目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	1

1.3评价工作程序	2

1.4关注的主要环境问题	3

1.5结论	3

2总则	4

2.1编制依据	4

2.2 评价目的、指导思想	10

2.2评价因子与评价标准	10

2.3评价工作等级	15

2.4评价范围与环境敏感目标	19

2.5项目建设合理性分析	21

3 建设项目工程分析	29

3.1项目概况	29

3.2污染影响因素分析	45

3.3项目污染源及污染物产排情况分析	46

4环境现状调查与评价	70

4.1自然环境现状调查与评价	70

4.2环境质量现状调查及评价	72

5 环境影响预测与评价	86

5.1 施工期环境影响分析	86

5.2环境空气影响预测与评价	90

5.3地表水环境影响预测与评价	97

5.4地下水环境影响预测与评价	99

5.5环境噪声影响预测与评价	107

5.6固体废弃物影响分析	109

5.7生态环境影响分析	112

6 环境风险评价	114

6.1 评价依据	114

6.2 环境敏感目标概况	116

6.3环境风险识别	116

6.4环境风险分析	118

6.5环境风险防范措施及应急要求	118

6.6分析结论	126

7 环境保护措施及其可行性论证	127

7.1污染防治措施	127

7.2项目环保投资	138

8 环境影响经济损益分析	140

8.1项目经济效益分析	140

8.2社会效益分析	140

8.3环境效益分析	140

9 环境管理与监测计划	142

9.1环境管理	142

9.2环境监测制度与计划	143

9.3排污口规范化设置	146

9.4 环境监理	147

9.5项目验收“三同时”	147

10 环境影响评价结论	151

10.1项目概况	151

10.2产业政策相符性	151

10.3环境质量现状	151

10.4污染物排放及主要环境影响	152

10.5公众意见采纳情况	154

10.6环境保护措施	154

10.7环境风险分析	156

10.8总量控制	156

10.9环境影响经济损益分析	157

10.10结论	157

附件

附件1 项目环评委托书

附件2 项目备案证明

附件3 营业执照

附件4 检测报告

附件5无害化处理证明

附件6土地租赁合同

附件7 建设项目大气环境影响评价自查表

附件8 建设项目环境风险简单分析内容表

- 1概述

- 1.1项目由来

畜牧业是我国农业和农村经济的重要产业，肉猪养殖是畜牧业发展的重点之一。近年来，随着国民经济的持续发展，特别是我国西部大开发战略的实施以及农村经济结构的战略性调整，促进了我国“集约化、机械化、产业化”畜牧业的发展，国家已将“加快畜牧业发展”作为“大力优化农业结构、积极拓宽农民增收领域”的三个环节之一，这为我国养殖业带来空前的发展机会。

根据《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》，河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7省（市），作为我国传统生猪主产区，养殖总量大、调出量大，在满足本区域需求的同时，还要供应上海、江苏、浙江和广东等沿海省份，是生猪行业的重点发展区，十三五将成为稳定我国猪肉供给的核心区域。根据《山东省现代畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020年）》，潍坊市诸城市、高密市、昌邑市、青州市、寿光市、临朐县、安丘市以及昌乐县等8个县市属于山东省生猪优势主产区。

昌邑市新好牧业有限公司位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，由山东新希望六和股份有限公司出资打造，法人代表马波，注册资金捌仟万元，经营范围为种猪选育及销售；生猪育肥及销售；公猪的精液生产及销售；有机肥生产及销售；蔬菜、水果、粮食种植与销售、苗木种植与销售、草药的种植与销售等。

根据公司的发展规划，昌邑新好牧业有限公司拟投资20871万新建年出栏25万头商品猪项目。该项目规划用地面积260013m2（约390亩），总建筑面积约58700m2。建设3×（存栏3000头母猪、出栏8.33万头商品仔猪）生产线的仔猪站1座，包括猪舍20栋、污水处理站1座及其他配套办公区、配电室等辅助工程及措施。项目建成后，达到年出栏25万头商品仔猪的生产能力。

- 1.2项目特点

昌邑市新好牧业有限公司年出栏25万头商品猪项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，占地面积约390亩。

其项目特点如下：

- 拟建项目采用重力流干清粪方式，其特点为：养殖过程产生的废水（尿液、猪舍冲洗水、猪舍夏季降温水等）和固废（猪粪）经重力流进入猪舍下的粪沟，经粪沟发酵15d后，再经管道排入粪污处理区处理；

- 经过粪沟发酵的粪污（固含量约为3%）进入粪污处理区后，经格栅预处理后进固液分离机进行分离，产生的固体外售处理，产生的液体进入后序的废水处理系统处理。

- 污水处理站产生的恶臭气体的设施密闭，恶臭气体经收集后，再经生物除臭，处理达标后由15m高排气筒P1排放。

（3）项目UASB厌氧段产生的沼气经沼气锅炉燃烧后作为前段工序的加热池热源，燃烧废气经低氮燃烧技术处理后，由15m高排气筒P2排放。

- 1.3评价工作程序

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，拟建项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环保部令第1号）“一、畜牧业，1、畜禽养殖场、养殖小区”中的要求，“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”需要编制报告书，本项目规模年出栏25万头商品仔猪，应当编制环境影响报告书。为此，昌邑市新好牧业有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。

本次环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案编制阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。其中各阶段工作内容如下：

前期准备、调研和工作方案编制阶段：查阅相关法律、法规及畜禽养殖业相关资料、现状勘探、根据初步工程分析，对环境影响识别及评价因子筛选、确定项目功能区划、环境保护目标及评价重点，确定项目各环境要素评价等级及评价范围，根据功能区划确定项目环境质量标准及排放标准，制定工作方案。

分析论证和预测评价阶段：对项目进行工程分析，确定各污染节点，对各环境要素进行污染源强核算，同时对环境质量现状进行调查、监测及评价，根据环境质量现状调查的相关资料及污染源强核算，对各环境要素进行环境影响预测与评价、进行环境影响分析。

环境影响评价文件编制阶段：根据各环境要素的环境影响分析，提出相关环境保护措施，根据各环境要素导则进行技术经济论证，给出污染物排放清单及项目环境影响评价结论，最后编制项目环境影响评价报告书。评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1 环境影响评价工作程序

- 1.4关注的主要环境问题

本项目属畜禽养殖行业，经初步工程分析，本次评价主要关注的环境问题如下：

猪圈、污水处理站产生的恶臭气体、沼气燃烧产生的燃烧废气及食堂油烟对大气环境的影响；猪舍粪池、污水处理站设施防渗衬层达不到防渗效果导致废液泄漏对地下水的影响；风机、泵等设备噪声以及猪叫噪声对声环境的影响。

- 1.5结论

本项目的建设符合当地规划和国家的产业政策要求，符合土地利用及相关规划；项目工艺合理，选址合理；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响，周边公众也较为支持，其综合效益也较为显著。

因此，从环保角度来讲，项目的选址是合理的，项目的建设是可行的。

- 2总则

- 2.1编制依据

- 2.1.1法律、法规及政策性依据

《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订实施）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实施）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订实施）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修改，2012.7.1实施）；

《中共中央 国务院 关于加快推进生态文明建设的意见》（2015.4.25）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017.2.7）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（2017.9.21）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》（2017.9.20）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1实施）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令〔2013〕第643号）；

《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委令2013第21号）；

《国家危险废物名录（2016版）》（环境保护部令 第39号令）；

《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）；

《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环保部令第1号公布，2018.4.28实施）；

《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）；

《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令2017年第45号）；

《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发〔2009〕130号）；

《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113号）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98号)；

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）；

《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发〔2013〕103号）；

《关于印发京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（环发〔2013〕104号）；

《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发〔2015〕4号）；

《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发〔2015〕161号）；

《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）；

《关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知》（环发〔2015〕163号）；

《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

《关于当前环境信息公开重点工作安排的通知》（环办〔2013〕86号）；

《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；

《关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知》（环办〔2013〕103号）；

《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》环办〔2014〕34号）；

《畜禽养殖场（小区）环境监察工作指南（试行）》（环办〔2010〕84号）；

《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监〔2016〕172号）；

《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环环评〔2016〕95号）；

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

《关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）；

《关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知》（环水体〔2016〕186号）；

《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）。

- 2.1.2地方法规、政策

《山东省水污染防治条例》(2018.9.21)；

《山东省大气污染防治条例》(2018.11.30)；

《山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》（2018年1月23日修订）；

《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月23日修订）；

《山东省环境保护条例》(2019.1.1)；

《山东省实施〈中华人民共和国环境影响评价法办法〉办法》（2018年11月30日修订）；

《中共山东省委、山东省人民政府 关于印发加快推进生态文明建设的实施方案的通知》（2016.5.16）；

《中共山东省委办公厅、省政府办公厅关于 印发山东省2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案的通知》（2017.7.28）；

《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第248号）；

《山东省畜禽养殖管理办法》（2011年2月26日山东省人民政府令第232号公布，根据2015年7月20日《山东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》修订）；

《山东省2013—2020年大气污染防治规划》（鲁政发〔2013〕12号）；

《关于印发山东省落实《水污染防治行动计划》实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕31号）；

《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发〔2016〕37号）；

《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的通知》（鲁政发〔2017〕10号）；

《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（鲁政发〔2017〕15号）；

《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》（鲁政字〔2016〕111号）；

《关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》（鲁政办发〔2009〕56号）；

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省畜禽养殖粪污处理利用实施方案的通知》（鲁政办字〔2016〕32号）；

《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发〔2009〕80号）；

《山东省环境保护厅关于印发《山东省环境安全预警水质监测方案(试行)》的通知》（鲁环发〔2011〕13号）；

《关于印发《山东省环境保护厅加强行政审批事中事后监管的办法》的通知》（鲁环办〔2015〕46号）；

《山东省环境保护厅转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（鲁环函〔2012〕509号）；

《关于进一步加强对污水处理厂和入管企业环境执法监管的通知》（鲁环办函〔2015〕124号）；

《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

《关于加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（鲁环办函〔2012〕5号）；

《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）；

《潍坊市大气污染防治条例》（2018.1.31发布，2018.5.1实施）；

《关于印发《加强安全环保节能节水管理加快全市化工产业转型升级工作方案》的通知》（潍办〔2016〕4号）；

《关于印发2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案的通知》（潍办字〔2017〕52号）；

《关于深入推进大气污染防治的实施意见》（潍办发[2017]14号）；

《潍坊市人民政府关于印发潍坊市水污染防治工作方案的通知》（潍政字〔2016〕24号）；

《转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（潍环函〔2012〕102号）；

《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市按行业环保先进标准管理重大项目暂行办法的通知》（潍政办发〔2015〕15号）；

《潍坊市人民政府办公室关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（潍政办字[2015]101号）；

《关于印发<深化“三八六”环保行动实施“十大工程”加快绿色发展实施方案>的通知》（潍政办字〔2016〕10号）；

《关于印发潍坊市水污染防治控制单元达标方案的通知》（潍坊市环境保护委员会、2016年9月8日）

《潍坊市环境保护局关于印发《潍坊市按行业环保先进标准审批建设项目环评文件的具体操作程序》的通知》（潍环发〔2015〕90号）；

《潍坊市环境保护局关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（潍环发〔2017〕47号）；

《关于试行建设单位自行组织建设项目环境影响报告书技术评估工作制度的通知》（潍环函〔2016〕122号）；

《昌邑市畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》（昌政办发〔2017〕12号）。

- 2.1.3相关发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

《山东省生态红线保护规划》（2016年）；

《山东省生态环境保护“十三五”规划》（2017年）；

《潍坊市环境空气质量功能区划分规定》（2001年）；

《潍坊市地表水环境保护功能区划分方案》(2003年)；

《潍坊市水源地划分方案》（2001年）。

- 2.1.4技术依据

HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》；

HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》；

HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》；

HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》；

HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》；

HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》；

HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》。

- 2.1.5其他规范及要求

GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》；

HJ2000-2010《大气污染治理工程技术导则》；

HJ2015-2012《水污染治理工程技术导则》；

HJ2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》；

GB/T4754-2017《国民经济行业分类》；

HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》；

HJ497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》；

HJ-BAT-10《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》；

GB/T36195-2018《畜禽粪便无害化处理技术规范》；

HJ568-2010《畜禽养殖产地环境评价规范》；

GB7959-2012《粪便无害化卫生要求》；

农医发〔2017〕25号《病死及病害动物无害化处理技术规范》。

- 2.1.6项目资料

项目登记备案证明

建设单位提供的与项目有关的技术材料

- 2.2 评价目的、指导思想

- 2.2.1 评价目的

通过收集资料、环境现状监测及污染源调查，掌握该项目建设区域周围环境质量现状；通过工程分析和各章节分析评价，预测或分析本项目投产后废水、废气、噪声和固体废物对周围环境的影响范围和程度，论证项目环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性，提出污染物总量控制和防治污染的建议，为环境保护管理、决策和环保设计提供依据。

- 2.2.2 指导思想

本次评价的指导思想是根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点的进行评价；评价方法力求科学严谨，实事求是；分析论证客观公正；贯彻达标排放、总量控制和清洁生产等环境保护政策的基本原则；提出的环保措施和建议应注意可行性和合理性；充分利用已有资料，在充分说明工程环境影响的前提下，尽量缩短评价周期。

- 2.2评价因子与评价标准

- 2.2.1评价因子

1、环境影响因子识别

拟建工程建设实施过程分为施工期和运营期两个阶段。

（1）、施工期

建设项目建设工期为8个月。施工期间对环境的影响在很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响情况见表2.2-1。

表2.2-1  项目施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气 | NOx、CO、HC |
| 水环境 | 施工人员生活废水等 | COD、氨氮、SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |
|  | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |

（2）、运营期

本项目运营期主要污染因素为废气、废水、固体废物和噪声，本项目营运期主要环境影响情况见表2.2-2。

表2.2-2  项目运营期主要环境污染因素

| 环境要素 | 影响因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废 气 | 废 水 | 噪 声 | 固 废 |
|  | 特征 | 常规 | 设备 | 一般固废 |
|  | 氨、硫化氢 | CODcr、氨氮 |  |  |
| 环境空气 | 有影响 | 有影响 | —— | 有影响 |
| 地表水 | —— | —— | —— | —— |
| 地下水 | —— | 有影响 | —— | 有影响 |
| 声环境 | —— | —— | 有影响 | —— |

2、评价因子

根据对环境影响因素的识别并结合项目的污染因子，确定本项目的评价因子，见下表。

表2.2-3a  施工期评价因子确定表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | NOx、CO、TSP、PM10、PM2.5 | —— |
| 地下水 | pH值、总硬度、耗氧量、硫酸盐、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮 | —— |
| 噪声 | 等效连续A声级Leq(A) | —— |

表2.2-3b  环境影响评价因子一览表

| 项目 专题 | 主要污染源 | 评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 生产废气 | SO2、NOx、TSP、PM10、PM2.5、H2S、NH3、臭气浓度 | SO2、NOx、PM10、H2S、NH3 |
| 地下水 | 生产、生活污水 | pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、总大肠菌群、氟化物、细菌总数 | 氨氮 |
| 噪 声 | 生产设备 | 连续等效A声级 | / |

3、评价重点

在全面系统地进行工程分析的基础上，根据项目对环境影响的特点、所排污染物特征，确定本项目的评价重点。本项目为商品仔猪生产项目，主要污染物为养殖过程中产生的恶臭气体和粪便等，因此本次评价以大气环境影响评价和固体污染物防治技术对周围环境的影响做为本项目的评价重点。

- 2.2.2评价标准

1、环境质量标准

环境质量标准见表2.2-4。

表2.2-4  环境质量标准一览表

| 项 目 | 执 行 标 准 | 标准等级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 | 附录D |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） | Ⅴ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | Ⅲ类 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 2类 |
| 土壤 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010） | 表1 |

（1）环境空气

项目区环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；特征污染物硫化氢、氨则参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表2.2-5。

表2.2-5 环境空气质量标准

| 序号 | 监测因子 | 浓度限值(mg/m3) |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 |  |
| 1 | SO2 | 0.5 | 0.15 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) |
| 2 | NOx | 0.2 | 0.08 |  |
| 3 | PM2.5 | / | 0.075 |  |
| 4 | PM10 | / | 0.15 |  |
| 5 | TSP | / | 0.3 |  |
| 6 | 氨 | 0.2 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 7 | 硫化氢 | 0.01 | / |  |

（2）地表水

本项目养殖废水以及生活污水经厂区污水处理设施处理后全部用于厂区绿化以及农田灌溉，不排入地表水体。项目所在区域主要河流为引黄济青干渠（昌邑段），其水域功能区划为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准；北胶新河、五里河、佐家河，其水域功能区划Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅴ类标准。

表2.2-6  地表水环境质量标准

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准限值（mg/L） | Ⅴ类标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODCr | 20 | 40 |
| 3 | BOD5 | 4 | 10 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | 总磷 | 0.2 | 0.4 |
| 6 | 总氮 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.3 |
| 8 | 挥发酚 | 0.005 | 0.1 |
| 9 | 石油类 | 0.05 | 1.0 |
| 10 | 粪大肠菌群 | 1000 | 4000 |

（3）地下水

地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中的Ⅲ类标准，详见表2.2-7。

表2.2-7 地下水质量标准

| 序号 | 监测因子 | 最高标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5-8.5(无量纲) | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 3 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 |  |
| 4 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | ≤20 |  |
| 5 | 亚硝酸盐(以N计) (mg/L) | ≤1.0 |  |
| 6 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 |  |
| 7 | 挥发酚性酚类(mg/L) | ≤0.002 |  |
| 8 | 氯化物(mg/L) | ≤250 |  |
| 9 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 |  |
| 10 | 总硬度(mg/L) | ≤450 |  |
| 11 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 |  |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 |  |

（4）声环境

项目区声环境功能区划均为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类声环境功能区环境噪声限值标准，详见表2.2-8。

表2.2-8 声环境质量标准

| Leq [dB(A)] |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 60 | 50 | （GB3096-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声限值 |

（5）土壤环境

土壤环境执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4标准。

表2.2-9    土壤环境质量标准   单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | ≤400 | HJ568-2010表4 |
| 2 | 镉 | ≤1.0 |  |
| 3 | 铅 | ≤500 |  |
| 4 | 铬 | ≤300 |  |
| 5 | 汞 | ≤1.5 |  |
| 6 | 砷 | ≤40 |  |
| 7 | 镍 | ≤200 |  |
| 8 | 锌 | ≤500 |  |

2.污染物排放标准

（1）废气

营运期污水处理站除臭设施排气筒P1有组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2；沼气燃烧废气排气筒P2、采暖锅炉燃烧废气排气筒P3的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）；无组织臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准，无组织颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。具体标准值见表2.2-10。

表2.2-10a  有组织废气排放标准

| 污染物 |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 基准氧含量（%） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站除臭设施排气筒P1 | 氨 | / | 4.9 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准限值 |
|  | 硫化氢 | / | 0.33 | / |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | 2000 | / |  |
| 沼气燃烧废气排气筒P2、采暖锅炉废气排气筒P3 | 颗粒物 | 10 | / | 3.5% | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中的标准 |
|  | 二氧化硫 | 50 | / |  |  |
|  | 氮氧化物 | 100 | / |  |  |

表2.2-10b  无组织废气排放标准

| 污染物 |  | 厂界标准值mg/m3 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织厂界 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
|  | 二氧化硫 | 0.4 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.12 |  |
|  | 臭气浓度 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7 |

（2）废水

本项目废水排入厂内污水处理站深度处理后用于厂区绿化以及农田灌溉。执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5。

表2.2-11  废水排放标准

| 污染因子 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 5.5~8.5 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1旱作标准 |
| BOD5（mg/L） | 100 |  |
| COD（mg/L） | 200 |  |
| SS（mg/L） | 100 |  |
| 氨氮（mg/L） | 80 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5 |
| 总磷（mg/L） | 8.0 |  |
| 蛔虫卵（个/L） | 2.0 |  |
| 粪大肠菌群个数（个/L） | 1000 |  |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值，标准值见表2.2-12。

表2.2-12  噪声排放标准

| 时期 | 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | / | 70dB(A) | 55dB(A) |
| 营运期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部2013年第36号)；污水处理站污泥执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6；病死猪尸体等处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《山东省畜禽养殖管理办法》（山东省人民政府令2011年第232号，2015年7月修订）的要求。

- 2.3评价工作等级

- 2.3.1环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求对拟建工程大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，拟建工程评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，为 SO2、NO2、氨、硫化氢、颗粒物共5个评价因子。

根据工程分析核算结果，拟建项目 SO 2 和 NOX 的年排放量为0.379t/a＜500t/a，本次评价因子不再考虑二次污染物。

根据拟建工程排放的污染物情况，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”来确定拟建工程环境空气的评价等级。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的 AERSCREEN 估算软件对项目污染物的排放进行估算，估算时考虑地形参数。

表2.3-1  估算模式计算参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 4.4万（昌邑市饮马镇） |
| 最高环境温度℃ |  | 41.3 |
| 最低环境温度℃ |  | -15.2 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录 A 推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P i（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D 10% 。其中 P i 定义见公式：

式中： P i —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C i —采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3 ；

C 0i —第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3 。

表2.3-2  估算结果一览表

| 排放 形式 | 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准 (ug/m^3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1 | H2S | 0.0703435 | 66 | 10 | 7.03400E-001 | 0 | III |
|  |  | NH3 | 2.6965 | 66 | 200 | 1.34820E+000 | 0 | II |
|  | P2 | 二氧化硫 | 0.42251 | 62 | 500 | 8.45000E-002 | 0 | III |
|  |  | 氮氧化物 | 8.75199 | 62 | 250 | 3.50080E+000 | 0 | II |
|  |  | 颗粒物 | 1.14681 | 62 | 900 | 1.27400E-001 | 0 | III |
|  | P3 | 二氧化硫 | 0.7628 | 37 | 500 | 1.52600E-001 | 0 | III |
|  |  | 氮氧化物 | 3.57261 | 37 | 250 | 1.42900E+000 | 0 | II |
|  |  | 颗粒物 | 0.115868 | 37 | 900 | 1.29000E-002 | 0 | III |
| 无组织 | 生产区（包括一区、二区、三区） | NH3 | 18.959 | 489 | 200 | 9.47950E+000 | 0 | II |
|  |  | H2S | 0.161152 | 489 | 10 | 1.61150E+000 | 0 | II |
|  |  | 二氧化硫 | 1.70631 | 489 | 500 | 3.41300E-001 | 0 | III |
|  |  | 氮氧化物 | 13.6751 | 489 | 250 | 5.47000E+000 | 0 | II |
|  |  | 颗粒物 | 14.2382 | 489 | 900 | 1.58200E+000 | 0 | II |
|  | 公猪站 | NH3 | 0.68862 | 110 | 200 | 3.44300E-001 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.057385 | 110 | 10 | 5.73800E-001 | 0 | III |
|  |  | 二氧化硫 | 0.172155 | 110 | 500 | 3.44000E-002 | 0 | III |
|  |  | 氮氧化物 | 13.8872 | 110 | 250 | 5.55490E+000 | 0 | II |
|  |  | 颗粒物 | 1.43463 | 110 | 900 | 1.59400E-001 | 0 | III |
|  | 隔离区 | NH3 | 0.95442 | 109 | 200 | 4.77200E-001 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.0763536 | 109 | 10 | 7.63500E-001 | 0 | III |
|  |  | 二氧化硫 | 0.063628 | 109 | 500 | 1.27000E-002 | 0 | III |
|  |  | 氮氧化物 | 5.34475 | 109 | 250 | 2.13790E+000 | 0 | II |
|  |  | 颗粒物 | 0.572652 | 109 | 900 | 6.36000E-002 | 0 | III |
|  | 料塔 | 颗粒物 | 15.258 | 713 | 900 | 1.69530E+000 | 0 | II |

拟建工程废气最大地面浓度占标率为生产区猪舍 P 氨气 =9.48%，根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为二级评价。

- 2.3.2地表水环境影响评价工作等级

本项目废水经厂区污水处理设施处理后全部用于厂区绿化以及农田灌溉，不排入地表水体。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）关于地表水环境影响评价工作分级的规定，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，因此，只需按照HJ2.3-2018中的有关规定，简要评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托水处理设施的环境可行性，不进行水环境质量预测。

- 2.3.3地下水环境影响评价工作等级

1.建设项目类别

依照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”规定，本项目的类别为III类。

2.评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的有关规定，本项目地下水环境等级判定依据详见表2.3-3。

表2.3-3  地下水环境评价等级判定依据

| 项目 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目不在《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中规定表1规定的敏感和较敏感区，项目类别属于III类。因此，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。项目只对地下水进行影响分析与评价，并提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

- 2.3.4噪声评价工作等级

本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区标准，本项目建成后受影响人口数量变化不大，敏感目标噪声增加值小于3dB，按照导则中“5.2评价等级划分”确定噪声环境影响评价工作等级定为二级。

- 2.3.5环境风险评价工作等级

本项目生产过程中涉及危险化学品的危险化学品为沼气，其储存量未超过临界值，确定项目的环境风险潜势为Ⅰ。因此根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

根据《环境影响评价技术导则》的要求及本项目所处地理位置、环境状况、项目所排污染物量、污染物种类等特点，确定本项目环境影响评价等级见表2.3-4。

表2.3-4  环境影响评价等级划分表

| 专题 | 等级的判据 |  | 等级确定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 污染物的最大地面浓度占标率 | Pmax＜10% | 二级 |
| 地表水 | 废水不外排 |  | 三级B |
| 地下水 | 建设项目类别 | Ⅲ类 | 三级 |
|  | 敏感程度 | 不敏感 |  |
| 噪声 | 项目所在噪声类别 | 执行GB3096-2008中2类声环境功能区标准 | 二级 |
|  | 受影响人口数变化 | 不大 |  |
|  | 建设前后噪声变化情况 | 建成后噪声增加小于3dB(A) |  |
| 环境风险 | 风险源 | 项目风险物质储存量不超过临界量 | 简单分析 |

- 2.4评价范围与环境敏感目标

- 2.4.1评价范围

根据本项目特点、评价等级及评价工作内容和深度的要求，确定本次环境影响评价中各专题环境评价范围。见表2.4-1、图2.4-1。

| 项目 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以厂区为中心，边长为5km的矩形区域 | 评价范围内的居民 |
| 地表水 | -- | -- |
| 地下水 | 以厂区污染源为中心，面积为6km2范围内 | 评价范围内浅层地下水 |
| 噪声 | 厂界外200m及附近居民 | 评价范围内的居民 |
| 环境风险 | -- | -- |

表2.4-1  本项目环境影响评价范围

- 2.4.2环境敏感目标

根据项目特点及周围环境，根据项目特点及周围环境，本项目评价范围内环境保护目标见表2.4-2，近距离敏感分布见图2.4-2。

表2.4-2  环境敏感保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对养殖区边界距离/m | 相对厂址边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 张家庄子村 | 723983.97 | 4062649.78 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 533 | 433 |
| 石家庄子村 | 724113.68 | 4061559.12 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 529 | 401 |
| 佟家营子村 | 723892.98 | 4060514.26 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1482 | 1311 |
| 大岭村 | 726072.05 | 4061221.15 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 975 | 849 |
| 大岭村黎明幼儿园 | 725975.81 | 4060809.58 | 学校 | 在校师生 | 二类区 | SE | 1600 | 1499 |
| 伊家庄子村 | 725711.56 | 4063162.72 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 766 | 766 |
| 裴家庄子村 | 725440.73 | 4064216.56 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 1724 | 1724 |
| 孟家庄子村 | 724263.46 | 4063215.36 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 708 | 708 |
| 八里庄子村 | 723311.65 | 4063125.32 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1503 | 1386 |
| 王家屯村 | 722518.15 | 4063823.11 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2540 | 2434 |
| 伊家芳蕾幼儿园 | 725979.81 | 4063189.20 | 学校 | 在校师生 | 二类区 | NE | 1161 | 1161 |
| 大谢家庄子村 | 726940.63 | 4061088.33 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2221 | 2115 |
| 裴家庄子村 | 725474.45 | 4064205.41 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 1711 | 1711 |
| 郝家屯村 | 727035.86 | 4063924.82 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2501 | 2501 |
| 戴家屯村 | 727058.51 | 4064718.50 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 3066 | 3066 |
| 宋家屯村 | 726548.90 | 4064665.62 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2625 | 2625 |
| 引黄济青干渠 | 724693.85 | 4063824.13 | 河流 | 饮用水 | Ⅲ类 | N | 1230 | 1230 |
| 北胶新河 | 728179.15 | 4062358.60 | 河流 | 农业用水 | Ⅴ类 | E | 3200 | 3200 |
| 佐家河 | 724827.43 | 4059665.16 | 河流 | 农业用水 | Ⅴ类 | S | 2434 | 2286 |
| 五里河 | 725304.34 | 4060501.61 | 河流 | 农业用水 | Ⅴ类 | S | 1620 | 1481 |

- 2.5项目建设合理性分析

- 2.5.1产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修改版）符合性分析

本项目进行畜禽规模化集中养殖，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版），项目属于第一类“鼓励类”第一项“农林业”中第 5 条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家政策要求。

（2）与《山东省关于加快发展现代畜牧业的意见》符合性分析

《山东省关于加快发展现代畜牧业的意见》中明确指出：发展重点，建立现代畜牧产业体系。因地制宜发展集约化、规模化、标准化养殖；大力推广生态循环模式养殖；夯实饲料、兽药、种畜禽生产供应基础；搞好饲养、加工区域布局，逐步形成布局合理、养殖方式先进、加工带动有力的现代畜牧产业体系。本项目属于集约化、规划化、标准化养殖，符合该意见的要求。

- （3）与《山东省畜禽养殖管理办法》的相符性分析

（4）与潍坊市“十三五”畜牧产业发展规划的符合性分析

《潍坊市“十三五”畜牧产业发展规划》发展重点中指出，做大做强畜禽种业制定完善全市畜禽种业发展规划，扶持有关企业开展鲁莱黑猪、临朐黑山羊、寿光鸡等地方畜禽品种资源保护和产业化开发利用；引进国际优良原种，支持有关企业搞好选育、改良、再提升，建设一批高起点、规模大的畜禽原种场，培育一批现代化育种企业；加强肉牛、奶牛、生猪人工授精站建设，完善畜禽良种推广服务体系。到2020年，打造地方种畜禽品牌2—3个，引进畜禽优良品种10个以上，规划建设种畜禽生产示范基地80处以上，全市主要畜禽良种覆盖率达到95%以上；全面提升畜禽养殖业，及时更新、完善畜牧养殖业标准和技术规程，搞好标准化技术培训，将标准化生产技术规程真正落实到生产全过程；采取扶持引导等措施，逐步规范场区布局、改造基础设施、提升装备水平、实现农牧循环，不断提高绿色化发展水平；培育一批畜禽标准化示范场、区域示范区、产业示范园，以此带动畜禽养殖水平的全面提升；加大畜禽养殖业结构调整力度，稳定生猪、家禽生产，大力发展食草动物、特种动物和地方特色畜禽品种；加快培育现代畜牧业新型经营主体，构建区域布局合理、养殖方式先进的现代畜牧养殖体系。到2020年，建成标准化畜牧养殖园区4000家，示范园区500家。

本项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，年出栏商品仔猪25万头，项目猪粪及外售处理，废水采用“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”的处理方式，处理后用于农田灌溉，实现废水资源化和零排放。项目建设符合潍坊市 “十三五” 畜牧业规划。

- 2.5.2场区选址的合理性

1、城市发展规划的符合性

本项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东。厂区中心地理坐标为N36°40'45.50"，E119°30'57.03"。项目东、南、北侧均为村路，西侧为农田，距离项目最近的敏感目标为西南401m的石家庄子村，项目不在昌邑市规划范围内，不违背规划要求。项目的四至图见附图2.5-3。

2、用地规划的符合性

该项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，项目建设用地符合昌邑市饮马镇土地利用总体规划，符合饮马镇总体规划，适宜该项目的建设。

3、与《昌邑市畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》相容性分析

根据《昌邑市畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》（昌政办发〔2017〕12号）的要求。

本项目选址不在昌邑市畜禽禁养区范围内，属于适养区范围。本养殖场一种畜禽，生产区域、生活区域、废水处理区分区建设；同步建设废水、异味气体等的处理设施。因此，该养猪场符合《昌邑市畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》中适养区的标准要求。

- 2.5.3“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35 号）、《中华人民共和国环境保护法》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015 年 5 月 13 日，省环保厅等 9 部门联合印发《山东省生态红线划定工作方案》（鲁环发〔2015〕48 号），成立生态保护红线划定领导小组和技术小组。2016 年 4 月，省政府办公厅印发《关于进一步做好生态红线划定工作的通知》（鲁政办字〔2016〕59 号），要求各市高度重视、扎实推进，保质保量按时完成生态保护红线划定和勘界工作。经过一年多的时间，编制完成了《山东省生态保护红线规划》。

规划目标及期限：通过将维系国家或区域生态安全、保障和提升生态系统服务功能具有战略意义的生态区域，划入生态保护红线并实施最为严格的生态保护制度，进一步优化国土空间开发格局，理顺保护与发展的关系，改善和提高生态服务功能，推动形成满足生产、生活、生态空间基本需求且符合山东实际的生态安全格局，为全省生态保护与修复、自然资源有序开发和产业合理布局提供重要支撑。规划期限：2016-2020 年。

本项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，不在山东省生态保护红线范围内。因此项目的建设不会对各生态保护区的产生影响，项目的生态保护红线规划图见图2.5-4。

(2)环境质量底线

根据昌邑市环境空气质量报告以及补充监测数据可知，项目属于环境空气的不达标区，地下水个别因子出现超标现象。环境空气方面，本项目污水处理站恶臭气体、沼气燃烧废气、采暖锅炉有组织排放排气筒P1、P2、P3均未出现超标，有组织硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2；有组织颗粒物、氮氧化物、二氧化硫满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）；无组织硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1中二级新扩改建标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准，无组织颗粒物、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；地表水方面，本项目生活废水和养殖废水经厂区的污水处理设施处理达标后用于厂区绿化以及农田灌溉，不排入地表水体；地下水方面，本项目猪圈、污水处理站、生活垃圾堆放处、危废暂存库等易造成地下水污染区域，在做好防渗的前提下，对地下水影响较小。结合环境影响预测章节，项目建设不会对环境产生大的影响。

（3）资源利用上限

该项目用水由场区地下水井供给，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求；用电由昌邑市供电公司供给，厂区周围均建有完善的供电网络，只需自就近的供电网引线，即可满足用电需求。本项目的用水和用电来源可靠，不会超出区域资源利用上限。

（4）环境准入负面清单

项目不在昌邑市该功能区的负面清单内，属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中的鼓励类项目，未使用国家淘汰和限制使用的工艺及设备，符合国家当前产业政策。

综上所述，本项目的选址不在生态保护红线范围内；项目的建设不会对环境造成大的影响，不会突破资源利用上线，且不在环境准入负面清单，因此，本项目符合国家的产业政策。

- 3 建设项目工程分析

- 3.1项目概况

- 3.1.1项目基本情况

项目名称：年出栏25万头商品猪项目；

建设单位：昌邑市新好牧业有限公司；

建设地点：昌邑市饮马镇石家庄子村东；

建设性质：新建；

建设规模：项目规划用地面积260013m2，总建筑面积约58700m2，建设3×（存栏3000头母猪、出栏8.33万头商品仔猪）生产线的仔猪站1座，包括猪舍20栋、污水处理站1座及其他配套办公区、配电室等辅助工程及措施。项目建成后，达到年出栏25万头商品仔猪的生产能力。

劳动定员与工作制度：本项目劳动定员83人，其中管理人员和技术人员25人，生产工人58人。采用三班工作制，每班8小时，全年生产天数365天。

项目投资：总投资估算为20871万元，环保投资1100万元，预计开工日期2019年5月。

- 3.1.2项目组成

本项目各类工程组成情况见表3.1-1。

表3.1-1  工程组成情况一览表

| 类别 | 工程内容 |  | 工程规模/设计能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产一区、二区、三区 | 空怀母猪舍 | 3栋， |
|  |  | 配种妊娠舍 | 6栋， |
|  |  | 分娩哺育舍 | 3栋， |
|  |  | 仔猪中转舍 | 3栋， |
|  |  | 后备保育舍 | 1栋， |
| 配套工程 | 公猪站 | 公猪舍 | 1栋， |
|  |  | 公猪后备舍 | 1栋， |
|  | 隔离区 | 母猪隔离舍 | 1栋， |
|  |  | 公猪隔离舍 | 1栋， |
| 辅助设施及办公生活用房 | 办公管理区 | 办公楼 | 1座，1F，建筑面积961平方米 |
|  |  | 宿舍楼 | 2座，1F，总建筑面积1588平方米 |
|  |  | 锅炉房 | 1座，1F，建筑面积144平方米，冬季管理区供暖。房内设置2台0.5t/h的天然气热水锅炉。 |
|  |  | 消毒房 | 1座，1F，建筑面积348平方米 |
|  | 配套设施 | 备用发电机房 | 2座，1F，总建筑面积220.7平方米 |
|  |  | 配电室 | 3座，1F，总建筑面积45平方米 |
| 公用工程 | 给水系统 | 生产用水、生活用水均采用地下水，设置自备水井2个。生产区设置800方蓄水池作为猪饮水备用水源；生产二区、生产三区、公猪站由1#水井供水；生产一区、办公管理区、隔离区、粪污处理区由2#水井供水。 |  |
|  | 排水系统 | 项目产生的生产、生活废水，排入污水处理站处理后暂存于终水池，用于厂区内绿化及周边农田灌溉，不外排。 |  |
|  | 供电系统 | 电源来自当地变电所，场内2处变配电室以及柴油发电机组。发电机组作为备用电源，日常用电由变压器供给。 |  |
|  | 供暖制冷 | 猪舍冬季采用燃气加热器供暖，天然气由管道输送供给；夏天采用湿帘降温，猪舍设有57个1.5m3的循环水桶；职工宿舍、办公楼等冬季供暖采用2台0.5t/h的燃气热水锅炉。 |  |
|  | 通风系统 | 全自动通风系统 |  |
|  | 消毒灭菌 | 猪舍通过人工喷雾消毒系统有效降低空气中的尘埃和杀灭病原微生物。 |  |
| 储运工程 | 饲料 | 厂区设置36个料塔（其中对应猪舍专用的料塔27个，集中供料塔9个），均为U型储料塔，专业罐车在围墙外直接泵入厂内密闭储料塔，喂料采用全自动输送设备。 |  |
|  | 天然气 | 管道供应，供冬季猪舍加热器以及管理区采暖锅炉用气。 |  |
|  | 沼气 | 设置200m³沼气柜，沼气集中净化处理后冬季用于0.58MW的沼气热水锅炉用气，夏季排空。 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 新建污水处理站一座，总设计处理能力为380m3/d，采用“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理工艺 |  |
|  | 废气治理 | 猪舍产生的恶臭采用机械通风+喷洒除臭剂措施； |  |
|  |  | - 污水处理站的恶臭采取污水处理单元（暂存池 、初沉池、集水池、加温池、污泥池、气浮间、脱水间、设备间、猪粪暂存间等）密闭，废气经收集后进生物除臭设备处理+15m排气筒P1；厂区加强绿化。 |  |
|  |  | - 沼气燃烧废气采用低氮燃烧设施+15m排气筒P2 |  |
|  |  | - 采暖锅炉废气采用低氮燃烧设施+15m排气筒P3 |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振、消声物理降噪 |  |
|  | 固废治理 | 设置猪粪暂存间1处（位于污水处理站内）；病死猪委托潍坊昌青生物科技有限公司处理。 |  |

- 3.1.3总平面布置及建筑设计

1. 总平面布置

本项目厂区的养殖区、粪污处理区、办公生活区分开设计。养殖区包括隔离区、生产区、公猪站，粪污处理区位于生产区南侧，隔离区北侧，与生产区有围墙隔开，在西侧设有1个出入口；办公生活区位于厂区西南侧，与生产区亦有围墙隔开，生产区与办公区连接口处设置消毒房。在厂区南边分别设有办公生活区、生产区的门口，粪污处理区的大门口位于粪污处理区的东侧；整个厂区的建筑通过围墙隔离带相隔离，保证了每个区域独立的功能，从而实现了养猪场安全环保的运转。

厂内养殖区沿内墙设置大面积的绿化，树木草地将厂内猪圈包围，有助于净化空气、缓解养殖区产生的恶臭气体。本项目总平面布置图详见附图3.1-1、以卫片为底片的平面布置图见附图3.1-2。

2. 平面布置合理性分析

本项目厂区范围内分为养殖区、粪污处理区、办公生活区。每个区域有单独的大门口。养殖区、办公生活区大门口设在厂区南侧；粪污处理区的大门口设置在厂区东侧。办公区位于亦位于常年主导风向的上风向。而且项目的总平面规划方案充分利用项目用地内部及四周道路，根据养殖区、粪污处理区、办公区等的功能，进行划片分区，使该项目分区明确，各功能单元自成一体、互不干扰。总体路网规划中，采用规整的路网结构，物流线尽可能缩短，达到通畅，便捷的目的。

综上所述，拟建项目平面布置总体合理。

- 3.1.4项目产品方案

本项目产品方案见下表。

| 序号 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品仔猪 | 25万头/a |

表3.1-2 本项目产品方案

- 3.1.5主要生产设备

项目设备仪器配备详见表3.1-3。

表3.1-3a 项目主要生产设备/设施一览表

| 所在位置 |  | 各类猪舍数量（栋） | 设施/设备名称 | 单位 | 规格/型号 | 单栋数量 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空怀母猪舍 |  | 3 | 定位栏 | 套 | 2.2*0.6m | 133 | 399 |
|  |  |  | 公猪定位栏 | 套 | 2.4m×0.75m×1.2m（6套） 2.4m×0.7m×1.2m（3套） 2.4m×0.65m×1.2m（3套） |  |  |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 7.4*5.4m | 1 | 3 |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 5.2*3.6m | 1 | 3 |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 5.2*3.3m | 11 | 33 |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 5.55*3.3m | 28 | 84 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 10t | 2 | 6 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 6 | 18 |
|  |  |  |  | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 2 | 6 |
|  |  |  |  | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 4 | 12 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤 | 1 | 3 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 2 | 6 |
| 配种妊娠舍 |  | 6 | 定位栏 | 套 | 2.2*0.6m | 1194 | 7164 |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 2.2*1.8 | 10 | 60 |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 2.2*1.5 | 24 | 144 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 20t | 1 | 6 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 17 | 102 |
|  |  |  |  | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 4 | 24 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤 | 1 | 6 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 6 | 36 |
| 分娩哺育舍 |  | 3 | 栏位 | 套 | 产床2.4*1.8 | 600 | 1800 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 20t | 1 | 3 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 20 | 60 |
|  |  |  |  | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 10 | 30 |
|  |  |  |  | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 20 | 60 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤 | 1 | 3 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 10 | 30 |
| 仔猪中转舍 | 仔猪饲养部分 | 3 | 中转栏 | 套 | 3*2.4m | 56 | 168 |
|  |  |  | 中转栏 | 套 | 3*2m | 8 | 24 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 5t | 1 | 3 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 4 | 12 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 4 | 12 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤 | 2 | 6 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 个 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 2 | 6 |
|  | 淘汰母猪临时饲养部分 |  | 大栏 | 套 | 8.1*3.25m | 6 | 18 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 10t | 1 | 3 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 2 | 6 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 1 | 3 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 1 | 3 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 1 | 3 |
| 后备保育舍 |  | 1 | 保育栏 | 套 | 3.6*2.7m | 56 | 56 |
|  |  |  | 保育栏 | 套 | 3.6*2.2m | 8 | 8 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 5t | 2 | 2 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 4 | 4 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 4 | 4 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤 | 2 | 2 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 2 | 2 |
| 公猪舍 |  | 1 | 定位栏 | 套 | 2.4*0.75m | 112 | 112 |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 2.5*2.4m | 12 | 12 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 5t | 1 | 1 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 6 | 6 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 1 | 1 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤+亚高效 | 1 | 1 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 2 | 2 |
| 后备公猪舍 |  | 1 | 定位栏 | 套 | 2.4*0.75m | 45 | 45 |
|  |  |  | 大栏 | 套 | 2.4*2.4m | 5 | 5 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 5t | 1 | 1 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 1 | 1 |
|  |  |  | 1风机 | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤+亚高效 | 1 | 1 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 1 | 1 |
| 母猪隔离舍 |  | 1 | 大栏 | 套 | 5.5*2.8m | 20 | 20 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 7.5t | 1 | 1 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 1 | 1 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤 | 1 | 1 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 1 | 1 |
| 公猪隔离舍 |  | 1 | 栏位 | 套 | 2.55*2.1m | 60 | 60 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 5t | 1 | 1 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 51寸，风量：38900m3/h | 3 | 3 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 36寸，风量：14500m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 风机 | 个 | 24寸，风量：8600m3/h | 2 | 2 |
|  |  |  | 空气过滤 | 套 | 初效过滤+亚高效 | 1 | 1 |
|  |  |  | 燃气加热器 | 套 | RHZY65N-01，设计耗气量5~5.5m3/h | 1 | 1 |
| 集中供料 |  | / | 料塔 | 个 | 20t | / | 4 |
|  |  |  | 料塔 | 个 | 10t | / | 5 |

各典型猪舍平面布置图见3.1-3。

表3.1-3 b 主要污水处理单元设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一） | 格栅渠 |  |  |  |
| 1 | 机械格栅 | HEGS-400，栅隙：3mm，功率：0.75kW | 台 | 1 |
| 二） | 暂存池 |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | Q=32m3/h H=13m N=2.2kW，1用1备 | 台 | 2 |
| 2 | 潜水搅拌系统 | QJB2.5 | 台 | 2 |
| 3 | 浮球液位计 | 测量范围：0-5m | 套 | 1 |
| 4 | 电磁流量计 | 0-100m3/h | 台 | 2 |
| 三） | 固液分离系统 |  |  |  |
| 1 | 固液分离机 | HEXS-1200，间隙0.5mm，功率3.0kW | 台 | 2 |
| 四） | 集水池 |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | Q=16m3/h H=12m N=1.5kW，1用1备 | 台 | 2 |
| 2 | 电磁流量计 | 0-100m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 浮球液位计 | 测量范围：0-5m | 套 | 1 |
| 五） | 气浮系统 |  |  |  |
| 1 | 气浮装置 | HEWA-20，含刮渣机、曝气机等 | 套 | 1 |
| 2 | PAC加药系统 | HEJY-1000 | 套 | 1 |
| 3 | PAM加药系统 | HEJY-1000 | 套 | 1 |
| 六） | 加温池 |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | Q=18m3/h H=22m N=5.5kW，1用1备 | 台 | 2 |
| 2 | 电磁流量计 | 0-100m3/h | 台 | 2 |
| 3 | 浮球液位计 | 测量范围：0-5m | 套 | 1 |
| 4 | 加热盘管 | HEJR-65 | 套 | 1 |
| 七） | UASB反应器 |  |  |  |
| 1 | UASB反应器罐体 | Φ13.0×15.0m | 座 | 1 |
| 2 | 三相分离器 | HEFQ-1500 | 套 | 1 |
| 3 | 三相分离器支撑 | HEZC-150 | 套 | 1 |
| 4 | 布水系统 | HEBS-65 | 套 | 2 |
| 5 | 排泥系统 | HEPN-150 | 套 | 1 |
| 6 | 水封器 | HESF-1000 | 套 | 1 |
| 7 | 取样管 | HEQY-32 | 台 | 1 |
| 8 | 回流水泵 | Q=50m3/h H=14m N=3.7kW，1用1备 | 台 | 2 |
| 9 | 加热盘管 | HEJR-80 | 套 | 1 |
| 10 | 温度计 | 0~100℃ | 套 | 1 |
| 11 | PH检测系统 | 0-14 | 套 | 1 |
| 12 | 罐体保温 | 100mm厚岩棉+0.5mm彩钢瓦 | 套 | 1 |
| 13 | 罐体防腐 | 外防锈：醇酸防锈漆，内防腐：环氧煤沥青防腐 | 套 | 1 |
| 八） | 一级A/O反应池 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | QJB3 | 台 | 3 |
| 2 | 鼓风机 | Q=50.39m3/min P=6m N=75kW，1用1备 | 台 | 2 |
| 3 | 可提升装置 | HETS-40 | 套 | 72 |
| 4 | 微孔曝气器 | HEWK-215 | 套 | 864 |
| 5 | 消泡装置 | HEXP-50 | 套 | 3 |
| 6 | 混合液回流泵 | Q=75m3/h H=10m N=3.7kW 1用1备 | 台 | 2 |
| 7 | 消泡水泵 | Q=15m3/h H=40m N=5.5kW | 台 | 1 |
| 九） | 二级A/O反应池 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | QJB3.0 | 台 | 2 |
| 2 | 曝气装置 | HEBQ-50 | 套 | 8 |
| 3 | 微孔曝气器 | HEWK-215 | 套 | 480 |
| 4 | 消泡装置 | HEXP-50 | 套 | 2 |
| 5 | 混合液回流泵 | Q=75m3/h H=10m N=3.7kW 1用1备 | 台 | 2 |
| 6 | 生物填料 | HETL-150 | m3 | 324 |
| 7 | 填料支架 | HEZJ-12 | m2 | 108 |
| 8 | 消泡水泵 | Q=15m3/h H=40m N=5.5kW | 台 | 1 |
| 十） | 二沉池、三沉池 |  |  |  |
| 1 | 导流筒 | HEDL-650 | 台 | 2 |
| 2 | 污泥回流泵 | Q=15m3/h H=10m N=0.75kW， 2用2备 | 台 | 4 |
| 十一） | 混合池 |  |  |  |
| 1 | 搅拌系统 | HEJBJ-350 | 套 | 2 |
| 2 | 加药系统 | HEJY-1000 | 套 | 2 |
| 十二） | 终沉池 |  |  |  |
| 1 | 导流筒 | HEDL-450 | 台 | 1 |
| 十三） | 污泥池 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | QJB1.5 | 台 | 1 |
| 十四） | 脱水机房 |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | HEDL-303，处理量150-210kgDS/h，功率：5.25kw | 台 | 1 |
| 2 | 进泥泵 | Q=12m3/h H=60m N=3.0kW | 台 | 1 |
| 3 | PAM加药系统 | HEJY-1000 | 套 | 1 |
| 4 | 无轴螺旋输送机 | HEWL-220 | 台 | 3 |
| 十五） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 电气控制系统 | / | 宗 | 1 |
| 2 | 管道阀门附件 | / | 宗 | 1 |
| 3 | 阳光保温罩 | 生化单元保温 | 宗 | 1 |
| 4 | 在线监测 | PH、溶解氧测定仪、COD、氨氮在线监测仪 | 宗 | 1 |
| 5 | 远程监控设备 | 保证所有池体360°信息采集 | 宗 | 1 |
| 二 | 除臭系统 |  |  |  |
| 1 | 喷淋塔 | 处理量：5000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 生物除臭塔 | 处理量：5000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 引风机 | 风量：5000m3/h，风压：2200pa，5.5kW | 台 | 1 |
| 4 | 排放系统及支架 | HEPF-400 | 套 | 1 |
| 三 | 沼气净化系统 |  |  |  |
| 1 | 双膜储气柜 | 200m³ | 套 | 1 |
| 2 | 锅炉 | 0.58MW，含脱水装置、脱硫装置、软化水系统、增压风机等 | 套 | 1 |
| 3 | 沼气火炬 | 100m³/h | 套 | 1 |

- 污水处理站平面布置图见附图3.1-4。

- 3.1.6主要原辅材料

本项目原辅材料用量见下表。

表3.1-4  本项目原辅材料用量

| 原料名称 | 年用量 | 来源、用途 |
| --- | --- | --- |
| 饲料 | 9870t | 集中采购，饲养母猪以及仔猪 |
|  | 130t | 集中采购，饲养公猪 |
| 消毒剂 | 1600L | 集中采购，消毒，主要成分为百毒杀、16%过氧乙酸 |
| 天然气 | 34.61万方 | 管理区采暖和猪圈热源 |

项目主要原辅材料理化性质及原料成分如下：

1.百毒杀：主要成分为溴化二甲基二癸基烃铵，无色或微黄色澄清液体；具有无刺激性、无腐蚀性、无蓄积毒性；能完全杀灭各种细菌、病毒（有囊膜及无囊膜）、支原体、霉菌、藻类等致病微生物。

2.过氧乙酸：别名过醋酸，分子量76.05，无色液体，具有强烈刺激性气味；熔点0.1℃，相对密度1.13，闪点41℃，沸点105℃，能溶于水、醇、醚、硫酸。易分解为乙酸、氧气，分解产物无毒无害，不污染环境。40%过氧乙酸属强氧化剂，极不稳定，在-20℃也会爆炸，浓度大于45%就有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。

- 3.1.7公用工程

- 给水：项目生产用水、生活用水均为厂区自备地下水井。项目用水主要为猪只饮水、猪舍冲洗水、职工生活用水、猪舍夏季降温水及消毒液配制水等。

①猪只用水：根据企业提供资料，项目建成后年存栏父母代母猪9000头，种公猪120头、后备父母代母猪1500头，年出栏仔猪25万头。其中，断奶仔猪（产后21天断奶，保育7天后）送至各育肥场进行保育及育肥，本项目用水量只考虑本场区用水量。

类比《昌乐大北农农牧食品有限公司年出栏50万头商品猪养殖一体化项目（一期年出栏25万头商品猪）建设项目》（2018年5月批复）数据，并结合新好牧业其他养猪场数据确定本项目猪饮用水量见表3.1-5。

表3.1-5   生猪饮用水情况一览表

| 种 类 | 用水定额 （L/d·头） | 用水单位 （头） | 用水天数 （天） | 用水量（m3/d） | 饮水总量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空怀母猪 | 7 | 900 | 270 | 6.3 | 1701 |
| 怀孕母猪 | 18 | 6600 | 365 | 118.8 | 43362 |
| 哺乳母猪 | 29 | 1800 | 288 | 52.2 | 15033.6 |
| 保育母猪 | 7 | 1500 | 88 | 10.5 | 924 |
| 仔猪中转舍 | 3 | 4500 | 365 | 13.5 | 4927.5 |
| 母猪淘汰部分 | 7 | 450 | 180 | 3.15 | 567 |
| 公猪站 | 7 | 120 | 365 | 0.84 | 306.6 |
| 隔离母猪 | 7 | 200 | 225 | 1.4 | 315 |
| 隔离公猪 | 7 | 60 | 60 | 0.42 | 25.2 |
| 合计 | / |  | / | 207.11 | 67161.9 |

由上表可知，项目猪饮用水量为207.11m3/d，67161.9m3/a。

②猪舍冲洗水：

本项目采用重力式干清粪工艺（猪粪与猪尿一同通过重力流进入猪舍下的漏缝地板），定期对猪舍清洗。经对比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ497-2009）》、《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJT81-2001）》等相关技术规范以及参考新好牧业其他养殖场情况，项目猪舍清洗情况见表3.1-6。

表3.1-6   猪舍清洗用水情况

| 用水单位 | m3/单元.次 | 单元数量 | m3/次.水量 | 年冲洗次数 | 用水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空怀母猪舍 | 20 | 3 | 60 | 3 | 180 |
| 配种妊娠舍 | 20 | 6 | 120 | 3.3 | 396 |
| 分娩哺育舍 | 40 | 30 | 1200 | 12 | 14400 |
| 仔猪中转舍 | 6 | 6 | 36 | 52 | 1872 |
| 母猪淘汰部分 | 20 | 3 | 60 | 6 | 360 |
| 后备保育舍 | 20 | 2 | 40 | 2 | 80 |
| 公猪舍 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 后备公猪舍 | 20 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| 母猪隔离舍 | 20 | 1 | 20 | 3.75 | 75 |
| 公猪隔离舍 | 20 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| 总计 |  |  | / | / | 17493 |

综上所述，项目猪舍清洗用水量为17493m3/a。

③生活用水：本项目职工人数为83人，用水量按每人每天50L计，则用水量为4.15m3/d，1514.75m3/a。

④猪舍夏季降温用水：项目猪舍外墙均设置有水帘和循环水桶，用于夏季高温天气给猪舍降温，项目设有57套水帘。单套循环量为3m3/h，年工作时间按3个月（92天），每天6h计算，补水量按循环量的1.2%计算，则水帘补水量为1132.7m3/a。

⑤消毒液配制水：场区人员进养殖区、猪舍内清洗时需进行消毒。消毒时消毒液和喷雾治疗所用药品均需用水配制后使用，配制比例约为1:500，消毒剂年用量约1.6t/a，用水量约800m3/a。

综上，项目总用水量为88102.35m3/a。

（2）排水：

本项目排水设置雨污分流。厂区雨水排水系统由各建筑物单体散水沟、场区雨水排水管沟系统、出水口组成。建筑单体散水沟主要收集各建筑单体屋面雨水，并将其排入场区道路两侧的雨水排水管沟系统中，经排水口排入厂外自然的排水渠道中，场区地势能够使雨水等顺利排出，能够确保场区无积水、内涝及污水淹没危险，防洪排水符合要求；项目污水系统为独立系统，全部废水进入污水处理站，处理后的中水暂存于终水池，回用于厂区绿化及周边农业灌溉。

本项目废水主要为粪尿污水、猪舍冲洗废水、职工生活污水、猪舍夏季降温水。

①粪尿污水：猪舍采用重力流干清粪工艺，在猪舍内对猪粪以及尿液进行初步发酵，发酵15天后，进行固液分离，液体排入污水管道进入场区污水处理站，猪粪外运处理。

参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）并根据建设单位提供的经验数据，本项目按每头存栏种猪每天排尿4.0kg/d。

根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文）通过对不同区域不同阶段（包括仔猪、保育、育肥）生猪产污系数进行实验研究，其中仔猪阶段尿液产生量平均约0.86 L /d/只。

表3.1-7   生猪产生尿液情况一览表

| 种 类 | 排尿量（L/d·头） | 排水单位 （头） | 排水天数 （天） | 排尿量（L/d） | 猪尿液量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空怀母猪 | 4.0 | 900 | 270 | 3600 | 972 |
| 怀孕母猪 |  | 6600 | 365 | 26400 | 9636 |
| 哺乳母猪 |  | 1800 | 288 | 7200 | 2073.6 |
| 保育母猪 |  | 1500 | 88 | 6000 | 528 |
| 仔猪中转舍 | 0.86 | 4500 | 365 | 3870 | 1412.55 |
| 母猪淘汰部分 | 4.0 | 450 | 180 | 1800 | 324 |
| 公猪站 |  | 120 | 365 | 480 | 175.2 |
| 隔离母猪 |  | 200 | 225 | 800 | 180 |
| 隔离公猪 |  | 60 | 60 | 240 | 14.4 |
| 合计 | / |  | / | 50390 | 15315.75 |

综上，猪只尿液排放总量为15315.75 m3/a。

②猪舍冲洗：猪舍冲洗废水根据企业提供资料排水量按照90%计算，则清洗废水废水产生量为15743.7 m3/a。清洗废水产生即排，不在粪池中暂存、发酵，清洗废水亦通过粪池以及粪污输送管道全部进污水处理站，与其他猪舍产生的粪污混合处理。

③猪舍夏季降温水：夏季降温水虽为循环水，但需要定期排污，根据企业提供资料排水量按照补充水量的10%计算，即113.27 m3/a，全部进污水处理站。

④职工生活污水：职工生活污水按用水量的80%计，则污水量为1211.8m3/a，废水经化粪池处理后进污水处理站。

⑤消毒液废水：消毒液废水按用水量的80%计，则污水量为640m3/a，废水经管道进污水处理站处理。

综上，项目废水排放量为33024.52m3/a。废水全部进入污水处理系统处理达标后用于场区绿化及周边农林灌溉。水平衡图见下图3.1-1。

消耗51846.15

尿液

67161.9

15315.75

猪只用水

消耗1749.3

猪舍冲洗水

17493

15743.7

新鲜水

88102.35

33024.52

污水处理系统

损耗302.95

回用于农田或者场区绿化

33024.52

员工生活用水

1211.89

1514.75

化粪池

1211.89

消耗1019.43

猪舍夏季降温水

1132.7

113.27

损耗160

消毒液配制水

800

640

图3.1-1  项目水量平衡图，单位：m3/a

3、 供电

本项目供电电源取自厂区变电站，从市政供电线路引10Kv线路到场内变配电室，电压降至0.4Kv后引线送至各用户作为生产、生活用电。

4、 供暖、通风

根据《寒冷严寒地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2010）采暖指标，该地区属于采暖地区，办公室设计采暖，采暖采用燃气锅炉供暖、空调制冷的方式。猪圈冬季采暖使用天然气壁挂炉。

猪圈内的通风采取自然通风与强制通风相结合的方式，安装排风扇，当自然通风达不到要求时，采用机械通风。

5、消防

（1）消防水量

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），该项目建筑为二级耐火等级，室外消防水量为20L/S，室内消火栓系统消防水量为10L/S。

厂区内设有消防管网及相应设施，水压0.35Mpa，按同时火灾次数1次计，一次火灾消防灭火用水量如下表：

表3.1-8  项目消防用水量估算表

| 名 称 | 用水标准 | 一次灭火时间 | 一次灭火用水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓用水量 | 20L/S | 2小时 | 144 m3 |
| 室内消火栓用水量 | 10L/S | 2小时 | 72 m3 |

合计一次灭火消防用水量216m3；

（2）室外消防系统

消防采用公司消防水管网消防用水，消防最大用水量216m3/h。火灾时由消防泵加压至消防管网。在主要道路上围绕主厂房连成环状。

（3）室内消防系统

在库房等建筑物内设室内消火栓。除此之外，还设有手提式灭火器。厂区室外消火栓采用地下式消火栓，室外消火栓沿道路设置，消火栓间距约100m。

- 3.2污染影响因素分析

3.2.1项目施工期的工艺流程

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

工程营运

少量建筑垃圾

工程回填

建筑弃土

外购土方

工程回填

噪声

扬尘、废气

建筑废水

工地生活用水

临时化粪池

农田堆肥

简易沉淀池

声环境

大气环境

回用

沉淀物用于厂区回填

图3.2-1 施工期工艺流程及产污环节图

本项目施工期建设内容包括养殖区、污水处理区和办公生活区等。主要工程活动内容有场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等。施工期污染环节为场地平整、材料运输等，主要的污染物为施工扬尘和施工噪声。

### 3.2.2项目运营期工艺流程图

1、养殖过程的生产工艺流程

⑴ 工艺路线

①全进全出的生产工艺流程。所谓工艺流程，概括地说，就是系列批量化，猪群“全进全出”；生产上做到“流水作业”。

②批次生产。本项目采用一周一批次生产。

③尝试新技术。研究并推广“定时输精”技术，改善猪群繁殖力，降低非生产天数（NPD）。

⑵养殖流程

本项目生产商品仔猪的过程为引进祖代猪进行生产繁育父母代猪，而后父母代猪再生产繁育商品仔猪的过程。

繁殖育种以及引种更新的工艺流程图见图3.2-2。

- 粪污处理工艺流程

外售

恶臭气体

猪粪

恶臭气体

恶臭气体

液体

管道输送

粪沟

猪圈粪污、冲洗废水

格栅

暂存池

固液分离

后续的污水处理工段

生活废水

化粪池

管道输送

恶臭气体

图3.2-3 粪污处理工艺流程图

项目采用重力流干清粪工艺：种猪生活在漏缝地板上，饲养周期内粪尿通过猪的踩踏及重力作用通过漏粪板收集于猪舍下的粪池（粪池倾斜设计，倾斜角度为15°，粪沟底部设有活塞），粪污在粪池内暂存15天，因猪粪中含有微生物，粪污在暂存期间会进行发酵。从粪沟出来的粪污（还有经化粪池处理后的生活污水）通过密闭管道进入粪污处理区的格栅间、暂存池预处理后，再通过固液分离机实现固液分离，固体外售给有机肥厂，液体进入后续的污水处理工段。本项目设置2台固液分离机、处理能力为15~20m3左右，每天工作时间为10h。该清粪工艺可以提高后续废水处理效果、减少固体物质的产生，不采用清洗对圈舍粪尿日常清理。

污水处理工艺流程

固液分离出的液体

初沉池

集水池

泵

气浮装置

PAC、PAM

泵

加温池

沼气锅炉

沼气利用

火炬

USB反应器

水封器

回流至暂存池

多余的沼气

回流污泥

一级A/O反应

清液

泵

叠螺脱水机

二沉池

污泥池

鼓风机

二级A/O反应

回流污泥

泥渣暂存场

三沉池

外运

混合池

PAC、PAM

终沉池

终水池

图3.2-4 污水处理工艺流程图

污水处理工艺简述如下：

初沉池

污水经固液分离后悬浮物浓度大大降低，但仍有部分细小悬浮物无法通过分离机进行去除，设置初沉池对该部分物质进一步进行分离，降低后续单元负荷，分离后污泥排至污泥池，清液自流进入集水池。

集水池

暂存初沉池出水，并用泵将其提升至气浮装置。

气浮装置

经过预处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段，污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合，曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区，液面上的空气通过曝气机输入水中，填补真空，微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面，空气中的氧气也随之溶入水中。

由于气水混合物和液体之间密度的不平衡，产生了一个垂直向上的浮力，将SS带到水面。上浮过程中，微气泡会附着到SS上，到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。刮泥机沿着整个液面运动，并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道中。污泥排放管道里有水平的螺旋推进器，将所收集的污泥送入集泥池中。净化后的污水流入溢流槽再自流至下一道工序。

加温池

暂存气浮出水，并将废水提升至UASB反应器进行后续处理。为防止冬季气温过低，生化系统无法正常运行，在池内设置加温装置对废水进行加温，保持废水的温度。加温后的废水通过提升泵提升至UASB反应器。

UASB反应器

污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气；沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，并粘附污泥和水一起上升进入三相分离器；沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室（集中在气室的沼气，用导管导出），固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区；污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降，沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出。

一级A/O反应池

因本工程有机物浓度较高，本方案好氧采用多级A/O工艺，它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮功能。

A/O工艺将前段缺氧池（A段）和后段好氧池（O段）串联在一起，在缺氧段（A段）异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧段（O段）进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在好氧段（O段），异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化游离出氨，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-，通过回流控制返回至缺氧段（A段），在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2），完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。

二沉池

好氧反应池因其曝气作用，出水中含有大量污泥，沉淀池将污泥截留并浓缩，并将部分污泥回流至缺氧池，剩余污泥则排至污泥池，经污泥脱水机脱水后，干泥外运。

二级A/O反应池

因本工程有机物浓度较高，本方案好氧采用二级A/O工艺，进一步脱除废水中的有机物及氨氮。

二级A/O反应池好氧段采用生物接触氧化工艺，池体内设置生物填料，为生物菌提供附着床，增加池体内微生物浓度，从而提高处理效率；同时填料的设置可以起到切割气泡的作用，从而提高氧的转移效率。

三沉池

A/O反应池因其曝气作用，出水中含有大量污泥，沉淀池将污泥截留并浓缩，并将部分污泥回流至缺氧池，剩余污泥则排至污泥池，经污泥脱水机脱水后，干泥外运。

混合池、终沉池

向废水中投加絮凝药剂，通过搅拌使废水与药剂充分混合反应，使水中难以沉淀的颗粒互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，从而达到去除悬浮物、COD、BOD5的目的。

终沉池采用竖流式沉淀池，水由设在池中心的进水管自上而下进入池内，管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升，悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中，澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。池的一边靠池壁设排泥管靠静水压将泥定期排出。

沼气产生量计算

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222－2006）中的数据，理论上每去除1kgCOD约产生0.35m3沼气，发酵产生沼气的主要为猪尿液、猪舍冲洗废水、猪舍夏季降温水和生活污水，由后序计算可得，养殖废水总水量为31812.72m3/a，混合后水质COD浓度20000mg/L，生活废水1211.8m3/a，水质COD浓度350mg/L，采用USB厌氧发酵COD去除效率为约78%，则COD去除量为1400.69t/a，沼气产量为49.02万m3/a，产生的沼气经过脱硫处理后用于污水处理站加温池。

综上所述，本项目产污环节详细情况见下表。

表3.2-2   项目生产过程产污环节一览表

| 序号 | 类别 | 产污环节 |  | 编号 | 主要污染物 | 产污特征 | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 猪舍 | 恶臭 | G1 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续 | 喷洒生物除臭剂+加强通风 |
| 2 |  |  | 天然气燃烧废气 | G2 | SO2、NOx、颗粒物 | 间断 | 加强通风 |
| 3 |  | 污水处理站 |  | G3 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续 | 密闭+生物除臭设施+15m排气筒P1高空排放 |
| 4 |  | 沼气锅炉 |  | G4 | SO2、NOx、颗粒物 | 连续 | 低氮燃烧处理后+15m排气筒P2排放 |
| 5 |  | 采暖锅炉燃烧废气 |  | G5 | SO2、NOx、颗粒物 | 间断 | 低氮燃烧处理后+15m排气筒P3排放 |
| 6 |  | 进料粉尘 |  | G6 | 颗粒物 | 间断 | 料塔封闭设计 |
| 7 | 废水 | 猪尿 |  | W1 | COD、BOD5、氨氮、SS | 连续 | 进入污水处理站 |
| 8 |  | 冲洗猪舍 |  | W2 |  | 连续 |  |
| 9 |  | 猪舍夏季降温水 |  | W3 |  | 间断 |  |
| 10 |  | 办公、生活 |  | W4 |  | 连续 |  |
| 11 | 噪声 | 猪叫 |  | N1 | 等效连续A声级 | 连续 | 合理养殖密度，喂足饲料和水，避免突发性噪声 |
| 12 |  | 风机、水泵、风扇运行 |  | N2 |  | 连续 | 基础设施减震、消声、隔声、距离衰减 |
| 13 | 固废 | 养殖过程 |  | S1 | 猪粪 | 连续 | 外运 |
| 14 |  |  |  | S2 | 病死猪 | 连续 | 委托潍坊昌青生物科技有限公司处理 |
| 15 |  |  |  | S3 | 分娩废物 | 连续 |  |
| 16 |  |  |  | S4 | 废脱硫剂 | 连续 | 厂家回收 |
| 17 |  |  |  | S5 | 污泥 | 连续 | 外运 |
| 18 |  | 办公、生活 |  | S6 | 生活垃圾 | 连续 | 环卫部门清运 |

- 3.3项目污染源及污染物产排情况分析

- 3.3.1施工期环境影响源分析

施工期产污环节

1）废气产生环节

在挖土、推土及砂石、水泥等的装卸、运输过程、灰土拌合等过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘以及施工机械产生的汽车尾气。主要污染物为TSP。

2）废水产生环节

施工期废水产生环节主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N和石油类。

3）固体废物产生环节

施工期固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

4）噪声产生环节

施工期噪声产生环节主要为施工设备产生的噪声。

- 3.3.2运营期环境影响源分析

根据以上工艺分析，本项目运营期主要产污环节如下：

1、废气：主要为猪圈恶臭气体、天然气燃烧废气、污水处理站产生的恶臭气体、沼气燃烧废气以及采暖锅炉燃烧废气。

2、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、养殖废水。

3、噪声：主要来自猪叫声和风机、水泵等设备。

4、固体废物：主要为猪粪、病死猪、污水处理站污泥、脱硫剂和生活垃圾。

3.3.2.1废气

本项目营运期废气主要为猪圈恶臭气体、天然气燃烧废气、污水处理站产生的恶臭气体、沼气燃烧废气以及采暖锅炉燃烧废气。

（1）猪舍无组织排放恶臭G1

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排在清粪过程中更容易进入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪的生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。目前从经济上和技术上均无成熟的收集处置措施，恶臭排放属无组织排放形式，需通过加强管理措施、以及饲料内添加EM菌种与绿化等防护手段进行减免与防护。本次清粪产生的废气源强类比《昌乐大北农农牧食品有限公司年出栏50万头商品猪养殖一体化项目》（2018年5月批复）数据，其中母猪H2S产生源强为0.02g/头·d，NH3产生源强为0.24g/头·d（在哺乳舍中已经包含仔猪）；保育母猪、公猪的H2S产生源强为0.017g/头·d，NH3产生源强为0.2g/头·d。项目拟采用加强猪舍通风、控制饲养密度、合理设计日粮、饲料中加入添加剂、喷洒除臭剂等措施对养殖过程产生的恶臭气体进行处理，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）关于恶臭控制的规定。处理效率不小于60%。则猪舍产生的恶臭气体污染物情况见表。

由表3.3-1可知：生产区（包括一区、二区、三区）的猪舍排放的H2S、NH3分别为26.91kg/a、322.69kg/a；公猪站的猪舍排放的H2S、NH3分别为0.34kg/a、3.98t/a；隔离区的猪舍排放的H2S、NH3分别为038t/a、4.61t/a。猪舍产生的恶臭气体于室外无组织排放，全厂猪舍无组织排放的H2S为0.028t/a，NH3为0.33t/a。

表3.3-1  猪舍产生恶臭污染物情况一览表

| 产生设施 |  | 存栏量（头） | 存栏天数（d） | H2S产生源强（g/头·d） | NH3产生源强（g/头·d） | H2S产生量（kg/a） | NH3产生量（kg/a） | 防治措施以及处理效率 | H2S排放量（kg/a） | NH3排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产一区、二区、三区 | 空怀母猪舍 | 900 | 270 | 0.02 | 0.24 | 4.86 | 58.32 | 采用加强猪舍通风、控制饲养密度、合理设计日粮、饲料中加入添加剂、喷洒除臭剂等措施削减60% | 1.94 | 23.33 |
|  | 配种妊娠舍 | 6600 | 365 | 0.02 | 0.24 | 48.18 | 578.16 |  | 19.27 | 231.26 |
|  | 分娩哺育舍 | 1800 | 288 | 0.02 | 0.24 | 10.37 | 124.42 |  | 4.15 | 49.77 |
|  | 仔猪中转舍 | 450 | 180 | 0.02 | 0.24 | 1.62 | 19.44 |  | 0.65 | 7.78 |
|  | 后备保育舍 | 1500 | 88 | 0.017 | 0.2 | 2.24 | 26.40 |  | 0.90 | 10.56 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 67.27 | 806.74 |  | 26.91 | 322.69 |
| 公猪站 | 公猪舍 | 120 | 365 | 0.017 | 0.2 | 0.74 | 8.76 |  | 0.30 | 3.50 |
|  | 公猪后备舍 | 60 | 100 | 0.017 | 0.2 | 0.10 | 1.20 |  | 0.04 | 0.48 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 0.85 | 9.96 |  | 0.34 | 3.98 |
| 隔离区 | 母猪隔离舍 | 200 | 225 | 0.02 | 0.24 | 0.90 | 10.80 |  | 0.36 | 4.32 |
|  | 公猪隔离舍 | 60 | 60 | 0.017 | 0.2 | 0.06 | 0.72 |  | 0.02 | 0.29 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 0.96 | 11.52 |  | 0.38 | 4.61 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 69.08 | 828.22 |  | 27.63 | 331.29 |
| 注：仔猪中转舍包含母猪淘汰单元以及仔猪中转单元，存栏量以及存栏天数的数值按淘汰母猪的数量算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭气浓度

恶臭气体属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，从根本上讲，最有效的控制方法是控制产生气味的源头和扩散渠道。项目拟采取以下控制措施：

①保持舍内干燥：因氨和硫化氢易溶于水，舍内湿度高时，易被吸附在墙壁、天棚、地面等处，并随水分渗入建筑材料中；舍内温度上升时挥发逸散出来，污染空气。做好猪场粪便的管理，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少恶臭的产生及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少存栏的恶臭。

②加强环境绿化：既可美化环境，又可净化空气，而且厂内栽种高大的灌木和草地，绿色植物进行光合作用，能吸收大量的二氧化碳，放出大量的氧，同时植物可以吸收空气中的氨和阻隔微粒，减少空气中氨含量和微粒。

③提高饲料利用率：猪未消化和吸收的营养物质是猪场恶臭味的主要来源。猪粪中不仅含有大量的有机物，而且还含有未被吸收利用的矿物质，这些物质的排出，既浪费，又造成污染。依据2011年5月《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（编制说明），调整饲料对氨的影响占15~20%。因此，项目营运期尽量提高饲料利用率，尤其是饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量，有效减少恶臭气体。同时，保证饲料氨基酸平衡，根据氨基酸利用情况指标来配制氨基酸平衡日粮，通过添加合成氨基酸，在满足有效氨基酸需要基础上适当降低饲料中粗蛋白质含量，既可节省蛋白质饲料资源，又可使氨的排出量减少。

④优化饲料组份：在饲料中添加植酸酶、复合消化酶或益生菌等内源性梅，提高饲料消化吸收利用率，有效减少氮的排放量和粪便的产生量。

⑤合理控制养殖规模，养殖密度不易过大、过密，同时建设养殖场内的绿化隔离带，绿化可阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘，还可以改善畜舍小气候，起遮阴、降温作用。

⑥在猪舍喷洒生物除臭剂，减少恶臭气体排放强度。

（2）猪舍天然气燃烧废气G2

猪舍内冬季（采暖期约为120天）使用天然气加热器进行加热保温。加热器的加热介质为空气，并通过抽风机的抽动，促进热空气的流动扩散的方式为猪舍冬季提供热源。其加热器的配备以及使用天然气情况，见表3.2-2。

表3.3-2  猪舍冬季采暖天然气消耗一览表

| 设施 |  | 天然气用量（m3/h/台） |  | 采暖时间（d/a） |  | 每天采暖时间（h/d） |  | 加热器数量（台） |  | 天然气消耗量（万m3/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产一区、二区、三区 | 空怀母猪舍 |  | 5 |  | 89 |  | 8 |  | 6 |  | 2.14 |
|  | 配种妊娠舍 |  |  |  | 120 |  |  |  | 36 |  | 17.28 |
|  | 分娩哺育舍 |  |  |  | 95 |  |  |  | 30 |  | 11.40 |
|  | 仔猪中转舍 |  |  |  | 59 |  |  |  | 6 |  | 1.42 |
|  | 后备保育舍 |  |  |  | 29 |  |  |  | 2 |  | 0.23 |
|  | 合计 |  |  |  | / |  |  |  | 80 |  | 32.46 |
| 公猪站 | 公猪舍 |  |  |  | 120 |  |  |  | 2 |  | 0.96 |
|  | 公猪后备舍 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  | 0.13 |
|  | 合计 |  |  |  | / |  |  |  | 3 |  | 1.09 |
| 隔离区 | 母猪隔离舍 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1 |  | 0.30 |
|  | 公猪隔离舍 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | / |  |  |  | 2 |  | 0.38 |

加热器燃烧产生颗粒物、SO2和NOx，其产生量参考《环境保护实用数据手册》天然气民用取暖设备排放系数，按每燃烧106m3天然气产生1280-1290kg NOx、9.6kg SO2、80-240kg颗粒物，本项目按12.8kg/104m3NOx、0.096kg/104m3 SO2、0.8kg/104m3颗粒物计算；根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，废气产生系数为13.6立方废气/立方天然气，加温器采取低氮燃烧技术。

低氮燃烧废气处理技术原理：

燃烧烟气在高温区停留时间是影响NOx生成量的主要因素之一，通过改善燃烧与空气的混合，使火焰面的厚度减薄，在燃烧负荷不变的情况下，烟气在火焰面即高温区内停留时间缩短，从而使NOx的生成量降低。

采取此燃烧技术的脱氮效率为40%。猪舍加热方式采取加热空气供热的方式，为提高热效率，燃烧尾气通过猪舍排风口无组织排放。猪舍冬季采暖产排污情况见表3.3-2~3.3-3。

表3.3-3  猪舍冬季采暖产生污染物情况一览表

| 生产设施 | 天然气消耗量（万m3/a） | 污染物指标 | 产排污系数kg/万m3 | 污染物产生量（kg/a） | 污染治理措施 | 污染物排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产一区、二区、三区 | 32.46 | 废气量（万m3/a） | 13.6 | 441.46 | 低氮燃烧+加强通风 | 441.46 |
|  |  | 颗粒物 | 0.8 | 25.97 |  | 25.97 |
|  |  | SO2 | 0.096 | 3.12 |  | 3.12 |
|  |  | NOx | 12.8 | 415.49 |  | 249.29 |
| 公猪站 | 1.09 | 废气量（万m3/a） | 13.6 | 14.82 | 低氮燃烧+加强通风 | 14.82 |
|  |  | 颗粒物 | 0.8 | 0.87 |  | 0.87 |
|  |  | SO2 | 0.096 | 0.10 |  | 0.10 |
|  |  | NOx | 12.8 | 13.95 |  | 8.37 |
| 隔离区 | 0.38 | 废气量（万m3/a） | 13.6 | 5.17 | 低氮燃烧+加强通风 | 5.17 |
|  |  | 颗粒物 | 0.8 | 0.30 |  | 0.30 |
|  |  | SO2 | 0.096 | 0.04 |  | 0.04 |
|  |  | NOx | 12.8 | 4.86 |  | 2.92 |

由上表可知：猪舍冬季采暖排放的废气量为461.45万m3/a，颗粒物的排放量为0.027t/a，SO2排放量为0.0033t/a，NOx排放量为0.26t/a。

（3）污水处理站恶臭气体

本项目污水处理站（包含猪粪暂存库）运行过程中不可避免的会产生恶臭气体，并将对本项目的环境产生一定的负面影响。

污水处理站恶臭物质主要是氨和硫化氢。参照“孟丽红等，污水泵站的恶臭评价与治理对策，环境工程，2012年第30卷增刊”中给出的污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强：氨0.0623mg/s•m2、硫化氢1.351×10-3mg/s•m2计算，本项目污水处理站产臭部位面积377.25m2，则恶臭污染物产生源强为氨0.085kg/h，硫化氢0.0018kg/h，氨、硫化氢的产生量为0.74t/a、0.016t/a。污水处理站（包含猪粪暂存库）的产臭环节均密闭、设施内喷洒除臭剂，各设施废气经过设施出风口经密闭管道排生物除臭装置，装置中设置1台引风机（风量为5000m3/h，风压为2200pa），处理后的废气引入15m排气筒P1高空排放。

此装置的处理效率为90%，则氨、硫化氢的排放源强为0.009kg/h，0.0002kg/h；氨、硫化氢的排放量为0.074t/a、0.002t/a，可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的要求。

污水处理站（包含猪粪暂存库）的臭气处理措施为“密闭+喷洒生物除臭剂+生物除臭设施+15m排气筒”，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）关于恶臭控制的规定。

（4）沼气燃烧废气

本项目沼气产量为49.02万m3/a，产生的沼气冬季用于污水处理站加温池热源，夏季用于餐厅燃气。采暖季按120天计，则沼气用于加温池的量为16.06万m3/a。查阅相关资料，沼气烟气产生系数为8.914m3/m3，根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程氮氧化物排放系数为5.0kg/108kJ，则氮氧化物产生系数10.4kg/万m3，颗粒物产生量根据《建设项目环境保护实用手册》(苏绍眉主编)计算，颗粒物产生系数是80kg/106 m3；本项目厌氧发酵产生的沼气，硫化氢的含量约0.5~0.6g/m3，采取干法脱硫设施进行脱硫。

此种脱硫措施的脱硫效率可达到97%以上，则脱硫后的沼气中燃烧后SO2的产生系数是30mg/m3。

综上可知，沼气燃烧废气量为143.16万m3/a；则NOx产生量为0.167t/a，颗粒物产生量是0.013t/a，SO2产生量是0.005t/a；锅炉采用低氮燃烧设备，氮氧化物的去除效率为40%，则NOx排放量为0.10t/a，颗粒物排放量是0.013t/a，SO2排放量是0.005t/a；经计算，NOx排放浓度为69.85mg/m3、颗粒物排放浓度为9.08mg/m3、SO2排放浓度为3.49mg/m3；废气再经15m排气筒P2有组织排放。SO2、NOx、颗粒物排放浓度可以满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求。

（5）采暖锅炉燃烧废气G5

本项目采暖使用2台0.5t/a燃气锅炉供暖，燃烧天然气产生SO2、NOx以及烟尘。项目年天然气耗量0.68万Nm3。天然气含硫量200mg/m3。根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表3.3-4。

表3.3-4  4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物 指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其它 | 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136,259.17 | 直排 | 136,259.17 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S① | 直排 | 0.02S |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 | 直排 | 18.71 |
| 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

该项目燃气锅炉产生的锅炉烟气量为9.27万Nm3/a，二氧化硫的产生量为2.72kg/a，氮氧化物的产生量为12.72kg/a，二氧化硫、氮氧化物的产生浓度分别为29.36mg/m3、137.22mg/m3。类比《山东宝囤庆丰肥业有限公司年产15万吨复混肥项目现状环境影响评估报告》（2018.3.12）数据，燃气锅炉颗粒物的排放浓度为4.5mg/m3，则颗粒物的排放量为0.42kg/a。锅炉燃烧产生的废气经1根15米的排气筒排放。氮氧化物排放浓度不能满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）的排放浓度限值NOX≤100mg/m3的要求。因此，本评价要求项目锅炉加装低氮燃烧器，脱硝效率按照40%计算，项目NOx排放浓度可降至82.33mg/m3，从而满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）。

（6）投料过程中产生的粉尘

本项目猪舍各类猪食用各类饲料共10000吨/年，投料过程中产生少量粉尘，类比同类项目，粉尘产生量按0.043千克/吨饲料计，则项目粉尘产生量为0.43t/a，产生量较少，以无组织形式排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点限值（1.0mg/m3）。

3.3.2.2、废水

1、废水来源及分类收集

（1）废水来源

本项目产生的废水主要为生活污水、猪尿液、猪圈冲洗废水、猪舍夏季降温废水。

①生活污水

项目劳动定员83人，年工作时间为365天，用水量按50L/人·d，则生活用水量为1514.75m3/a，排放系数0.8，则生活污水产生量为1211.8 m3/a，其主要污染物浓度为COD350mg/L， NH3-N30mg/L，经化粪池处理后进入污水处理站处理。

②猪尿液

猪舍采用重力流干清粪工艺，在猪舍内对猪粪以及尿液进行初步发酵，发酵15天后，进行固液分离，液体排入污水管道进入场区污水处理站，猪粪外运处理。

参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）并根据建设单位提供的经验数据，本项目按每头存栏种猪每天排尿4.0kg/d。

根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文）通过对不同区域不同阶段（包括仔猪、保育、育肥）生猪产污系数进行实验研究，其中仔猪阶段尿液产生量平均约0.86 L /d/只。

经计算，猪只尿液排放总量为15315.75t/a。

③猪圈冲洗水

项目采取重力流干清粪工艺（生猪生活在漏缝地板上，养殖周期内粪尿通过猪的踩踏及重力作用收集于舍下）通过管道进入中转池，日常不采用清水进行冲粪。根据建设单位提供的单次清洗用水量，清洗频次等数据计算出项目猪舍清洗用水量为17493m3/a。猪舍冲洗废水按照用水量的90%计算，则排放量为15743.7t/a，废水通过污水管网全部进污水处理站。

④猪舍夏季降温水

猪舍均设有循环水帘式风机，厂内配设循环水桶，该部分用水循环使用，日常以蒸发损耗为主，需定期补充。项目设有57套水帘。单套循环量为3m3/h，年工作时间按3个月（92天），每天6h计算，补水量按循环量的1.2%计算，则水帘补水量为1132.7m3/a；夏季降温水虽为循环水，但需要定期排污，根据企业提供资料排水量按照补充水量的10%计算，即113.27 m3/a，全部进污水处理站。

⑤消毒液废水

场区人员进养殖区、猪舍清洗时均需进行消毒。消毒时消毒液和喷雾治疗所用药品均需用水配制后使用，配制比例约为1:500，消毒剂年用量约1.6t/a，用水量约800m3/a。消毒液废水按用水量的80%计，则污水量为640m3/a，废水经管道进污水处理站处理。

参考《畜禽养殖废水达标处理新工艺》（朱杰、黄涛编著）中清除猪粪的废水水质，主要污染物产生浓度取清除猪粪污水中的各污染物浓度的均值，项目废水污染物产排情况见表3.3-5。

表3.3-5    废水污染物产生情况一览表

| 序号 | 项目 | 项目建成后废水量 （m3/a） | 污染物浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 1211.8 | COD350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L |
| 2 | 猪尿液 | 15315.75 | COD20000mg/L、BOD8000mg/L、SS10000mg/L、NH3-N1200mg/L |
| 3 | 猪舍冲洗废水 | 15743.7 |  |
| 4 | 猪舍夏季降温水 | 113.27 |  |
| 5 | 消毒液废水 | 640 |  |
| 合计 |  | 33024.52 |  |

2、 废水排放情况及达标分析

本项目废水实行清污分流的措施，生活污水、养殖废水同猪舍产生的粪污经固液分离后，再排入厂内污水处理设施（污水处理设施处理的工艺流程见章节3.2.2），经深度处理后用于农田灌溉。具体排放情况见表3.3-5。

表3.3-5  污水达标处理后主要排放情况一览表    单位：mg/L

| 项目 | 项目建成后废水量 （m3/a） | 排放浓度（mg/l） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | PH |
| 污水处理站 | 33024.52 | 197 | 90 | 96 | 78 | -- |
| 农田灌溉水质标准（GB5084-2005） | / | 200 | 100 | 100 | -- | 5.5~8.5 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | / | 400 | 150 | 200 | 80 | -- |

由表3.3-5可知，本项目排放的废水水质满足《农田灌溉水质标准（GB5084-2005）》中表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5。

3、废水施肥消纳能力可行性分析

本项目养殖废水产生量约为31812.72m3/a，生活废水产生量约为1211.8m3/a，两股水经污水处理站处理达标后用于农田灌溉，因此共计农田灌溉水量约为33024.52m3/a。为保证施肥合理而不过量，评价结合养殖废水特征，主要按项目产生的水量、氮肥效三个指标分别核算本项目废水需要的土地消纳面积。

A 按水量计算的最低土地消纳面积

根据工程分析可知，项目处理废水产生量约为33024.52m3/a，处理废水可直接用于底肥，或者加水稀释一倍喷洒浇灌。根据农业科技的经验系数，农作物（粮食、蔬菜）和林地每年每亩用水量约为500~700m3 不等（本项目取500 m3/亩.年计算）。若全年废水用于农作物、果蔬等旱作浇灌，加水稀释一倍后，则全年需要132.1亩的最低消纳面积。

B 按氮计算的最低土地消纳面积

本项目处理废水含氮0.078‰，则本项目处理废水中氮含量约为2.58t/a。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中：“5.2规模养殖场配套土地面积测算方法”计算，

单位土地粪肥养分需求量=单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占比粪肥当季利用率

消纳土地按种植小麦、玉米计，其目标产量分别为4.5t/hm2、6.0t/hm2；需要吸收氮量值分别为3.0kg/100kg、2.3kg/100kg。则单位土地养分需求量为0.273t/hm2。

根据当地实际情况，施肥供给养分占比为45%、粪肥占比为80%；粪肥当季利用率按照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中的推荐值选取25%。则单位土地粪肥养分需求量为0.393t/hm2。因此，本项目处理废水含氮量需要的最低消纳土地面积约为98.47亩。

综上所述，为保证项目处理废水合理的进行土地消纳，避免造成土壤污染，至少需要132.1亩消纳土地。

本项目拟在场区西侧设置养殖废水消纳区，面积约300亩。种植消纳去主要种植小麦、玉米等农作物，每年需要灌溉两次。项目建成后，种植消纳区内布设灌溉水的管道，其接口与1#终水池设置处理后清水的排放口相接。

4、废水深度处理后灌溉农田的可行性

- ①本项目排放的废水水质满足《农田灌溉水质标准（GB5084-2005）》中表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5；

- ②本项目污水处理站UASB厌氧反应器运行温度为30℃，对细菌有抑制作用；曝气池鼓入空气，改变了废水中微生物的生长环境，也可以一直菌群生长，使废水中蛔虫卵、粪大肠菌群等含量大大降低，不会影响农作物生长；

- ③本项目养殖废水中虽然处理达标，但氨氮、COD含量较高，可以为农作物生长提供营养物质。

5、雨季及非耕作期影响分析

雨季及非耕作期工程所产生的处理后的废水无法及时消纳，拟暂存于场内的3个终水池，总容积约30000 m3，按照贮存不小于120d处理后废水的规模，则需要储存的处理后的最大水量为33024.52m3/a*120/365=10857.4m3，因此，可满足项目需求。本项目场区实行雨污分流，初期雨水收集后进入污水处理系统，后期雨水及场区其它雨水（包括构筑物屋顶雨水）收集后通过雨水管网直接外排。因此本项目不会对区域地表水环境造成影响。

3.3.2.3、噪声

本项目投产后主要噪声源为猪舍通风系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声。这些设备噪声源大部分是宽频带的，而且都是固定噪声源，如不经过处理可能对周围的环境产生一定程度的影响。本项目设备噪声源强类比同类企业数据。各设备噪声值见下表3.3-6。

表3.3-6   设备噪声污染源强一览表

| 项目 | 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 猪叫声 | 全部猪舍 | 间断 | 70～90dB(A) |
|  | 通风系统风机 | 全部猪舍 | 连续 | 75～85dB(A) |
|  | 各种泵机 | 粪污水处理站 | 连续 | 80～90dB(A) |

本项目机械噪声源主要为风机、水泵等设备，噪声值在70~90dB(A)之间。针对各类主要声源的特点，采取隔声、消音、减振等治理措施，对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减少声源噪声的同时，主要采取厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制，采取的降噪措施如下：

a 在满足工作性能条件下，尽量选用低噪声、振动小的机械动力设备；

b 水泵考虑基础减振以减轻震动引起的噪声，所有高噪声设备均安置在室内进行隔声；

c 鼓风机至于风机房内，风机出口设有消声装置，以减轻风机噪声对环境的影响；

同时为了减少叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪群保持安定平和的气氛。

噪声源强以及治理措施见下表3.3-7。

表3.3-7   噪声源强以及治理措施

| 设备名称 | 声级值dB(A) | 拟采取的防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 猪叫声 | 70～90dB(A) | 满足猪饮食需要，避免受惊吓等情况 |
| 风机 | 75～85dB(A) | 隔声、控制作业时间 室内、减振、消声、 |
| 各种泵机 | 80～90dB(A) |  |

在采取了有效的防治措施后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

3.3.2.4固体废物

固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物，沼气脱硫产生的脱硫废渣、污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

（1）猪粪

猪粪根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）种猪猪粪产生量为2kg/头·d，根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文），仔猪阶段猪粪产生量平均约0.34kg/头·d，经计算，猪粪产生量约10294.5t/a。

项目采用“重力式清粪工艺”即猪粪与尿液通过漏缝经重力进入猪舍下的粪沟，在进入污水处理设施前通过固液分离设施将粪便分出，分理出的猪粪（含水率为70%~75%）约为730t/a。因为猪粪在粪池为常温发酵，不足以使猪粪中的粪大肠菌群数满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6标准要求，所以，固液分离出的猪粪不能直接施用于农田，外售给有机肥厂处理。

（2）病死猪尸体及分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，种猪的病死率为0.5%，平均重量180kg，仔猪的成活率为95%，平均重量为5.5kg，存栏种猪（包括保育猪）10620头，仔猪出栏25万头，则年产病死猪约78.31t/a。分娩废物年产生量约65t/a。本项目产生的病死猪委托潍坊昌青生物科技有限公司处理。

（3）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中的硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。沼气脱硫所用脱硫剂定期更换，产生量较少约为0.08 t/a，主要成分三氧化铁。该脱硫剂主要成分是氧化铁，经查阅《危险废物名录》（2016年），该固废不属于危险废物，由生产厂家统一回收处置。

（4）污水处理站污泥

根据企业提供资料，本项目污水处理站产生的脱水污泥（含水率60%~70%）量为50t/a，与猪粪一起外售处理。

（5）生活垃圾

项目生活垃圾包括餐饮垃圾及其它生活垃圾，项目工作人员83人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，年产生量为15.2吨，定点收集后由环卫工人统一收集送往生活垃圾填埋场处置。

本项目固体废物产生及排放情况见表3.3-8。

表3.3-8  项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪圈 | 猪粪 | 730 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 78.31 | 0 | 一般固废 | 委托畜禽专业无害化处理厂处理 |
| 3 |  | 分娩废物 | 65 | 0 |  |  |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.08 | 0 | 一般固废 | 交由生产厂家 回收处置 |
| 5 | 污水处理 | 污泥 | 50 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 6 | 职工生活 | 生活垃圾 | 15.2 | 0 | 一般固废 | 环卫部门统一收集 |

- 3.3.3污染物排放情况汇总

本项目污染物产生、治理及排放情况详见表3.3-9。

表3.3-9   项目建成后各类污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/a） | （t/a） | （t/a） |
| 废水 | 废水量（m3/a） |  | 33024.52 | 33024.52 | 0 |
|  | COD |  | 6.51 | 6.51 | 0 |
|  | NH3-N |  | 2.57 | 2.57 | 0 |
| 有组织废气 | 污水处理站 | 氨 | 0.74 | 0.666 | 0.074 |
|  |  | 硫化氢 | 0.016 | 0.014 | 0.002 |
|  | 沼气锅炉 | 颗粒物 | 0.013 | 0 | 0.013 |
|  |  | SO2 | 0.005 | 0 | 0.005 |
|  |  | NOx | 0.167 | 0.067 | 0.1 |
|  | 采暖锅炉燃烧废气 | 颗粒物（kg/a） | 0.42 | 0 | 0.42 |
|  |  | SO2（kg/a） | 2.72 | 0 | 2.72 |
|  |  | NOx（kg/a） | 12.72 | 5.088 | 7.632 |
| 无组织废气 | 猪舍 | 氨 | 0.83 | 0.5 | 0.33 |
|  |  | 硫化氢 | 0.069 | 0.041 | 0.028 |
|  |  | 颗粒物 | 0.027 | 0 | 0.027 |
|  |  | SO2 | 0.0033 | 0 | 0.0033 |
|  |  | NOx | 0.43 | 0.17 | 0.26 |
|  | 料仓 | 颗粒物 | 0.43 | 0 | 0.43 |
| 固体废物 | 猪粪 |  | 730 | 730 | 0 |
|  | 病死猪 |  | 78.31 | 78.31 | 0 |
|  | 分娩废物 |  | 65 | 65 | 0 |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  | 污泥 |  | 50 | 50 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 15.2 | 15.2 | 0 |

- 3.3.4 污染物总量控制达标分析

3.3.4.1总量控制原则、对象

1 总量控制原则

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。

2 总量控制对象

国家和地方实施排放总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属污染物。

3.3.4.2 污染物排放总量控制分析

1废水污染物排放总量分析

本项目养殖废水和生活废水经厂区的污水处理站处理后，用于厂区的绿化或者农田灌溉，不外排，因此项目不需申请化学需氧量、氨氮的总量指标。

四、废气污染物排放总量

本项目天然气燃烧以及沼气燃烧排放二氧化硫0.011t/a，氮氧化物0.368t/a，因此项目申请的总量控制指标为：二氧化硫0.011t/a，氮氧化物0.368t/a。

- 4环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

- 4.1.1地理位置

昌邑市位于山东半岛西北部，北纬36°25′～37°08′，东经119°13′～119°37′之间，地处潍河下游，莱州湾畔。昌邑市西临潍坊市，东南与高密市接壤，东连平度市，东北与莱州市相望，北临渤海莱州湾。北部沿海海岸线长53公里，浅海面积410平方公里，滩涂面积254平方公里。昌邑市属环渤海经济圈，市域总面积1627.5平方公里，辖6个镇、3处街道，691个行政村（社区），总人口58万。

拟建项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，地理位置见附图4.1-1。

- 4.1.2地形、地貌、地质

昌邑市位于华北台地的东南部，著名的沂沭深大断裂带纵贯南北，将本市分成两个构造单元：城西属沂沭断裂带（Ⅲ级）、潍坊凹陷区（Ⅳ级），城东是胶北隆起区（Ⅲ级）。受构造、岩性、气候、河流、海洋等内外应力作用影响，全市地势自南向北逐渐降低。南部为低山丘陵区占24.64%；中部为平原区，占22.68%；北部为洼地海滩，占46.68%；海岸线长达35公里。地貌类型主要有：石埠经济发展区以南为剥蚀残丘区，属泰沂山北麓剥蚀残丘，岩性以片岩、片麻岩、大理岩、砂页岩为主，上覆数米角砾亚沙土、亚粘土，土质瘠薄，贫水；石埠经济发展区以北至夏店、柳疃区域，是以潍河为主形成的冲积平原，地势平缓，土层深厚，潜水较丰富，水质较好；自夏店、柳疃以北至渤海莱州湾，属海陆交互沉积平原，海拔在7米以下，地势平坦，为咸水区。自然地貌主要是滨海洼地。地势平缓，南部略高与北部，最高处海拔高度为3.6米，位于规划区南部；最低处海拔高度仅为1.5米，位于胶莱河与漩河的交汇口。南北距离7.8公里的范围内，相对高差仅2.1米，平均坡度不足0.1%。北部近海地带常常受海潮淹渍。卤水资源丰富，卤水的平均浓度为海水含盐量的4-5倍，被誉为“液体盐矿”，储量大、埋藏浅、卤度高、易开采，加之这一带气候干燥，蒸发量大，是原盐生产的最佳地点。为发展以盐化工为重点的海洋化工提供了极为有利的条件。

- 4.1.3气候气象

昌邑市地处温带季风区半湿润气候，主要特点是：四季分明，雨水多集中在七、八、九月份，冬、春、秋末季节则干旱少雨，形成“春旱、夏涝、晚秋又旱”的特点。年昌邑近20年（1991～2016年）年最大风速为12.9m/s（2005年）,极端最高气温和极端最低气温分别为41.3℃（2009年）和-15.3℃（1993年），年最大降水量为728.3mm（2004年）。

- 4.1.4地表水水系及水文

昌邑市境内水网密布，共有大小河流三十多条，多为季节性河流。按流域分为三个水系：东为胶莱河水系，中为潍河水系，西为虞河水系。海岸线西起虞河口，东至胶莱河口，全长35公里；海滩地势平坦，潮汐属非正规半日潮。

潍河流经昌邑市市区东侧；自峡山水库入昌邑境，向北一直汇入渤海莱州湾，昌邑市境内河段长72公里。

虞河水系的夹沟河发源于坊子区涌泉乡，北流经寒亭区，从南逄乡单家埠入昌邑市境，至双台乡博乐埠汇入丰产河，再入虞河。全长30公里，流经昌邑市境18.6公里。

堤河起源于市区北部王士义沟，自南向北经奎聚街道、柳疃镇、龙池镇流入渤海，全长23公里，流域面积119平方公里。

昌邑市所在区域由于地质构造和自然地理环境不同，境内地下水含量和水质差异极大：石埠镇以南地区多岩缝裂隙水，水量较少，属贫水区；市域中部平原为富水区，地下水含量丰富，水质良好，水层厚度大，浅水层一般深8～30米，单井出水量每小时40～110立方米；东起张家庄子，经刘庄、海眼、大院、张家车道、吴家庙、马渠、营子、徐林庄、角埠到肖家埠一线为淡咸水分界线，分界线以北沿海一带属咸水区，以南为淡水区。北部海岸线全长35公里，可供开发的浅海面积430万亩，滩涂22万亩，地下卤水储量35.26亿立方米。

项目所在区域地表水水系见图4.1-2，水源地分布情况见图4.1-3，水文地质见图4.1-4。

- 4.1.5自然资源

昌邑资源物产丰富。南部铁矿石、重晶石、石英石、膨润土等蕴藏丰富；中部土地肥沃，盛产粮、油、桑和蔬菜、水果等；北部石油、天然气、地下卤水等储量较大。现已探明原油储量1340万吨，天然气6.8亿立方米，卤水35亿立方米。

- 4.2环境质量现状调查及评价

潍坊市方正理化检测有限公司于2019年02月07日至02月13日对项目周边环境质量现状中环境空气、地下水、声环境、土壤环境质量状况进行了环境质量监测。监测报告详见附件，监测结果如下所述。

- 4.2.1环境空气质量现状与评价

4.2.1.1空气质量达标区判定

4.2.1.2 基本污染物环境质量现状

4.2.1.3 其他污染物环境质量现状监测

1.监测项目

监测项目为氨、硫化氢、臭气浓度共3项。

2.监测布点

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，在项目厂址和周围环境敏感点共布置2个监测点，监测点具体情况见表4.2-1，监测点分布见附图4.2-1。

表4.2-2  环境空气现状监测布点位置表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 距离 | 布点意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | / | / | / |
| 2# | 张家庄子村 | WN | 433 | 下风向敏感点 |

3.监测时间和频率

监测时间：2019年02月07日至02月13日。

监测频次：氨、硫化氢连续监测7天，臭气浓度连续监测3天。

氨、硫化氢、臭气测定一次值，每天02、08、14、20时各采样一次。监测时同步进行气温、气压、风向、风速等气象要素的观测。

4.监测分析方法

各监测项目均按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测方法》(第四版)和《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测，分析方法见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气现状监测分析方法一览表

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 0.01mg/m³ |
| 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T 14678-1993 | 气相色谱仪 GC2014 | 0.001mg/m³ |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | —— | 10无量纲 |

5.监测结果

监测期间气象参数见表4.2-4，监测结果见表4.2-5～4.2-6。

表4.2-4  环境空气现状监测气象条件表

| 采样日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 大气压 （kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07 | 02:00 | -6.6 | 103.1 | 东北风 | 3.9 | / | / |
|  | 08:00 | -3.8 | 103.1 | 东北风 | 3.5 | 4 | 3 |
|  | 14:00 | -1.7 | 103.1 | 东北风 | 3.2 | 4 | 3 |
|  | 20:00 | -4.1 | 103.2 | 东北风 | 3.7 | / | / |
| 02.08 | 02:00 | -5.7 | 103.2 | 东北风 | 2.3 | / | / |
|  | 08:00 | -3.5 | 103.2 | 东北风 | 2.0 | 5 | 4 |
|  | 14:00 | -1.3 | 103.1 | 东北风 | 1.8 | 4 | 3 |
|  | 20:00 | -4.4 | 103.1 | 东北风 | 2.1 | / | / |
| 02.09 | 02:00 | -4.8 | 103.2 | 西北风 | 3.5 | / | / |
|  | 08:00 | -2.6 | 103.1 | 西北风 | 3.2 | 4 | 3 |
|  | 14:00 | -0.5 | 103.2 | 西北风 | 2.7 | 3 | 2 |
|  | 20:00 | -2.9 | 103.3 | 西北风 | 3.0 | / | / |
| 02.10 | 02:00 | -5.7 | 103.3 | 东北风 | 1.9 | / | / |
|  | 08:00 | -3.2 | 103.1 | 东北风 | 1.6 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | -1.9 | 103.2 | 东北风 | 1.3 | 3 | 2 |
|  | 20:00 | -4.2 | 103.1 | 东北风 | 1.8 | / | / |
| 02.11 | 02:00 | -3.5 | 103.3 | 东南风 | 1.7 | / | / |
|  | 08:00 | -1.8 | 103.1 | 东南风 | 1.2 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 5.2 | 103.2 | 东南风 | 1.0 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | -1.1 | 103.2 | 东南风 | 1.5 | / | / |
| 02.12 | 02:00 | -3.7 | 103.1 | 东南风 | 1.6 | / | / |
|  | 08:00 | -1.3 | 103.1 | 东南风 | 1.3 | 5 | 4 |
|  | 14:00 | 6.4 | 103.2 | 东南风 | 1.1 | 5 | 3 |
|  | 20:00 | -0.9 | 103.3 | 东南风 | 1.8 | / | / |
| 02.13 | 02:00 | -2.9 | 103.1 | 东北风 | 2.5 | / | / |
|  | 08:00 | -0.7 | 103.2 | 东北风 | 2.3 | 5 | 4 |
|  | 14:00 | 1.5 | 103.1 | 东北风 | 2.0 | 4 | 3 |
|  | 20:00 | -1.2 | 103.3 | 东北风 | 2.6 | / | / |

表4.2-5  监测结果一览表

| 检测点位 | 采样日期 | 采样时间 | 检测结果（mg/m³） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度（无量纲） |
|  |  |  | 小时值 | 小时值 |  |
| 1#厂址 | 02.07 | 02:00 | ND | 0.09 | ＜10 |
|  |  | 08:00 | ND | 0.15 | ＜10 |
|  |  | 14:00 | 0.005 | 0.07 | 11 |
|  |  | 20:00 | ND | 0.11 | ＜10 |
|  | 02.08 | 02:00 | 0.006 | 0.15 | 14 |
|  |  | 08:00 | 0.008 | 0.12 | 12 |
|  |  | 14:00 | ND | 0.16 | ＜10 |
|  |  | 20:00 | 0.007 | 0.13 | 13 |
|  | 02.09 | 02:00 | ND | 0.18 | ＜10 |
|  |  | 08:00 | 0.005 | 0.15 | 12 |
|  |  | 14:00 | 0.007 | 0.09 | 14 |
|  |  | 20:00 | 0.005 | 0.13 | 12 |
|  | 02.10 | 02:00 | 0.008 | 0.17 | / |
|  |  | 08:00 | 0.006 | 0.08 | / |
|  |  | 14:00 | 0.007 | 0.12 | / |
|  |  | 20:00 | 0.005 | 0.14 | / |
|  | 02.11 | 02:00 | 0.009 | 0.11 | / |
|  |  | 08:00 | 0.008 | 0.09 | / |
|  |  | 14:00 | ND | 0.16 | / |
|  |  | 20:00 | 0.007 | 0.12 | / |
|  | 02.12 | 02:00 | 0.006 | 0.15 | / |
|  |  | 08:00 | 0.009 | 0.18 | / |
|  |  | 14:00 | 0.005 | 0.09 | / |
|  |  | 20:00 | ND | 0.11 | / |
|  | 02.13 | 02:00 | 0.006 | 0.16 | / |
|  |  | 08:00 | ND | 0.14 | / |
|  |  | 14:00 | ND | 0.17 | / |
|  |  | 20:00 | 0.008 | 0.13 | / |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

表4.2-6  监测结果一览表

| 检测点位 | 采样日期 | 采样时间 | 检测结果（mg/m³） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度（无量纲） |
|  |  |  | 小时值 | 小时值 |  |
| 2#张家庄子村 | 02.07 | 02:00 | ND | 0.04 | 11 |
|  |  | 08:00 | ND | 0.07 | ＜10 |
|  |  | 14:00 | ND | 0.02 | 11 |
|  |  | 20:00 | ND | 0.08 | ＜10 |
|  | 02.08 | 02:00 | ND | 0.05 | ＜10 |
|  |  | 08:00 | ND | 0.09 | ＜10 |
|  |  | 14:00 | ND | 0.03 | 12 |
|  |  | 20:00 | ND | 0.05 | ＜10 |
|  | 02.09 | 02:00 | ND | 0.07 | 11 |
|  |  | 08:00 | ND | 0.02 | 13 |
|  |  | 14:00 | ND | 0.06 | ＜10 |
|  |  | 20:00 | ND | 0.08 | ＜10 |
|  | 02.10 | 02:00 | ND | 0.02 | / |
|  |  | 08:00 | ND | 0.03 | / |
|  |  | 14:00 | ND | 0.07 | / |
|  |  | 20:00 | ND | 0.02 | / |
|  | 02.11 | 02:00 | ND | 0.05 | / |
|  |  | 08:00 | ND | 0.09 | / |
|  |  | 14:00 | ND | 0.02 | / |
|  |  | 20:00 | ND | 0.07 | / |
|  | 02.12 | 02:00 | ND | 0.04 | / |
|  |  | 08:00 | ND | 0.03 | / |
|  |  | 14:00 | ND | 0.06 | / |
|  |  | 20:00 | ND | 0.02 | / |
|  | 02.13 | 02:00 | ND | 0.08 | / |
|  |  | 08:00 | ND | 0.07 | / |
|  |  | 14:00 | ND | 0.05 | / |
|  |  | 20:00 | ND | 0.03 | / |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

6. 评价方法和标准

（1）、评价方法

采用占标率法进行评价。计算公式为：

Leqg=10lg(1Ti=1nti10Li10)

式中：Pi——I污染物的占标率；Ci——I污染物的实测浓度，mg/m3；

CSi——I污染物评价标准，mg/m3。

（2）、评价标准

环境空气质量评价标准详见表4.2-7。

表4.2-7  环境空气质量标准

| 序号 | 监测因子 | 浓度限值(mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 |  |
| 1 | 氨 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 2 | 硫化氢 | 0.01 |  |

7.评价结果

评价结果具体内容见表4.2-8。

表4.2-8  各监测点环境空气质量评价结果表

| 监测点位 | 监测因子 |  | 浓度范围mg/m3 |  | 评价标准mg/m3 | 最大浓度占标率 | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |  |
| 1#厂址 | 氨 | 小时平均 | 0.07 | 0.18 | 0.2 | 90.00% | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时平均 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 90.00% | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 小时平均 | ND | 14 | —— | / | / | / |
| 2#张家庄子村 | 氨 | 小时平均 | 0.02 | 0.09 | 0.2 | 45.00% | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时平均 | ND | ND | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 小时平均 | ND | 13 | —— | / | / | / |

从表4.2-8可以看出：硫化氢、氨等其他污染物的小时浓度均能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，现状监测结果说明评价区环境空气质量较好。

- 4.2.2地表水环境质量现状与评价

根据潍坊市环境监测站2018年11月份公布的全市水环境状况，昌邑市COD平均浓度为28.7mg/L，氨氮为0.28mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

- 4.2.3地下水环境质量现状与评价

1.监测项目

pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数、氟化物共13项；同时测量地下水埋深、水深和水井功能。

2.监测点位和频率

根据地下水流向，在厂址周围共布设3个监测点，监测布点见表4.2-9和图4.2-1。

表4.2-9 地下水布点位置表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 距离 | 布点意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 石家庄子村 | SW | 401 | 地下水上游 |
| 2# | 厂址 | / | / | 厂址 |
| 3# | 伊家庄子村 | NE | 766 | 地下水下游 |

3、监测时间和频率

各点位监测1天，一次性采样分析。

4.监测分析方法

各项目因子均按照国家环保局颁发的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中推荐的方法进行监测，分析方法见表4.2-10。

表4.2-10  地下水监测分析方法

| 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 | / |
| 总硬度 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 | / |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性（碱性）高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐氮 | GB/T 7480-1987水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | 0.02mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |
| 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 铬酸钡分光光度法（热法） | 5mg/L |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 氯化物 硝酸银容量法 | 1.0mg/L |
| 挥发性酚类 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.001mg/L |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 | / |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 | / |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子选择电极法 | 0.05mg/L |
| / | HJ/T 164-2004地下水环境监测技术规范 | / |

5.监测结果

地下水监测期间参数见统计表4.2-11，监测结果见表4.2-12。

表4.2-11 地下水监测期间参数统计表

| 采样日期 | 检测点位 | 水温(℃) | 井深(m) | 埋深(m) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12 | 1#石家庄子村 | 7.8 | 20.00 | 15.00 | 生活用水 |
|  | 2#厂址 | 7.6 | 21.00 | 16.00 | 生活用水 |
|  | 3#伊家庄子村 | 8.3 | 23.00 | 17.00 | 洗沙 |

表4.2-12  地下水现状监测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02.12 |  |  |
|  | 1#石家庄子村 | 2#厂址 | 3#伊家庄子村 |
| pH值（无量纲） | 7.72 | 7.34 | 7.95 |
| 总硬度（mg/L） | 735 | 733 | 210 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1.43×103 | 1.27×103 | 968 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.12 | 1.51 | 1.10 |
| 氨氮（mg/L） | 0.651 | 0.651 | 0.061 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 38.6 | 38.1 | 19.2 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.433 | 0.432 | 0.009 |
| 硫酸盐（mg/L） | 54.8 | 61.6 | 111 |
| 氯化物（mg/L） | 281 | 257 | 149 |
| 挥发性酚类（mg/L） | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 17 | 13 | 19 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 3.8×102 | 2.4×102 | 3.1×102 |
| 氟化物（mg/L） | 0.995 | 1.0 | 2.1 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |

6.评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限。

7.评价标准

本次地下水水质现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求，详见表4.2-13。

表4.2-13   地下水执行标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类区标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 4 | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
| 6 | 硝酸盐氮 | ≤20mg/L |  |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0mg/L |  |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 9 | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002mg/L |  |
| 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100mL |  |
| 12 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |  |
| 13 | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |

8.监测结果统计

项目区域地下水质量现状监测统计结果见表4.2-14。

表4.2-14   地下水评价结果表

| 序号 | 项目 | 监测点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#石家庄子村 | 2#厂址 | 3#伊家庄子村 |
| 1 | pH值 | 0.48 | 0.23 | 0.63 |
| 2 | 总硬度 | 1.63 | 1.63 | 0.47 |
| 3 | 溶解性总固体 | 1.43 | 1.27 | 0.97 |
| 4 | 耗氧量 | 0.71 | 0.50 | 0.37 |
| 5 | 氨氮 | 1.30 | 1.30 | 0.12 |
| 6 | 硝酸盐 | 1.93 | 1.91 | 0.96 |
| 7 | 亚硝酸盐 | 0.43 | 0.43 | 0.009 |
| 8 | 硫酸盐 | 0.22 | 0.25 | 0.44 |
| 9 | 氯化物 | 1.12 | 1.03 | 0.60 |
| 10 | 挥发酚 | ND | ND | ND |
| 11 | 总大肠菌群 | 5.67 | 4.33 | 6.33 |
| 12 | 菌落总数 | 3.8 | 2.4 | 3.1 |
| 13 | 氟化物 | 1.0 | 1.0 | 2.1 |

由表4.2-14可以看出，3个监测点中各监测因子中pH值、耗氧量、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。1#、2#总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，3#总大肠菌群、菌落总数、氟化物不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。本项目所在区域为平原地带，总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、氟化物超标主要是由周边村民农业生产及生活造成的。

9.1#水井作为生猪饮用水水源的可行性建议

本项目地下水现状监测点2#厂址的采样点即为1#水井，此水井拟作为生产二区、生产三区、公猪站的水源，因此，此水井的水质还需满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2畜禽饮用水水质评价指标限值。1#水井作为猪饮用水的评价结果见下表。

表4.2-15   1#水井水质评价结果表

| 序号 | 监测项目 | 2#厂址（即1#水井） | HJ568-2010表2标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 7.34 | 5.5~9.0 | 达标 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | 733 | 1500 | 达标 |
| 3 | 溶解性总固体（mg/L） | 1.27×103 | 4000 | 达标 |
| 4 | 硝酸盐氮（mg/L） | 38.1 | 10 | 超标 |
| 5 | 硫酸盐（mg/L） | 61.6 | 500 | 达标 |
| 6 | 总大肠菌群（个/L） | 130 | 100（成年）3（幼年） | 超标 |
| 7 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 2.0 | 达标 |

由上表可知，1#水井的水质中硝酸盐氮以及总大肠菌群不满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2畜禽饮用水水质评价指标限值要求，对此。企业应将地下水预处理满足畜禽饮用水水质标准后，再做为生猪的饮用水水源。同时，在项目建成以后，企业应先检测2#水井水质是否符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准以及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表2畜禽饮用水水质评价指标限值要求，如不符合，在作为场区饮用水水源之前，应先上水质净化措施，达标后再作为饮用水源。

- 4.2.4声环境质量现状监测与评价

1、监测布点

结合厂区周围环境特点及厂区噪声源的分布情况，在厂区四界外1m处布设4个监测点，监测布点情况见图4.2-2。

2、监测项目

测量等效连续A声级Leq(A)。

3、监测时间及频率

监测时间分别在昼间和夜间进行，昼夜各一次，测1天。

4.监测分析方法

厂界和环境敏感点按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的方法进行噪声监测。统计等效连续A声级。

5.监测结果

噪声现状监测结果见表4.2-16。

表4.2-16  噪声现状监测结果

| 检测类别 | 声环境质量 |  | 检测项目 |  | 等效连续A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2019.2.11 |  | 气象条件 |  | 多云 |  |
| 检测点位置 | 1# | 2# |  | 3# |  | 4# |
| 昼间Leq（dB(A)） | 40 | 39 |  | 40 |  | 41 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 39 | 37 |  | 39 |  | 40 |

6.评价方法与标准

（1）、评价标准

厂界和环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（2）、评价方法

采用超标值法进行评价，噪声超标程度采用超标值表示，计算公式为：

Leqg=10lg(1Ti=1nti10Li10)

式中：P——超标值，dB(A)；

Leq——测点等效声级，dB(A)；

Lb——噪声评价标准，dB(A)。

7.评价结果

噪声现状评价结果见表4.2-17。

表4.2-17  噪声现状评价结果

| 检测日期 | 2019.02.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位置 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 昼间Leq（dB(A)） | -20 | -21 | -20 | -19 |
| 夜间Leq（dB(A)） | -11 | -13 | -11 | -10 |

由表4.2-17可看出，项目厂区四厂界监测点位环境噪声均不超标，厂区边界声环境监测值可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

- 4.2.5土壤环境质量监测与评价

1.监测点布设及监测因子

根据项目工程特点，本次土壤环境质量现状监测在厂区内布设1个监测点位，监测因子为pH值、铜、镉、铅、铬、汞、砷、镍、锌共9项。

2.监测时间及监测频率

本次土壤环境质量现状监测由潍坊市方正理化检测有限公司于2019年2月12日进行监测，监测一天。

3.监测分析方法

本次土壤环境质量现状监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关章节进行，分析方法参照《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的有关规定执行，分析方法详见表4.2-18。

表4.2-18   土壤质量监测及分析方法

| 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | NY/T 1121.2-2006 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 | 0.01（pH） |
| 铜 | GB/T 17138-1997土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1mg/kg |
| 镉 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01mg/kg |
| 铅 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.1mg/kg |
| 铬 | HJ 491-2009 土壤总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 5mg/kg |
| 汞 | HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | 0.002mg/kg |
| 砷 | HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | 0.01mg/kg |
| 镍 | GB/T 17139-1997 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 5mg/kg |
| 锌 | GB/T 17138-1997土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5mg/kg |
| / | HJ/T 166-2004土壤环境监测技术规范 | / |

4.评价方法

项目采用单因子标准指数法，根据评价标准对土壤环境质量现状进行评价。单因子污染指数公式为：

Pi=Ci/Coi

式中，Pi——i物质的污染指数；

Ci——i物质的监测浓度，mg/m3；

Coi——i物质的评价标准，mg/m3。

5.评价标准

项目土壤环境质量现状评价标准执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），详见表4.2-19。

表4.2-19    土壤环境质量标准一览表   单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | ≤400 | HJ568-2010表4 |
| 2 | 镉 | ≤1.0 |  |
| 3 | 铅 | ≤500 |  |
| 4 | 铬 | ≤300 |  |
| 5 | 汞 | ≤1.5 |  |
| 6 | 砷 | ≤40 |  |
| 7 | 镍 | ≤200 |  |
| 8 | 锌 | ≤500 |  |

6.监测结果

项目区域土壤环境质量现状监测结果见表4.2-20。

表4.2-20  土壤环境质量现状监测结果  单位：mg/kg

| 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 02.12 |
|  | 项目厂区 |
| pH值(无量纲） | 8.13 |
| 铜（mg∕kg） | 10.8 |
| 镉（mg∕kg） | 0.093 |
| 铅（mg∕kg） | 22.3 |
| 铬（mg∕kg） | 47.4 |
| 汞（mg∕kg） | 0.050 |
| 砷（mg∕kg） | 6.94 |
| 镍（mg∕kg） | 11.0 |
| 锌（mg∕kg） | 40.4 |
| 备注 | / |

7.评价结果分析

采用标准指数法对土壤进行评价分析，其评价结果统计见表4.2-21。

表4.2-21  区域土壤环境质量现状评价结果统计表  单位：mg/kg

| 监测点位 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铜 | 镉 | 铅 | 铬 | 汞 | 砷 | 镍 | 锌 |  |
| 1#厂址 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.01 | 0.28 | 0.06 | 0.13 |  |

由上表可知，项目区域土壤环境质量监测点位的铜、镉、铅、铬、汞、砷、镍、锌均能满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表1的标准要求。

- 5 环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析

本项目占地面积约390亩，施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

- 5.1.1 施工期扬尘影响分析

施工期扬尘主要来自：一是运输车辆运行时产生的道路扬尘；二是车辆运输过程中撒落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；三是露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；四是建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘等。

根据有关监测资料，扬尘量与施工机械、操作方式、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关；而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。建筑施工扬尘的影响范围一般为下风向150m左右。根据类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%；在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。在采取适当防护措施后，施工扬尘的影响一般在场界外50～200m范围内，项目最近敏感点是西南侧401m处的石家庄子村，距离较远，项目施工期对环境敏感点影响较小。

施工期扬尘影响是局部的、暂时的，建议建设单位在施工过程中宜采取洒水降尘或湿法作业等防尘措施，可降低扬尘量50～60%，可有效减少对大气环境的影响。

- 5.1.2 施工期废水影响分析

施工期产生的废水主要是施工废水和少量生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水以及车辆冲洗废水，评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后回用，不外排，不会对地表水产生影响。

根据施工单位提供的资料，施工人员为30人，项目施工期间人员不在施工场地食宿，废水产生量为0.9m3/d，污染因子主要为COD、SS，场区设置化粪池，生活废水排入化粪池沉淀后用于周边耕地肥田。

采取以上措施后，施工废水不外排，对环境基本无影响。

- 5.1.3 施工期噪声影响分析

施工期噪声主要来源于各种施工设备和运输车辆产生的噪声，各施工阶段主要噪声机械设备、运输车辆及其声级值见表5.1-1。

表5.1-1   施工期主要噪声源及其声级值

| 序号 | 设备名称 | 距源10m处A声级 （dB（A）） | 序号 | 设备名称 | 距源10m处A声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 82 | 4 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 推土机 | 76 | 5 | 起重机 | 82 |
| 3 | 搅拌机 | 84 | 6 | 卡车 | 83 |

由表5.1-1中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1－20lgr2/r1（r2>r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；

r1、r2为接受点距源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL；

ΔL=L1－L2=20lgr2/r1

由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表5.1-2。

表5.1-2      噪声值随距离的衰减关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLdB（A） | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

按施工机械噪声值最高的混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，在不同距离接受的声级值如表5.1-3。

表5.1-3        施工设备噪声对不同距离接受点的影响值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 声级值[dB（A）] | 84 | 78 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间的噪声限值为55dB（A）。由于施工设备的不固定性及噪声排放特点的间歇性等因素，本次预测是假设施工设备全部运行，且噪声集中在一个区域内进行最不利影响情况下预测。

项目施工机械大约距离边界65m，施工只在白天进行，经过预测，噪声叠加值为67dB（A），场界施工噪声能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求（昼间70 dB(A)，夜间55dB（A）要），且本项目周围300m范围无声环境敏感目标，本项目施工期噪声不会对周围敏感目标产生影响。

- 5.1.4 施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及建筑施工材料的废料，生活垃圾随意堆放将会对局域景观和周围环境空气造成一定的影响，施工期的建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期生活垃圾产生量为0.015t/d，定点收集，定期送至城市垃圾处理场统一处理，施工期固体废物对周围环境影响不大。

项目属于养殖场建设，构筑物以猪舍为主，为单层建筑，场区内不会出现大的土方开挖，少量的开挖土方定点堆放在场区内，周围设置围挡及覆盖，防止出现水土流失，后期作为场区绿化覆土，项目建设不会产生弃土。

因此，施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

- 5.1.5 施工期生态影响分析

项目占地类型部分为耕地，其他是未利用地，由于场区道路建设、办公、住宿等用房的建设及圈舍以及其他辅助设备，将改变原有地面现状，对生态造成一定的影响，根据调查，区域两季农作物为小麦、玉米，项目建设将对区域的植被造成占压或毁坏，对生物生境造成破坏，致使区内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后将对场区内进行绿化以及种植区的建设，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

5.1.5.1 土地功能变化

根据现状调查，本项目用地原为一般农田，项目建成后将完全改变土地利用状况，变为养殖场区建设用地，失去原有功能。根据对当地种植情况的调查，目前当地区种植为一年两熟，每亩土地年产值约为2500元，根据公司预测，本项目建成后，每亩地年产值约为4万元，大大提高了单位面积土地的生产能力。

原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疾病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入：农产品的输出维持其系统，他将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统，养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

5.1.5.2 水土流失

影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。

（1）自然因素

①降雨

降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素，降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用，这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。因此在雨季施工不可避免的会产生水土流失现象。

②植被

植被是影响土壤侵蚀的关键因素，据资料介绍，在植被覆盖率为50％时，其土壤侵蚀量为无植被覆盖的1/5；植被覆盖率为80％时，其土壤侵蚀量仅为无植被覆盖的1/23。由此可见，植被遭到破坏，将使拟建区域内的土壤失去保护，造成大面积的水土流失。

③土壤特征

土壤本身的特性，诸如透水性、抗蚀性、抗冲性等对土壤侵蚀影响也很大。土壤透水性大，径流量则减少；反之，土壤渗水慢，透水性小，径流量则增大，对土壤的侵蚀作用也就增强。抗蚀性大小主要取决于土粒和水的亲和力。亲和力越大，土壤越易分散悬浮，越易发生侵蚀。若土壤颗粒间的胶结力很强，则抗蚀性较强。土壤抗冲性随土壤中根量和土壤硬度的减小而减弱。土壤利用情况不同，其抗冲性也有明显差别，其中以林地最强，草地次之，农田最弱。

④地形地貌

地形是影响水土流失的重要因素，地面的坡度、坡长和坡形对土壤侵蚀影响极为显著。其影响主要表现在对径流速度的影响，而径流速度越大，土壤侵蚀量也就越大。

（2）人为因素

影响土壤侵蚀的首要因素是人类活动，自从人类出现以来，人类就不断以自己的活动影响自然界，打破自然界各因素间保持的相对平衡，促使水土流失现象由自然侵蚀状态转化为加速侵蚀状态。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。

本项目在施工期间对生态环境产生一定的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，本项目建设对生态环境影响是可接受的。

- 5.2环境空气影响预测与评价

- 5.2.1污染气象特征分析

1）、气象资料适用性及气候背景分析

昌邑气象站位于119°24′E，36°52′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与拟建项目周围基本一致，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。昌邑近20年（1997～2016年）年最大风速为12.9m/s（2005年），极端最高气温和极端最低气温分别为41.3℃（2009年）和-15.2℃（1998年），年最大降水量为728.3mm（2004年）；近20年其它主要气候统计资料见表5.2-1，昌邑近20年各风向频率见表5.2-2，图5.2-1为昌邑近20年风向频率玫瑰图。

表5.2-1  昌邑气象站近20年（1997～2016年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 平均气温(℃) | -2.0 | 1.3 | 6.7 | 13.5 | 19.7 | 24.2 | 26.3 | 25.6 | 21.3 | 15.1 | 7.0 | 0.2 | 13.2 |
| 平均相对湿度(%) | 65 | 62 | 57 | 57 | 72 | 67 | 78 | 81 | 76 | 70 | 66 | 66 | 68 |
| 降水量(mm) | 5.9 | 8.7 | 16.5 | 33.2 | 48.3 | 73.5 | 150.4 | 142.7 | 51.7 | 19.9 | 15.1 | 7.5 | 573.4 |
| 日照时数(h) | 144.8 | 148.8 | 189.7 | 219.0 | 237.3 | 205.3 | 182.3 | 179.1 | 176.8 | 176.4 | 160.1 | 139.1 | 2158.6 |

表5.2-2  昌邑气象站近20年（1997～2016年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 4.5 | 4.2 | 8.0 | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 16.2 | 10.4 | 8.4 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 8.3 | 5.1 | 5.3 | 3.0 | 5.8 |
| 春季 | 5.0 | 4.0 | 7.9 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 19.4 | 10.9 | 9.2 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 6.3 | 4.3 | 4.0 | 2.6 | 4.3 |
| 夏季 | 3.8 | 4.4 | 7.4 | 3.7 | 4.8 | 7.4 | 22.8 | 13.4 | 9.4 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 5.5 |
| 秋季 | 4.7 | 4.8 | 8.6 | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 13.0 | 9.2 | 8.6 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 10.6 | 4.5 | 5.2 | 3.4 | 6.9 |
| 冬季 | 4.5 | 3.8 | 8.0 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 9.5 | 8.1 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 12.5 | 9.3 | 9.4 | 4.4 | 6.4 |

图5.2-1   昌邑近20年（1997～2016年）风向频率玫瑰图

- 5.2.2环境空气影响预测

本项目营运期废气主要为猪圈恶臭气体、天然气燃烧废气、污水处理站产生的恶臭气体、沼气燃烧废气以及食堂油烟。有组织排放废气主要有污水处理站恶臭气体以及沼气燃烧废气，其分别经相应的处理措施处理后再经15m排气筒P1、P2排放；无组织排放的废气有猪圈产生的恶臭气体、天然气燃烧废气、污水处理站逸散出的恶臭气体。

1、模型选取

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的AERSCREEN估算模型进行预测。

2、模型主要参数

预测时选择以下参数：城市、考虑地形、不考虑建筑物下洗、不考虑熏烟。

表5.2-3  估算模式计算参数表

3、预测内容

（1）预测源强

拟建项目正常工况下以有组织排放为主，利用估算模式预测时主要废气污染源源强参数见表5.2-4。

（2）预测因子

根据拟建项目特点，确定本次预测评价因子为H2S、NH3、SO2、NOx和颗粒物。

（3）预测结果及分析

根据AERSCREEN估算模型进行计算，在最不利气象条件下有组织、无组织废气各污染物的最大落地浓度和距离及浓度占标率，详见表5.2-5。

表5.2-4a  拟建工程正常工况点源参数调查清单

| 点源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底海拔/m | 排气筒高度/m | 排气筒 出口内 径/m | 烟气流量/（m3/s） | 烟气出 口温度/K | 年排放 小时数/h | 排放工况 | 污染物 | 排放速率/（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒P1 | 724928.45 | 4062064.54 | 9 | 15 | 0.8 | 1.39 | 273.15 | 8760 | 连续 | 氨 | 0.0023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00006 |
| 排气筒P2 | 724930.05 | 4062083.03 | 9 | 15 | 0.8 | 0.041 | 333.15 | 960 | 间断 | 颗粒物 | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.028 |
| 排气筒P3 | 724649.27 | 4062045.59 | 9 | 15 | 0.8 | 0.027 | 333.15 | 960 | 间断 | 颗粒物 | 0.00012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00079 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.0037 |

表5.2-4b拟建工程面源参数调查清单

| 面源名称 |  | 面源中心坐标 |  | 面源尺寸 | 初始排放高度 | 排放工况 | 评价因子源强（g/s） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X/m | Y/m | m | m | —— | 氨气 | 硫化氢 | 颗粒物 | SO2 | NOx |
| 猪圈 | 生产一区、二区、三区 | 724808.47 | 4062346.33 | 440×215 | 4.0 | 连续 | 0.01 | 0.00085 | 0.00751 | 0.00090 | 0.0079 |
|  | 公猪站 | 724662.07 | 4062333.32 | 50×45 | 4.3 | 连续 | 0.00012 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00003 | 0.00242 |
|  | 隔离区 | 724880.85 | 4061992.32 | 100×20 | 4.3 | 连续 | 0.00015 | 0.000012 | 0.00009 | 0.00001 | 0.00084 |
| 料塔 |  | 724811.13 | 4062244.88 | 600×300 | 5.0 | 连续 | / | / | 0.014 | / | / |

表5.2-5  估算结果一览表

4、评价等级及评价范围

由估算结果可知，拟建项目Pmax=9.48%＜10%，确定拟建项目大气评价等级为二级，本次环境空气评价范围为以厂区为中心，边长5km的矩形区域。

5、预测评价结果

由估算结果可以看出，本项目污水处理站恶臭气体、沼气燃烧废气、采暖锅炉有组织排放排气筒P1、P2、P3均未出现超标。有组织气体NH3、H2S排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准限制（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h），有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能够满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。

本项目猪圈（包括生产区、公猪站、隔离区）、料塔的无组织排放的最大落地浓度分别出现在下风向489m、110m、、109m、713m处，猪圈 NH3最大落地浓度为18.96μg/m3，占环境标准值的9.48%；H2S最大落地浓度为0.16μg/m3，占环境标准值的0.61%；颗粒物最大落地浓度为14.24μg/m3，占环境标准值的1.58%；SO2最大落地浓度为1.71μg/m3，占环境标准值的0.34%；NOx最大落地浓度为13.68μg/m3，占环境标准值的5.47%。料塔颗粒物最大落地浓度为15.258μg/m3，占环境标准值的1.70%。项目排气筒P1、P2、P3有组织废气的最大落地浓度分别出现在下风向66m、62m、37m处，排气筒P1排放的NH3最大落地浓度为2.67μg/m3，占环境标准值的1.35%，H2S最大落地浓度为0.07μg/m3，占环境标准0.7%；排气筒P2排放的颗粒物最大落地浓度为1.15μg/m3，占环境标准值的0.13%；SO2最大落地浓度为0.42μg/m3，占环境标准值的0.08%；NOx最大落地浓度为8.75μg/m3，占环境标准值的3.50%；排气筒P3排放的颗粒物最大落地浓度为0.12μg/m3，占环境标准值的0.013%；SO2最大落地浓度为0.76μg/m3，占环境标准值的0.15%；NOx最大落地浓度为3.57μg/m3，占环境标准值的1.43%。

因此，本项目对区域环境空气质量影响较小，产生的废气不会对大气环境质量产生明显影响。

- 5.2.3污染源核算

拟建项目废气污染物排放量核算结果见表5.2-6~5.2-8。

表5.2-6大气污染源有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 | 核算排放速率 | 核算排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1：污水处理站除臭设施排气筒 | NH3 | / | 0.0084 | 0.074 |
|  |  | H2S | / | 0.00023 | 0.002 |
| 2 | P2：沼气锅炉排气筒 | 颗粒物 | 9.08 | 0.014 | 0.013 |
|  |  | 二氧化硫 | 3.49 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 氮氧化物 | 69.85 | 0.096 | 0.10 |
| 3 | P3：采暖燃气锅炉排气筒 | 颗粒物 | 4.5 | 0.0004 | 0.00042 |
|  |  | 二氧化硫 | 29.36 | 0.00026 | 0.0027 |
|  |  | 氮氧化物 | 82.33 | 0.0073 | 0.0076 |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 0.074 |
|  |  | H2S |  |  | 0.002 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.0134 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.0077 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.1076 |

表5.2-7 大气污染源无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物名称 | 排放量t/a | 主要污染防治措施 | 污染源排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |
| W1 | 猪舍 | NH3 | 0.33 | 加强通风；喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 | 1.5 |
|  |  | H2S | 0.028 |  |  | 0.06 |
|  |  | 颗粒物 | 0.027 | 低氮燃烧 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 | 1.0 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0033 |  |  | 0.4 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.26 |  |  | 0.12 |
| W2 | 料塔 | 颗粒物 | 0.43 | / |  | 1.0 |
| 无组织排放总计 |  | NH3 |  | 0.33 |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.028 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.457 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.0033 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.26 |  |  |

表5.2-8 大气污染源年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.404 |
| 2 | H2S | 0.03 |
| 3 | 颗粒物 | 0.47 |
| 4 | 二氧化硫 | 0.011 |
| 5 | 氮氧化物 | 0.368 |

- 5.3地表水环境影响预测与评价

本项目废水经厂区污水处理设施处理后全部用于厂区绿化以及农田灌溉，不排入地表水体。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）关于地表水环境影响评价工作分级的规定，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，因此，只需按照HJ2.3-2018中的有关规定，简要评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托水处理设施的环境可行性，不进行水环境质量预测。

- 5.3.1项目废水产生排放情况

项目废水主要为职工生活污水和养殖废水，废水总量为33024.52m³/a。

养殖废水：养殖废水的产生量为31812.72m3/a，废水进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

生活污水：生活污水产生量为1211.8m3/a，经化粪池处理后，再同养殖废水一起进入厂内污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

综上，本项目所有的废水不外排，对周边地表水影响较小。

- 5.3.2项目废水治理措施可行性及其效果

养殖废水以及生活污水进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，具体工艺流程见工程分析章节3.2.2。各个处理工段处理效率如下表所示；

表5.3-1  污水处理站各工艺单元处理效率一览表

| 序号 | 处理单元 | 水量 (m3/d) | 项目 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | NH3-N (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 暂存池 固液分离机 | 380 | 进水 出水 去除率 | 20000 16000 20% | 8000 6400 20% | 10000 2000 80% | 1200 1080 10% |
| 2 | 初沉池 集水池 气浮装置 | 380 | 进水 出水 去除率 | 16000 12800 20% | 6400 5120 20% | 2000 400 80% | 1080 972 10% |
| 3 | 加温池 UASB反应器 | 380 | 进水 出水 去除率 | 12800 2816 78% | 5120 1280 75% | 400 320 20% | - |
| 4 | 两级A/O反应池 沉淀池 混合池 终沉池 | 380 | 进水 出水 去除率 | 2816 197 93% | 1280 90 93% | 320 96 70% | 972 78 92% |
|  | 出水水质 |  |  | 197 | 90 | 96 | 78 |
|  | 排放标准 |  |  | 200 | 100 | 100 | - |

由上表可知：养殖废水经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。

- 5.4地下水环境影响预测与评价

- 5.4.1评价等级及范围

项目为生猪养殖，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“畜禽养殖场、养殖小区建设”，地下水环境影响评价属于III类项目。项目所处位置为昌邑市饮马镇石家庄子村东，本项目场址所在地无生活供水水源保护区、准保护区、特殊地下水资源准保护区，项目位置属于不敏感区。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表2的有关规定，项目地下水环境评价等级为三级。

表5.4-1    建设项目地下水评价等级判定表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三（本项目） |

根据项目地质条件及项目污水性质，确定项目地下水评价范围为厂址6km2的区域。

- 5.4.2 区域地质条件

昌邑市浅层地下水类型以松散岩类孔隙水为主，含水层为第四系松散沉积物。含水层结构因地层岩性分布部位以及埋藏条件不同，其水文地质特征也有明显差异。自南部山前至潍河冲积扇中部为淡水分布区，往北滨海平原下部有咸水体向淡水区侵入，将淡水分成浅层淡水（咸水体以上部分）与深层淡水（咸水体以下部分），咸水体顶底界面（即浅层淡水底界与深层淡水顶界）呈喇叭形向北展布；北部滨海平原至沿海地带深部均为咸水，部分地段赋存卤水。地下水总体流向为自南向北。

昌邑市所在区域境内地下水储量约为15.42亿m3，由于地质构造和自然地理环境不同，境内地下水含量和水质差异极大，分为贫水区、富水区、咸水区三个区域：石埠镇以南地区多岩缝裂隙水，水量较少，属贫水区；市域中部平原为富水区，地下水含量丰富，水质良好，水层厚度大，浅水层一般深8-30m，单井出水量每小时40-110 m3；东起张家庄子，经刘庄、海眼、大院、张家车道、吴家庙、马渠、营子、徐林庄、角埠到肖家埠一线为淡咸水分界线，分界线以北沿海一带属咸水区，以南为淡水区。

2、区域地质构造调查

昌邑市区处于沂沭断裂带的北部，沂沭断裂带由东侧的昌邑-大店断裂、安丘-莒县断裂和西侧的沂水-汤头断裂、鄌郚-葛沟断裂共四条断裂组成，断裂中间地段宽度近30千米。晚第三纪后沂沭断裂带活动大大减弱，处于相对稳定阶段，并接受了第三纪和第四纪的巨厚沉积物。以上断裂对拟建工程无影响。

3、场地稳定性和适宜性

昌邑市区处于沂沭断裂带的北部，沂沭断裂带由东侧的昌邑-大店断裂、安丘-莒县断裂和西侧的沂水-汤头断裂、鄌郚-葛沟断裂共四条断裂组成，断裂中间地段宽度近30千米。晚第三纪后沂沭断裂带活动大大减弱，处于相对稳定阶段，并接受了第三纪和第四纪的巨厚沉积物。以上断裂对拟建工程无影响。

4、项目所在地地下水敏感程度

本项目位于昌邑市地下水源地下游，根据饮马镇总体规划，项目区已规划为工业用地。本项目所在位置不涉及压矿问题，厂址地下水为咸水，不能饮用。因此，地下水不敏感。

5、评价区水文地质条件调查

本项目区及其周围自上而下主要为第四系松散层、上第三系泥岩（粘土）层、白垩系玄武岩、凝灰岩等。除了上第三系泥岩颗粒细小、有效孔隙度小，形不成独立的含水层外，第四系松散层、白垩系玄武岩、凝灰岩等均在不同地段形成了含水层。

大气降水是本区地下水的主要补给来源，其次为农灌回渗。但是多数地段第四系较薄，多形不成独立的含水岩组，之下的上第三系粘土岩巨厚，玄武岩孔洞、裂隙分布不均，不发育地段形不成含水岩组，其补给、径流、排泄条件也较为复杂。但是许多地段松散层和玄武岩地层水力联系还是较为密切。

主要含水层除山前冲洪亚砂土和细砂层外，还有富水砂层，隐伏灰岩岩溶水受断层阻拦，形成富水区。低山（高丘）区地下水属山丘型地下水补给地表水。主要含水岩组为玄武岩裂隙水及石灰岩岩溶水，玄武岩出露面积广，一般降水补给，浅部循环，短途排泄，受五条水系切割补给来源小，储存条件差，除局部山间盆地和河谷外，一般不易成井。石灰岩有两处出漏，是岩溶水的补给区和地表水的渗漏区，另一处呈南北窄状分布，自上寒武至中奥陶各层都有，岩层倾向北东和北西。由于四面受阻可见地表积水。岩溶水补给面积小，出水量不大。

- 5.4.3地下水影响途径识别

（1）项目建设期的正常排水及雨天产生的地面径流，将携带一定污染物和大量悬浮固体，随意排放将对环境造成污染。

（2）运营期对地下水的影响

运营期的环境影响应同时考虑正常工况和事故状态两种情况，主要影响因素一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是由于固体废物收集处经雨水淋溶污染地下水。

项目可能产生渗漏的主要环节见表5.4-2。

表5.4-2  项目可能产生渗漏的环节一览表

| 序号 | 主要环节 | 位置 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水收集管道 | 污水收集系统 | 废水下渗、雨污混流外排 |
| 2 | 终水池内事故废水 | 废水暂存、处理区 | 池体、池壁下渗 |
| 3 | 生活垃圾等固废 | 一般固废堆场 | 泄漏 |

（3）运营期正常工况下对地下水的影响：

项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。正常工况下，污水处理站、污水管道防渗措施到位，生产废水渗入地下的量很小，对地下水影响很小。养殖废水和生活废水一起进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，用于厂区绿化以及农田灌溉，项目附近区域地下水质不会受地表水水质的影响。废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。

厂区可能露天堆积的固体废物主要是生活垃圾。据有关资料，垃圾如不及时合理的处理，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固形物、氯化物和硝酸盐等含量增加。同时，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与土壤发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土壤的结构改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。

对于项目而言，产生的固体废物是否对当地地下水构成影响，关键在于固废和生活垃圾的管理措施是否到位，项目生活垃圾由小型垃圾桶收集，并由当地环卫部门清运，生活垃圾可以做到及时有效地运走。所有固废均与相应单位签订处置协议，并可以做到及时有效地运走。厂区固废临时堆放处做好防雨、防渗处理等就可基本解决固废污染当地地下水问题。

综上所述，项目在落实污水处理站、排污管线、固废临时堆放处等场所的防渗措施的前提下对地下水水质影响不大。

（4）对农田地下水的影响

农田灌溉消纳本项目产生的废水，经处理过的废水利用不合理会污染土壤，进而通过下渗污染地下水。根据调查，正常情况下污染物经过在耕作土壤中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的污染物被大量吸附并保存在土壤中。同时由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了好氧、缺氧和厌氧小区，氨氮在植物根系好样环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，经过微生物的反硝化作用还原成氮气和N2O而去除。

建设单位建立了科学合理的废水利用制度，适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

（5）运营期事故状态下对地下水的影响：

项目事故状态下造成地下水污染环节主要包括：①污水管道破裂直接渗入地下，垃圾受水淋溶溢出渗入地下；这些废水溢到裸露地面上对地下水构成威胁。②火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

由以上分析可知，事故状态下，废水对地下水影响较大；因此，需要加强预防措施，加强管理，定期巡检，及时发现问题，并加强导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，事故状态下，废水对地下水的影响可以接受。

- 5.4.4地下水防污措施

1.地下水污染防治的原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括生产区地面和设备的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。

污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2. 地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

①严格禁止养殖废水直接向周围水体排放，避免间接影响到当地地下水；设计、施工时对废水储存、收集、处理、排放设备等应采用优质、稳定、成熟的产品，做好质量检查、验收工作，防止设备破损和“跑、冒、滴、漏”现象；管道敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。定期对排水沟、水池、管道等隐蔽设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决（建议一月一次）。

②禁止在厂区内任意设置排污水口，全封闭，防止流入环境中。为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，应设置事故水池，一旦有事故发生，将污水直接排入事故水池等待处理。

厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后由环卫部门统一运至城市规划的垃圾填埋场。

③做好“雨污分流”工作，防止雨水携带污染物渗入地下含水层。隔离场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在厂区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

④猪粪暂存库应采取有效的防渗、防漏处理工艺，防止粪便污染地下水。

⑤做好污水处理区、3#终水池（兼做事故水池）的防渗措施，保证在污水处理设备发生故障、停止运行的情况下，保证事故池有足够的容量，防止超标污水直接外排，污染地下水。

（2）分区防治措施

根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将拟建项目区分为一般防治区和非污染防治区，详见附图5-8。

一般污染防治区：污染地下水环境的物料相对不集中、浓度低或泄漏容易及时发现和处理的区域，主要为污水处理区（包括猪粪暂存间）、污水管网、厂区内猪舍、运输道路、终水池等地。一般污染防治区严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求制定防渗措施，一般通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

非污染防治区：不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括绿化区、办公楼、宿舍楼等区域。本区不采取专门针对地下水污染的防治措施。

项目厂区分区防渗见图5.4-1。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定本项目界区应采取的防渗措施，地下水污染防渗分区见表5.4-4

表5.4-5   HJ610-2016地下水污染防渗分区表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属，持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

企业应有针对性的采取防腐防渗措施，具体措施见表5.4-6。防渗区结构见图5.4-1。

表5.4-6   防渗预防措施一览表

| 防渗分区 | 防渗区域 | 防渗措施 | 防渗效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般污染防治区 | 污水处理站、终水池 | 水泥顶板、壁板以及地板采取C30自防水混凝土，外刷聚合物水泥砂浆，内掺12%UEA做膨胀剂，设计防渗等级为P6。 | 防渗系数K≤1×10-7cm/s，各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施，畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、通风、防雨的三防措施；雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
|  | 猪舍 | ①150mm厚C25细石混凝土②100mm（或120mm）厚C15素混凝土；③素土夯实，压实系数≥0.94。 |  |
| 简单防渗区 | 办公区域 | 一般水泥硬化 | 一般水泥硬化 |

图5.4-1  猪舍粪沟一般防渗结构图

4、地下水污染扩散监测

为及时掌握地下水动态与水质变化趋势，应对场区及其周围地下水质进行定期监测，通过对监测井中水质监测可掌握浅层含水层水位变化动态及水质情况。

（1）监测井布设

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。本项目地下水评价等级为三级，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求可知，跟踪监测点位的布设一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。监测布点要求：

①监测井应选用取水层与监测项目的层相一致、且是常年使用的民井、生产井为监测井。监测井一般不专门钻凿，只有在无合适民井、生产井可利用的重污染区才设置专门的监测井。

②监测井的深度应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和厚度来确定，尽可能超过已知最大地下水埋深以下2m。

③水文地质钻探及供水管井的建设中，井管一般是指保护井壁的套管，也叫井壁管；有时也泛指套管与滤水管两者而言。井管按其制造原料之不同，有钢管、铸铁管、水泥石棉管、水泥砾石管、陶瓷管、矿渣管、塑料管、玻璃钢管等。

④监测井应设明显标识牌，井(孔)口应高出地面0.5-1.0m，井(孔)口安装盖(保护帽)，孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏。

⑤监控井设置位置

根据地下水流向，本次评价将厂区东边界2#水井布设为污染监测井，井深15m，主要监测浅层孔隙水。此井位于生产区以及粪污处理区地下水流向的下游，因此符合监测井的布点要求，具体位置见图 5.4-2。

（2）监测层位

应监测潜水含水层。

（3）监测因子

监测因子主要为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等。

（4）监测频率

监视井的水质监测频率不低于每月一次。监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。

4、地下水污染应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并考虑进行清水置换工作。

- 5.5环境噪声影响预测与评价

- 5.5.1主要噪声源源强

本项目投产后主要噪声源为猪舍通风系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声、种植区的机械噪声。噪声级在70~90dB之间。主要噪声设备见表5.5-1。

表5.5-1  主要噪声源情况一览表

| 项目 | 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 猪叫声 | 全部猪舍 | 间断 | 70～90dB(A) |
|  | 通风系统风机 | 全部猪舍 | 连续 | 75～85dB(A) |
|  | 各种泵机 | 污水处理站 | 连续 | 80～90dB(A) |

- 5.5.2预测方法

本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：

(1) 预测模式

把噪声源化为室内噪声点源，然后点源在半自由空间向外传递，详细计算公式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定。预测方法如下：

①计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc）

L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8

Adiv  = 20log（r/r0）

式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级；

L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级；

Adiv — 声波几何发散引起的衰减量；

Abar — 遮挡物引起的衰减量；

Aatm — 空气吸收引起的衰减量；

Aexc — 附加衰减量。

根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。

② 计算各等效室内声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）

Leqg=10lg(1Ti=1nti10Li10)

式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

n — 等效室外声源个数。

T—预测计算的时间段，S；

ti—i声源在T时段的运行时间，S。

③计算预测点的预测等效声级（Leq）

Leq=10lg(10Leqg10+10Leqb10）

式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB。

- 5.5.3噪声影响预测

根据以上模式，本项目建成后各监测点的噪声预测结果见表5.5-2、表5.5-3。

表5.5-2  主要噪声源各厂界噪声贡献值

| 预测点 | 设 备 | 治理后声源值 [dB(A)] | 距厂界距离（m） | 贡献值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 猪叫声 | 70 | 18.9 | 40.4 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |
| 南厂界 | 猪叫声 | 70 | 152.0 | 28.4 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |
| 西厂界 | 猪叫声 | 70 | 90.0 | 33.1 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |
| 北厂界 | 猪叫声 | 70 | 18.6 | 40.5 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |

由表5.5-2可知，项目对厂界声环境有一定的影响。经采取降噪措施后，厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准。总体来看，项目的选址、设备选型、布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，工程建成后厂界噪声可以达标排放。

- 5.5.4噪声防治措施和建议

为进一步减轻项目运行期间对周围声环境的影响，提出以下噪声防治建议：

1、声源治理

在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备。

2、主要设备的防噪措施

在噪声级较高的设备上加装消音、隔声装置；各种电机及风机均采用减震基底，进、出口处采用软连接以降低管道噪声，在风机出口处安装消声器。

3、厂房建筑设计中的防噪措施

选用性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内墙，水泵等大型设备采用独立基础，以减轻共振引起的噪声；厂房建设时，应尽量避免孔、洞、缝的存在，保证厂房的隔声效果。

4、对受体的保护措施

在厂界空地设置密集的树林绿化带，可以起到净化空气和降低噪声的影响，确保厂区邻近居民区不受废气和噪声影响。

- 5.6固体废弃物影响分析

- 5.6.1固体废物种类、产生量及处置情况

项目固体废物总产生量为938.59t/a，包括猪粪、病死猪尸体及分娩废物、生活垃圾、废脱硫剂、污水处理站污泥。各类固体废物产生及处置情况具体见表5.6-1。

表5.6-1  项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪圈 | 猪粪 | 730 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 78.31 | 0 | 一般固废 | 委托畜禽专业无害化处理厂处理 |
| 3 |  | 分娩废物 | 65 | 0 |  |  |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.08 | 0 | 一般固废 | 交由生产厂家 回收处置 |
| 5 | 污水处理 | 污泥 | 50 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 6 | 职工生活 | 生活垃圾 | 15.2 | 0 | 一般固废 | 环卫部门统一收集 |

- 5.6.2固体废物综合利用途径及处置措施分析

1、固体废物的贮存

本项目设置猪粪暂存间暂存猪粪和污水处理站的脱水污泥，暂存间密闭，防治雨水的充刷，废物的流失；地面硬化并做防渗、防漏处理。同时，尽量缩短堆放时间。生活垃圾进行统一堆放，由当地环卫部门进行集中处置，做到日产日清。

2、一般固废环境影响分析

本项目产生的一般固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物、沼气脱硫产生的废脱硫剂、污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

（1）猪粪

猪粪根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）种猪猪粪产生量为2kg/头·d，根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文），仔猪阶段猪粪产生量平均约0.34kg/头·d，经计算，猪粪产生量约10294.5t/a。

项目采用“重力式清粪工艺”即猪粪与尿液通过漏缝经重力进入猪舍下的粪沟，在进入污水处理设施前通过固液分离设施将粪便分出，分理出的猪粪（含水率为70%~75%）约为730t/a。因为猪粪在粪池为常温发酵，不足以使猪粪中的粪大肠菌群数满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6标准要求，所以，固液分离出的猪粪不能直接施用于农田，外售给有机肥厂处理。

（2）病死猪尸体及分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，种猪的病死率为0.5%，平均重量180kg，仔猪的成活率为95%，平均重量为5.5kg，存栏种猪（包括保育猪）10620头，仔猪出栏25万头，则年产病死猪约78.31t/a。分娩废物年产生量约65t/a。本项目产生的病死猪委托潍坊昌青生物科技有限公司处理。

（3）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中的硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。沼气脱硫所用脱硫剂定期更换，产生量较少约为0.08 t/a，主要成分三氧化铁。该脱硫剂主要成分是氧化铁，经查阅《危险废物名录》（2016年），该固废不属于危险废物，由生产厂家统一回收处置。

（4）污水处理站污泥

根据企业提供资料，本项目污水处理站产生的脱水污泥量为50t/a，与猪粪一起外售处理。

（5）生活垃圾

项目生活垃圾包括餐饮垃圾及其它生活垃圾，项目工作人员83人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，年产生量为15.2吨，定点收集后由环卫工人统一收集送往生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目所产生的固体废物在落实本报告书所提出的治理措施的前提下，固体废弃物将全部得到了妥善处理，特别是将危废堆存对环境产生的影响降低到最小，符合我国对危废堆存、处理的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求，对环境的影响很小。

综上所述，本项目场区运营期固体废物均得到综合利用和合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

- 5.7生态环境影响分析

- 5.7.1生态环境概况

1、区域植物类型

区域范围内生物资源丰富，由于历史因素和人类活动的影响，该区原始天然植被早已不复存在，现存植被均为次生植被，且以人工植被为主。

2、区域动物调查

在长期和频繁的人类活动影响下，自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖 息繁衍场所。据调查，评价区内大型野生动物已经消失。目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，评价区内无珍稀动物。

3、土壤分布类型及水土流失现状调查

根据国家关于全国土壤水蚀和风蚀按6级划分的原则和指标范围，具体见表5.7-1。

表5.7-1  土壤侵蚀强度分级标准

| 土壤侵蚀程度 | 微度 | 轻度 | 中度 | 强度 | 极强 | 剧烈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侵蚀模数（t/km2·a） | <200 | ~2500 | ~5000 | ~8000 | ~15000 | >15000 |
| 流失厚度 | <0.15 | ~1.9 | ~3.7 | ~5.9 | ~11.1 | >11.1 |

评价区土壤侵蚀为轻度侵蚀，侵蚀模数为512t/km2·a。

4、景观生态现状

区域内景观生态体系的质量现状因区域内的自然环境、生物及人类社会之间复杂的相互作用而决定。评价区生态系统连通程度较高，是明显受到人类干扰痕迹的区域。

景观是由斑块、基质和廊道组成的。评价区景观主要由耕地拼块构成，耕地是该区最大的模块。评价区内的道路、沟渠作为景观内的人工廊道，起到分割景观、增加景观异质性的作用。总体看来，项目区的景观异质性较低。

综合分析认为：评价区人类干扰比较严重，人工化现象比较突出，生物组分异质化程度较低。

5、生态敏感区调查

根据实地调查与资料查阅，在项目内及其周边无生态敏感区分布。本次评价不再对此进行分析。

- 5.7.2对植被及动物的影响分析

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，建设占地植被将被全部清除。评价区的植被类型由于长期受人类活动的影响，原生植被已不存在，主要为玉米地，种类单一。项目评价范围内无珍稀野生动植物存在，不属于重要保护动物的栖息地。项目的建设不会对这些种类在该地区的分布造成影响。

项目建设使占地内的种类组成改变，但种群在该地区的年龄结构、空间分布、种群更新等不会发生根本性的变化，现有种群群落的组成及其比例不会发生改变，生态系统的功能及其中的生态关系基本保持不变。

评价区内由于人为活动，野生动物的种类及数量均较少。项目建成运营对动物的影响是有限的，项目的建设不会对某一动物种产生大的影响。

- 5.7.3土壤环境影响分析

本项目实行雨污分流制，排水管网全厂分布。雨水沿场区雨水沟排入市政管网。生活废水和养殖废水经厂区的污水处理设施处理达标后用于厂区绿化以及农田灌溉，不排入地表水体。项目废水对对土壤环境影响不大。

- 6 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测、评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目风险防控提供科学依据。评价程序如图6-1所示。

图6-1  环境风险评价流程图

- 6.1 评价依据

本项目运行中涉及的危险物质为沼气，根据国家环境保护部（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》要求，需要对项目生产、储存单元进行环境风险评价。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的相关要求和本工程特点来编写本项目的环境风险评价。通过风险评价分析，识别本工程所涉及物质的危险性和工艺过程存在的风险，来确定工程的主要风险物质及分布情况，可能影响环境的途径，同时进行环境风险分析，按环境要素分别说明危害后果，采取必要的防范措施和应急措施以减少环境危害，从而达到安全生产、发展经济的目的。

- 6.1.1风险调查

根据HJ/T 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，风险调查包括建设项目风险源调查和环境敏感目标调查。

- 风险源调查

本项目涉及到的主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷）。场区设有1个200m3沼气储存罐，位于污水处理站锅炉房内，沼气的最大存在量为0.21t。

- 环境敏感目标调查

距离项目厂界最近的敏感目标为位于项目西南部的石家庄子村（401m），厂界四周多为农田，远离人口密集区。项目周边环境敏感目标分布情况见表2.4-2。

- 6.1.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险潜势分析划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。Ⅳ+为极高环境风险。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界值的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）：

Q=q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn

式中，q1、q2、…、qn为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…、Qn为与各危险物质的临界量，t。

本项目涉及到的主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷），其最大存在量为0.21t；根据（HJ/T169-2018）附录表B.1，甲烷的临界量为10t。Q=0.021＜1，因此该项目的环境风险潜势为Ⅰ。

- 6.1.3 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，其划分依据见下表。

表6.1-1  建设项目环境风险评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

拟建项目环境风险潜势为I，根据表6.1-1可知，拟建项目评价工作等级为“简单分析”。

- 6.2 环境敏感目标概况

距离项目厂界较近的敏感目标为位于项目西南部的石家庄子村（401m）、西北部的张家庄子村（433m），厂界四周多为农田，远离人口密集区；距离项目最近的地表水环境敏感目标为项目北部的引黄济青干渠（1230m），项目周边环境敏感目标分布情况见表2.4-2。

- 6.3环境风险识别

1、物质危险性识别

本项目涉及到的主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷），其危险物质判定见表6.3-1，沼气的理化性质见表6.3-2。

表6.3-1     危险性标准表

|  |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

表6.3-2   沼气的理化性质及毒理性质

| 外观与性状 | 无色无臭气体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -182.5℃ | 相对密度（水） | 0.42（-164℃） |
| 闪点 | -188℃ | 相对密度（空气） | 0.55 |
| 引燃温度 | 538℃ | 爆炸上限%（V/V） | 15% |
| 沸点 | -161.5℃ | 爆炸下限%（V/V） | 5.3% |
| 溶解性 | 微溶于水、溶于醇及乙醚 |  |  |
| 急性毒性 | 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无害，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |

2、生产系统危险性识别

本项目运行中生产系统的风险主要来源于污水处理系统中的UASB发酵单元，属于中等危险级别装置。本项目生产装置危险性分析情况见表6.3-3。

表6.3-3  生产系统危险性分析

| 重点部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 污水处理系统 | UASB发酵单元 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 沼气储气袋及管道 | 沼气储罐 | 储罐、管线 | 维护保养不当 | 储罐、管线损坏 | 中毒、火灾、爆炸 |

3、沼气向环境转移的途径识别

本项目涉及到的危险物质为沼气，可燃气体且具有微毒。在物质输送、贮存过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。沼气在储存、输送过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成沼气泄露。

- 6.4环境风险分析

该项目储存物料沼气有易燃、易爆等特点，其事故风险相对较大。根据类比调查了解：

（1）事故发生部位主要集中在储气罐，跑冒事故和火灾爆炸事故是主要的类型，同时还存在着人身伤害事故、设备事故和运输事故。

（2）在导致事故的原因中，违章作业占的比例最高，员工业务素质不高、应变能力和处理紧急事件的能力低以及设计和设备隐患也占一定比例。若将管理者与操作工的人为因素累积，其导致事故发生的比例高达 80%。

因此，要加强对员工的职业素质教育，搞好岗位练兵和技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的安全生产意识和自我防范能力。同时要加强对各重点部位的安全综合管理。

根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为两类：

（1）储气罐泄漏引起火灾爆炸事故

（2）储气罐泄漏事故

最大可信事故及事故发生概率

根据已有的沼气事故调查案例分析及危害因素识别，本工程最大可信事故为沼气储罐破裂，从而造成大量气体的泄漏、燃烧和爆炸，产生燃烧热辐射和爆炸冲击波两种危害后果。根据类比调查，因沼气储罐泄漏引起的火灾和爆炸事故的概率为1×10-5次/年。

- 6.5环境风险防范措施及应急要求

由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效方法。

- 6.5.1事故防范措施

根据工程设计，建设方拟在沼气储气袋周围安装沼气泄露报警器、火焰报警器和烟雾报警器，对封闭式设备进行安全监测。

除此之外，建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道以及应急疏散通道；

（4）储气袋设置阻火器，防止发生回火；

评价建议建设单位在生产过程中加强以下管理措施：

1）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄露；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆炸事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

2）防火、防爆措施

①本项目的管道、构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器以及防保组好设施；另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案；建议沼气贮存装置加装水喷淋措施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在储气袋周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别沼气池是否已经产生沼气；严禁在储气导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等。

- 6.5.2泄露应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据工程特点，公司应对于项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表6.5-1。

表6.5-1  工程应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 沼气贮存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故、应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

- 6.5.3其他风险防范措施分析

- 6.5.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）项目周围环境概况

本项目厂址周围均为农田，最近的敏感点为距离厂址西南侧510m（与养殖区的距离）的石家庄子村，符合500m的卫生防护距离要求。经调查评价范围内无文物、景观和自然保护区等环境敏感目标。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

①该项目的工程设计和总图布置设计严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定等级设计。

②合理划分生活区、养殖区、污水处理区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

③合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，各区域周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

- 6.5.3.2消防及火灾报警系统

（1）本项目室外最大消防流量20L/s，消防水源为场内深井水，室外消防采用低压制，场区消防管网环状布置，按规范设置室外消火栓。

本系统管网环状布置，管材采用钢管。消火栓采用SS150-1.6型室外地上式消火栓，并根据规范要求设置必要的阀门等。

（2）在存在可燃气体的场所设置可燃气体探测器，在全厂设置区域报警器，在火灾危险区域设置感温及感烟探测器，安装报警电话，在消防站设置火灾集中报警器。

（3）在变配电室及中控室设计火探管式自动探火灭火装置及超细干粉自动灭火系统，来保证项目电源等的安全性。

（4）在全厂范围内依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005设置移动式磷酸铵盐灭火器，用以防范初起火灾。

在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。

- 6.5.3.3防爆防火措施

该项目污水处理站沼气产生过程中存在爆炸的可能，本项目采取的主要防火防爆措施如下：

（1）操作人员均经过培训，并考试合格，独立操作前均持有《安全技术合格证》。

（2）当需要调整工程运行工艺参数时，厂区负责人员按规章提出申请报告，经上级对口部门及领导批准，并正式公布方可实施。

（3）严格控制可爆介质，严防接近爆炸范围。如达到爆炸范围，遇见明火或静电火花立即发生爆炸。为使易爆气体不达到爆炸极限主要应做到以下几点：

①严格杜绝系统中的泄漏，控制在爆炸范围以下。

②设备检修时，先作置换分析合格，且有效切断气、液源后才开始检修。如动火前，必须由有关部门现场检验。

③污水处理站区域内严禁火源，同时，要有防止产生火花的措施，如防爆灯、避雷针等，以及禁止猛烈敲击，防止产生火花。

（4）污水处理站区域附近严禁火源，设置了明显的禁火指示牌，备有相应的防火用具，如各种灭火器，水龙头、黄沙等。

- 6.5.3.4安全管理防范措施

（1）认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。

（2）加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置安全事故的技能，杜绝违规操作。

（3）严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，讲究环境卫生和个人卫生，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。

（4）经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即检修，禁止跑、冒、滴、漏。

（5）制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生。

（6）加强对干部职工的安全教育培训，同时要储备个人防护和堵漏器材的投入，定期发放防护用品，教育、督促工人佩带。

（7）对可能发生泄漏、火灾、爆炸的区域设置警示牌。

- 6.5.3.5三级防控体系

针对企业污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的环境污染三级防控体系。

（1）一级防控措施

在沼气等可燃气体可能发生泄漏及火灾的地点，安装设置甲烷浓度自动报警装置，随时监测甲烷浓度。

（2）二级防控措施

当一级防控措施不能满足使用要求时，立即切断火源，关闭污水处理站之间设置切断设施。这样，在发生风险事故时可以将全部废水收集入30000立方米生物氧化塘暂时贮存。

（3）三级防控措施

事故处理结束后，收集的废水由污水处理站处理，防止事故状态下物料经污水管线进入市政污水管道。

- 6.5.3.6事故废水源强的确定

事故废水量参考中国石化建标[2006]43号《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》中的计算公式确定，具体公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）为计算各种装置最大量；单位m3。

V1：收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量；罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计。

V2：发生事故的储罐或装置消防水量；

V3：发生事故时物料转移至其他容器及单元量；

V4：发生事故时必须进入该系统的生产废水量；

V5：发生事故时可能进入该系统的最大雨水量；

V5=10qF

q：降雨强度，mm，按平均日降雨量；

F：必须进入该系统的汇水面积，ha；

本项目一次灭火用水量室外15L/S、室内10L/s，消防时间以2h计算，一次消防废水产生量为180m3。

不考虑V1、V3、V4。

V5：初期雨水量计算主要根据《室外排水设计规范》进行，雨水流量公式为：

Q=q×Φ×F

式中：Q—雨水设计流量(L/S)；

q—设计暴雨强度(L/S·hm2，hm2为1万m2)；

Φ—径流系数，取0.9；

F—汇水面积(hm2)，本厂区汇水面积约1.0hm2。

潍坊市建设局提供的潍坊市暴雨强度公式为：

式中：P—设计重现期，单位：年；

t—降雨历时，单位：分钟；

计算得：潍坊在重现期1年、降雨历时20分钟情况下的暴雨强度q1,20＝178L/S·hm2，该项目厂区内每次需要收集的前20分钟的初期雨水水量为Q＝178L/s·hm2×0.9×1.0hm2×1200s×10-3=192m3。

计算得到V总=180+192=372m3。

因此，本项目在污水处理站西侧设置容积为12544.22m3终水池3兼做事故水池，厂区的雨水管网图见附图6.5-1。

- 6.5.3.7疫情应急处置

（1）疫病简介

猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等4种。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，猪只疫病分为下列三类：

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要指猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪繁殖与呼吸综合症、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪柜尾蚴病等。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾等。三类疫病的具体病种名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。

而且新的猪病正在还在不断增加，据南京农业大学研究，大中型猪场约有32种传染病，蔡宝祥等介绍有40种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

（2）疫情控制方案

参照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》执行，根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下：

发生一类疫病时，应当及时报告莱阳市畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请莱阳市人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。市政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的猪只进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由县人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，市畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由市政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保养殖场的健康发展。

- 6.6分析结论

本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起火灾爆炸，以及污染处理设施运行过程风险分析。

通过采取防治措施，可将其火灾爆炸的风险降至最低。对场内各单元建筑物和场区地面采取防渗措施，并将氧化塘兼做事故池，可大大降低污水泄漏对地表水体的影响。

在严格落实本次环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 7 环境保护措施及其可行性论证

- 7.1污染防治措施

- 7.1.1废气污染防治措施分析

施工期

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，最大限度减少对环境造成的不利影响，评价提出相应的防治措施如下：

（1）施工过程遇到连续晴好干燥天气时，对堆土表面洒水，防止起尘；

（2）水泥、砂土堆放时遮盖、密闭；

（3）对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；

（4）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；

（5）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走；

（6）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

（7）对于运输车辆尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效的减少尾气中污染物的产生及排放。

营运期

1. 废气治理措施

本项目大气污染源主要为猪圈、污水处理设施产生的恶臭、沼气燃烧废气以及采暖锅炉燃烧废气。本项目废气治理措施如下：

（1）恶臭气体

恶臭污染物主要在猪舍、污水处理站产生的，主要的臭味物质为氨气、硫化氢。污水处理站主要池体及好氧堆肥区均进行密闭，恶臭气体收集后，用生物除臭过滤器处理后排放；猪舍本身就是大面积的臭气发生地，再加上动物身体覆盖着粪便，就更加大大的增加了臭气散发面。这类恶臭气体主要成份为氨、硫化氢、三甲基氨等。

经过采取下列措施可以有效的控制恶臭的影响。

①采取重力流干清粪工艺，加强猪圈通风

有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高，因此采取较先进的清粪工艺，减少粪污中恶臭气体的逸散。猪圈中安装轴流风机，通过机械与自然通风，减少恶臭气体的影响。

②保持舍内干燥

因氨和硫化氢易溶于水，舍内湿度高时，易被吸附在墙壁、天棚、地面等处，并随水分渗入建筑材料中；舍内温度上升时挥发逸散出来，污染空气。做好猪场粪便的管理，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少恶臭的产生，实行尿粪干湿分离，及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭。

③喷洒生物除臭剂

关于养殖场用除臭剂除去恶臭方法，在国内外已做了大量实验。归纳所用制剂大致可分为三类：物理除臭剂、化学除臭剂及生物除臭剂。本项目在猪圈定期采用喷雾器喷洒生物除臭剂，可有效去除恶臭气味，类比其它养殖场，喷洒生物除臭剂可降低氨、硫化氢浓度。

④生物除臭过滤器除恶臭：污水处理站恶臭产生区封闭后，本项目拟采取生物过滤器处理后沿15m高排气筒排放。

生物除臭技术利用微生物在纤维或多孔材料外表形成的生物膜能够吸附、借鉴和降解恶臭气体成分，并将其转化为无毒、无害、没有滋味的简单事物的原理，挑选有机还是无机材料作谋生物膜的载体，将人工用筛子选的脱臭微生物固定于生物过滤器内，利用风机的负压效用，将臭气输送到加湿保暖系统，流过包括浩博微生物的过滤媒介(滤料)，完成吸附、借鉴和降解的过程。生物过滤器处置后的保洁气体通过风机和排气管排放进入了大气。

根据配方配料的不同，生物过滤器的滤料寿命在3-8年之间、气体停留时间在30-90S之间，臭气去除率达96%以上。

生物除臭过滤器具有安装、运行和维护费用低，操作简单、除臭效率高，能彻底降解恶臭污染物，不产生二次污染等优点，在恶臭污染治理中应用广泛于恶臭气体量大、浓度高、具有长期连续除臭的工农业污染源和公共设施污染源的污染治理。

⑤加强环境绿化

既可美化环境，又可净化空气，而且本项目拟栽种高大的灌木和草地，绿色植物进行光合作用，能吸收大量的二氧化碳，放出大量的氧，同时植物可以吸收空气中的氨和阻隔微粒，减少空气中氨含量和微粒。设计建筑猪场时要全面考虑，加强绿化建设。

⑥提高饲料利用率

猪未消化和吸收的营养物质是猪场恶臭味的主要来源。猪粪中不仅含有大量的有机物，而且还含有未被吸收利用的矿物质，这些物质的排出，既浪费，又造成污染。因此，提高饲料利用率，尤其是提高饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量，是减少恶臭和有害气体的最佳途径。保证饲料氨基酸平衡：也可利用氨基酸作为氨基酸利用情况指标来配制氨基酸平衡日粮，通过添加合成氨基酸，在满足有效氨基酸需要基础上适当降低饲料中粗蛋白质含量，既可节省蛋白质饲料资源，又可使氨的排出量减少。

⑦合理控制养殖规模

养殖密度不易过大、过密，同时建设养殖场内的绿化隔离带，绿化可阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘，还可以改善畜舍小气候，起遮阴、降温作用。

通过以上措施后恶臭污染物中的氨和硫化氢排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准和表2标准要求，治理措施可行。

（2）沼气燃烧以及采暖锅炉废气

本项目沼气产量为49.02万m3/a，产生的沼气冬季用于污水处理站加温池热源，夏季用于餐厅燃气。采暖季按120天计，则沼气用于加温池的量为16.06万m3/a。厌氧发酵产生的沼气，硫化氢的含量约0.5~0.6g/m3，采取干法脱硫设施进行脱硫。

干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状，氧化铁脱硫的原理如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。此种脱硫措施的脱硫效率可达到97%以上，则脱硫后的沼气中燃烧后SO2的产生系数是30mg/m3。

本项目宿舍和办公楼冬季采暖采用天然气锅炉供暖。天然气锅炉和沼气锅炉均低氮燃烧设备，氮氧化物的去除效率为40%，经计算，SO2、NOx、颗粒物排放浓度可以满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求。

2. 运行费用

项目预计喷洒除臭剂约2.0t/a，除臭剂价格约为0.5万元/t，则除臭剂费用为1.0万元/a；生物除臭设施以及猪舍风机运行费用主要是风机运行产生的电费，风机电机功率为30kW，电费按0.7元/kWh，则运行电费为18.40万元/a。

综上，废气处理运行费用是19.40万元/a。

- 7.1.2废水处理措施分析

施工期

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水以及洗车废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，废水经沉淀后回用。

根据施工单位提供的资料，施工人员为60人，项目施工期间人员不在施工场地食宿，废水产生量为0.9m3/d，污染因子主要为COD、SS，场区设置旱厕，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水。

营运期

1. 厂区污水处理设施

（1）厂区污水处理措施概况

项目废水主要为职工生活污水和养殖废水，废水总量为33024.52m³/a。

养殖废水：养殖废水的产生量为31812.72m3/a，废水进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

生活污水：生活污水产生量为1211.8m3/a，同养殖废水一起进入厂内污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

根据工程分析可知，项目全年需要132.1亩的最低消纳面积。而本项目废水经处理后用于厂区绿化以及农田灌溉。厂区绿化区面积约25.5亩，农田面积约360亩，可以消纳养殖区产生的养殖废水。

（2）废水处理设施设计参数

格栅渠：池体尺寸：2.0m×0.5m×4.00m，设计流量：16m³/h（24小时连续运行），地下钢砼结构。

养殖废水和生活污水首先经过格栅进入处理系统，利用格栅去除废水中较大粒径的悬浮物、漂浮物、砂石等杂质，分离后的废水进入暂存池。

暂存池：池体尺寸：12.0m×8.0m×5.8m，设计流量：16m³/h（24小时连续运行），停留时间：15h。

该池作为固液分离机的供料池，暂存粪液，并用泵将其提升至固液分离机进行固液分离。由于来水中悬浮物浓度较高，池体内配套搅拌装置，防止悬浮物沉积在池底，形成处理死角。

固液分离机： 32m³/h（12小时间歇运行）； 型号：HEXS-120T。

因系统来水悬浮物浓度较高，必须进行预处理去除后方能进入后续系统。固液分离机集成了斜筛重力分离、螺旋挤压分离技术于一体。废水进入设备首先通过细密筛网进行固液分离，将原水中的悬浮物截留，重力下滑进入螺旋挤压单元，通过螺旋挤压将悬浮物进行脱水，实现固液分离。

初沉池：池体尺寸：13.50m×4.50m×5.00m，设计流量：32m³/h（12小时间歇运行）。

废水虽经固液分离后悬浮物浓度大大降低，但仍有部分细小悬浮物无法通过分离机进行去除，设置初沉池对该部分物质进一步进行分离，降低后续单元负荷，分离后污泥排至污泥池，清液自流进入集水池。

集水池：池体尺寸：8.0m×5.5m×5.0m，设计流量：=16m³/h（24小时连续运行），停留时间：12h。

暂存初沉池出水，并用泵将其提升至气浮装置。

气浮装置：设计流量：16m³/h（24小时连续运行），型号：HEWA-20，材质：碳钢防腐。

经过预处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段，污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合，曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。由于气水混合物和液体之间密度的不平衡，产生了一个垂直向上的浮力，将SS带到水面。上浮过程中，微气泡会附着到SS上，到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。刮泥机沿着整个液面运动，并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道中。污泥排放管道里有水平的螺旋推进器，将所收集的污泥送入集泥池中。净化后的污水流入溢流槽再自流至生化处理部分。

加温池：设计流量：16m³/h（24小时连续运行），池体尺寸：5.0m×7.00m×5.0m有效水深：4.5m。

暂存气浮出水，并将废水提升至UASB反应器进行后续处理。为防止冬季气温过低，生化系统无法正常运行，在池内设置加温装置对废水进行加温，保持废水的温度。加温后的废水通过提升泵提升至UASB反应器。

UASB反应器： 设计流量：16m³/h（24小时连续运行）， 池体尺寸：D=13.0m H=15m， 有效水深：14.5m，有效容积：1924m3（单座） 。

污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气；沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，并粘附污泥和水一起上升进入三相分离器；沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室（集中在气室的沼气，用导管导出），固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区；污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降，沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出。

一级A/O反应池 ：设计流量：16m³/h（24小时连续运行）， 池体尺寸：36.00m×12.00m×5.00m。

因本工程有机物浓度较高，本方案好氧采用多级A/O工艺，它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮功能。

A/O工艺将前段缺氧池（A段）和后段好氧池（O段）串联在一起，在缺氧段（A段）异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧段（O段）进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在好氧段（O段），异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化游离出氨，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-，通过回流控制返回至缺氧段（A段），在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2），完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。

二沉池： 设计流量：16m³/h（24小时连续运行）， 池体尺寸：5.0m×5.00m×6.00m，有效水深：5.7m。

好氧反应池因其曝气作用，出水中含有大量污泥，沉淀池将污泥截留并浓缩，并将部分污泥回流至缺氧池，剩余污泥则排至污泥池，经污泥脱水机脱水后，干泥外运。

二级A/O反应池：设计流量：16m³/h（24小时连续运行），池体尺寸：15.00m×12.00m×5.00m， 有效水深：4.5m，停留时间：2.1d。

因本工程有机物浓度较高，本方案好氧采用二级A/O工艺，进一步脱除废水中的有机物及氨氮。

本工程二级A/O反应池好氧段采用生物接触氧化工艺，池体内设置生物填料，为生物菌提供附着床，增加池体内微生物浓度，从而提高处理效率；同时填料的设置可以起到切割气泡的作用，从而提高氧的转移效率。

三沉池：设计流量：16m³/h（24小时连续运行）， 池体尺寸：5.0m×5.00m×6.00m，有效水深：5.7m。

A/O反应池因其曝气作用，出水中含有大量污泥，沉淀池将污泥截留并浓缩，并将部分污泥回流至缺氧池，剩余污泥则排至污泥池，经污泥脱水机脱水后，干泥外运。

混合池、终沉池：设计流量：16m³/h（24小时连续运行）， 池体尺寸：5.00m×1.00m×2.5m，有效水深：2.0m。

向废水中投加絮凝药剂，通过搅拌使废水与药剂充分混合反应，使水中难以沉淀的颗粒互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，从而达到去除悬浮物、COD、BOD5的目的。

终沉池采用竖流式沉淀池，水由设在池中心的进水管自上而下进入池内，管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升，悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中，澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。池的一边靠池壁设排泥管靠静水压将泥定期排出。

（3）各污水池里单元处理效率

养殖废水和生活污水进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，具体工艺流程见工程分析章节3.2.2。各个处理工段处理效率如下表所示；

表7.1-1  污水处理站各工艺单元处理效率一览表

| 序号 | 处理单元 | 水量 (m3/d) | 项目 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | NH3-N (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 暂存池 固液分离机 | 380 | 进水 出水 去除率 | 20000 16000 20% | 8000 6400 20% | 10000 2000 80% | 1200 1080 10% |
| 2 | 初沉池 集水池 气浮装置 | 380 | 进水 出水 去除率 | 16000 12800 20% | 6400 5120 20% | 2000 400 80% | 1080 972 10% |
| 3 | 加温池 UASB反应器 | 380 | 进水 出水 去除率 | 12800 2816 78% | 5120 1280 75% | 400 320 20% | - |
| 4 | 两级A/O反应池 沉淀池 混合池 终沉池 | 380 | 进水 出水 去除率 | 2816 197 93% | 1280 90 93% | 320 96 70% | 972 78 92% |
|  | 出水水质 |  |  | 197 | 90 | 96 | 78 |
|  | 排放标准 |  |  | 200 | 100 | 100 | - |

2.地下水监测管理

为了加强对项目所在区域地下水的环境保护，环评要求建设单位建立地下水环境监测管理体系，定期委托当地环境监测部门进行地下水环境影响跟踪监测，一旦发现地下水水质超标，及时上报环境相关部门并采取相关有效的控制措施及治理措施。

项目所在地地下水径流方向由南而北。在本项目场地附近设置一个地下水水质跟踪监测井，定期监测，以了解项目地下水水质污染情况。地下水环境跟踪监测计划等信息详见“环境管理与监测计划”章节中进行说明。

3. 运行费用

①电费：

本工程装机功率为260.46KW，实际运行功率为148.78 ×0.8＝119.02（0.8为设备理论功率系数），电费按0.70元/度计，则折合吨水电费为：

119.02×0.70×24/380=5.26元/吨水

②人工费：

污水处理站劳动定员为6人，每人每月工资按3000元，则折合吨水人工费为：3000/30×6/380=1.58元/吨水

③药剂费：

运行过程中混合池需投加PAC、PAM，污泥脱水需投加絮凝药剂PAM，精确投加量需调试时确定，本方案暂定为PAC：300g/吨水，PAM：30g/吨水,运行过程中喷淋塔需投加碱，片碱：3500 元/吨，折合成吨水费为0.01元/吨,则总加药量折合吨水药剂费为：

300/1000/1000×2000+30/1000/1000×20000+0.01=1.21元/吨水

④加热费用：

本工程只需在冬季气温较低时进行加热，利用厂区余热即可，因此加热费用按0元/吨水计。

⑤工程直接运行费用预算表：

表7.1-2  污水处理设施工程运行费用预算表

| 序号 | 费用项目 | 预算价格（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电费（按0.70/度计算） | 5.26 |
| 2 | 人工费用（人工按6人计、工资为每月3000） | 1.58 |
| 3 | 药剂费用 | 1.21 |
| 4 | 总计 | 8.05 |

综上，污水处理量为33024.52t/a，则项目污水处理站运行费用为72.96万元/a。

- 7.1.3噪声治理措施分析

施工期

根据目前的机械制造水平，施工噪声既不能避免，又不能从根本上采取措施予以消除，只能通过加强对施工设备的管理，合理组织施工、才能尽可能地减轻施工设备噪声对施工场地的周围环境的影响。为最大限度地降低施工噪声对区域的影响，施工方必须采取严格的措施。

（1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于1.8m。

（3）合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。

（4）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述措施后可大大降低施工期噪声对周围环境的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

营运期

本项目为商品仔猪养殖厂，厂区内无屠宰以及其他加工工序，生产过程中没有大的噪声源强，项目投产后噪声主要来源于猪舍通风系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声、种植区的机械噪声等，噪声级在70～90dB 之间。针对本项目噪声源产生情况，项目将采取以下防噪降噪措施：

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。

（2）风机的进出口装消音器，泵类加隔音罩。

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

（4）厂区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离场界界处，通过距离衰减减轻噪声源对场界噪声的影响。

（5）为减轻运输车辆产生的噪声对周围环境的影响，应限制车速，厂区内禁止鸣笛。

在满足工艺设计的前提下，采取以上措施后，各设备噪声级大大降低，项目厂界昼夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

- 7.1.4固体废物治理措施分析

施工期

本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及建筑施工材料的废料，生活垃圾随意堆放将会对局域景观和周围环境空气造成一定的影响，施工期的建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期的生活垃圾产生量为0.015t/d，定点收集，定期送至城市垃圾处理场统一处理，施工期固体废物对周围环境影响不大。

项目属于养殖场建设，构筑物以猪舍为主，为单层建筑，场区内不会出现大的土方开挖，少量的开挖土方定点堆放在场区内，周围设置围挡及覆盖，防止出现水土流失，后期作为场区绿化覆土，项目建设不会产生弃土。

营运期

本项目产生的一般固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物、沼气脱硫产生的废脱硫剂、污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

（1）猪粪

猪粪根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）种猪猪粪产生量为2kg/头·d，根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文），仔猪阶段猪粪产生量平均约0.34kg/头·d，经计算，猪粪产生量约10294.5t/a。

项目采用“重力式清粪工艺”即猪粪与尿液通过漏缝经重力进入猪舍下的粪沟，在进入污水处理设施前通过固液分离设施将粪便分出，分理出的猪粪（含水率为70%~75%）约为730t/a。因为猪粪在粪池为常温发酵，不足以使猪粪中的粪大肠菌群数满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6标准要求，所以，固液分离出的猪粪不能直接施用于农田，外售给有机肥厂处理。

（2）病死猪尸体及分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，种猪的病死率为0.5%，平均重量180kg，仔猪的成活率为95%，平均重量为5.5kg，存栏种猪（包括保育猪）10620头，仔猪出栏25万头，则年产病死猪约78.31t/a。分娩废物年产生量约65t/a。本项目产生的病死猪委托潍坊昌青生物科技有限公司处理。

（3）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中的硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。沼气脱硫所用脱硫剂定期更换，产生量较少约为0.08 t/a，主要成分三氧化铁。该脱硫剂主要成分是氧化铁，经查阅《危险废物名录》（2016年），该固废不属于危险废物，由生产厂家统一回收处置。

（4）污水处理站污泥

根据企业提供资料，本项目污水处理站产生的脱水污泥量为50t/a，与猪粪一起外售处理。

（5）生活垃圾

项目生活垃圾包括餐饮垃圾及其它生活垃圾，项目工作人员83人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，年产生量为15.2吨，定点收集后由环卫工人统一收集送往生活垃圾填埋场处置。

综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物可得到有效处理和处置，能够有效避免对外环境产生二次污染。其控制措施经济、实用、有效、可靠，均符合有关固体废物的处置处理规定。

- 7.2项目环保投资

项目总投资20871万元，其中环保投资1100万元，占总投资的5.27%。环保投资包括施工期环保投资，运营期污水、废气、固废和噪声等污染治理费用等，项目环保投资估算见表7.2-1所示。

表7.2-1 项目环保投资估算表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 治理措施 | 费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 |  | 颗粒物 | 堆场密闭、围挡、洒水抑尘 | 40 |
|  | 废水 |  | COD、氨氮、SS | 沉淀池沉淀后回用 | 20 |
|  | 噪声 |  | 噪声 | 加强管理 | 0 |
|  | 固废 |  | 生活垃圾、建筑废料 | 环卫部门处理、建筑废料可以回填 | 20 |
| 营运期 | 废气 | 猪圈 | NH3、H2S | 喷洒除臭剂，加强通风 | 100 |
|  |  | 污水处理站 | NH3、H2S | 密闭、喷洒除臭剂+15m排气筒P1 | 150 |
|  |  | 沼气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+15m排气筒P2 | 20 |
|  |  | 采暖锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+15m排气筒P3 | 20 |
|  | 废水 | 养殖 | 养殖废水 | 经场区污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排 | 320 |
|  |  | 生活 | 生活污水 |  |  |
|  | 噪声 | 通风系统 | 噪声 | 厂房屏蔽，并安装消声器、减振垫等 | 280 |
|  |  | 各种泵类 |  |  |  |
|  |  | 机械噪声 |  |  |  |
|  | 固废 | 养殖 | 病死猪 | 交由无害化中心处理 | 60 |
|  |  |  | 防疫医疗废物 | 委托有资质单位处置 | 20 |
|  |  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 场区设垃圾桶，收集后送至当地环卫部门指定地点 | 50 |
|  | 合计 |  |  |  | 1100 |

综上可知，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。从水量、水质及经济上看，该项目所产生的废水处理措施合理可行，经处理后对周围环境影响较小。因此本项目废水采取的处理措施是可行的。噪声治理措施从技术角度讲是可靠的，经济上是合理的。

- 8 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而环境的污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，环境影响经济具体定量化分析目前难度相对较大，多数采用性能与半定量相结合的方法进行讨论。

- 8.1项目经济效益分析

本项目总投资20871万元，本项目建成投产后，年净利润10636万元，具有较好的经济效益。

- 8.2社会效益分析

本项目投产后，将在以下几方面产生良好的社会效益：

1.本项目职工定员83人，可为当地居民直接提供人员就业机会，缓解了当地就业压力，增加了就业者的经济收入，从而改善就业者及其家庭的生活质量。

2.本项目建成后每年将向当地缴纳所得税100万元，有效增加了当地政府的财政收入，相应地带动了地方经济的发展，具有重要的社会意义。

3.本项目的建设可为当地的相关产业如运输、交通等带来发展机会，并对其起到推进作用，为当地的经济发展作出贡献。

4.项目的建成对区域环境污染的治理起着促进作用，本项目采用成熟可靠的技术和设备，体现了“清洁生产”的原则，通过环境污染的全过程控制，基本做到能源、资源的合理利用，使污染物排放量尽量减少，符合国家的产业政策及环保法规。

5.本项目实施后，为当地经济持续发展提供动力。

由以上分析可以看出，本项目在取得良好的经济效益的同时，还会为地方带来良好的社会效益。

- 8.3环境效益分析

该项目的建设，需要投入约1100万元用于环保设施建设，占总投资的5.27%。这些设施的建设，将有对改善区域水环境质量、大气环境质量及声环境质量具有积极的效果。

本项目投产后，将带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于工程在设计中采取了严格治理措施，减少了污染物排放量；并注重对资源的回收利用，创造了经济效益，同时也创造了可观的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效的和谐统一。

- 9 环境管理与监测计划

- 9.1环境管理

环境管理是企业日常管理中的重要环节之一。本项目在施工期和运营期将不可避免会对周围环境产生一定的影响，建设单位应加强环境管理，同时定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标，从而提高企业的管理水平和改善区域环境质量，使企业得以健康持续发展。

- 9.1.1机构设置

公司计划设置专门的环境管理部门和环境监测部门，以对养殖场的环境问题进行管理和监测。根据本项目规模和特点，公司应设置环保科一处，统一对厂区进行环境管理。设置监测分析室一处，监测分析室设监测人员2名，负责各污染项目监测工作。

- 9.1.2 机构任务及主要内容

1. 环保科

环保科负责日常环境管理工作，并对环境监测站行使管理权。主要职责由以下几项内容组成：

（1）、贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定；

（2）、组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行；

（3）、制定并组织实施环境保护规划和计划；

（4）、领导和组织环境监测；

（5）、检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议；

（6）、推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺；

（7）、组织开展环境保护科研和学术交流；

（8）、按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织协调完成监测计划；

（9）、组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；

（10）、组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。

2. 监测分析室

（1）、完成监测计划，搞好监测仪器的维护保养及校验；

（2）、对厂内污水收集设施的运行进行监督，提供运行数据；

（3）、制定环境保护紧急情况处理措施及预案，负责启动和实施，在环境治理措施一旦发生事故时及时汇报，并协调有关部门采取相应措施；

（4）、监测分析室除定期对废水污染物进行监测外，还应定期对废气污染物和设备噪声定期进行监测，并协助有相应监测资质的委托监测单位对可能受公司正常生产影响的环境保护目标进行监测，监测其环境质量是否符合国家制定的环境质量标准，并据此及时调整生产工艺，检查污染防治措施的可靠性；

（5）、定期和外围有关科研单位或环保设计单位等进行联系、沟通，以及时解决企业内部存在的有关环境问题，加强治污力度。

- 9.1.3环境管理制度的建立

1、报告制度

建设单位应严格执行季报制度。即每季度向当地环保部门报告污染治理设施的运行情况、污染物的排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2、污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

3、奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

- 9.2环境监测制度与计划

- 9.2.1 制定自行监测方案

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业（征求意见稿）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》以及行业自行监测技术指南，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

- 9.2.2 确定自行监测内容

本项目自行监测内容包括污染物排放监测、周边环境质量影响监测两部分。其中，污染物排放监测包括废气污染物、废水污染物及噪声污染等。

周边环境质量影响监测：污染物排放标准、环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有明确要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土壤等环境质量开展监测；其他排污单位根据实际情况确定是否开展周边环境质量影响监测。

- 9.2.3 落实自行监测计划

1、监测制度

监测内容包括废气、废水、固体废物及噪声的污染源监测和厂区环境监测等。

(1) 污染源监测

污染源监测具体见表9.2-1。

表9.2-1  污染源监测情况一览表

| 项目 | 监测目的 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 了解、测算有组织废气处理及排放情况 | 排气筒P1 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每年一次 |
|  |  | 排气筒P2 | SO2、NOx、颗粒物 | 每年一次 |
|  |  | 排气筒P3 | NOx | 每月一次 |
|  |  |  | SO2、颗粒物 | 每年一次 |
|  | 了解、测算无组织废气排放情况 | 厂区厂界下风向 | NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 每季度一次 |
| 废水 | 了解、测算废水排放情况 | 厂总排水口 | 流量、CODCr、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  | SS、BOD5、粪大肠菌群数、蛔虫卵； | 每季度一次 |
|  |  |  | TN、TP | 每月一次 |
| 噪声 | 了解各车间主要生产设备的噪声情况 | 车间的主要噪声源 | LeqdB(A) | 每季度一次 |

(2) 环境监测

环境监测具体见表9.2-2。

表9.2-2  环境监测情况一览表

| 项目 | 监测目的 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 了解周围敏感点的影响 | 张家庄子 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季度监测一次 |
| 地下水 | 了解当地地下水情况 | 地下水监控井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 每月一次 |
| 噪声 | 了解各噪声源对办公区及厂界的影响 | 四厂界 | Leq(A) | 正常生产时每年一次 |

公司可以自己监测，也可委托有关监测单位监测。评价建议公司配备1-2名专职环境监测人员，负责养殖场运营期基本的环境监测及记录工作。场内不能自行监测的委托有资质的环境监测站承担。可自身监测的项目流量、COD、SS、pH，其他项目委托检测。

2. 监测分析方法

执行《环境监测技术规范》、《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》、《恶臭污染物排放标准》中污染物监测分析方法的有关规定。

- 9.2.4 监测仪器的配置

若本项目不委托有关监测单位监测时，企业要配备一定数量的监测仪器设备以满足监测工作的需要。配备的主要监测仪器设备见表9.2-3。

表9.2-3  主要监测仪器设备配置情况

| 序号 | 仪器名称 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一分析天平 | 称量 | 1台 |
| 2 | 氨氮在线自动监测仪 | 废水 | 1台 |
| 3 | 流量自动监测仪 | 废水 | 1台 |
| 4 | 化学需氧量自动监测仪 | 废水 | 1台 |
| 5 | 电冰箱 | 保存 | 1台 |
| 6 | 酸度计 | 废水 | 2台 |

- 9.2.5 监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保行政主管部门，对于常规监测项目的监测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

- 9.2.6 人员培训

为确保监测数据的真实可靠性，对于现场的采样、分析及数据的处理，都需要拥有一批测试能力强、业务素质高的监测人员。因此，应针对相应监测项目的监测人员进行技术培训与考核，合格后上岗。

- 9.3排污口规范化设置

项目无废水排放口，废气有有组织排放，项目废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表9.3-1。

表9.3-1         各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 |
| --- | --- | --- |
| 废气排气筒 | FQ-01 |  |
| 废水排放口 | FS-01 |  |
| 噪声源 | ZS-01 |  |
| 一般固废堆放场所 | GF-01 |  |
| 危险废物暂存 | WF-01 |  |

项目厂区实行雨污分流，猪粪暂存间密闭，防治雨水的充刷，废物的流失；地面硬化并做防渗、防漏处理。并应设置标志牌。

废气排污口应按要求设置采用孔与采样平台，其要求如下：

废气采样位置优先选择在垂直管段，应避开烟道湾头和断面急剧变化的部位，采样开孔位置应设置在距弯头、阀门、变径管道下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采用孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm，设置采样平台，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采用平台的承重应不小于200kg/m2,采样孔距平台面约为1.2m~1.3m；爬梯栏杆高度不低于1.1m，爬梯的宽度不小于0.9m，爬梯的角度不得大于51°。

- 9.4 环境监理

为加强基层环境监督执法队伍建设，增强执法力量，根据环保部办公厅《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办[2012]5号）以及山东省环境保护厅《关于开展部分重点建设项目环境监理试点工作的通知》(鲁环发[2010]114号)，为了配合相关部门对工程的环境监理工作，本项目拟设立环境监理协调员一名，拟定由环保科长兼职。其主要职责包括：

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度；

2、依据主管环境保护部门的委托协助环境监理部门依法对本项目执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并及时将处理意见反馈给企业领导；

3、协助环境监理部门征收废水、废气、固体废物、噪声等超标排污费；

4、协助参与环境污染事故、纠纷的调查处理；

5、协助污染治理项目年度计划的编制，配合该计划执行情况的监督检查。

- 9.5项目验收“三同时”

本项目“三同时”一览表见表9.5-1。

表9.5-1   项目竣工环境保护验收“三同时”一览表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 验收内容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、养殖废水 | 养殖废水和生活污水经厂区的污水处理设施处理，用于厂区绿化和农田灌溉。 | 污水处理设施，工艺为“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池” | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求 |
| 废气 | 猪舍、粪沟 | 喷洒生物除臭剂+加强通风 | 喷洒生物除臭剂、通风设施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中表7标准要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
|  | 沼气燃烧废气 | 低氮燃烧+15m排气筒P2 | 低氮燃烧+15m排气筒 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求 |
|  | 污水处理站 | 密闭+生物除臭+15m排气筒P1高空排放 | 密闭+生物除臭+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 采暖锅炉燃烧废气 | 低氮燃烧+15m排气筒P3 | 低氮燃烧+15m排气筒 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求 |
| 固废 | 猪粪 | 外售 | 暂存处 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  |
|  | 病死猪、分娩废物 | 委托畜禽专业无害化处理厂处理 | 委托协议、病死猪暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集 | 垃圾桶 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 废脱硫剂 | 交由生产厂家统一回收处置 | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 噪声设备 | 设备基础减震、隔声降噪、绿化等措施 | 设备基础减震、隔声降噪、绿化等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |
| 雨污分流 |  | 设置雨污分流管网，排污沟各处理单元进行硬化防渗和设置围堰防溢处置；沼液储存池防溢、防渗 | 设置雨污分流管网，排污沟各处理单元进行硬化防渗和设置围堰防溢处置； | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求 |
| 沼气 风险 |  | 采取风险防范措施及设置应急预案 | 消防器材若干、燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器若干套 | 将风险水平降至最低 |

- 9.6环境影响评价制度与排污许可制度的衔接

- 9.6.1 分类管理类别和排污许可证实施时限

环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。

根据《环境保护部关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环办环评[2016]95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）（环境保护部令第45号）规定，对78个行业、4个通用工序中的44个行业进行排污许可重点管理，8个行业进行简化管理，30个行业根据生产工艺特点或者生产规模区分为重点管理和简化管理，对于不属于名录范围的暂不纳入排污许可管理。

本项目所属行业类别为“A031 牲畜饲养”，属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）中的“1牲畜饲养 031”，属于“实施重点管理的行业”，实施年限为2019 年。

- 9.6.2 办理排污许可证的程序和方法

1、在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

2、实行重点管理的排污单位在提交排污许可申请材料前，应当将承诺书、基本信息以及拟申请的许可事项向社会公开。公开途径应当选择包括全国排污许可证管理信息平台等便于公众知晓的方式，公开时间不得少于五个工作日。

3、排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。

4、申请材料应当包括：

（1）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准；

（2）自行监测方案；

（3）由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书；

（4）排污单位有关排污口规范化的情况说明；

（5）建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料；

（6）排污许可证申请前信息公开情况说明表；

（7）污水集中处理设施的经营管理单位还应当提供纳污范围、纳污排污单位名单、管网布置、最终排放去向等材料；

（8）法律法规规章规定的其他材料：

主要生产设施、主要产品产能等登记事项中涉及商业秘密的，排污单位应当进行标注。

- 10 环境影响评价结论

- 10.1项目概况

昌邑市新好牧业有限公司年出栏25万头商品猪项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，项目规划用地面积260013m2，总建筑面积约58700m2，建设3×（存栏3000头母猪、出栏8.33万头商品仔猪）生产线的仔猪站1座，包括猪舍20栋、污水处理站1座及其他配套办公区、配电室等辅助工程及措施。项目建成后，达到年出栏25万头商品仔猪的生产能力。

- 10.2产业政策相符性

本项目进行畜禽规模化集中养殖，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版），项目属于第一类“鼓励类”第一项“农林业”中第 5 条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家政策要求。

该养猪场符合《诸城市畜禽禁养区限养区适养区调整方案》中适养区的标准要求。

本项目位于昌邑市饮马镇石家庄子村东，项目的选址不在生态保护红线范围内；项目的建设不会突破环境质量底线以及环境质量上线，且本项目未列入诸城市发布的环境准入负面清单，因此，本项目符合国家的产业政策。

- 10.3环境质量现状

潍坊市方正理化检测有限公司于2019年02月07日至02月13日对项目周边环境质量现状中环境空气、地下水、声环境、土壤环境质量状况进行了环境质量监测。本项目所在区域环境质量现状如下：

1.环境空气环境

项目各监测点中硫化氢、氨等其他污染物的小时浓度均能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，现状监测结果说明评价区环境空气质量较好。

2地表水环境

根据潍坊市环境监测站2018年11月份公布的全市水环境状况，昌邑市COD平均浓度为28.7mg/L，氨氮为0.28mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

3.地下水环境

项目3个监测点中各监测因子中pH值、耗氧量、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。1#、2#总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，3#总大肠菌群、菌落总数、氟化物不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。本项目所在区域为平原地带，总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、氟化物超标主要是由周边村民农业生产及生活造成的。

3.声环境

项目厂区四厂界监测点位环境噪声均不超标，厂区边界声环境监测值可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

4.土壤环境

项目区域土壤环境质量监测点位的铜、镉、铅、铬、汞、砷、镍、锌均能满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表1的标准要求。

- 10.4污染物排放及主要环境影响

施工期

1、施工期环境空气影响分析

本项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，通过采取定期清扫地面、适当洒水、加强管理、文明施工、堆场运输车辆加盖篷布，可有效降低 起尘量。

2、施工期水环境影响分析

施工期产生的废水主要是施工废水和少量生活污水。施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水以及车辆冲洗废水，评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后回用，不外排，不会对地表水产生影响。

3、噪声影响分析

依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，施工期间必须严格遵守相关规定。同时建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施 工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，可以最大限度减轻噪声对环境的影响

4、施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及建筑施工材料的废料，生活垃圾定点收集，定期送至城市垃圾处理场统一处理；项目属于养殖场建设，构筑物以猪舍为主，为单层建筑，场区内不会出现大的土方开挖，少量的开挖土方定点堆放在场区内，周围设置围挡及覆盖，防止出现水土流失，后期作为场区绿化覆土，项目建设不会产生弃土。

因此，施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

5、施工期的生态影响分析

本工程施工期对生态环境的影响主要表现为对土地占用、弃土堆放等都会引起的土地利用格局的变化，水土流失等的不良影响，根据施工现场情况进行有效的的地下水补给和涵养工作，尽快进行重新种植及绿化，减少地面硬化，来减缓补偿施工期的影响。

营运期

- 大气环境影响

本项目营运期废气主要为猪圈恶臭气体、天然气燃烧废气、污水处理站产生的恶臭气体、沼气燃烧废气以及采暖锅炉燃烧废气。

由预测结果可知，本项目猪圈（包括生产区、公猪站、隔离区）、料塔的无组织排放的最大落地浓度分别出现在下风向489m、110m、、109m、713m处，猪圈 NH3最大落地浓度为18.96μg/m3，占环境标准值的9.48%；H2S最大落地浓度为0.16μg/m3，占环境标准值的0.61%；颗粒物最大落地浓度为14.24μg/m3，占环境标准值的1.58%；SO2最大落地浓度为1.71μg/m3，占环境标准值的0.34%；NOx最大落地浓度为13.68μg/m3，占环境标准值的5.47%。料塔颗粒物最大落地浓度为15.258μg/m3，占环境标准值的1.70%。项目排气筒P1、P2、P3有组织废气的最大落地浓度分别出现在下风向66m、62m、37m处，排气筒P1排放的NH3最大落地浓度为2.67μg/m3，占环境标准值的1.35%，H2S最大落地浓度为0.07μg/m3，占环境标准0.7%；排气筒P2排放的颗粒物最大落地浓度为1.15μg/m3，占环境标准值的0.13%；SO2最大落地浓度为0.42μg/m3，占环境标准值的0.08%；NOx最大落地浓度为8.75μg/m3，占环境标准值的3.50%；排气筒P3排放的颗粒物最大落地浓度为0.12μg/m3，占环境标准值的0.013%；SO2最大落地浓度为0.76μg/m3，占环境标准值的0.15%；NOx最大落地浓度为3.57μg/m3，占环境标准值的1.43%。对区域环境空气质量影响较小。

- 水环境影响

项目废水主要为职工生活污水和养殖废水，废水总量为33024.52m³/a。

养殖废水：养殖废水的产生量为31812.72m3/a，废水进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

生活污水：生活污水产生量为1211.8m3/a，同养殖废水一起进入厂内污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

在对猪圈、污水处理站及废水收集系统采取防渗处理后，项目非正常状况排放废水对地下水环境的影响较小。

- 噪声环境影响

本项目噪声源主要为猪舍通风系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声等，在采取减震、隔声、风机软连接等及距离衰减后，项目各厂界均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间、夜间的标准限值要求，项目噪声对环境影响较小。

- 固体废物环境影响

本项目营运期间固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物，沼气脱硫产生的脱硫废渣、污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

项目猪粪与污水处理站污泥外售有机肥厂处理；病死猪尸体以及分娩废物委托潍坊昌青生物科技有限公司处理；废脱硫剂交由生产厂家统一回收处理；生活垃圾统一收集在厂区设有的专门的生活垃圾堆放点，定期交由环卫部门统一清理。

项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对环境影响较小。

- 10.5公众意见采纳情况

- 10.6环境保护措施

1.废气污染防治措施

（1）项目猪圈加强自然通风或强制机械通风、定期喷洒生物除臭剂、选用环保型饲料、添加饲料添加剂、铺沸石吸附剂除臭、加强绿化等措施减小臭味强度及对周围大气环境的影响；

（2）污水处理站的恶臭气体采取密闭以及生物除臭工艺处理后经1根15米高排气筒P1排放；

（3）沼气燃烧废气通过低氮燃烧措施处理后，废气由15米高排气筒P2排放；

（4）采暖燃气锅炉通过低氮燃烧措施处理后，废气由15米高排气筒P3排放。

2.水污染防治措施

本项目废水主要来源是养殖废水和生活废水。养殖废水和生活废水进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入种植区灌溉，不外排；生活污水排入厂内化粪池处理后用于种植区施肥，不外排。

本项目可能对地下水产生影响环节在猪圈、污水处理站及废水收集系统等，在对相关防渗区域采取有效的防渗处理后，不会对地下水环境产生影响。

3.噪声污染防治措施

尽可能选用低噪声设备，同时对水泵、通风系统等高噪声设备采用设置减振、安装隔声、软连接等措施。

4.固体废物污染防治措施

项目猪粪与污水处理站污泥外售处理；病死猪尸体以及分娩废物委托潍坊昌青生物科技有限公司处理；废脱硫剂交由生产厂家统一回收处理；生活垃圾统一收集在厂区设有的专门的生活垃圾堆放点，定期交由环卫部门统一清理。

表10.6-1  项目所采取的的环保措施一览表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、养殖废水 | 养殖废水经厂区的污水处理设施处理，生活污水经化粪池处理，用于种植区灌溉。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求 |
| 废气 | 猪舍、粪沟 | 喷洒生物除臭剂+加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中表7标准要求； |
|  | 污水处理站 | 密闭+生物除臭措施+15m排气筒P2高空排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 沼气燃烧废气 | 低氮燃烧+15m排气筒P1高空排放 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求 |
|  | 采暖锅炉燃烧废气 | 低氮燃烧+15m排气筒P3高空排放 |  |
| 固废 | 猪粪 | 外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  | 病死猪、分娩废物 | 委托畜禽专业无害化处理厂处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 废脱硫剂 | 交由生产厂家统一 回收处置 |  |
| 噪声 | 噪声设备 | 设备基础减震、隔声降噪、绿化等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |
| 雨污分流 |  | 设置雨污分流管网，排污沟各处理单元进行硬化防渗和设置围堰防溢处置；沼液储存池防溢、防渗 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求 |
| 沼气 风险 |  | 采取风险防范措施及设置应急预案 | 将风险水平降至最低 |

- 10.7环境风险分析

本项目产生的环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起火灾爆炸以及污染处理设施运行过程风险分析。

通过采取防治措施，可将其火灾爆炸的风险降至最低。对场内各单元建筑物和场区地面采取防渗措施，并将氧化塘兼做事故池，可大大降低污水泄漏对地表水体的影响。

在严格落实本次环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 10.8总量控制

经分析，本项目废水主要来源是养殖废水和生活废水，废水总量为33024.52m³/a。

养殖废水和生活污水一起进入污水处理设施，再经过“机械格栅+暂存池+固液分离机+初沉池+集水池+气浮装置+加温池+UASB反应器+两级A/O+二沉池+混凝沉淀池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水进行厂区绿化以及农田灌溉，不外排；

本项目天然气燃烧以及沼气燃烧排放二氧化硫0.011t/a，氮氧化物0.368t/a，因此项目申请的总量控制指标为：二氧化硫0.011t/a，氮氧化物0.368t/a。

- 10.9环境影响经济损益分析

该项目的建设，需要投入约1100万元用于环保设施建设，占总投资的5.27%。这些设施的建设，将有对改善区域水环境质量、大气环境质量及声环境质量具有积极的效果。

本项目投产后，将带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于工程在设计中采取了严格治理措施，减少了污染物排放量；并注重对资源的回收利用，创造了经济效益，同时也创造了可观的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效的和谐统一

- 10.10结论

昌邑市新好牧业有限公司年出栏25万头商品猪项目，项目符合相关规划，项目选址合理。在采用相关环保措施得当，技术性能可靠，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，不会改变项目所在地的环境功能区划。

拟建项目贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益，因此，从环保角度衡量，本项目建设可行。