目  录

第1章 概述	1

1.1 任务由来	1

1.2 建设项目特点	1

1.3 环境影响评价的工作过程	3

1.4 分析判定情况	3

1.5 环境影响评价关注重点	3

1.6 环境影响评价主要结论	3

第2章 总则	4

2.1 编制依据	4

2.2 评价原则及评价重点	16

2.3 环境影响因素识别与评价因子筛选	17

2.4 评价标准	18

2.5 评价等级及评价范围	23

2.6 环境敏感目标	28

2.7 相关政策、规划及环境功能区划	30

2.8 环境功能区划	35

2.9 评价工作程序	36

第3章 工程分析	37

3.1 现有项目工程分析	37

3.2 拟建项目工程分析	71

3.3 物料平衡	82

3.4 拟建项目污染物产生、治理及排放	84

3.5 污染物总量控制达标分析	97

3.6 公用工程	99

第4章 环境现状调查与评价	104

4.1 自然环境现状调查与评价	104

4.2 环境质量现状调查与评价	110

第5章 环境影响预测与评价	135

5.1 施工期环境影响分析	135

5.2 运营期环境影响预测与评价	140

第6章 环境风险评价	172

6.1 目的和重点	172

6.2 评价依据	172

6.3 环境敏感目标概况	174

6.4 环境风险识别	175

6.5 环境风险分析	175

6.6 环境风险防范措施及应急要求	175

6.7 应急预案	179

6.8 小结	185

第7章 污染防治措施经济技术论证	186

7.1 废气治理措施技术经济论证	186

7.2 废水治理措施技术经济论证	187

7.3 其它治理措施技术经济论证	190

7.4 环保投资	192

第8章 环境经济损益分析	193

8.1 环保投资估算	193

8.2 损益分析	193

第9章 环境管理和监测计划	196

9.1 环境管理概述	196

9.2 环境监测计划	197

9.3 排污许可及自行监测	198

9.4 排污口规范化管理	199

9.5 信息公开	202

第10章 结论与建议	203

10.1 评价结论	203

10.2 措施与建议	208

附件：

附件1、环境影响评价委托书

附件2、项目备案证明

附件3、纺织印染生产线搬迁项目环评批复

附件4、印花设备升级改造（退城入园）项目环评批复

附件5、年产9000万米化纤布项目环评批复

附件6、行政处罚事先告知书

附件7、垃圾清运合同

附件8、委托污水处理合同

附件9、危险废物处置合同

附件10、柳疃工业园区规划环境影响评价报告书的审查意见

附件11、建设项目用地保证金协议

附件12、年织造9000万米化纤布项目验收意见及验收组成员信息表

# 第1章 概述

- 1.1 任务由来

潍坊华宝纺织有限公司是一家从事高档织物面料的织染及后整理加工,织布、印花、服装、床上用品、纺织设备的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)，位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区。厂区存在3个现有工程：纺织印染生产线搬迁项目、印花设备升级改造（退城入园）项目、年产9000万米化纤布织造项目。

“纺织印染生产线搬迁项目”，已于2012年1月21日通过山东省环保厅审批（鲁环审〔2012〕11号），“印花设备升级改造（退城入园）项目”已于2016年10月21日通过昌邑市环境保护局审批（昌环审书〔2016〕20号），年产9000万米化纤布织造项目，已于2017年1月12日通过昌邑市环境保护局审批。

本项目于2014年1月建成投产，于2014年3月由昌邑市环境保护局进行行政处罚（昌环罚告字【2014】第2号），责令本项目：1、立即停产，补办环评手续；2、罚款伍万元。公司于2014年3月上交罚款，并于2018年12月19日由昌邑市发展和改革局完成立项，同时开展环评补办工作。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需要进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行）及2018年4月28日修改，本项目属于“六、纺织业，20纺织品制造、有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的”，属于编制环境影响评价报告书的范围，潍坊华宝纺织有限公司委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行现场踏勘和资料搜集，与技术人员进行反复交流进行初步工程分析，根据项目的物料平衡确定项目污染物产生情况，在广泛调研同类污染物治理措施效率的基础上论证了项目污染物治理措施的可行性。在此基础上，根据技术导则和国家现行的法律法规要求，通过分析研究，在潍坊市方正理化检测有限公司的协助下实施了环境监测和环境评价，并在此基础上编制完成了本环境影响报告书（送审版）。

- 1.2 建设项目特点

潍坊华宝纺织有限公司年产13200万米印花布项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，本项目于2014年1月建成投产，于2014年3月由昌邑市环境保护局进行行政处罚，责令本项目：1、立即停产，补办环评手续；2、罚款伍万元。公司于2014年3月上交罚款，并开展环评补办工作。项目全厂占地面积548600m2，主要建设4#、2#、5#印染车间，总建筑面积62000m2，项目总投资200万元，其中环保投资20万元。项目厂区共配套烧毛机、圆网印花机、平网印花机、蒸化机、定型机等设备83台（套），项目建成后可达到纯棉印花产品2000万米/a（约6000t/a），分散化纤印花产品11200万米/a（约25760t/a）的生产能力。

拟建项目废气：（1）本项目1250万大卡导热油炉（3#）烟气经单独的脱硝和布袋除尘后，与现有2150万大卡导热油炉（1#）、现有1250万大卡导热油炉（2#）烟气一同进单碱脱硫和湿电处理后，经1根45m高，内径1.2m排气筒排放，SO2、NOx、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点区域执行限值要求。（2）4#车间设置两套尾气净化系统，采用喷淋洗涤工艺，收集处理定型机和蒸化机尾气，分别由2根排气筒P4-1和P4-2排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准。（3）2#车间设置两套尾气净化系统，采用喷淋洗涤工艺，收集处理定型机和蒸化机尾气，分别由2根排气筒P2-1和P2-2排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准。（4）5#车间设置两套尾气净化系统，采用喷淋洗涤工艺，收集处理定型机和蒸化机尾气，分别由2根排气筒P5-1和P5-2排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准。

项目生产废水经污水管网收集后进厂内污水处理站处理后，满足出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2及其修改单中“间接排放”标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准标准要求，与生活污水一起通过市政污水管网排至柳疃工业园区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002）》表1中一级A标准后排入堤河。

项目固废包括一般固废、危险废物、生活垃圾。其中，一般固废收集后外售或综合利用；危险废物委托具备危废处理资质单位处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

项目投产后噪声主要来源于生产车间的圆网印花机、平网印花机、蒸化机、定型机等，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的产品。同时对主要产噪音设备做减震处理，车间安装了隔声窗，风机配套了隔声罩。根据项目厂界噪声监测数据，项目运行过程中厂界噪声值在昼夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区的标准要求。

- 1.3 环境影响评价的工作过程

根据根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其它国家相关环保法律法规的规定，拟建项目需编制环境影响报告书。潍坊华宝纺织有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价的编制工作。接受委托后，项目组到建设项目所在地进行了现场踏勘与实地调查，收集有关项目基础资料并制定了监测计划。在以上工作的基础上编制完成了《潍坊华宝纺织有限公司年产13200万米印花布项目环境影响报告书》（送审版）。

- 1.4 分析判定情况

根据国家发改委下发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）：拟建项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于国家允许发展的项目。因此，拟建项目符合国家产业政策。

- 1.5 环境影响评价关注重点

根据项目特点及周边地区环境特征，本次评价以工程分析为基础，以项目建设的必要性和可行性、污染物排放及防治对策可行性、环境空气影响评价为工作重点，同时注重水环境、噪声环境影响评价，有针对性的提出防治环境污染、防范环境风险、减缓影响的对策和措施。

- 1.6 环境影响评价主要结论

拟建项目符合国家产业政策要求、选址合理，落实各项污染治理措施后，各项污染物排放浓度符合相应排放标准，污染物排放总量符合总量控制要求；项目拟建立完善的风险防范措施和应急预案，力争将事故风险降低到最低；拟建项目各污染物对环境的影响均在当地环境可以承受的范围之内。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 第2章 总则

- 2.1 编制依据

- 2.1.1 国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(2014.4.24修订，2015.1.1实施)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29实施)；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29实施)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27修订，2018.1.1实施)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26实施)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7修改实施)；

- 《中华人民共和国水土保持法》(主席令2010年第三十九号发布，自2011年3月1日起施行)；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.2.29修改，2012.7.1实施)；

- 《中华人民共和国节约能源法》(2016.7.2施行)；

- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017.10.1实施)；

- 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号修订，2013年12月7日起施行)；

- 《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号，2005.7.2)；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号，2005.12.3)；

- 《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号，2010.2.6)；

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号，2010.7.19)；

- 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发[2010]33号，2010.5.11)；

- 《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2011]26号，2011.8.31)；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号，2011.10.17)；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号，2013.9.10)；

- 《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》(国办发[2013]101号，2013.10.25)；

- 《国务院办公厅关于推进环境污染第三方治理的意见》（国办发[2014]69号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号，2015.4.2)；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016.5.28)；

- 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016.3.16)；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号，2016.11.24)；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81）号；

- 《中共中央 国务院 关于加快推进生态文明建设的意见》（2015.4.25）；

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于划定并验收生态保护红线的若干意见》（2017.2.7）；

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（2017.9.21）；

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》（2017.9.20）；

- 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号，2017.2.1实施）；

- 《企业投资项目核准和备案管理办法》（发改委令2017年第2号公布，2017.4.8实施）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委令2011第9号公布，发改委令2013第21号修正，2013.5.1实施）；

- 《国家危险废物名录（2016版）》（环境保护部令第39号公布，2016.8.1实施）；

- 《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号公布，2015.1.1实施）；

- 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号公布，1999.10.1实施）；

- 《污染源自动监控管理办法》(环境保护总局令第28号发布，自2005年11月1日起施行)；

- 《环境信息公开办法(试行)》(环境保护总局令第35号发布，自2008年5月1日起施行)；

- 《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函[2009]224号，2009.9.18)；

- 《关于加强环境应急管理工作的意见》(环发[2009]130号，2009.11.9)；

- 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号，2010.9.28)；

- 《关于未纳入污染物排放标准的污染物排放控制与监管问题的通知》(环发[2011]85号，2011.7.21)；

- 《关于印发<全国地下水污染防治规划(2011-2020年)>的通知》(环发[2011]128号，2011.10.28)；

- 《关于印发<集中式饮用水水源环境保护指南(试行)>的通知》(环发[2012]50号，2012.3.31)；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号，2012.7.3)；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号，2012.8.7)；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》(环办[2012]134号，2012.10.30)；

- 《关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知》（环办[2013]103号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

- 《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》(环发[2013]104号，2013.9.17)；

- 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环境保护部公告2013年第31号，自2013年5月24日起施行)；

- 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号，自2013年6月8日起施行)；

- 《关于发布<环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策>的公告》(环境保护部公告2013年第59号，自2013年9月13日起施行)；

- 《关于发布<2013年国家先进污染防治示范技术名录>和<2013年国家鼓励发展的环境保护技术目录>的公告》(环境保护部公告2013年第83号，2013.12.25)；

- 《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发[2013]103号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》(环办[2013]104号，2013.11.15)；

- 《关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》(发展和改革委员会令2013年第21号，自2013年5月1日起施行)；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号，2014.3.25)；

- 《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号，2014.4.3)；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号，2014.3.25)；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]4号，2015.1.8)；

- 《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发[2015]161号）；

- 《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发[2015]162号）；

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]163号，2015.12.10)；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发[2015]178号，2016.1.4)；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令 第44号，2018年4月8日修正)；

- 《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行)；

- 《环境保护公众参与办法》(环境保护部令第35号，自2015年9月1日起施行)；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发[2015]162号，2016.12.10，2016.12.10)；

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]163号，2016.12.10)；

- 《危险化学品目录(2015版)》(国家安全生产监督管理总局公告2015年第5号，自2015年5月1日起施行)；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环环评[2016]95号）；

- 《关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）；

- 《关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知》（环水体[2016]186号）；

- 《关于印发<水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案>的通知》(工信部联节[2016]275号，2016.8.18)；

- 《关于印发<全国生态保护”十三五”规划纲要>的通知》(环生态[2016]151号，2016.10.27)；

- 《关于印发<国家环境保护“十三五”科技发展规划>的通知》(环科技[2016]160号，2016.11.9)；

- 《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监[2016]172号）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令2017年第45号）；

- 《关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知》（环大气[2017]121号）；

- 《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（环规财函[2017]172号）；

- 《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环保局令第48号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号，2019.1.1实施)；

- 2.1.2 地方法律法规

- 《山东省环境保护条例》(2018年11月30日修订，2019年1月1日实施)；

- 《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》(2006.3.1实施，2018.1.23修订)；

- 《山东省水污染防治条例》(2018.12.1实施)；

- 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》(2003.1.1实施)；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》(2018.1.23实施)；

- 《山东省大气污染防治条例》(2016.11.1实施)；

- 《山东省地面水环境功能区划方案》(鲁政字[2000]86号，2000.3.21)；

- 《山东省防治环境污染设施监督管理办法》(山东省人民政府令第112号发布，自2000年6月1日起施行)；

- 《山东省扬尘污染防治管理办法》(省政府令第248号)；

- 《山东省人民政府关于印发<山东生态省建设规划纲要>的通知》(鲁政发[2003]119号，2003.12.26)；

- 《山东省人民政府关于贯彻国发[2005]39号文件进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见》(鲁政发[2006]72号，2006.6.29)；

- 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(鲁政办发[2006]60号，2006.7.10)；

- 《关于进一步规范建设项目排污口的通知》(鲁环函[2007]457号)；

- 《山东省人民政府关于认真贯彻执行<山东省土地利用总体规划(2006-2020年)>的通知》(鲁政字[2009]190号，2009.8.17)；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》(鲁政办发[2009]56号，2009.7.27)；

- 《关于从严审批建设项目环境影响评价文件的通知》(鲁环发[2010]50号，2010.9.29)；

- 《关于印发<山东省环境安全预警水质监测方案(试行)>的通知》(鲁环发[2011]13号，2011.1.24)；

- 《关于贯彻实施<山东省扬尘污染防治管理办法>有关问题的通知》(鲁环函[2012]179号，2012.4.13)；

- 《山东省人民政府关于印发<山东省2013-2020年大气污染防治规划>和<山东省2013-2020年大气污染防治规划一期(2013-2015年)行动计划>的通知》(鲁政发[2013]12号，2013.7.17)；

- 《关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》(鲁环发[2013]4号，2013.1.18)；

- 《关于严格执行大气污染物排放标准限值的通知》(鲁环发[2014]37号，2014.2.28)；

- 《关于印发<山东省土壤环境保护和综合治理工作方案>的通知》(鲁环发[2014]126号，2014.9.29)；

- 《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》(鲁环办[2015]36号，2015.8.20)；

- 《关于印发<山东省环境保护厅加强行政审批事中事后监管的办法>的通知》(鲁环办[2015]46号，2015.12.18)；

- 《关于进一步加强对污水处理厂和入管企业环境执法监管的通知》(鲁环办函[2015]124号，2015.7.24)；

- 《关于印发山东省落实《水污染防治行动计划》实施方案的通知》（鲁政发[2015]31号）；

- 《中共山东省委、山东省人民政府关于加快推进生态文明建设的实施方案》（2016.5.16）；

- 《中共山东省委办公厅、省政府办公厅 印发山东省2017年环境保护突出问题综合整治方案攻坚方案》（2017.7.27）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》(鲁政发[2016]5号)；

- 《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的通知》（鲁政发[2017]10号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（鲁政发[2017]15号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发[2016]37号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省安全生产“十三五”规划的通知》(鲁政办字[2016]168号，2016.10.8)；

- 《关于印发<山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案>等5个行动方案的通知》(鲁环发[2016]162号，2016.8.21)；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(鲁环办函[2016]141号，2016.9.30)；

- 《关于印发<山东省生态保护与建设规划(2014-2020年)>的通知》(鲁发改农经[2016]444号，2016.4.29)；

- 《山东省落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则》（鲁政办字[2017]150号）；

- 《关于进一步严把环评关口严控新增大区污染物排放的通知》（鲁环函[2017]561号）；

- 《潍坊市环境空气质量功能区划分规定》(潍坊市人民政府2001年4月10日[2001]21号文发布)；

- 《潍坊市地表水环境保护功能区划分方案》(潍坊市人民政府办公室2003年2月26日[2003]14号发布)；

- 《潍坊市饮用水源地保护划分方案》；

- 《关于建立大气污染联防联控机制改善区域空气质量的实施意见》(潍政发[2012]15号)；

- 《潍坊市人民政府关于认真贯彻执行<潍坊市土地利用总体规划(2006-2020年)>的通知》(潍政字[2012]27号)；

- 《关于建设项目总量确认有关问题的通知》(潍总量控制字[2012]2号)；

- 《转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（潍环函[2012]102号）；

- 《潍坊市整治空气异味污染实施方案》(潍办发[2013]27号)；

- 《关于建立建设项目环评审批联动机制的通知》(潍环发[2014]41号)；

- 《关于明确倍量替代有关事项的通知》(潍环函[2014]45号)；

- 《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市按行业环保先进标准管理重大项目暂行办法的通知》(潍政办发[2015]15号)；

- 《潍坊市按行业环保先进标准审批建设项目环评文件的具体操作程序》(潍环发[2015]90号)；

- 《潍坊市人民政府关于印发潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》(潍政发[2016]7号)；

- 《潍坊市人民政府关于印发潍坊市水污染防治工作方案的通知》(潍政字[2016]24号)；

- 《潍坊市人民政府办公室关于印发<深化“三八六”环保行动实施“十大工程”加快绿色发展实施方案>的通知》(潍政办字[2016]10号)；

- 《关于试行建设单位自行组织建设项目环境影响报告书技术评估工作制度的通知》（潍环函[2016]122号）；

- 《关于印发潍坊市水污染防治控制单元达标方案的通知》(潍坊市环境保护委员会、2016年9月8号)；

- 《关于印发2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案的通知》（潍办字[2017]52号）；

- 《关于深入推进大气污染防治的实施意见》（潍办发[2017]14号）；

- 《潍坊市环境保护局关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（潍环发[2017]47号）；

- 《潍坊市环保局关于试行建设单位自行申报建设项目环境保护信息工作的通知》（潍环函[2017]69号）；

- 《山东省实施〈中华人民共和国环境影响评价法办法〉办法》（2006.3.1实施，2018.1.23修订）；

- 《中共山东省委办公厅、省政府办公厅印发《山东省深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施方案》》（2018.7.18）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发〔2018〕17号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020年）的通知》鲁政字〔2018〕166号

- 《山东省环境保护厅关于建设项目涉及生态保护红线有关事项的通知》（鲁环发〔2018〕124号）；

- 《山东省环境保护厅关于进一步推进企业事业单位环境信息公开的通知》（鲁环发〔2018〕142号）；

- 《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市土壤污染防治工作方案的通知》（潍政办字〔2018〕59号）；

- 《潍坊市大气污染防治条例》（2018年5月1日实施）；

- 《潍坊市工业企业扬尘污染防治技术导则》等八个技术导则；

- 《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市2018年水生态环境综合整治工作实施方案的通知》（潍政办字〔2018〕61号）；

- 《关于印发潍坊市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（潍环发[2018]15号）；

- 2.1.3 相关发展规划

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

- 《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

- 《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

- 全国生态保护“十三五”规划纲要；

- 《山东省生态红线保护规划》（2016年）；

- 《山东省生态环境保护“十三五”规划》（2017年）；

- 《潍坊市生态环境保护“十三五”规划》（2017年）；

- 《潍坊市环境空气质量功能区划分规定》（2001年）；

- 《潍坊市地表水环境保护功能区划分方案》(2003年)；

- 《潍坊市水源地划分方案》（2001年）；

- 《潍坊市白浪河水库等饮用水水源保护区划定方案》（2012年）；

- 2.1.4 技术导则规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《环境噪声与震动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）;

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

- 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）；

- 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）;

- 《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）。

- 《污染源远强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ990-2018）

- 建设项目竣工环境保护验收技术规范 纺织染整》(HJ 709-2014)；

- 《印染行业废水污染防治技术政策》（环发[2001]118号）；

- 《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）；

- 《纺织工业企业环境保护设计规范》（GB50425-2008）；

- 《纺织工程设计防火规范》（GB50565-2010）；

- 《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》（FZ/T 01002-2010）；

- 《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）；

- 《印染行业规范条件（2017版）》。

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017）；

- 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（ HJ944-2018 ）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017 ）

- 2.1.5 项目支持文件

- 环境影响评价委托书；

- 项目备案证明；

- 项目规划证明；

- 项目用地审核意见；

- 现有项目环评批复文件；

- 建设单位提供的其他资料；

- 2.2 评价原则及评价重点

- 2.2.1 评价原则

（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量影响；

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 2.2.2 评价重点

根据拟建项目特点，结合项目所在地区的自然环境特征及各因素确定的评价等级，依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的规定，以项目建设的必要性和可行性、污染物排放及防治对策可行性、环境空气影响评价为工作重点，同时注重水环境、噪声环境影响评价、固体废物环境影响评价，有针对性的提出防治环境污染、防范环境风险、减缓影响的对策和措施。

- 2.3 环境影响因素识别与评价因子筛选

- 2.3.1 环境影响因素识别

拟建项目建设实施过程分为施工期和营运期两个阶段。

- 施工期

施工期间对环境的影响在很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因子见表 2.3-1。

表2.3-1  施工期环境影响因子一览表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气 | SO2、NOx |
| 水环境 | 施工人员生活废水等 | COD、BOD、SS |
| 声环境 | 施工接卸、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

（2）营运期

根据项目排污特点及所处自然、社会环境特征，确定营运过程中环境影响因素。拟建项目影院器环境影响因素见表2.3-2。

表2.3-2  营运期环境影响因素识别一览表

| 环境要素 | 污染因素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废 气 | 废 水 | 噪 声 | 固 废 | 风险 |
| 环境空气 | 有影响 | —— | —— | 影响小 | 有影响 |
| 地表水 | —— | 影响小 | —— | —— | 有影响 |
| 地下水 | —— | 影响小 | —— | 影响小 | 有影响 |
| 声环境 | —— | —— | 有影响 | —— | —— |

- 2.3.2 评价因子筛选

拟建项目营运期环境影响因子确定情况见表2.3-3。

表2.3-3  环境影响评价因子一览表

| 专题 | 主要污染源 | 现状监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 工艺废气 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、H2S、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 地表水 | 生产废水 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、全盐量、总有机碳、可吸附有机卤化物、苯胺、六价铬、硫化物、阴离子表面活性剂共14项。 |
| 地下水 | 废水 固废下渗 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、锑、Cl-、pH值、总硬度、全盐量、硫酸盐、耗氧量、氨氮、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、挥发性酚类、总大肠菌群等19项。 |
| 噪声 | 设备运行 | Leq(A) |
| 土壤 | 废气、废水、固废 | 石油烃、锑、苯胺、镉、铅、铜、铬、砷、汞、镍10项。 |

- 2.4 评价标准

- 2.4.1 环境质量标准

- 常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》制定时选取的环境标准值；甲苯、二甲苯参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。

2、项目外排废水的纳污河流为堤河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准。

3、厂址周围的地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

4、该区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

5、该区域土壤执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。

本次评价采用的环境质量标准详见表2.4-1，具体标准值见表2.4-2至表2.4-6。

表2.4-1  环境质量标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准 |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》制定时选取的环境标准值 |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | Ⅴ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | Ⅲ类 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 2类 |
| 土壤 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018） | 表1 |

表2.4-2  大气环境质量标准

| 编号 | 污染因子 | 取值时间 | 浓度限值(mg/m3) | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 日平均 | 0.15 | (GB3095-2012)二级 |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| 2 | NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| 3 | PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
| 4 | PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | 环境标准值 |
| 6 | 二甲苯 | 1小时平均 | 0.2 | (HJ2.2-2018)附录D |
| 7 | 甲苯 | 1小时平均 | 0.2 |  |

表2.4-3  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅴ类标准 |
| COD | ≤40 | mg/L |  |
| BOD5 | ≤10 | mg/L |  |
| 氨氮 | ≤2.0 | mg/L |  |
| 总氮 | ≤2.0 | mg/L |  |
| 总磷 | ≤0.4 | mg/L |  |
| 苯胺 | ≤0.1 | mg/L |  |
| 六价铬 | ≤0.1 | mg/L |  |
| 硫化物 | ≤1.0 | mg/L |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L |  |

表2.4-4  地下水质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | (GB/T14848-2017) 中Ⅲ类区标准 |
| 2 | 总硬度(mg/L) | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 |  |
| 4 | 耗氧量(mg/L) | ≤3.0 |  |
| 5 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 |  |
| 6 | 氯化物(mg/L) | ≤250 |  |
| 7 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 |  |
| 8 | 钠(mg/L) | ≤200 |  |
| 9 | 挥发酚(mg/L) | ≤0.002 |  |
| 10 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 |  |
| 11 | 全盐量(mg/L) | ≤1000 |  |
| 12 | 硝酸盐氮(mg/L) | ≤20 |  |
| 13 | 亚硝酸盐氮(mg/L) | ≤1.0 |  |
| 14 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 |  |
| 15 | 锑(mg/L) | ≤0.005 |  |

表2.4-5  声环境质量标准

| 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 适用区域 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 50 | 工业生产 | (GB3096-2008)2类 |

表2.4-6  土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 污染物浓度（mg/kg） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | （GB36600-2018） |
| 1 | 镉 | 65 | 172 |  |
| 2 | 铬 | 5.7 | 78 |  |
| 3 | 汞 | 38 | 82 |  |
| 4 | 镍 | 900 | 2000 |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |
| 6 | 砷 | 60 | 140 |  |
| 7 | 铜 | 18000 | 36000 |  |
| 8 | 苯胺 | 260 | 663 |  |
| 9 | 锑 | 180 | 360 |  |
| 10 | 石油烃 | 4500 | 9000 |  |

- 2.4.2 污染物排放标准

1、废气

有组织甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（40mg/m3、70mg/m3、120mg/m3）；有组织SO2、NOx、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点区域执行限值要求。

无组织颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（1.0mg/m3、2.4mg/m3、1.2mg/m3、4.0mg/m3）。

2、本项目废水经厂内污水处理站处理后排放。回用水水质执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011），外排废水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2及其修改单中“间接排放”标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36号)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36号)。

本次评价采用的污染物排放标准详见表2.4-7。具体标准值见表2.4-8至表2.4-10。

表2.4-7  污染物排放标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） | 表2重点区域 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996) | 表2二级标准 |
| 废水 | 《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011） | / |
|  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 表2及其修改单中“间接排放”标准 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 表1中B级标准 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/T12348-2008) | — |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 |  |

表2.4-8  废气排放标准

| 污染物 | 排放浓度限值(mg/m3) | 排放速率限值 |  | 无组织限值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度(m) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 颗粒物 | 10 | 45 | / | 1.0 |
| SO2 | 50 | 45 | / | / |
| NOx | 100 | 45 | / | / |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 2.4 |
| 二甲苯） | 70 | 15 | 1.0 | 1.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 |

各排气筒废气排放标准见下表。

表2.4-9  各排气筒废气排放标准一览表

| 排气筒 | 废气中污染物名称 | 排放浓度限值mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 颗粒物 | 10 |
|  | SO2 | 50 |
|  | NOx | 100 |
| P4-1 | 甲苯 | 40 |
|  | 二甲苯 | 70 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 |
| P4-2 | 甲苯 | 40 |
|  | 二甲苯 | 70 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 |
| P2-1 | 甲苯 | 40 |
|  | 二甲苯 | 70 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 |
| P2-2 | 甲苯 | 40 |
|  | 二甲苯 | 70 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 |
| P5-1 | 甲苯 | 40 |
|  | 二甲苯 | 70 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 |
| P5-2 | 甲苯 | 40 |
|  | 二甲苯 | 70 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 |

表2.4-10  废水排放标准

| 项目 | GB4287-2012表2间接排放 | GB/T31962-2015表1中B级 | 本次环评执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6.5~9.5 | 6.5~9 | 根据从严控制的要求进行标准的选择，污水站总排放口控制 |
| CODcr(mg/L) | 200 | 500 | 200 |  |
| BOD5(mg/L) | 150 | 350 | 150 |  |
| 悬浮物(mg/L) | 100 | 400 | 100 |  |
| 色度(倍) | 80 | 64 | 64 |  |
| 氨氮(mg/L) | 20 | 45 | 20 |  |
| 总氮(mg/L) | 30 | 70 | 30 |  |
| AOX(mg/L) | 12 | 8 | 8 |  |
| 硫化物(mg/L) | 0.5 | 1 | 0.5 |  |
| 苯胺类(mg/L) | 1.0 | 5 | 1.0 |  |
| 总磷(mg/L) | — | 8 | 8 |  |
| 全盐量(mg/L) | — | 2000 | 2000 |  |
| 六价铬(mg/L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 基准排水量(m³/t标准品) | 140 | — | 140 |  |

表2.4-11  噪声排放标准

| 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 适用区域(范围) | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 50 | 营运期 | (GB12348-2008)2类 |

- 2.5 评价等级及评价范围

- 2.5.1 环境空气

- 2.5.1.1 环境影响识别与评价因子筛选

根据导则要求对拟建工程大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，拟建工程评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，为 SO2、NO2共2个评价因子。

根据工程分析核算结果，拟建项目SO2 和NOX的年排放量为31.688t/a＜500t/a，本次评价因子不再考虑二次污染物。

- 2.5.1.2 评价等级的确定

根据拟建工程排放的污染物情况，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”来确定拟建工程环境空气的评价等级。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的 AERSCREEN 估算软件对项目污染物的排放进行估算，估算时考虑地形参数。

表2.5-1  估算模式计算参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 项目周边3km半径范围内一半以上为规划工业园区 |
|  | 人口数（城市选项时） | 10万 | 柳疃镇人口数 |
| 最高环境温度℃ |  | 41.4 | 近 20 年气象资料统计 |
| 最低环境温度℃ |  | -16.0 | 近 20 年气象资料统计 |
| 土地利用类型 |  | 城市 | 3km 半径范围内土地利用状况 |
| 区域湿度条件 |  | 平均 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 报告书项目，根据导则要求考虑地形 |
|  | 地形分辨率/m | 90 | 90m 分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 | 污染源附近 3km 范围内无大型水体 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录 A 推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P i（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D 10% 。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中评价级别计算方法：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

1、判定依据

环境空气评价工作级别划分依据见表2.5-2。

表2.5-2  环境空气评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥ 10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

2、污染源参数

根据工程分析，拟建项目排放的废气主要包括主厂区废气。各源强参数具体见“第 5 章环境影响预测与评价”。

3、评价等级确定

表2.5-3 大气环境影响评价等级确定一览表（有组织）

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点 (m) | 占标率 (%) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | SO2 | 7.2228 | 52 | 1.44460E+000 | II |
|  | NOx | 18.881 | 52 | 9.44050E+000 | II |
|  | 颗粒物 | 1.40298 | 52 | 1.55900E-001 | III |
| P4-1 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | II |
| P4-2 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | II |
| P2-1 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | II |
| P2-2 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | II |
| P5-1 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | II |
| P5-2 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | II |

表2.5-4 大气环境影响评价等级确定一览表（无组织）

| 产物车间 | 污染物因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 最大浓度落地点(m) | 参考标准（ug/m3） | 占标率 (%) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#车间 | 颗粒物 | 0.05 | 0.0069 | 101.99 | 450 | 1.50705E-001 | III |
|  | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 101.99 | 200 | 1.50705E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 | 101.99 | 200 | 3.37298E+000 | II |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 | 101.99 | 2000 | 2.31298E-001 | III |
| 2#车间 | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 101.99 | 200 | 1.40675E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 | 101.99 | 200 | 1.40675E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 | 101.99 | 2000 | 3.14849E+000 | II |
| 5#车间 | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 104 | 200 | 1.24690E-001 | III |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 | 104 | 200 | 1.24690E-001 | III |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 | 104 | 2000 | 2.79073E+000 | II |

由上表可知，经初步估算，各污染物中地面浓度最大占标率PTSP=9.60%＜10%，确定本次大气评价工作等级为二级。

- 2.5.2地表水

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2018)的有关规定，本项目生产废水经过厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂进行深度处理后排入堤河，属于间接排放，则评价等级为三级B。

- 2.5.3地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A“地下水环境影响评价行业分类表”：纺织品制造编制环境影响评价报告书的属于Ⅰ类项目。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表2.5-5。

表2.5-5  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的引用水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的引用水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，项目不会对水源保护区造成影响。因此，本项目地下水环境不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-6。

表2.5-6 建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据以上分析，本项目属于Ⅰ类建设项目，项目所在地下水环境不敏感，因此，本项目地下水评价等级确定为二级。评价范围为：以厂址为中心，2.5km范围内(调查评价面积6km2)。

根据上述指标，本次评价的地下水环境影响评价等级为二级。

- 2.5.4声环境

拟建项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类标准，且拟建项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB 以下，受影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）工作等级划分原则，判定拟建项目声环境影响评价等级为二级。

- 2.5.5环境风险

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（C.1）

式中：q 1 ，q 2 ，...，q n ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q 1 , Q 2 , ..., Q n ——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的风险物质，故本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

表2.5-7  评价工作级别确定依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

故拟建项目评价工作等级为简单分析。

- 2.5.6评价等级及评价范围汇总

拟建项目评价工作等级划分汇总见表 2.5-8。

表2.5-8  环境影响评价等级汇总表

| 专 题 | 等 级 的 判 据 | 等级的确定 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 本项目排放废气中最大地面浓度占标率为PTSP=9.60%＜10% | 二级 |
| 地表水 | 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2018)的有关规定，本项目生产废水经过厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂进行深度处理后排入堤河，属于间接排放，则评价等级为三级B。 | 三级B |
| 地下水 | 本项目属于Ⅰ类项目，不属于集中式饮用水水源准保护区，也不属于集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，地下水环境不敏感。 | 二级 |
| 噪声 | 本项目位于2类功能区；项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB 以下，受影响;.的人口数量变化不大。 | 二级 |
| 环境风险 | 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的风险物质，故本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 | 简单分析 |

评价范围见表 2.5-9。

表2.5-9  评价范围一览表

| 评价专题 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 堤河：柳疃项目区污水处理厂汇入堤河处上游500m至下游3000m | 堤河 |
| 地下水 | 以厂址为中心，半径6km2范围内。 | 评价范围内浅层地下水 |
| 噪 声 | 厂界外200m | — |
| 环境空气 | 以拟建厂址为中心，边长为5km范围 | 厂址周围居民 |
| 环境风险 | / | 厂址周围居民 |

- 2.6 环境敏感目标

根据环境影响因子识别结果、影响程度及拟建项目的各环境要素评价范围，确定环境敏感目标。拟建项目厂区周围环境敏感保护目标见表 2.6-1、图 2.6.1。

表2.6-1  重点保护目标基本情况表

| 项目 | 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 方位 | 距离(m) | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |
| 环境空气 （2500m） | 1 | 老官村 | N37°0'55.07" | E119°23'34.93" | W | 2200 | 494 |
|  | 2 | 太平庄 | N37°0'48.13" | E119°26'34.55" | E | 1800 | 370 |
|  | 3 | 徐家圈 | N37°0'24.40" | E119°26'19.50" | E | 1400 | 400 |
|  | 4 | 新宅子 | N37°0'13.74" | E119°26'24.85" | ESE | 2000 | 711 |
|  | 5 | 北辛兴 | N 37° 0'8.61" | E119°26'31.74" | ESE | 2500 | 907 |
|  | 6 | 西营 | N36°59'39.60" | E119°25'52.36" | SSE | 2000 | 373 |
|  | 7 | 道岔 | N36°59'47.59" | E119°26'1.95" | SSE | 2200 | 374 |
|  | 8 | 刘家井 | N 36°59'29.78" | E119°25'57.63" | SE | 2500 | 1160 |
|  | 9 | 潮海村 | N 36°59'36.63" | E119°26'8.08" | SE | 2100 | 850 |
|  | 10 | 马家庄村 | N 36°59'45.84" | E119°25'38.10" | SE | 1573 | 270 |
|  | 11 | 前青村 | N 36°59'54.76" | E119°23'33.41" | SW | 2000 | 350 |
|  | 12 | 后青村 | N 37° 0'5.76" | E119°23'27.60" | SW | 2100 | 380 |
| 噪声 | 1 | - | / | / | - | - | - |
| 地表水 | 1 | 堤河 | / | / | W | 6800 | 纳污河 |
|  | 2 | 潍河 | / | / | E | 3200 | 附近河流 |
| 地下水 | 1 | 附近6km2浅层地下水 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 （3000m） | 1 | 老官村 | N37°0'55.07" | E119°23'34.93" | W | 2200 | 494 |
|  | 2 | 太平庄 | N37°0'48.13" | E119°26'34.55" | E | 1800 | 370 |
|  | 3 | 徐家圈 | N37°0'24.40" | E119°26'19.50" | E | 1400 | 400 |
|  | 4 | 新宅子 | N37°0'13.74" | E119°26'24.85" | ESE | 2000 | 711 |
|  | 5 | 北辛兴 | N 37° 0'8.61" | E119°26'31.74" | ESE | 2500 | 907 |
|  | 6 | 西营 | N36°59'39.60" | E119°25'52.36" | SSE | 2000 | 373 |
|  | 7 | 道岔 | N36°59'47.59" | E119°26'1.95" | SSE | 2200 | 374 |
|  | 8 | 刘家井 | N 36°59'29.78" | E119°25'57.63" | SE | 2500 | 1160 |
|  | 9 | 潮海村 | N 36°59'36.63" | E119°26'8.08" | SE | 2100 | 850 |
|  | 10 | 马家庄村 | N 36°59'45.84" | E119°25'38.10" | SE | 1573 | 270 |
|  | 11 | 前青村 | N 36°59'54.76" | E119°23'33.41" | SW | 2000 | 350 |
|  | 12 | 后青村 | N 37° 0'5.76" | E119°23'27.60" | SW | 2100 | 380 |
|  | 13 | 北高村 | N 36°59'28.99" | E119°23'49.03" | SW | 2680 | 350 |
|  | 14 | 北范村 | N 36°59'30.03" | E119°23'27.87" | SW | 2870 | 280 |
|  | 15 | 大辛庄村 | N 36°59'6.09" | E119°23'54.59" | SW | 2950 | 260 |
|  | 16 | 谭家庄村 | N 37° 1'14.74" | E119°23'7.12" | W | 2790 | 160 |
|  | 17 | 灶户村 | N 37° 1'19.45" | E119°22'45.99" | W | 2960 | 370 |
|  | 18 | 张家车道 | N 36°58'57.37" | E119°25'23.16" | SE | 2400 | 460 |

- 2.7 相关政策、规划及环境功能区划

- 2.7.1产业政策符合性分析

拟建项目属于印花布生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）：本项目不属于其中的“鼓励类、限制类、淘汰类”，为国家允许发展的项目。因此，项目建设符合国家产业政策。

- 2.7.2与《印染行业规范条件》（2017）的符合性

表2.7-1 项目与《印染行业规范条件》（2017）的符合性分析

| 印染行业准入条件 |  | 拟建项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业布局 | 符合国家产业规划 | 符合国家纺织工业发展规划 | 符合 |
|  | 符合国家产业政策 | 符合国家产业政策 | 符合 |
|  | 符合本地区生态环境规划要求 | 符合昌邑市生态规划要求 | 符合 |
|  | 符合本地区土地利用总体规划要求 | 符合昌邑市土地利用规划 | 符合 |
|  | 在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内不得新建印染项目。 | 不在风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内。 | 符合 |
|  | 缺水或水质较差地区原则上不得新建印染项目。水源相对充足地区新建印染项目，地方政府要科学规划、合理布局，必须在工业园区内集中建设，实行集中供热和污染物的集中处理。缺少环境容量地区，要限制发展印染项目，新建或改扩建项目要与淘汰区域内落后产能相结合。 | 拟建项目所处地区水源和水质有充分保证，建设在柳疃项目区内污水集中处理。项目所在区域环境容量可以接纳拟建项目排放的污染物。 | 符合 |
| 工艺与装备要求 | 新建或改扩建印染项目要采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制。 | 新建项目，采用了先进的工艺技术和节环保设备，主要设备实现在线监测。 | 符合 |
|  | 禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年以及达不到节能环保要求的二手前处理、染色设备。新建或改扩建印染生产线总体水平要接近或达到国际先进水平。 | 拟建项目购置的生产线，总体水平达到了国内先进，接近国际先进水平。 | 符合 |
|  | 棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设要执行《印染工厂设计规范》（GB50426-2007）。 | 建设单位应按照《印染工厂设计规范》（GB50426-2007）进行工厂设计。 | 符合 |
|  | 新建或改扩建印染项目应优先选用高效、节能、低耗的连续式处理设备和工艺、连续式水洗装置要求密封性好，并配有逆流、高效漂洗和热能回收装置；间歇式染色设备浴比要能满足1：8以下的工艺要求；拉幅定型设备要具有温度、湿度等主要工艺参数在线监控装置，具有废气净化和余热回收装置，箱体隔热板外表面与环境温差不大于15℃。 | 设备选用了连续式处理设备，水洗均配有逆流水洗槽，采用“冷-热-冷”的水洗方式，回收热能。染色设备浴比可以满足1：8以下的工艺要求；拉幅定型机安装有在线监控装置，具有废气净化和余热回收装置。 | 符合 |
| 环境保护与资源综合利用 | 印染废水原则上应自行处理或接入集中工业废水处理设施，不得接入城镇污水处理系统，确需接入城镇污水处理系统的，须报经城镇污水处理行业主管部门充分论证，领取《城市排水许可证》后方可接入。 | 拟建项目废水接入专门针对印染废水的废水处理设施。 | 符合 |
|  | 按照环境友好和资源综合利用的原则，选择可生物降解（或易回收）浆料的坯布；使用生态环保型、高吸尽率染化料和助剂；建设冷却水、冷凝水及废水回收装置。实行生产排水清浊分流、分质处理、分质回用，水重复利用率要达到 40%以上。 | 染料上染率达到90%以上，助剂中不含重金属、苯胺类等物质。设置了冷凝水回收装置。对废水实现了分类分质处理和回用。采用了多项逆流水洗技术，中水回用率可达到40.7%。 | 符合 |
|  | 印染企业要采用可持续发展的清洁生产技术，提高资源利用效率，从生产的源头控制污染物产生量。印染企业要依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 拟建项目选用了先进的工艺设备，能耗和污染物排放水平均较低。项目建成后，应依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 符合 |

由上表可知，项目选址以及其他各项指标均符合《印染行业规范条件》（2017版）的要求。

- 2.7.3选址符合性分析

- 2.7.3.1 “三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

根据《山东省省生态红线保护规划》，昌邑滨海生物多样性维护生态保护红线区位于荣乌高速以北，西利渔村以东，小韩家村以西，本项目位于昌邑市柳疃工业园区，本项目选址不在上述保护区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。本项目与生态红线的相对位置见图2.7-2。

（2）环境质量底线

根据环境质量现状调查数据，项目选址区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，潍坊市人民政府已印发了《潍坊市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（潍政字〔2018〕33号），项目所在区域的地表水、地下水和声环境质量均可以满足相应环境功能区划的要求；根据环境影响分析，本项目建成后对区域环境质量影响不大，不会影响潍坊市环境空气质量改善目标的完成。本项目采取各项污染防治和生态保护措施后，对周围地表水、地下水、土壤及声环境的影响不大，不会改变项目所在区域的环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

本项目所在区域已铺设自来水管网且水源充足，不开采地下水源；能源主要依托当地电网供电。项目占地已经取得了土地利用指标，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目符合国家产业政策，已在发改部门登记备案，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

- 2.7.3.2 昌邑市柳疃工业园区规划符合性

该园区位于柳疃镇北部，北起国防路，南至青乡社区南，东起昌运路，西至西外环路，规划总面积23.46平方公里。

产业结构和产业布局：山东省高端纺织印染基地、千亿级生态食品产业园、生物科技产业新区。建立1+2+3的战略主导产业体系。包括：1个主导产业：纺织印染；2个战略产业：生态食品、生物科技；3个配套服务产业：研发科创、电商商务、城镇现代服务产业。此外，还有一般产业：盐及建材（非金属矿采选业、非金属矿物制品）、机械制造（专用、通用设备、汽车制造）、塑料制品（橡胶和塑料制品业）。禁止产业：化工（化学原料和化学制品业）。园区规划结构为“两心、两轴、四组团”，“两心”指服务中心、创新中心；“两轴”指昌灶路功能发展轴、大闸路功能发展轴；“四组团”指生态食品发展组团、纺织印染创新组团、一般产业提升组团、新兴产业培育组团。

- “两心”

服务中心以柳疃青乡社区为中心，打造社区与园区配套服务中心，发展居住、商务服务、公共服务等现代生活服务业。

创新中心以发展可研孵化、电商商务、产品展销等生产服务业为主。

2、“两轴”

昌灶路功能发展轴：依托昌灶路发展园区主要南北向功能轴线，连接工业园区域青乡社区，沿路布置管委会、研发园、商业、公园等工业园区主要配套服务功能。

大闸路功能发展轴：依托大闸路发展园区主要东西功能轴线，连接园区与下营镇区、下营工业园、加强园区之间的联系。沿路布置商业街、居住区、公交枢纽等园区配套服务，满足园区要求。

3、“四组团”

生态食品发展组团：以肉食品加工、饲料加工、毛皮纺织印染、皮草服饰、畜牧育种等为主。

纺织印染创新组团：以高端家纺织品、精品棉纺织、丝绸、高端印染、超细纤维、秸秆生态纤维等为主。

一般产业提升组团：以海水淡化设备、环保设备、汽车零配件制造及制盐等为主。

新兴产业培育组团：与生态食品发展组团良性互动，以生物医药、医疗器械、生物基新材料、生物降解材料、生物保健等为主。

本项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，属于纺织印染生产性企业，符合昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区的规划要求。

1、与“环发[2012]77号”文符合性

为贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和《国家环境保护“十二五”规划》，进一步加强环境影响评价管理，国家环保部提出了《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发[2012]77号）》，根据该文件相关内容论述本项目的符合情况，详见表2.7-1。

表2.7-1   拟建项目与环发[2012]77号文件的符合性分析

| 文件相关规定 | 拟建项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| （七）建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。 | 该报告书已设置风险评价章节。 | 符合 |
| （十三）建设项目设计阶段，应按照或参照《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2008）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。 | 项目厂区设置事故水池及收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。 | 符合 |
| （十九）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 | 企业编制编制日常和应急监测方案，加强与当地政府部门的联动。 | 符合 |

2、与环发[2012]98号文的符合性

本项目与环发[2012]98号文件的符合性分析见下表。

表2.7-2  拟建项目与环发[2012]98号文件的符合性分析

| 序号 | 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》 | 拟建项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，切实保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权 | 本项目环评期间建设单位在当地网站、附近敏感点进行了公示及公众参与调查 | 符合 |

3、项目建设与潍办发[2017]14号文的符合性

2017年5月15日，中共潍坊市委办公室、潍坊市人民政府办公室印发关于深入推进大气污染防治的实施意见，拟建项目与该文件符合性分析见下表。

表2.7-4   拟建项目与潍办发[2017]14号文件的符合性分析

| 文件相关规定 | 拟建项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| - 治理挥发性有机物。 今年6月底前，完成 74家有机化工企业和2家参照石化管理企业首轮泄漏检测与修复工作，完成石化、有机化工、表面涂装、包装印刷四个重点行业挥发性有机物治理任务。今年 10月底前，完成9家橡胶行业有机废气治理任务。今年年底前，完成重点企业有组织排放、厂界及重点园区“三级”挥发性有机物在线监测网络建设工作。 | 本项目属于新建，拟采取相应的废气治理措施，可达标排放。 | 符合 |
| （七）开展异味污染企业整治。加大重点异味污染源异味管控力度，实行国家污染物排放标准 “国标”和异味不扰民 “民标”双达标管理，对不达标的依法停产整治，倒逼企业采用行业先进生产和治理工艺，切实减少异味和恶臭物质排放。有关重大活动期间，中心城区及周边异味污染企业全部停产。 | 本项目属于新建，拟采取相应的废气治理措施，可达标排放。 | 符合 |

- 2.7.3昌邑市城市总体规划（2016-2030年）

根据《昌邑市城市总体规划》（2016-2030年），

1、城市性质：潍坊市域次中心，山东半岛北部现代制造业基地，生态型园林城市。

2、市域城镇体系规划：

规划市域城镇形成3个规模等级，其中：

一级1个，为中心城区，规模40万人；

二级4个，包括柳疃、饮马、石埠、下营，规模1-3万人；

三级3个，包括卜庄、龙池和北孟，规模0-1万人。

3、城镇空间结构

构建“一核一带，一轴三区”的城镇空间结构。

“一核”指中心城区，整合城市发展功能、做精做强特色产业、提升空间品质和环境质量、提高土地使用效率、增强空间承载力，建设宜居宜业城市。

“一带”指滨海产业带，依托下营、龙池、卜庄和柳疃，重点发展石化、盐化等各类精细化工、海洋科技、滨海旅游、机械装备、新型医药、清洁能源等产业。

“一轴”指市域南北发展轴，依托南北向交通干道，构建联系市域南北各镇的城镇发展轴。

“三区”指中部主城区、北部沿海产业发展区和南部商贸农林发展区。中部主城区以中心城区为核心，包括都昌、奎聚和围子街道；北部沿海产业发展区以柳疃、下营为核心，包括龙池和卜庄，形成以重工业为主的经济片区，重点发展精细化工、机械装备、纺织服装等；南部商贸农林发展区包括石埠、饮马和北孟，结合市域主要对外交通联系通道和峡山水库等生态资源联合发展，形成以特色商贸、生态农林、纺织、机械、旅游主的经济片区。

4、城镇职能结构

规划市域城镇职能划为综合型、工贸型、农贸型、商贸型四种。

| 规划职能 | 乡镇 | 重点发展产业 |
| --- | --- | --- |
| 综合型 | 城区 | 石化、环保型高新技术产业、商贸流通、现代服务 |
| 工贸型 | 下营 | 盐化工、精细化工、先进装备、海洋生物科技、清洁能源、新材料、新医药 |
|  | 柳疃 | 纺织、盐化工、精细化工、机械装备、电子信息、特色商贸 |
|  | 龙池 | 盐化工、精细化工、纺织 |
|  | 卜庄 | 精细化工、矿业开采及深加工、特色农业、食品加工、旅游 |
| 商贸型 | 饮马 | 特色商贸、纺织、机械装备、旅游、新能源 |
|  | 石埠 | 特色商贸、纺织、机械装备、旅游、新能源 |
| 农贸型 | 北孟 | 特色农业、纺织、食品加工 |

昌邑市城市总体规划图见图2.7.2。

- 2.8 环境功能区划

根据项目所在区域实际功能和当地环境保护行政主管部门要求，区域环境功能区划如下：

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划分为二类区。

项目外排废水的纳污河流为堤河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。

项目所在区域地下水以工农业用水为主，根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中对地下水质量的分类，本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为2类声环境功能区，执行(GB3096-2008)中2类标准。

- 2.9 评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见下图。

图2.9.1  环境影响评价程序

# 第3章 工程分析

- 3.1 现有项目工程分析

潍坊华宝纺织有限公司是一家从事高档织物面料的织染及后整理加工,织布、印花、服装、床上用品、纺织设备的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)，位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区。厂区存在3个现有工程：纺织印染生产线搬迁项目、印花设备升级改造（退城入园）项目、年产9000万米化纤布织造项目。

“纺织印染生产线搬迁项目”，已于2012年1月21日通过山东省环保厅审批（鲁环审〔2012〕11号），“印花设备升级改造（退城入园）项目”已于2016年10月21日通过昌邑市环境保护局审批（昌环审书〔2016〕20号），年产9000万米化纤布织造项目，已于2017年1月12日通过昌邑市环境保护局审批。其中年产9000万米化纤布织造项目已于2018年8月18日完成。

表3.1-1 华宝纺织环保执行情况表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织印染生产线搬迁项目 | 2012.1.21，山东省环保厅审批（鲁环审〔2012〕11号） | 正在验收中 |
| 2 | 印花设备升级改造（退城入园）项目 | 2016.10.21，昌邑市环保局审批（昌环审书〔2016〕20号） | 正在验收中 |
| 3 | 年产9000万米化纤布织造项目 | 2017.1.12，昌邑市环保局审批（昌环审表字〔2017〕1号） | 2018年8月18日完成验收 |

- 3.1.1 现有项目组成

现有项目组成与主要工程内容见表3.1-2。

表3.1-2 现有项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 主要建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 1座，3条化纤印花生产线，实际生产能力为1900万米/a。 | 属于印花设备升级改造（退城入园）项目 |
|  | 3#车间 | 1座，3条化纤生产线，生产能力为2400万米/a。 | 属于印花设备升级改造（退城入园）项目 |
|  | 6#车间 | 1座，3条化纤生产线，生产能力为2400万米/a。 | 属于印花设备升级改造（退城入园）项目 |
|  | 7#车间 | 1座，3条化纤生产线，生产能力为2400万米/a。 | 纺织印染生产线搬迁项目 |
|  | 8#车间 | 1座，3条化纤生产线，生产能力为2400万米/a。 | 纺织印染生产线搬迁项目 |
|  | 1东#车间 | 1座，3条化纤生产线，生产能力为2400万米/a。 | 印花设备升级改造（退城入园）项目 |
|  | 3东#车间 | 1座，已建成2条纯棉印花生产线2000万米/a。 | 印花设备升级改造（退城入园）项目 |
|  | 6东#车间 | 1座，4条纯棉印花生产线，生产能力为4000万米/a。 | 印花设备升级改造（退城入园）项目 |
|  | 纺织布车间 | 1座，建设6000万米纺织布生产能力。 | 属于年产9000万米化纤布织造项目 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 2座，用于日常办公。 | / |
| 储运工程 | 1#仓库 | 1座，作为原料储存仓库使用。 | / |
|  | 2#仓库 | 1座，作为成品仓库使用。 | / |
| 公用工程 | 给水系统 | 由园区自来水厂供水，用水量66.57万m3/a。 | / |
|  | 排水系统 | 厂区分别设有雨水系统和污水系统，污水经厂区污水处理站处理后由污水管网进入中信环境水务（昌邑）有限公司进行处理，雨水进入园区雨水管网。 | / |
|  | 供热系统 | 厂区建设3台生物质导热油炉，1台2150万大卡/h，2台1250万大卡/h（1用1备）。 | / |
|  | 供电系统 | 厂区年用电总量为9000万kw·h，项目用电引自项目区市政供电线路，变压器12台，其中2000kVA变压器6台、1250 kVA变压器6台、2500 kVA变压器1台。 | / |
| 环保工程 | 废 气 处 理 | 定型烘干废气、圆网印花工序产生的有机废气通过水喷淋处理后经过15m高排气筒有组织排放；烧毛工序废气经过布袋除尘器处理后通过15m排气筒有组织排放；导热油炉废气通过SCR技术+碱式脱硫法+水膜和多管除尘方式处理后通过45m高排气筒有组织排放。 | / |
|  | 废水处理 | 练漂废水、印花废水、冲洗废水、煮炼废水、循环冷却系统排污水、脱硫除尘排污水、生活污水产生量为97.62万m3/a，厂区建设处理能力为3000m3/d的中水回用系统，产生的水中回用于生产，厂区建设处理能力为10000m3/d，经厂内污水处理站处理后后经污水管网排入中信环境水务（昌邑）有限公司进一步处理。 | / |
|  | 固废处理 | 一般固废外售或回用。 危险废物存放于7#车间东侧的危废暂存库，然后交由危废公司进行处理。 | / |
|  | 风险 | 落实了风险防范措施，设置了3000m3事故水池，并设置了与事故水池联通的废水收集管线，制定了环境事故应急救援预案和应急监测预案。 |  |

- 3.1.2 现有工程产品方案

现有工程产品方案见表3.1-2。

表3.1-2  现有工程产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯棉印花产品 | 6000万米/a，20万米/d | 22-26kg/百m、幅宽2.3米 |
| 2 | 分散化纤印花产品 | 13800万米/a，46万米/d | 22-26kg/百m、幅宽2.3米 |
| 3 | 涤纶坯布 | 6000万米/a，20万米/d | 18.4-23kg/百m、幅宽2.3米 |

- 3.1.3 现有工程生产设备

现有工程生产设备见表3.1-3。

表3.1-3  现有主要生产设备一览表

| 车间 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 3 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 4 |
|  | 3 | 水洗机 | JFMH977 | 2 |
|  | 4 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 5 | 码布机 | GA841 | 4 |
| 3# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 3 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 5 |
|  | 3 | 水洗机 | JFMH977 | 2 |
|  | 4 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 5 | 码布机 | GA841 | 4 |
| 6# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 3 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 5 |
|  | 3 | 水洗机 | JFMH977 | 2 |
|  | 4 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 5 | 码布机 | GA841 | 3 |
| 7# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 3 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 5 |
|  | 3 | 水洗机 | JFMH977 | 2 |
|  | 4 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 5 | 码布机 | GA841 | 3 |
| 8# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 3 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 5 |
|  | 3 | 水洗机 | JFMH977 | 2 |
|  | 4 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 5 | 码布机 | GA841 | 3 |
| 6东# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 4 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 6 |
|  | 3 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 4 | 码布机 | GA841 | 4 |
|  | 5 | 磨毛机 | MH908-280 | 2 |
|  | 6 | 烧毛机 | / | 2 |
|  | 7 | 压光机 | 2800 | 3 |
|  | 8 | 预缩机 | / | 1 |
|  | 9 | 空气柔软机 | / | 1 |
|  | 10 | 平漂机 | 280 | 2 |
| 1东# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 3 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 4 |
|  | 3 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 4 | 码布机 | GA841 | 2 |
|  | 5 | 磨毛机 | MH908-280 | 3 |
| 3东# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 2 |
|  | 2 | 定型机 | W988 | 4 |
|  | 3 | 蒸化机 | ZH998 | 2 |
|  | 4 | 码布机 | GA841 | 3 |
|  | 5 | 磨毛机 | MH908-280 | 1 |
|  | 6 | 烧毛机 | / | 1 |
|  | 7 | 预缩机 | / | 1 |
|  | 8 | 空气柔软机 | / | 1 |
|  | 9 | 平漂机 | 280 | 1 |
| 织布车间 | 1 | 高速电脑加弹机 | YJ-1000V | 12 |
|  | 2 | 螺杆空压机 | SWTV132W21.5m3/min | 2 |
|  | 3 | 整径车 | XY-768 | 16 |
|  | 4 | 喷水织机 | JW815 | 600 |
|  | 5 | 倒卷机 | / | 9 |
|  | 6 | 磨毛机 | M-285 | 5 |
|  | 7 | 运输设备 | 电力叉车 HF型 | 1 |
|  | 8 | 供水泵 | KQW200 | 2 |
|  | 9 | 通风设备 | T35-11-4 | 30 |
| 总计 |  |  | / | 811 |

- 3.1.4 工艺流程及产污环节

现有项目按照产品进行工艺流程介绍，具体如下。

（一）分散化纤印花布生产工艺流程

分散化纤印花布：经翻布缝头、白坯定型、印花、蒸化、水洗、产品定型得到产品印花布，验布打包后进入仓库。

1、翻布缝头：来料化纤坯布经翻布、缝头、裁齐处理后，进入生产线，布头裁齐过程产生下脚料固废S1。

2、白坯定型：定型是利用织物在潮湿状态下具有一定的可塑性能，将其门幅拉至规定的尺寸，从而消除部分内应力，调整经纬纱在织物中的形态。

坯布首先通过辊轮利用间接蒸汽烘干，再进入拉幅定型机利用间接导热油加热定型。前定型过程由于坯布上没有有机杂质，不会产生定型废气。

3、印花：轧白定型后的坯布进入印花工序。

印花是借助于原糊的载体作用，把各种不同的染料或染料印到织物上，从而获得有色图案的加工过程。为了克服染液的渗化而获得各种清晰的花纹图案，印花时，将染料和必要的化学助剂加原糊调成色浆，再印到织物上去。所谓原糊是用淀粉等糊料调制而成的稠厚流体。

自动调浆生产工艺：按印花制糊准备和母液条质量大工作程序将自动印花调浆系统分成电脑糊料准备系统和电脑调浆系统两大部分。

a、电脑糊料准备系统由粉料供给、水粉混合打浆与搅拌、按处方要求定量分配等三部分组成。

b、电脑调浆系统中有色浆储存罐及控制装置，36种母色分别储存在36只储罐中，根据选定的处方要求，通过计算机对分配转盘进行控制，当选中某种色浆时，则计算机会自动将对应的阀门由转盘机构定位到电子称上，此时，计算机会按处方要求来控制阀门加料。

将配制好的色浆输入圆网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。在导带的末端设有冲洗管，印花过程中用水不断地对导带进行冲洗。织物通过导带后，就会被印制上相应的花色。整个印花过程产生的废水主要有配色调浆用具洗涤水、印花筛网冲洗水、导带冲洗水及大量水洗退浆水，统称为印花废水W1；工艺中用到的染料、助剂等包装拆封使用会产生废包装材料，其中，废外包装材料S2，由厂家回收。与染料和助剂直接接触的废内包装袋S3，由于含有失效的染料和助剂，属于危险废物，在厂内危废库暂存后，委托有资质的单位处置。

4、蒸化：印花烘干后的印花布进入蒸化机，利用导热油炉间接提供热量，同时蒸化机内通入蒸汽，使得蒸汽机内达到一定的温度和湿度，以达到固色目的。

5、水洗：蒸化后颜色基本固定，但仍有部分浮色和糊料，上水洗机进行逆流水洗，产生水洗废水W2。

6、成品定型：水洗后的坯布入拉幅定型机，利用机械拉伸和导热油加热作用使布幅固定在一定值。染料中的有机助剂大部分在水洗过程进入废水中，少量产品附着在坯布上在定型过程受热挥发出来，产生少量定型废气G1。

分散化纤印花工艺流程及产污环节见图3.1-1。

图3.1-1 分散化纤线生产工艺流程及产污环节图

（二）纯棉印花布生产工艺流程

纯棉印花布：经翻布缝头、烧毛、退浆煮炼氧漂、水洗、白坯定型、印花、产品定型得到产品印花布，验布打包后进入仓库。

1、翻布缝头：来料化纤坯布经翻布、缝头、裁齐处理后，进入生产线，布头裁齐过程产生下脚料固废S1。

2、烧毛

烧毛是针对纯棉布而言，坯布经烧毛后去除了纱线表面纤维末端形成的绒毛，其目的是使织物光洁美观，但更重要的是为了改善织物的起毛起球现象，提高织物的弹性和挺括，改善织物的手感，本项目采用气体烧毛机，将原布平幅地迅速地通过可燃气体火焰（以天然气作燃料），以烧却布上的绒毛，在烧毛过程中有极少量烧毛异味G2产生。该工序不是所有产品都使用，按照买家要求进行。

3、退浆煮炼氧漂

纯棉布煮炼是在高温条件下加入烧碱及精炼剂等助剂，以去除匹布上的浆料、棉籽壳、蜡质、脂质、油渍、色素及影响染色上染性能的其它杂质，使织物具有良好的外观和吸水性，坯布煮炼在练漂机中进行，采用生物酶低碱预处理工艺。

坯布在氧漂过程中主要加入双氧水及助剂，使织物在煮炼的基础上进一步去除残存杂质和天然色素，以提高织物的白度，使之在染色后得到鲜艳色泽的过程。退浆煮炼氧漂在平幅炼漂机中进行，炼漂机自带多个水洗槽逐格逆流水洗，进一步去除织物纤维上的杂质，使织物更光洁干净，主要产生煮漂废水W3。

4、白坯定型：同分散化纤。

5、印花：同分散化纤。

6、焙烘：焙烘是指通过干热处理，促使施加在织物上的染料固着、或使织物上的整理剂起化学反应的染整加工工艺。

7、成品定型：同分散化纤。

8、扎光：又称压光，利用纤维在热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的整理过程。

纯棉印花工艺流程及产污环节见图3.1-2。

图3.1-2 纯棉线生产工艺流程及产污环节图

（三）、化纤布制造生产工艺

1、低弹丝工艺流程（POY-DTY部分）

⑴加弹系统

POY（预取向丝）由于伸长度大，一般不能直接用于织造，必须经过拉伸变形。DTY(低弹丝)是有POY（预取向丝）通过假捻而形成的，即用POY丝（预取向丝）经加弹机变形加工，具独特膨松性能，尺寸稳定性良好，可用于服用纤维的丝。加弹生产工艺流程如下：

项目采用的DTY设备是浙江越创公司生产的YJ-1000V型全自动电脑加弹机，加弹机由拉伸变形区、定型区、卷绕区组成。整个流程是：原丝架→切丝器→第一罗拉（FR1）→升头杆导丝器→第一加热箱（H1）→冷却板→假捻器→张力器→第二罗拉（FR2）→网络喷嘴→第二罗拉A(FR2A)→第二加热箱（H2）→第三罗拉（FR3）→探丝器（感应器）→上油轮→卷绕成型装置。

生产工艺流程说明：

第一罗拉为喂入罗拉，其装置是由喂丝罗拉和皮辊组成的，在FR2上必须绕两圈，在加工细旦时还需在FR1上绕两圈（移丝间距一般为5-10mm）来弥补张力不足。丝条通过第一罗拉到升头杆，升头杆顶部有个止捻器装置，作用是将丝条固定在第一热箱顶部,起到防止丝逃捻或回捻。

第一热箱又叫变形热箱，它是接触式加热方式（与第二热箱不同），其作用是加热丝条呈塑化状态，更容易拉伸变形，它的温度越高蓬松性和卷曲性越好，染色变浅。其长度为2.5m（加弹机分为两种型，“M”型和“V”型，本设备的加弹机属于“M”型，而“V”型的长度为2m）。它是由真空密封联苯蒸汽和电加热复合加热。定型区主要是第二热箱又叫定型热箱，是非接触型空气加热，它是由热媒加热的。一般第一热箱的温度在170℃-185℃左右，它是由真空密封联苯蒸汽和电加热复合加热。定型区主要是第二热箱又叫定型热箱，是非接触型空气加热，它是由热媒加热的，它的温度在140℃左右（比第一热箱温度低30℃左右）。它的作用是对加工后的丝条进行定型，因此第二热箱温度提高，丝条的卷曲率（弹性）下降，沸水收缩率降低。因此加工高弹丝关闭第二热线温度即可。

第一热箱的下方是冷却板其主要固定丝条的热变形、降低其热塑性，以使丝条具有一定的刚性，更利于捻度的传递。如果冷却不佳（或不均匀），则纤维在假捻过程形成的卷曲结构就不均匀，进而影响染色均匀性，导致染色降等。设备采用金属板空气冷却将丝冷却到80℃。

第二罗拉A与第三罗拉之间的超喂比，即定型超喂，主要控制丝条在相对松驰状态下定型。

假捻器（叠盘式摩擦假捻器）是整个加弹机的核心部位，它是通过摩擦盘的转向对丝条进行加捻和解捻从而形成一个假捻的作用。

第三罗拉前方是油轮，作用主要是给低弹丝加上适当的油剂，使它提高丝条的集束性，增加丝条的平滑性，改善丝条的抗静电性与退绕性能。

卷绕区，卷绕装置的整个过程无需手动操作，其核心在于IAD启动开关，此开关的功能是强制启动挂丝作业。

图3.1-3  营运期工艺流程和产污环节图

2、织布部分

整经机→喷水织机织布→倒卷→磨毛→成品入库

⑴整经：将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程。

⑵织布：主要是纬纱与经纱交织织造，开口——引纬——打纬——卷取——送经。

①开口：开口机构一般由提综装置，回综装置，综框（综丝）升降次序的控制装置所组成。

②引纬：在织机上，引纬是将纬纱引入到由经纱开口所形成的梭口中，使经纬交织构成织物。喷水织机的引纬方法是利用水作为引纬介质，通过喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，是固定筒子上的纬纱引入梭口。

③打纬：在织机上，依靠打纬机构的钢筘前后往复运动，将一根根引入梭口的纬纱推向织口，与经纱交织，形成符合设计要求的织物的过程称为打纬运动。

④卷取：纬纱被打入织口形成织物之后，必须不断地将这些织物引离织口，卷绕到卷布辊上，叫做卷取。

⑶用于把卷装面料放出，摆布折叠整齐，可以达到松布的效果，或者用以回卷面料。

⑷磨毛

磨毛是布料通过磨毛机和金刚砂皮的磨擦作用，使布匹表面形成了一层具有短绒毛层感觉，既保留原有特性又赋予织物新的风格，增加了保暖性和柔软性。

四、现有工程产污环节

现有工程生产过程中产污节点见表3.1-4。

表3.1-4  在建项目生产过程中产污节点

| 类别 | 生产工艺 | 产污环节及编号 | 污染因子/成分 | 产生特征 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 印花加工 | 印花废水W1.2、W2.1 | COD、色度 | 连续 | 污水处理站 |
|  | 水洗 | 蒸化水洗废水W1.3、W2.2 | COD、色度 | 连续 |  |
|  | 退煮漂 | 煮炼废水W1.1 | pH、COD | 连续 |  |
| 固废 | 翻布缝头 | 废布头S1.1、S2.1 | 废布头 | 连续 | 外售综合利用 |
|  | 染料助剂外包装 | 外包装物S3 | 塑料、铁皮制品 | 连续 |  |
|  | 染料助剂内包装 | 内包装物S4 | 含失效的染料、助剂等 | 间歇 | 厂家回收 |
|  | 污水处理 | 污水处理站污泥S5 | 污泥 | 间歇 | 外运填埋 |
| 废气 | 烧毛 | 烧毛废气G1.1 | 颗粒物 | 连续 | 少量无组织排放 |
|  | 印花 | 印花废气G1.2、G2.1 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 间歇 | 处理后高空排放 |
|  | 烘焙定型 | 定型废气G1.4、G2.3 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 连续 | 处理后高空排放 |
|  | 磨毛 | 磨毛废气G3 | 颗粒物 | 连续 | 少量无组织排放 |
|  | 导热油炉 | 导热油炉废气G4 | SO2、NOx、烟尘 | 间歇 | 处理后高空排放 |
|  | 污水处理 | 污泥臭气G5 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续 | 少量无组织排放 |

- 3.1.5 物料平衡

本项目万米分散化纤布物料平衡图3.1-4，万米布染料平衡图见图3.1-5，万米纯棉布物料平衡图见图3.1-6。

坯布

定型

印花

蒸化

水洗

定型

打包入库

新鲜水0.5

蒸汽0.6

新鲜水5

中水6

浆料0.3

其中染料0.2

防染盐0.05

小苏打0.05

W1

蒸汽0.8

W2

G1 1.1

新鲜水15

中水55

蒸汽0.6

3.52

水份蒸发1.1

3.52

水份蒸发0.4

3.7

4.2

4.19

水份蒸发0.3

水份蒸发2

废水10.72

其中水10.6

染料0.02

防染盐0.05

小苏打0.05

废水68.01

其中水68

染料0.01

3.69

图3.1-4 万米分散化纤布物料平衡图（t/万米布）

生产装置

进入产品0.17

0.2

进入废水0.03

图3.1-5 万米布染料平衡图（t/万米布）

水份蒸发1.1

坯布

烧毛

退煮漂

定型

印花

定型

新鲜水15

蒸汽 1.8

中水 25

W3

G2 0.01

蒸汽0.6

打包入库

练漂剂1.17

32%液碱1、生物酶0.05、渗透剂0.01

27.5%双氧水0.1、硅酸钠0.01

蒸汽0.6

新鲜水5

W1

G1

天然气0.01

38.49

水38

渗透剂0.01

硅酸钠0.01

杂质0.47

水份蒸发4

3.54

3.54

4.02

浆料0.3

其中染料0.2

防染盐0.05

小苏打0.05

水份蒸发1.1

废水10.22

其中水10.1

染料0.02

防染盐0.05

小苏打0.05

3.52

4.2

3.7

水份蒸发0.4

中水6

图3.1-6 万米纯棉布物料平衡图（t/万米布）

- 3.1.6 现有工程“三废”产生及排放

根据现有工程验收监测数据分析，现有工程三废产生、治理及排放情况如下：

3.1.6.1 废气

1、废气

（1）有组织废气

现有工程有组织废气包括印花定型废气、烧毛废气、磨毛废气、导热油炉燃烧废气。

现有工程有组织废气产生、治理及排放情况见表3.1-5。

表3.1-5  有组织废气产生及处置一览表

| 序号 | 名称及来源 | 排气筒编号 | 排气筒参数 | 主要污染物组成 | 治理措施 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定型烘干排气筒（1#车间） | P1-1~P1-4 | H=15m，d=0.3m | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水喷淋 | 连续 |
| 2 | 定型烘干排气筒（3#车间） | P3-1 | H=15m，d=0.3m | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水喷淋 | 连续 |
| 3 | 定型烘干排气筒（6#车间） | P6-1 | H=15m，d=0.3m | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水喷淋 | 连续 |
| 4 | 圆网印花排气筒（6#车间） | P6~2 | H=15m，d=0.3m | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 水喷淋 | 连续 |
| 5 | 圆网印花排气筒（7#车间） | P7~1-P7~6 | H=15m，d=0.3m | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 水喷淋 | 连续 |
| 6 | 圆网印花排气筒（8#车间） | P8~1-P8~5 | H=15m，d=0.3m | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 水喷淋 | 连续 |
| 7 | 定型烘干排气筒（1东#车间） | P1东-1 | H=15m，d=0.3m | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水喷淋 | 连续 |
| 8 | 圆网印花排气筒（1东#车间） | P1东-2 | H=15m，d=0.3m | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 水喷淋 | 连续 |
| 9 | 定型烘干排气筒（3东#车间） | P3东-1~ P3东-2 | H=15m，d=0.3m | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水喷淋 | 连续 |
| 10 | 定型烘干排气筒（6东#车间） | P6东-1~ P6东-3 | H=15m，d=0.3 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水喷淋 | 连续 |
| 11 | 圆网印花排气筒（6东#车间） | P6东-4~ P6东-11 | H=15m，d=0.3m | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 水喷淋 | 连续 |
| 12 | 烧毛工艺排气筒（6东#车间） | P6东-12 | H=15m，d=0.3m | 颗粒物、SO2、NOx、 臭气浓度 | 布袋除尘 | 间断 |
| 13 | 导热油炉废气（锅炉房） | P9-1 | H=45m，d=1.2m | 颗粒物、SO2、NOx | SCR脱硝、单碱法脱硫、水膜+多管除尘 | 连续 |

（2）无组织废气

项目无组织废气包括颗粒物、非甲烷总烃、污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度。

（3）废气达标分析情况

委托潍坊优特检测服务有限公司于2018.8.13~2018.8.14对导热油炉进行检测，并于2018.10.15~2018.10.16对现有工程有组织、无组织废气进行监测，厂区现有工程有组织污染物排放达标情况见表3.1-6、3.1-7，厂界无组织排放达标情况见表3.1-8

表3.1-6  有组织废气排放监测达标情况表

| 检测频次 检测点位及项目 |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1厂（化纤线）定型烘干排气筒P1-1 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 4.4 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 3.9 | 4.4 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.026 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.023 | 0.026 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 24.6 | 16.4 | 18.5 | 22.9 | 18.2 | 19.6 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.145 | 0.098 | 0.108 | 0.135 | 0.108 | 0.115 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 5874 | 5985 | 5823 | 5883 | 5925 | 5855 | -- |
| 1厂（化纤线）定型烘干排气筒P1-2 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 7.7 | 7.5 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.037 | 0.035 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 42.7 | 29.5 | 31.7 | 30.9 | 43.5 | 37.4 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.206 | 0.138 | 0.150 | 0.144 | 0.205 | 0.177 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 4823 | 4688 | 4740 | 4658 | 4715 | 4723 | -- |
| 1厂（化纤线）定型烘干排气筒P1-3 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 5.2 | 6.8 | 4.0 | 6.4 | 5.9 | 7.5 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.015 | 0.019 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 34.5 | 20.5 | 32.4 | 35.2 | 31.3 | 33.4 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.099 | 0.057 | 0.091 | 0.099 | 0.087 | 0.094 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 2872 | 2788 | 2799 | 2814 | 2784 | 2802 | -- |
| 1厂（化纤线）定型烘干排气筒P1-4 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 4.0 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | 4.2 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.021 | 0.020 | 0.028 | 0.027 | 0.033 | 0.022 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 30.3 | 23.6 | 32.9 | 36.4 | 36.1 | 34.8 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.158 | 0.127 | 0.169 | 0.189 | 0.191 | 0.184 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 5211 | 5363 | 5125 | 5200 | 5288 | 5301 | -- |
| 3厂（化纤线）定型烘干排气筒P3-1 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 5.5 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 4.2 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 37.3 | 18.4 | 17.0 | 39.1 | 40.5 | 33.7 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.067 | 0.033 | 0.031 | 0.071 | 0.073 | 0.058 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 1808 | 1811 | 1820 | 1810 | 1795 | 1723 | -- |
| 6厂（化纤线）定型烘干排气筒出口P6-1 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 5.2 | 2.9 | 3.7 | 6.0 | 3.1 | 3.0 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.114 | 0.062 | 0.082 | 0.127 | 0.069 | 0.066 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 105 | 98.3 | 104 | 112 | 109 | 107 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 2.29 | 2.10 | 2.29 | 2.37 | 2.44 | 2.35 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 21849 | 21389 | 22047 | 21123 | 22403 | 21973 | -- |
| 6厂（化纤线）圆网线印花排气筒P6-2 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.239 | 0.276 | 0.267 | 0.292 | 0.235 | 0.375 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.268 | 0.251 | 0.291 | 0.223 | ND | 0.260 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | / | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 94.0 | 79.4 | 89.8 | 93.0 | 92.1 | 82.9 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.604 | 0.518 | 0.581 | 0.606 | 0.612 | 0.538 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6423 | 6518 | 6470 | 6517 | 6649 | 6488 | --- |
| 7厂（化纤线）圆网印花排气筒P7-1 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.296 | 0.294 | 0.310 | 0.278 | 0.304 | 0.314 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.227 | 0.284 | 0.289 | 0.268 | 0.258 | 0.305 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 20.6 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.142 | 0.082 | 0.080 | 0.078 | 0.076 | 0.079 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6914 | 6992 | 6855 | 6742 | 6651 | 6924 | -- |
| 7厂（化纤线）圆网印花排气筒 P7-2 | 甲苯 |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  | 0.295 | 0.781 | 0.125 | 0.470 | 0.212 | 0.485 | 40 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  | ND | 0.368 | ND | ND | ND | 0.267 | 70 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | 0.003 | / | / | / | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  | 61.1 | 68.3 | 69.0 | 70.7 | 70.3 | 53.9 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.437 | 0.492 | 0.489 | 0.505 | 0.513 | 0.391 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 7157 | 7207 | 7088 | 7145 | 7302 | 7261 | -- |
| 7厂（化纤线）圆网印花排气筒 P7-3 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.582 | 0.540 | 0.538 | 0.321 | 0.428 | 0.430 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.451 | 0.431 | 0.429 | 0.306 | 0.302 | 0.340 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 8.60 | 10.9 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.060 | 0.075 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.080 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6980 | 6871 | 6904 | 6821 | 7031 | 6855 | -- |
| 7厂（化纤线）圆网印花排气筒P7-4 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.167 | 0.217 | 0.183 | 0.125 | 0.468 | 0.214 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | / | / | / | / | / | / | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 58.4 | 60.6 | 59.8 | 58.9 | 59.3 | 58.9 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.394 | 0.414 | 0.399 | 0.399 | 0.405 | 0.409 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6741 | 6829 | 6675 | 6766 | 6834 | 6942 | -- |
| 7厂（化纤线）圆网印花排气筒P7-5 | 甲苯 |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  | 0.227 | 0.237 | 0.228 | 0.244 | 0.282 | 0.272 | 40 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  | ND | ND | ND | 0.273 | 0.257 | 0.296 | 70 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / | / | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  | 17.7 | 19.3 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 18.9 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.116 | 0.124 | 0.118 | 0.120 | 0.127 | 0.129 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6529 | 6421 | 6317 | 6507 | 6643 | 6814 | -- |
| 7厂（化纤线）圆网印花排气筒P7-6 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.526 | 0.519 | 0.531 | 0.382 | 0.224 | 0.486 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.322 | 0.331 | 0.373 | 0.264 | ND | 0.239 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 11.1 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.075 | 0.080 | 0.073 | 0.076 | 0.078 | 0.079 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6787 | 6819 | 6425 | 6613 | 6868 | 6911 | -- |
| 8厂（化纤线）圆网印花排气筒P8-1 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.308 | 0.337 | 0.331 | 0.225 | 0.292 | 0.283 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.270 | 0.263 | 0.303 | 0.263 | 0.233 | 0.289 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 117 | 118 | 116 | 106 | 116 | 109 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.717 | 0.744 | 0.724 | 0.663 | 0.736 | 0.678 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6132 | 6305 | 6245 | 6253 | 6347 | 6218 | -- |
| 8厂（化纤线）圆网印花排气筒P8-2 | 甲苯 |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  | 0.180 | 0.247 | 0.243 | 0.285 | 0.284 | 0.301 | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  | 0.242 | 0.246 | 0.283 | 0.218 | 0.274 | 0.280 | 70 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  | 44.9 | 44.3 | 45.4 | 45.6 | 44.0 | 46.1 | 120 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.269 | 0.272 | 0.276 | 0.282 | 0.267 | 0.280 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 5997 | 6143 | 6081 | 6187 | 6074 | 6071 | -- |
| 8厂（化纤线）圆网印花排气筒P8-3 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.270 | 0.295 | 0.305 | 0.367 | 0.361 | 0.265 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.261 | 0.251 | 0.296 | ND | 0.279 | 0.234 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | 0.002 | 0.001 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 99.7 | 104 | 102 | 101 | 101 | 99.4 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.598 | 0.639 | 0.620 | 0.625 | 0.613 | 0.604 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 5997 | 6143 | 6081 | 6187 | 6074 | 6075 | -- |
| 8厂（化纤线）圆网印花排气筒P8-4 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.224 | 0.291 | 0.285 | 0.455 | 0.207 | 0.470 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.262 | 0.232 | 0.291 | ND | ND | ND | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / | / | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 67.2 | 69.6 | 68.3 | 68.8 | 67.6 | 68.1 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.464 | 0.483 | 0.468 | 0.476 | 0.456 | 0.468 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6899 | 6935 | 6854 | 6913 | 6740 | 6865 | -- |
| 8厂（化纤线）圆网印花排气筒P8-5 | 甲苯 |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  | 0.310 | 0.416 | 0.417 | 0.437 | 0.226 | 0.417 | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  | 0.295 | 0.293 | 0.329 | 0.252 | ND | 0.229 | 70 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  | 70.0 | 72.2 | 73.5 | 71.4 | 74.6 | 69.1 | 120 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.468 | 0.487 | 0.486 | 0.479 | 0.492 | 0.458 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6687 | 6745 | 6615 | 6710 | 6598 | 6627 | -- |
| 检测频次 检测点位及项目 |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |  |
| 1厂东（化纤线）定型烘干排气筒 P1东#-1 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.035 | 0.047 | 0.050 | 0.056 | 0.040 | 0.053 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 83.1 | 60.5 | 85.0 | 87.7 | 64.5 | 82.7 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 1.03 | 0.830 | 1.14 | 1.16 | 0.840 | 1.05 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 12337 | 13724 | 13451 | 13226 | 13027 | 12712 | -- |
| 1厂东（化纤线）圆网线印花排气筒P1东#-2 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.138 | 0.132 | 0.131 | 0.115 | 0.173 | 0.183 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | / | / | / | / | / | / | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 87.2 | 91.0 | 92.9 | 93.9 | 91.7 | 87.6 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.669 | 0.735 | 0.740 | 0.739 | 0.728 | 0.699 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 7670 | 8078 | 7970 | 7875 | 7944 | 7977 | -- |
| 3厂东（纯棉线）定型烘干排气筒P3东#-1 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 5.1 | 3.9 | 4.4 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.094 | 0.072 | 0.080 | 0.050 | 0.052 | 0.067 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 9.05 | 9.16 | 9.22 | 8.90 | 9.03 | 8.77 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.168 | 0.169 | 0.167 | 0.165 | 0.167 | 0.160 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 18518 | 18456 | 18123 | 18562 | 18521 | 18235 | -- |
| 3厂东（纯棉线）定型烘干排气筒P3东#-2 | 颗粒物 | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  | 6.2 | 3.5 | 5.0 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 10 |
|  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  | 0.034 | 0.020 | 0.028 | 0.030 | 0.013 | 0.012 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  | 8.09 | 10.0 | 9.76 | 10.0 | 9.91 | 9.67 | 120 |
|  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  | 0.045 | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 0.057 | 0.054 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 5520 | 5796 | 5672 | 5802 | 5715 | 5625 | -- |
| 6厂东（纯棉线）定型烘干排气筒P6东#-1 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.059 | 0.049 | 0.049 | 0.067 | 0.069 | 0.057 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 38.0 | 64.4 | 40.7 | 32.6 | 39.4 | 38.6 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.409 | 0.673 | 0.436 | 0.355 | 0.404 | 0.413 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 10763 | 10452 | 10709 | 10881 | 10249 | 10689 | -- |
| 6厂东（纯棉线）定型烘干排气筒P6东#-2 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 4.0 | 6.3 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.032 | 0.040 | 0.046 | 0.053 | 0.034 | 0.056 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 36.1 | 40.0 | 36.9 | 41.1 | 38.0 | 41.9 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.294 | 0.350 | 0.312 | 0.356 | 0.324 | 0.374 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 8139 | 8755 | 8446 | 8673 | 8519 | 8925 | -- |
| 6厂东（纯棉线）定型烘干排气筒P6东#-3 | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 5.7 | 6.2 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.050 | 0.056 | 0.037 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 3.5 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 10.7 | 10.5 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.099 | 0.100 | 0.097 | 0.103 | 0.095 | 0.094 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 8736 | 9010 | 8920 | 9002 | 8865 | 8920 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-4 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.113 | 0.434 | 0.125 | 0.470 | 0.214 | 0.483 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | / | / | / | / | / | / | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 3.99 | 5.87 | 4.37 | 4.38 | 6.25 | 4.60 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.028 | 0.039 | 0.029 | 0.029 | 0.042 | 0.032 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6991 | 6571 | 6626 | 6689 | 6712 | 6903 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-5 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.379 | 0.372 | 0.275 | 0.387 | 0.362 | 0.447 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ND | 0.287 | 0.242 | 0.336 | 0.209 | 0.258 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | / | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 80.3 | 84.4 | 81.8 | 76.3 | 88.1 | 85.6 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.571 | 0.609 | 0.598 | 0.569 | 0.619 | 0.618 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 7105 | 7213 | 7309 | 7453 | 7029 | 7218 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-6 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.236 | 0.428 | 0.237 | 0.382 | 0.224 | 0.487 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ND | 0.236 | ND | 0.265 | ND | 0.240 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | / | 0.002 | / | 0.002 | / | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 81.0 | 82.4 | 84.0 | 85.7 | 84.2 | 81.2 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.557 | 0.553 | 0.557 | 0.584 | 0.567 | 0.554 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6872 | 6711 | 6625 | 6809 | 6739 | 6825 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-7 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.188 | 0.606 | 0.140 | 0.571 | 0.152 | 0.592 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ND | 0.286 | ND | 0.356 | ND | 0.298 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | / | 0.002 | / | 0.002 | / | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 91.7 | 92.9 | 91.0 | 91.2 | 90.4 | 90.7 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.610 | 0.597 | 0.595 | 0.587 | 0.597 | 0.601 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6651 | 6426 | 6538 | 6433 | 6601 | 6630 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-8 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.651 | 0.865 | 0.622 | 1.01 | 0.642 | 0.981 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.248 | 0.285 | 0.297 | 0.346 | 0.308 | 0.339 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 40.1 | 40.2 | 38.2 | 38.2 | 38.0 | 37.3 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.234 | 0.224 | 0.217 | 0.220 | 0.224 | 0.213 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 5843 | 5581 | 5685 | 5764 | 5887 | 5698 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-9 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.496 | 0.619 | 0.560 | 0.523 | 0.519 | 0.468 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.206 | 0.300 | 0.434 | 0.417 | 0.414 | 0.258 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 16.2 | 23.1 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.102 | 0.150 | 0.101 | 0.100 | 0.101 | 0.103 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6315 | 6473 | 6243 | 6287 | 6319 | 6452 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-10 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.555 | 0.383 | 0.505 | 0.501 | 0.515 | 0.310 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.297 | 0.204 | 0.309 | 0.319 | 0.362 | 0.295 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 33.2 | 32.4 | 34.1 | 34.2 | 34.0 | 34.6 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.246 | 0.244 | 0.252 | 0.249 | 0.250 | 0.256 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 7420 | 7519 | 7386 | 7284 | 7341 | 7397 | -- |
| 6厂东（纯棉线）圆网印花排气筒P6东#-11 | 甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.475 | 0.298 | 0.360 | 0.266 | 0.375 | 0.352 | 40 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3.1 |
|  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 0.318 | 0.232 | 0.278 | 0.234 | 0.326 | 0.204 | 70 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/Nm3） |  |  |  | 18.4 | 17.9 | 20.9 | 17.2 | 17.7 | 17.1 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 0.124 | 0.120 | 0.140 | 0.112 | 0.117 | 0.112 | 10 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 6753 | 6682 | 6704 | 6485 | 6624 | 6541 | -- |
| 6厂东（纯棉线）烧毛工艺排气筒 P6东#-12 | 颗粒物 |  |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） | 5.7 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.040 | 0.050 | 0.057 | 0.058 | 0.054 | 0.049 | 3.5 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 2.6 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 实测浓度（mg/Nm3） | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.036 | 0.021 | 0.037 | 0.021 | 0.035 | 0.021 | 0.77 |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  |  |  |  |  | 412 | 733 | 550 | 977 | 550 | 733 | 2000 |
|  | 流量（Nm3/h） |  |  |  |  |  | 7102 | 7039 | 7348 | 7038 | 6985 | 6992 | -- |

各排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足执行标准、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）中表2标准，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准要求，臭气浓度满足执行标准《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表2标准。

3.1-7导热油炉废气排气筒排放监测结果

| 项目 |  | 2018年8月13日 |  |  | 2018年8月14日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 平均标况干烟气量（Nm3/h） |  | 98624 | 96774 | 96224 | 98351 | 96773 | 97024 |
| 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | 16 | 23 | 28 | 17 | 23 | 14 |
|  | 最大值（mg/m3） | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准（mg/m3） | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 79 | 76 | 73 | 83 | 64 | 73 |
|  | 最大值（mg/m3） | 83 |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准（mg/m3） | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 7.1 | 4.4 | 6.6 | 5.2 | 8.3 | 6.8 |
|  | 最大值（mg/m3） | 8.3 |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准（mg/m3） | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.0054 | 0.0056 | 0.0065 | 0.0070 | 0.0075 | 0.0050 |
|  | 最大值（mg/m3） | 0.0075 |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准（mg/m3） | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 烟气黑度 | 排放级别（林格曼黑度，级） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 执行标准（林格曼黑度，级） | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

监测期间，2150万大卡燃导热油炉+1250万大卡燃导热油炉（一用一备）废气排气筒有组织排放的二氧化硫浓度两天的最大值为28 mg/m3，氮氧化物浓度两天的最大值为83 mg/m3，颗粒物浓度两天的最大值为8.3 mg/m3，汞及其化合物两天的最大浓度为0.0075 mg/m3，林格曼黑度两天均为1级，均满足执行标准《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）中表2标准要求和《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2要求。

2）无组织排放

无组织排放监测期间气象参数见表3.1-8所示。

表3.1-8 无组织排放监测气象参数

| 检测时间 检测项目 |  | 风向 | 风速 （m/s） | 气温 （℃） | 气压 （KPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月15日 | 09:00 | S | 2.3 | 16.4 | 101.59 |
|  | 11:00 | S | 2.5 | 22.1 | 101.24 |
|  | 13:00 | S | 2.5 | 22.5 | 101.19 |
|  | 15:00 | S | 2.6 | 19.8 | 101.37 |
| 2018年10月16日 | 09:00 | N | 2.6 | 15.3 | 101.65 |
|  | 11:00 | N | 3.0 | 19.4 | 101.42 |
|  | 13:00 | N | 3.1 | 20.2 | 101.31 |
|  | 15:00 | N | 3.1 | 18.7 | 101.51 |

厂界无组织排放的废气监测结果见表3.1-9。

表3.1-9 厂界无组织排放废气监测结果

单位：mg/m3（臭气浓度除外）

| 检测时间及频次 检测点位及项目 |  | 2018年10月15日 |  |  |  | 2018年10月16日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 颗粒物 | 上风向1# | 0.226 | 0.235 | 0.198 | 0.207 | 0.242 | 0.223 | 0.237 | 0.203 |
|  | 下风向1# | 0.358 | 0.361 | 0.337 | 0.310 | 0.375 | 0.389 | 0.407 | 0.335 |
|  | 下风向2# | 0.332 | 0.353 | 0.296 | 0.324 | 0.298 | 0.387 | 0.286 | 0.330 |
|  | 下风向3# | 0.337 | 0.351 | 0.340 | 0.381 | 0.405 | 0.442 | 0.393 | 0.376 |
| 硫化氢 | 上风向1# | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
|  | 下风向1# | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.017 |
|  | 下风向2# | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.015 |
|  | 下风向3# | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.010 | 0.012 |
| 氨 | 上风向1# | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
|  | 下风向1# | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
|  | 下风向2# | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
|  | 下风向3# | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.19 |
| 非甲烷总烃 | 上风向1# | 1.82 | 1.70 | 1.61 | 1.58 | 1.71 | 1.79 | 1.66 | 1.58 |
|  | 下风向1# | 3.15 | 3.00 | 3.09 | 3.17 | 3.04 | 3.13 | 3.32 | 3.30 |
|  | 下风向2# | 2.47 | 2.42 | 2.29 | 2.34 | 2.26 | 2.48 | 2.37 | 2.32 |
|  | 下风向3# | 2.39 | 2.37 | 2.41 | 2.60 | 2.51 | 2.69 | 2.27 | 2.72 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 上风向1# | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 |
|  | 下风向1# | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 |
|  | 下风向2# | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 |
|  | 下风向3# | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 |

监测期间，厂界无组织排放的颗粒物最大浓度值为0.442mg/m3，硫化氢最大浓度值为0.017mg/m3，氨最大浓度值为0.25mg/m3，非甲烷总烃最大浓度值为3.32mg/m3，臭气浓度最大浓度值为17，满足执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中无组织监控浓度限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表1标准。

故本项目有组织、无组织废气均能达标排放。

3.1.6.2 废水

1、废水的来源及水质

（1）废水来源

项目生产废水包括印花废水、水洗废水和退煮漂废水，和车间冲洗水一起通过车间管沟汇合一起去厂区污水处理站处理，由于碱性较高，部分从车间出口直接引至锅炉房直接用来作为脱硫除尘用水；生活废水、脱硫除尘废水、循环冷却排污水通过厂区污水管网直接去厂区污水处理站处理。

本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”原则，设置污水排放系统、事故污水收集系统和雨水排放系统。

本项目现有项目根据2018年11月份满负荷生产平均产生废水量根据综合污水处理站在线监测数据平均值为3254m3/d，则废水每年排放量为97.62万m3/a。

（2）水质特征分析

根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012），纺织染整工业废水水质主要污染物包括pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、硫化物、苯胺类、六价铬。

根据《纺织染整工业水污染物排放标准》编制说明中的分析，结合项目特征，判定项目废水的特征。

pH：工艺中用到较大量的小苏打，使得废水中pH值在10-11之间。经中和处理后，会形成盐。

COD：生产废水中主要污染物是助剂和残留的染料，COD浓度在1000 mg/L左右。

BOD：染整废水的B/C一般小于0.2，属于难生物降解的废水，BOD小于500mg/L。

悬浮物：废水中悬浮物主要来自纤维屑、未溶解的助剂，浓度一般在200mg/L左右。

色度：色度是染整废水的特征污染指标，项目染料的上染率在85%左右，因此，废水中染料残留率在15%左右，色度稀释倍数一般在200～500倍。

氨氮和总氮：染整废水中氨氮和总氮主要是来自偶氮染料和含氮原料，项目不使用偶氮染料，但有较多的含氮化学助剂，氨氮和总氮浓度在30mg/L左右。

总磷：染整废水中磷主要是来自含磷洗涤剂。

硫化物：染整废水中硫化物主要来源于硫化染料。

苯胺类：染整废水中的苯胺类主要来源于染料。

六价铬：染整废水中六价铬的来源含铬助剂。

2、废水处理措施

外排

图3.1-6 厂区污水处理站工艺流程图

潍坊华宝纺织有限公司厂区10000m3/d污水处理站由山东中科恒源环境工程有限公司设计建设，由联合环境水务（昌邑）有限公司（昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂运营单位）运营，设计处理工艺见图3.1-6，处理达标后去昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂再处理后排堤河。回用部分经厂内深度处理后回用。

3、废水达标分析情况

委托潍坊优特检测服务有限公司于2018.10.14~2018.10.15对现有工程废水进行监测，达标情况见表3.1-10。

表3.1-10  现有工程废水监测结果达标情况表  单位：mg/L（pH无量纲）

| 检测时间及频次 检测点位及项目 |  | 2018年10月14日 |  |  |  | 2018年10月15日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 废水处理设施出口 | pH值（无量纲） | 7.66 | 7.60 | 7.50 | 7.33 | 7.67 | 7.62 | 7.40 | 7.57 |
|  | 五日生化需氧量 | 31.5 | 42.6 | 39.7 | 34.1 | 38.5 | 33.1 | 33.7 | 30.6 |
|  | 化学需氧量 | 126 | 177 | 169 | 153 | 162 | 138 | 140 | 119 |
|  | 悬浮物 | 17 | 22 | 14 | 20 | 25 | 18 | 26 | 23 |
|  | 色度（倍） | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | 氨氮 | 1.57 | 2.07 | 1.88 | 1.96 | 2.25 | 2.30 | 1.83 | 2.07 |
|  | 总氮（以N计） | 13.3 | 15.0 | 14.7 | 16.2 | 18.3 | 14.0 | 13.9 | 15.2 |
|  | 总磷（以P计） | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 0.25 |
|  | 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 二氧化氯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

所以，本项目外排水污染因子均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）外排生活污水、水环泵废水均能达标。

3.1.6.3 固废

现有工程固废产生及处置情况一览表见下表。

表3.1-11  现有工程固废产生及处置情况一览表

| 编号 | 名称 | 分类编号 | 实际产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废布头下脚料 | 一般 固废 | 85 | 外售个体商户处理 |
| S2 | 废外包装材料 | 一般 固废 | 5 | 委托个体商户处理 |
| S3 | 污水处理剩余污泥 | 一般 固废 | 1000 | 委托昌邑市环境卫生管理局处置 |
| S4 | 锅炉炉渣 | 一般 固废 | 630 | 委托委托安丘市黄旗堡镇田家砖厂处置 |
| S5 | 脱硫废渣 | 一般 固废 | 100 |  |
| S6 | 除尘尘渣 | 一般 固废 | 100 |  |
| S7 | 生活垃圾 | 一般 固废 | 180 | 委托昌邑市康洁环卫工程有限公司清运 |

表3.1-12  危险固废产生与处置

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含有染料、染料残余物的废包装盒、废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 染整工序 | 固态 | 染料、涂料废物 | 染料、涂料废物 | 连续 | 毒性、易燃性 | 危废暂存库分区暂存 |
| 2 | 废导热油 | HW08 | 900-217-08 | 0.5 | 锅炉房 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 5a/次 |  |  |

表3.1-13 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所 | 占地面积 | 储存能力 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 贮存方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 30m2 | 15t | 含有染料、染料残余物的废包装盒、废包装桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | / | 一年 |
|  |  |  | 废导热油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 桶装 | 一年 |

本项目产生的危险废物均委托潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司集中处置。

由上表可见，现有工程固废均可得到妥善处理，对环境影响较小。

危废暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求设计建设，当危险暂存库防渗不当或危险废物收集不当致使危险废物流入外环境，进行紧急堵漏处理，同时将泄漏区域的危险废物尽最大可能的收集，最大程度的减少对污染外环境的地下水、地表水、土壤的污染。

危废暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求设计建设，采取防渗措施，贮存设施建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有防风、防晒、防雨、防渗漏等设施。危险废物贮存场所应当设置危险废物警告标志。贮存容器选用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器，并按规定在贮存危险废物的容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏事故时的应急措施和补救办法。

建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。

3.1.6.4 噪声

（1）噪声产生情况

现有工程主要噪声源为风机、定型机、印花机等，噪声级一般在80～95dB(A)之间。

（2）噪声处理措施

企业根据所有车间生产特点和要求，尽量选用低噪声设备，合理布置，降低了生产噪声对厂界环境的影响，并采取了相应措施：①用隔音装置降低噪声：在安装水泵电机设备的房间的墙、门、窗进行隔音处理，有效降低直达音对人体的影响。②对设备进行减震降低噪声：主要噪声源鼓风机选用低噪音罗茨鼓风机，鼓风机底部加设隔振垫，管道采用柔性连接，这些均可避免较大噪声的产生。

（3）噪声达标分析情况

委托潍坊优特检测服务有限公司于2018.10.15~2018.10.16对厂界噪声进行监测，达标情况见表3.1-14。

表3.1-14  现有工程厂界噪声监测结果达标情况表  单位：dB（A）

| 检测地点 检测项目及时间 |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值Leq | 2018年10月15日 | 昼间 | 57.2 | 54.8 | 59.4 | 52.4 |
|  |  | 夜间 | 48.2 | 45.9 | 49.2 | 43.9 |
|  | 2018年10月16日 | 昼间 | 56.3 | 55.5 | 58.4 | 52.5 |
|  |  | 夜间 | 47.9 | 46.1 | 49.6 | 44.6 |
| 标准值 |  |  | 昼间 | 60 | 夜间 | 50 |
| 达标情况 |  |  | 昼间 | 达标 | 夜间 | 达标 |

厂界昼间噪声监测结果为52.5-58.4dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB(A)的要求。厂界夜间噪声监测结果为44.6-49.6dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准夜间50 dB(A)的要求。

- 3.1.7 现有工程污染物汇总

现有工程污染物产生、削减及排放情况汇总如下：

表3.1-15  现有工程污染物排放情况一览表

| 类别 | 污染物 | 排放量 | 2018年实际排放量 | 排污许可量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 97.62万t/a |  |  |
|  | COD | 195.24t/a |  |  |
|  | 氨氮 | 19.524t/a |  |  |
|  | 总氮 | 29.286 t/a |  |  |
| 废气 | 粉尘 | 0.771t/a |  |  |
|  | SO2 | 3.85t/a |  |  |
|  | NOX | 7.710t/a |  |  |
| 固体废物 | 危险废物（产污系数0.05%） | 1.0t/a |  |  |
|  | 一般固废 | 1920t/a |  |  |
|  | 生活垃圾 | 180t/a |  |  |

注：废气中污染物排放量以排污许可证申请排放总量计；废水排入园区污水处理厂核算。

- 3.2 拟建项目工程分析

- 3.2.1 项目概况

本项目于2014年1月建成投产，于2014年3月由昌邑市环境保护局进行行政处罚，责令本项目：1、立即停产，补办环评手续；2、罚款伍万元。公司于2014年3月上交罚款，并开展环评补办工作。

项目名称：年产13200万米印花布项目

建设单位：潍坊华宝纺织有限公司

建设地点：昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区。

行业类别：C17纺织业

建设性质：新建，补办环评

项目投资：200万元

占地面积：总面积为66700㎡(约合100亩)

工作制度：三班三运转，年生产300天

法人代表：刘爱民

项目联系人：尹向东13616464366。

- 3.2.2项目组成

拟建工程项目组成与主要工程内容见表3.2-1。

表3.2-1 拟建工程项目组成一览表

| 工程名称 |  | 工程内容 | 主要设备 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 4#印花布车间 | 1个生产车间，纯棉印花生产线2条，化纤印花生产线3条，内部设置染料配制工序。每条圆网生产线的生产能力为1000万米/a，项目建成后可达到2000万米/a纯棉印花布、3000万米/a化纤印花布的生产能力。 | 5台圆网印花机 | 已建成 |
|  | 2#印花布车间 | 1个生产车间，化纤印花生产线6条，内部设置染料配制工序。每条圆网生产线的生产能力为1000万米/a，每条平网印花机的生产能力为300万米/a，项目建成后可达到3900万米/a化纤印花布的生产能力。 | 3台圆网印花机、3台平网印花机 | 已建成 |
|  | 5#印花布车间 | 1个生产车间，化纤印花生产线4条，内部设置染料配制工序。每条圆网生产线的生产能力为1000万米/a，项目建成后可达到4000万米/a化纤印花布的生产能力。 | 4台圆网印花机 | 已建成 |
| 储存工程 | 坯布存储场 | 3个，每个车间设置1个 | 最大存储量500吨 | 已建成 |
|  | 成品存储场 | 3个，在每个生产车间内设置1个存储场 | 最大存储量500吨 | 已建成 |
|  | 全厂共用仓库 | 全厂共用1个 | 存储染料、助剂、五金件等 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 | 由园区供水厂供水，供水能力为3万m3/d。 |  | 依托现有 |
|  | 排水 | 厂区设有两套排水系统，分为雨水系统和污水系统 |  | 依托现有 |
|  | 供热 | 全厂共有3台导热油炉，布置在一个锅炉房内，分别为2150万大卡导热油炉（1#）、1250万大卡导热油炉（2#）和1250万大卡备用导热油炉（3#），其中1#和2#导热油炉配套现有工程使用，3#导热油炉改备用为正常使用，配套拟建工程使用。 |  | 依托现有 |
|  | 供电 | 每个车间配套1座变电站 |  | 已建成 |
| 环保工程 | 污水处理站 | 厂内建有1座10000m3/d的污水厂处理站（剩余处理能力约为4000m3/d），采用 “筛网+调节池+混合反应池+初沉池+水解酸化+中沉+A段曝气+A段沉淀+B段曝气+B段沉淀”+“中水回用处置装置（采用纳滤+反渗透工艺）”工艺，出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2及其修改单中“间接排放”标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准标准要求。 |  | 依托现有 |
|  | 导热油炉尾气处理装置 | 本项目1250万大卡导热油炉（3#）烟气经单独的SCR脱硝和布袋除尘后，与现有2150万大卡导热油炉（1#）、现有1250万大卡导热油炉（2#）烟气一同进单碱脱硫和湿电处理后，经1根45m高，内径1.2m排气筒排放。 |  | 已建成 |
|  | 工艺尾气净化设施（4#车间） | 4#车间设置两套尾气净化系统，采用喷淋洗涤工艺，收集处理定型机和蒸化机尾气，分别由2根排气筒P4-1和P4-2排放。 |  | 未建设完成 |
|  | 工艺尾气净化设施（2#车间） | 2#车间设置两套尾气净化系统，采用喷淋洗涤工艺，收集处理定型机和蒸化机尾气，分别由2根排气筒P2-1和P2-2排放。 |  | 未建设完成 |
|  | 工艺尾气净化设施（5#车间） | 5#车间设置两套尾气净化系统，采用喷淋洗涤工艺，收集处理定型机和蒸化机尾气，分别由2根排气筒P5-1和P5-2排放。 |  | 未建设完成 |
|  | 事故池 | 3000m³一个 |  | 依托现有 |

- 3.2.3 地理位置及厂区平面布置分析

本项目位于潍坊市昌邑市柳疃项目区昌隆路以东，荣昌路以北，项目厂区东邻农田，南邻荣昌路，西邻昌临路，北邻兴昌路。

现有厂区总占地面积为548600m2(823亩)，由北向南分别为化纤布制造项目生产车间、污水处理站、拟建项目区（4#、2#、5#生产车间）、印花设备升级改造（退城入园）项目（3东#、1东#、6东#、6#）生产车间、再向西分别为纺织印染生产线搬迁项目（7#、8#）生产车间、印花设备升级改造（退城入园）项目（1#、3#）生产车间及仓库用房，厂区最南部建设办公楼及餐厅，详见厂区平面卫片图4.1-1.

项目办公楼于整个厂区的东南方向，用于项目员工办公和生活，研发楼位于厂区东边偏中位置，用于厂区新产品研发。研发楼以北为公寓，用于职工日常的住宿。根据评价地区气象资料显示，昌邑全年主导风向为SE，次主导风向为SSE，因此办公生活区位于车间的上风向，受到车间生产的影响较小。

综上，拟建项目平面布局合理。

- 3.2.4产品方案

拟建项目产品主要为纯棉印花产品、分散化纤印花产品，具体见表3.2-2。

表3.2-2  拟建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯棉印花产品 | 2000万米/a（约6000t/a），6.67万米/d | 30kg/百m、幅宽2.3米 |
| 2 | 分散化纤印花产品 | 11200万米/a（约25760t/a），37.33万米/d | 22-26kg/百m、幅宽2.3米 |

- 3.2.5主要生产设备

拟建项目采用国内先进的技术和设备，主要生产设备情况见表3.2-3。

表3.2-3  拟建项目主要生产设备一览表

| 车间 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 1 | 烧毛机 | / | 2 |
|  | 2 | 高温溢流水洗机 |  | 10 |
|  | 3 | 定型机 | W988 | 7 |
|  | 4 | 圆网印花机 | 280 | 5 |
|  | 5 | 平漂机 | 280 | 2 |
|  | 6 | 水洗机 |  | 2 |
|  | 7 | 蒸化机 | ZH998 | 3 |
|  | 8 | 压光机 | 2800 | 3 |
|  | 9 | 码布机 | GA841 | 7 |
| 2# | 1 | 平网印花机 | KS9000 | 3 |
|  | 2 | 圆网印花机 | 280 | 3 |
|  | 3 | 定型机 | W988 | 5 |
|  | 4 | 水洗机 | JFMH977 | 3 |
|  | 5 | 蒸化机 | ZH998 | 3 |
|  | 6 | 码布机 | GA841 | 3 |
| 5# | 1 | 圆网印花机 | 280 | 4 |
|  | 2 | 水洗机 | JFMH977 | 3 |
|  | 3 | 定型机 | W988 | 6 |
|  | 4 | 蒸化机 | ZH998 | 3 |
|  | 5 | 打卷机 |  | 2 |
|  | 6 | 码布机 | GA841 | 4 |
| 总计 |  |  | / | 83 |

- 3.2.6原辅材料消耗

拟建项目主要原辅材料消耗情况见表3.2-4。

表3.2-4 拟建项目主要原材料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 包装方式及规格 | 万米用量(t/万米)布 | 年用量 (t/a) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染料 | 分散 | 纸箱，25公斤 | 0.2 | 2640 | 印花 |
| 2 | 防染盐（间硝基苯磺酸钠） | 90% | 蛇皮袋，25公斤 | 0.05 | 660 | 印花 |
| 3 | 小苏打（碳酸氢钠） | 99% | 蛇皮袋，25公斤 | 0.05 | 660 | 印花 |
| 4 | 双氧水 | 27.5% | 罐装，20m³ | 0.1 | 200 | 退煮漂 |
| 5 | 生物酶（碱性果胶酶） | 301L | 蛇皮袋，25公斤 | 0.05 | 100 | 退煮漂 |
| 6 | 渗透剂（脂肪醇聚氧乙烯醚） | 工业级 | 塑料桶，50公斤 | 0.01 | 20 | 退煮漂 |
| 7 | 液碱 | 32% | 罐装，50m³ | 1.0 | 2000 | 退煮漂 |
| 8 | 泡花碱（硅酸钠） | 99% | 蛇皮袋，50公斤 | 0.01 | 20 | 退煮漂 |

其中，化学助剂主要成分及性质见下表。

表3.2-5  化学助剂的主要性质一栏表

| 原料 名称 | 主要化学成分 | 主要理化性质 | 危险特性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32%液碱 | 氢氧化钠 | 分子式：NaOH；分子量：40.01；危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品；外观与性状：白色透明液体；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；熔点(℃)：318.4；沸点(℃)：1390；相对密度(水=1)：1.85；饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃)。 | 与酸发生中和反应并放热。 | LD50：无资料；LC50：无资料。 |
| 27.5%双氧水 | 过氧化氢 | 分子式：H2O2；分子量：34.01；危险性类别：第5.1 类氧化剂；外观与性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。熔点(℃)：-2沸点(℃)：158；相对密度(水=1)：1.46；饱和蒸气压(kPa)：0.13(15.3℃)。 | 爆炸性强氧化剂。 | LD50：无资料；LC50：无资料。 |
| 泡花碱 | 硅酸钠 | 分子式：Na2SiO3；分子量：122.06；危险性类别：查无；外观与性状：无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末，能风化。溶解性：易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点(℃)：40～ 48。沸点(℃)：2355；相对密度(水=1)：2.33；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | LD50 (大鼠，经口)1280mg/kg(无结晶水)，LC50：无资料。 |
| 防染盐 | 间硝基苯磺酸钠 | 分子式：C6H4NO5S；分子量：202.16；危险性类别：查无；外观与性状：白色晶体。溶解性：在25℃水中溶解度为25g/100ml，在水溶液中逐斩分解。能溶于热稀乙醇。。熔点(℃)：70。沸点(℃)：查无；相对密度(水=1)：查无；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 与皮肤接触可能致敏。 | LD50（大鼠经口）11000mg/kg，LC50：无资料。 |
| 小苏打 | 碳酸氢钠 | 分子式:NaHCO3；分子量：84.01；危险性类别：查无；外观与性状：白色晶状晶体。溶解性：易溶于水，7.8g/100ml，18℃，不溶于乙醇。熔点(℃)：270℃分解。相对密度(水=1)：2.159；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 受热分解。未有特殊的燃烧爆炸特性。 | LD50：4220 mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料。 |
| 渗透剂 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 分子式: C12H25O.(C2H4O)n；分子量：1199.55；危险性类别：查无；外观与性状：无色透明液体白色膏状。溶解性：溶于水、乙醇、乙二醇等。熔点(℃)：41-45；沸点（℃）100。相对密度(水=1)：0.864；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 无严重危害 | LD50：无资料；LC50：无资料。 |

3.2.7 劳动定员及生产制度

拟建项目建成后需新增劳动人员300人，其中，技术管理人员40人，生产工人260人。

根据该项目生产工艺要求，生产采用三班制，每天工作8小时，全年工作300天，共7200小时。

- 3.2.7 工艺流程及产污环节

（1）纯棉化纤布生产工艺流程及产物环节

产污环节：翻布、缝头下脚料S1.1、烧毛废气G1.1、印花废气G1.2、蒸化废气G1.3、定型废气G1.4、退煮漂废水W1.1、印花废水W1.2、蒸化水洗废水W1.3。

经翻布缝头、烧毛、退煮漂、水洗、白坯定型、印花、产品定型得到产品印花布，验布打包后进入仓库。

1、翻布缝头：来料化纤坯布经翻布、缝头、裁齐处理后，进入生产线，布头裁齐过程产生下脚料固废S1。

2、烧毛

烧毛是针对纯棉布而言，坯布经烧毛后去除了纱线表面纤维末端形成的绒毛，其目的是使织物光洁美观，但更重要的是为了改善织物的起毛起球现象，提高织物的弹性和挺括，改善织物的手感，本项目采用气体烧毛机，将原布平幅地迅速地通过可燃气体火焰（以天然气作燃料），以烧去布上的绒毛，在烧毛过程中有极少量烧毛异味G1.1产生。该工序不是所有产品都使用，按照买家要求进行。

3、退浆煮炼氧漂

纯棉布煮炼是在高温条件下加入烧碱及精炼剂等助剂，以去除匹布上的浆料、棉籽壳、蜡质、脂质、油渍、色素及影响染色上染性能的其它杂质，使织物具有良好的外观和吸水性，坯布煮炼在练漂机中进行，采用生物酶低碱预处理工艺。

坯布在氧漂过程中主要加入双氧水及助剂，使织物在煮炼的基础上进一步去除残存杂质和天然色素，以提高织物的白度，使之在染色后得到鲜艳色泽的过程。退浆煮炼氧漂在平幅炼漂机中进行，炼漂机自带多个水洗槽逐格逆流水洗，进一步去除织物纤维上的杂质，使织物更光洁干净，主要产生煮漂废水W1.1。

4、白坯定型：定型是利用织物在潮湿状态下具有一定的可塑性能，将其门幅拉至规定的尺寸，从而消除部分内应力，调整经纬纱在织物中的形态。

坯布首先通过辊轮利用间接蒸汽烘干，再进入拉幅定型机利用间接导热油加热定型。前定型过程由于坯布上没有有机杂质，不会产生定型废气。

5、印花：轧白定型后的坯布进入印花工序。

印花是借助于原糊的载体作用，把各种不同的染料或染料印到织物上，从而获得有色图案的加工过程。为了克服染液的渗化而获得各种清晰的花纹图案，印花时，将染料和必要的化学助剂加原糊调成色浆，再印到织物上去。所谓原糊是用淀粉等糊料调制而成的稠厚流体。

自动调浆生产工艺：按印花制糊准备和母液条质量大工作程序将自动印花调浆系统分成电脑糊料准备系统和电脑调浆系统两大部分。

a、电脑糊料准备系统由粉料供给、水粉混合打浆与搅拌、按处方要求定量分配等三部分组成。

b、电脑调浆系统中有色浆储存罐及控制装置，36种母色分别储存在36只储罐中，根据选定的处方要求，通过计算机对分配转盘进行控制，当选中某种色浆时，则计算机会自动将对应的阀门由转盘机构定位到电子称上，此时，计算机会按处方要求来控制阀门加料。

将配制好的色浆输入圆网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。在导带的末端设有冲洗管，印花过程中用水不断地对导带进行冲洗。织物通过导带后，就会被印制上相应的花色。整个印花过程产生的废水主要有配色调浆用具洗涤水、印花筛网冲洗水、导带冲洗水及大量水洗退浆水，统称为印花废水W1.2；印花过程中有机废气挥发产生的有机废气G1.2；工艺中用到的染料、助剂等包装拆封使用会产生废包装材料，其中，废外包装材料S2，由厂家回收。与染料和助剂直接接触的废内包装袋S3，由于含有失效的染料和助剂，属于危险废物，在厂内危废库暂存后，委托有资质的单位处置。

6、蒸化：焙烘是指通过干热处理，促使施加在织物上的染料固着、或使织物上的整理剂起化学反应的染整加工工艺。

7、拉幅定型：水洗后的坯布入拉幅定型机，利用机械拉伸和导热油加热作用使布幅固定在一定值。染料中的有机助剂大部分在水洗过程进入废水中，少量产品附着在坯布上在定型过程受热挥发出来，产生少量定型废气G1.4。

8、扎光：又称压光，利用纤维在热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的整理过程。

产污环节：分散化纤印花布生产过程中翻布缝头产生的缝头下脚料S2.1、印花废气G2.1、蒸化废气G2.2、拉幅定型废气G2.3、印花废水W2.1、蒸化水洗废水W2.2。

（一）分散化纤印花布：经翻布缝头、白坯定型、印花、蒸化、水洗、产品定型得到产品印花布，验布打包后进入仓库。

1、翻布缝头：来料化纤坯布经翻布、缝头、裁齐处理后，进入生产线，布头裁齐过程产生下脚料固废S2.1。

2、白坯定型：定型是利用织物在潮湿状态下具有一定的可塑性能，将其门幅拉至规定的尺寸，从而消除部分内应力，调整经纬纱在织物中的形态。

坯布首先通过辊轮利用间接蒸汽烘干，再进入拉幅定型机利用间接导热油加热定型。前定型过程由于坯布上没有有机杂质，不会产生定型废气。

3、印花：轧白定型后的坯布进入印花工序。

印花是借助于原糊的载体作用，把各种不同的染料或染料印到织物上，从而获得有色图案的加工过程。为了克服染液的渗化而获得各种清晰的花纹图案，印花时，将染料和必要的化学助剂加原糊调成色浆，再印到织物上去。所谓原糊是用淀粉等糊料调制而成的稠厚流体。

自动调浆生产工艺：按印花制糊准备和母液条质量大工作程序将自动印花调浆系统分成电脑糊料准备系统和电脑调浆系统两大部分。

a、电脑糊料准备系统由粉料供给、水粉混合打浆与搅拌、按处方要求定量分配等三部分组成。

b、电脑调浆系统中有色浆储存罐及控制装置，36种母色分别储存在36只储罐中，根据选定的处方要求，通过计算机对分配转盘进行控制，当选中某种色浆时，则计算机会自动将对应的阀门由转盘机构定位到电子称上，此时，计算机会按处方要求来控制阀门加料。

将配制好的色浆输入圆网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。在导带的末端设有冲洗管，印花过程中用水不断地对导带进行冲洗。织物通过导带后，就会被印制上相应的花色。整个印花过程产生的废水主要有配色调浆用具洗涤水、印花筛网冲洗水、导带冲洗水及大量水洗退浆水，统称为印花废水W2.1；印花过程中有机废气挥发产生的有机废气G2.1；工艺中用到的染料、助剂等包装拆封使用会产生废包装材料，其中，废外包装材料S2，由厂家回收。与染料和助剂直接接触的废内包装袋S3，由于含有失效的染料和助剂，属于危险废物，在厂内危废库暂存后，委托有资质的单位处置。

4、蒸化：印花烘干后的印花布进入蒸化机，利用导热油炉间接提供热量，同时蒸化机内通入蒸汽，使得蒸汽机内达到一定的温度和湿度，以达到固色目的，产生蒸化废气G2.2。

5、水洗：蒸化后颜色基本固定，但仍有部分浮色和糊料，上水洗机进行逆流水洗，产生水洗废水W2.2。

6、成品定型：水洗后的坯布入拉幅定型机，利用机械拉伸和导热油加热作用使布幅固定在一定值。染料中的有机助剂大部分在水洗过程进入废水中，少量产品附着在坯布上在定型过程受热挥发出来，产生少量定型废气G2.3。

- 3.3 物料平衡

拟建项目万米纯棉印花布和化纤印花布的物料平衡图见图3.3-1、3.3-2。

水份蒸发1.1

坯布

烧毛

退煮漂

定型

印花

定型

新鲜水15

蒸汽 1.8

中水 25

W3

G2 0.01

蒸汽0.6

打包入库

练漂剂1.17

32%液碱1、生物酶0.05、渗透剂0.01

27.5%双氧水0.1、硅酸钠0.01

蒸汽0.6

新鲜水5

W1

G1

天然气0.01

38.49

水38

渗透剂0.01

硅酸钠0.01

杂质0.47

水份蒸发4

3.54

3.54

4.02

浆料0.3

其中染料0.2

防染盐0.05

小苏打0.05

水份蒸发1.1

废水10.22

其中水10.1

染料0.02

防染盐0.05

小苏打0.05

3.52

4.2

3.7

水份蒸发0.4

中水6

图3.3-1 万米纯棉布物料平衡图（t/万米布）

坯布

定型

印花

蒸化

水洗

定型

打包入库

新鲜水0.5

蒸汽0.6

新鲜水5

中水6

浆料0.3

其中染料0.2

防染盐0.05

小苏打0.05

W1

蒸汽0.8

W2

G1 1.1

新鲜水15

中水55

蒸汽0.6

3.52

水份蒸发1.1

3.52

水份蒸发0.4

3.7

4.2

4.19

水份蒸发0.3

水份蒸发2

废水10.72

其中水10.6

染料0.02

防染盐0.05

小苏打0.05

废水68.01

其中水68

染料0.01

3.69

图3.3-2 万米分散化纤布物料平衡图（t/万米布）

- 3.4 拟建项目污染物产生、治理及排放

- 3.4.1 废气

- 3.4.1.1 有组织废气

1、导热油炉燃烧废气

（1）项目设1台1250万大卡/h的导热油炉，项目采用生物质为燃料，全年工作时间为7200小时。项目所用生物质主要污染成分见下表

导热油炉废气污染物产生系数参照《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南》（试行）取值，生物质锅炉产污系数具体见表3.4-1。

表3.4-1  生物质锅炉污染物产生系数汇总（g/kg生物质）

| 项目 | 燃料 | SO2 | NOx | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉 | 生物质成型燃料 | 0.70 | 2.79 | 1.12 | 0.95 |

项目使用生物质颗粒热值约为3500大卡/千克，本项目导热油炉满负荷运行为1250万大卡/h，生物质最大热值转化率按86%计，则生物质颗粒消耗量为4.152t/h，29900.3t/a，则SO2产生量为2.907kg/h，20.93t/a；NOx产生量为11.586kg/h，83.422t/a；颗粒物（以PM10和PM2.5计）产生量为8.596kg/h，61.894t/a。

根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册，4430工业锅炉（热力生产和供应行业产排污系数表-生物质工业锅炉工业废气量产物系数为：6240.28标立方米/吨-原料，生物质原料使用量为29900.3t/a，则锅炉废气燃烧产生的废气量为18658.6万Nm3/a，则废气排放量为25900Nm3/h。

生物质导热油炉废气采用SCR脱硝技术+单碱法脱硫+湿电除尘器处理后通过一根45m，内径1.2m排气筒排放，同时根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）设置永久性采样口，并建立平台；根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行），导热油炉锅炉烟囱中必须按安装固定的在线监测仪。

（2）锅炉尾气处理工艺描述

SCR脱硝技术原理为：在催化剂作用下，向温度约350～400℃的烟气中喷入氨水，NH3与烟气均匀混合后一起通过一个填充了催化剂(如V2O5-TiO2)的反应器，NOx与NH3在其中发生还原反应，生成N2和H2O。本项目SCR脱硝工序采用氨水作为还原剂。

湿式电除尘器通常简称WESP，与干式电除尘器的除尘基本原理相同，要经历荷电、收集和清灰三个阶段，具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工期短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。

单碱法脱硫技术原理为：单碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。

2、废气源强及治理措施

本工程有组织废气主要是印花后定型烘干、蒸化废气、生物质导热油炉废气，无组织废气主要包括烧毛废气。废气的产生源强情况如下。

（1）定型烘干废气、蒸化废气

在印花过程中，染料和助剂是在色浆中，不易扩散渗透，印花后再经过焙烘、汽蒸等工段，导致少部分染料、助剂受热挥发。类比现有工程检测数据可知，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度为0.3mg/m3、0.25mg/m3、94mg/m3。则

项目拉幅定型烘干、蒸化废气采用水喷淋方式处理后的废气经车间顶部15m高排气筒排放，通过引风机对挥发性有机物的收集效率按90%考虑，未收集的废气在厂区无组织排放。有组织排放源排放情况见表3.4-2。

表3.4-2 本项目有组织废气产生及排放情况

| 序号 | 排气筒编号 | 排放参数 | 排气量（Nm3/h） | 污染物名称 | 源强产生情况 |  |  | 治理措施 | 去除率 | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 1 | P1 | H=45m，d=1.2m | 25900 | SO2 | 112.174 | 2.907 | 20.93 | SCR脱硝+单碱法脱硫除尘+湿电除尘 | 70% | 33.652 | 0.872 | 6.279 | 50 | / |
|  |  |  |  | NOx | 447.095 | 11.586 | 83.422 |  | 80% | 89.419 | 2.317 | 16.684 | 100 | / |
|  |  |  |  | 烟尘 | 331.715 | 8.596 | 61.894 |  | 98% | 6.634 | 0.172 | 1.238 | 10 | / |
| 2 | P2-1 | H=15m，d=0.8m | 15000 | 甲苯 | 0.375 | 0.0056 | 0.040 | 水喷淋 | 20% | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 | 40 | 3.1 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.312 | 0.0047 | 0.0337 |  | 20% | 0.25 | 0.00375 | 0.027 | 70 | 1 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 134.286 | 2.014 | 14.503 |  | 30% | 94 | 1.41 | 10.152 | 120 | 10 |
| 3 | P2-2 | H=15m，d=0.8m | 15000 | 甲苯 | 0.375 | 0.0056 | 0.040 | 水喷淋 | 20% | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 | 40 | 3.1 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.312 | 0.0047 | 0.0337 |  | 20% | 0.25 | 0.00375 | 0.027 | 70 | 1 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 134.286 | 2.014 | 14.503 |  | 30% | 94 | 1.41 | 10.152 | 120 | 10 |
| 4 | P4-1 | H=15m，d=0.8m | 15000 | 甲苯 | 0.375 | 0.0056 | 0.040 | 水喷淋 | 20% | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 | 40 | 3.1 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.312 | 0.0047 | 0.0337 |  | 20% | 0.25 | 0.00375 | 0.027 | 70 | 1 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 134.286 | 2.014 | 14.503 |  | 30% | 94 | 1.41 | 10.152 | 120 | 10 |
| 5 | P4-2 | H=15m，d=0.8m | 15000 | 甲苯 | 0.375 | 0.0056 | 0.040 | 水喷淋 | 20% | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 | 40 | 3.1 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.312 | 0.0047 | 0.0337 |  | 20% | 0.25 | 0.00375 | 0.027 | 70 | 1 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 134.286 | 2.014 | 14.503 |  | 30% | 94 | 1.41 | 10.152 | 120 | 10 |
| 6 | P5-1 | H=15m，d=0.8m | 15000 | 甲苯 | 0.375 | 0.0056 | 0.040 | 水喷淋 | 20% | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 | 40 | 3.1 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.312 | 0.0047 | 0.0337 |  | 20% | 0.25 | 0.00375 | 0.027 | 70 | 1 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 134.286 | 2.014 | 14.503 |  | 30% | 94 | 1.41 | 10.152 | 120 | 10 |
| 7 | P5-2 | H=15m，d=0.8m | 15000 | 甲苯 | 0.375 | 0.0056 | 0.040 | 水喷淋 | 20% | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 | 40 | 3.1 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.312 | 0.0047 | 0.0337 |  | 20% | 0.25 | 0.00375 | 0.027 | 70 | 1 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 134.286 | 2.014 | 14.503 |  | 30% | 94 | 1.41 | 10.152 | 120 | 10 |

由上表可知，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准（40mg/m3、70mg/m3、120mg/m3）；SO2、NOx、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点区域执行限值要求。

- 本项目无组织废气产生包括烧毛废气、未收集的印花废气、、蒸化废气、定型废气。本项目无组织排放量计算依据有组织收集量以及集气罩效率确定，集气罩收集效率按照90%，则无组织排放情况见表3.4-3。

表3.4-3  无组织组织废气产生情况一览表

| 产物车间 | 产污环节 | 污染物 | 无组织废气产生量（t/a） | 处理措施 | 削减量 | 无组织废气排放量 |  | 面源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |
| 4#车间 | 烧毛废气 | 颗粒物 | 0.05 | 加强通风 | 0 | 0.05 | 0.0069 | 136 | 139 | 8 |
|  | 印花废气、蒸化废气、定型废气 | 甲苯 | 0.008 | 加强通风 | 0 | 0.008 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.007 | 加强通风 | 0 | 0.007 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 加强通风 | 0 | 1.611 | 0.224 |  |  |  |
| 2#车间 | 印花废气、蒸化废气、定型废气 | 甲苯 | 0.008 | 加强通风 | 0 | 0.008 | 0.001 | 136 | 154 | 8 |
|  |  | 二甲苯 | 0.007 | 加强通风 | 0 | 0.007 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 加强通风 | 0 | 1.611 | 0.224 |  |  |  |
| 5#车间 | 印花废气、蒸化废气、定型废气 | 甲苯 | 0.008 | 加强通风 | 0 | 0.008 | 0.001 | 160 | 154 | 8 |
|  |  | 二甲苯 | 0.007 | 加强通风 | 0 | 0.007 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 加强通风 | 0 | 1.611 | 0.224 |  |  |  |

颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（1.0mg/m3、2.4mg/m3、1.2mg/m3、4.0mg/m3）。

- 3.4.2 废水

3.4.2.1 废水的产生

废水的来源及水质

（1）废水来源

项目生产废水包括印花废水和水洗废水，和车间冲洗水一起通过车间管沟汇合一起去厂区污水处理站处理，由于碱性较高，部分从车间出口直接引至锅炉房直接用来作为脱硫除尘用水；生活废水、脱硫除尘废水、循环冷却排污水通过厂区污水管网直接去厂区污水处理站处理。

总废水产生量为1511.887m³/d，年运行300d，年废水产生量453556.1m³。

（2）水质特征分析

根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012），纺织染整工业废水水质主要污染物包括pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、硫化物、苯胺类。

根据《纺织染整工业水污染物排放标准》编制说明中的分析，结合项目特征，判定项目废水的特征。

pH：工艺中用到较大量的小苏打，使得废水中pH值在10-11之间。经中和处理后，会形成盐。

COD：生产废水中主要污染物是助剂和残留的染料，COD浓度在1000 mg/L左右。

BOD：染整废水的B/C一般小于0.2，属于难生物降解的废水，BOD小于500mg/L。

悬浮物：废水中悬浮物主要来自纤维屑、未溶解的助剂，浓度一般在200mg/L左右。

色度：色度是染整废水的特征污染指标，项目染料的上染率在85%左右，因此，废水中染料残留率在15%左右，色度稀释倍数一般在200～500倍。

氨氮和总氮：染整废水中氨氮和总氮主要是来自偶氮染料和含氮原料，项目不使用偶氮染料，但有较多的含氮化学助剂，氨氮和总氮浓度在30mg/L左右。

总磷：染整废水中磷主要是来自含磷洗涤剂。

硫化物：染整废水中硫化物主要来源于硫化染料。

苯胺类：染整废水中的苯胺类主要来源于染料。

2、废水处理措施

外排

图4.3-1 厂区污水处理站工艺流程图

潍坊华宝纺织有限公司厂区10000m3/d污水处理站由山东中科恒源环境工程有限公司设计建设，由联合环境水务（昌邑）有限公司（昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂运营单位）运营，设计处理工艺见图4.3-1，处理达标后去昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂再处理后排堤河。回用部分经厂内深度处理后回用。

3、废水达标情况

回用水质满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011），具体指标见表4.3-4，外排废水满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2直接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级，全盐量执行《山东省环保厅技术监督局关于批准发布《〈山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准〉等4项标准增加全盐量指标限值修改单》的通知》（鲁质监标发〔2014〕7号 ）中的要求：2014年5月1日起，全盐量排放限值3000 mg/L。

表3.4-4  中水回用水质一览表

| 污染因子 废 水 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 色度 | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | mg/L |
| 工艺用水 | 6.5-8.5 | 50 | 30 | 10 | 30 | 25 | —— |
| 循环冷却水 | 6.5-8.5 | 50 | 10 | 10 | 30 | 25 | 1900 |
| 生活冲厕用水 | 6.5-8.5 | — | 10 | 10 | — | 30 | 1900 |
| 绿化用水 | 6.5-8.5 | — | 20 | 20 | — | 30 | 1900 |

表3.4-5  废水排放标准一览表

| 污染因子 废 水 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 |
| 数值 | 6~9 | 200 | 50 | 20 | 100 | 80 |
| 污染因子 废 水 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 苯胺类 | TDS |  |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 数值 | 30 | 1.5 | 0.5 | 不得检出 | 3000 |  |
| 污染因子 废 水 | 铜 | LAS | 铁 | 锰 | / |  |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / |  |
| 数值 | 2 | 20 | 10 | 5 | / |  |

总废水排放量为1511.887m³/d，年运行300d，年废水排放量453556.1m³。项目印花布产量13200万米/a，合31760t/a（2.4t/万米布），吨产品废水排放量14.28m3，低于《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中棉麻化纤及混纺机织物单位产品基准排水量：140m³/t标准品。

按照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2直接排放标准，项目年排昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂COD量90.711t/a、氨氮量9.071t/a，经昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂处理后，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，项目排堤河COD量22.678t/a、氨氮量2.268t/a。

- 3.4.3 固体废物

拟建项目固体废物包括一般固废、危险废物和生活垃圾。

根据本项目生产工艺，本项目固废主要有：

1、固体废物的来源

项目产生的固体废物包括前缝头工序产生的废布头、导热油炉产生的炉渣、烟气除尘设施收集的尘渣、定期更换的废导热油、办公生活产生的生活垃圾，原料拆封产生的废外包装袋（桶）、废内衬包装袋。

2、危险废物识别

根据《国家危险废物名录》（2016版），本工程所用染料的内包装袋含有失效、变质的废染料，属于HW49其他废物，危废代码900-041-46。

导热油炉定期更换的废导热油属于HW08废矿物油，代码900-249-08。

3、处置方式

①厂区现有危险废物暂存库1处，项目产生的危废采用铁质桶临时贮存在危废库内，定期交于有资质的单位处置。

②一般工业固废中的废布头、用编织袋收集，外售综合利用。

③导热油炉除尘器下设一个灰斗，用来收集除尘器尘渣。导热油炉炉膛下设一个渣仓，用来收集燃料燃烧产生的炉渣。采用湿电除尘，定期从除尘器灰斗和导热油炉渣仓将灰渣清理至场内临时堆场，定期外售至建材生产企业综合利用。

④各种染料的外包装、包装桶等均由废品收购站回收。

项目主要固废排放情况及处置方式见表3.4-5。

表3.4-5 项目固废产生及处置情况表

| 产生环节 | 污染物名称 | 主要成分 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印花布缝头 | 废布头 | 布料 | 一般固废 | 50 | 外售综合利用 |
| 导热油炉 | 炉渣 | 不燃的生物质 | 一般固废 | 440 | 外售至建材生产企业综合利用 |
|  | 除尘尘渣 | 烟尘 | 一般固废 | 1000 |  |
|  | 废导热油 | 矿物油 | HW08（900-249-08） | 0.5 | 委托处置 |
| 原料拆封 | 废外包装袋（桶） | 塑料、铁皮制品等 | 一般固废 | 3 | 厂家回收 |
|  | 废内包装袋 | 失效的染料或助剂 | HW49 （900-041-46） | 0.2 | 委托处置 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料等 | 一般固废 | 45 | 环卫处置 |
| 合计 |  |  | 危险废物 | 0.7 | 委托处置 |
|  |  |  | 一般固废 | 1493 | 综合利用 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 45 | 环卫处置 |

4、危险废物的管理

表3.4-6  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所 | 占地面积 | 储存能力 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 贮存方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 30m2 | 50t | 废矿物油、失效的染料或助剂 | HW08、HW49 | 900-217-08 | 桶装 | 一年 |

危废暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求设计建设，当危险暂存库防渗不当或危险废物收集不当致使危险废物流入外环境，进行紧急堵漏处理，同时将泄漏区域的危险废物尽最大可能的收集，最大程度的减少对污染外环境的地下水、地表水、土壤的污染。

危废暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求设计建设，采取防渗措施，贮存设施建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有防风、防晒、防雨、防渗漏等设施。危险废物贮存场所应当设置危险废物警告标志。贮存容器选用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器，并按规定在贮存危险废物的容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏事故时的应急措施和补救办法。

建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。

根据以上，本项目危险废物、一般固废固废处理方案可行。

固废的总原则是减量化、资源化和无害化，即通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用的废物进行无害化处置。企业必须按照这一技术政策要求进行固废处置。

- 3.4.4 噪声

1、噪声源强

噪声源主要有退煮漂生产线、丝光机、拉幅定型机、导热油炉风机、污水处理站泵类、风机等，其噪声级大致在75～95dB(A)之间，产生噪声属于机械性噪声、空气动力性噪声，主要设备噪声呈中、低频特性。这些噪声源声压级和声功率级较大，影响范围广，噪声源大都集中在主厂房内。噪声源具体情况见表3.4-7。

表3.4-7  项目噪声源情况一览表

| 位置 | 设备名称 | 安装位置 | 主要控制措施 | 单机噪声水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 措施前 | 措施后 |
| 生产车间 | 开幅机 | 室内 | 基础减振 | 80～85 | 65 |
|  | 退煮漂生产线 | 室内 | 基础减振 | 80～85 | 65 |
|  | 丝光机 | 室内 | 基础减振 | 75～80 | 60 |
|  | 拉幅定型机 | 室内 | 基础减振 | 80～85 | 65 |
|  | 空气压缩机 | 室内 | 隔声、吸声、减振 | 80～95 | 75 |
| 污水处理站 | 鼓风机 | 室内 | 基础减振 | 95 | 70 |
|  | 水泵 | 室内 | 隔声、减振 | 80～85 | 65 |
| 油炉房 | 引风机 | 室内 | 装消音器 | 90～95 | 75 |
|  | 送风机 | 室内 | 装消音器 | 80～85 | 65 |

2、噪声防治措施

（1） 声源治理

在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的产品。

（2）主要设备的防噪措施

在噪声级较高的设备上加装消音、隔声装置；各种水泵及风机均采用减震基底，进、出口处采用软连接以降低管道噪声，在风机出口处安装消声器。

（3）厂房建筑设计中的防噪措施

车间采用双层窗，并选用性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内墙，水泵等大型设备采用独立基础，以减轻共振引起的噪声；厂房建设时，应尽量避免孔、洞、缝的存在，保证厂房的隔声效果。

（4）厂区总布置中的防噪措施

厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物独立布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

采取上述降噪措施后，噪声可降低10~20dB。

3、噪声达标分析

根据声环境预测的结果，在采取上述措施后，项目投产后厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

- 3.4.5 非正常工况分析

拟建项目非正常工况主要包括废气处理装置故障和污水处理站出现故障。

1、废气的非正常排放

拟建项目喷漆、涂粘合剂工序会产生废气，主要污染物为非甲烷总烃。废气处理装置发生故障时，会导致去除的效率下降，造成排放空气中的废气浓度超标。

废气处理设施出现故障或效率低下时，应立即停止生产，待检修完毕后再重新开始。非正常工况下废气污染物排放量较大，但可在短时间内得到有效控制，对周围环境影响不大。

3.4-8 非正常工矿污染物排放表

| 排气筒 | 污染物 | 废气量 （Nm3/h） | 排放 速率 kg/h | 排放 高度 m | 出口 内径 m | 持续 时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉排气筒P1 | SO2 | 25900 | 2.907 | 45 | 1.2 | 30 |
|  | NOx |  | 11.586 | 45 | 1.2 | 30 |
|  | 烟尘 |  | 8.596 | 45 | 1.2 | 30 |
| P2-1 | 甲苯 | 15000 | 0.0056 | 15 | 0.8 | 30 |
|  | 二甲苯 |  | 0.0047 |  |  | 30 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.014 |  |  | 30 |
| P2-2 | 甲苯 | 15000 | 0.0056 | 15 | 0.8 | 30 |
|  | 二甲苯 |  | 0.0047 |  |  | 30 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.014 |  |  | 30 |
| P4-1 | 甲苯 | 15000 | 0.0056 | 15 | 0.8 | 30 |
|  | 二甲苯 |  | 0.0047 |  |  | 30 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.014 |  |  | 30 |
| P4-2 | 甲苯 | 15000 | 0.03 | 15 | 0.8 | 30 |
|  | 二甲苯 |  | 0.025 |  |  | 30 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.686 |  |  | 30 |
| P5-1 | 甲苯 | 15000 | 0.0056 | 15 | 0.8 | 30 |
|  | 二甲苯 |  | 0.0047 |  |  | 30 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.014 |  |  | 30 |
| P5-2 | 甲苯 | 15000 | 0.0056 | 15 | 0.8 | 30 |
|  | 二甲苯 |  | 0.0047 |  |  | 30 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.014 |  |  | 30 |

2、废水非正常工况

产生原因：①厂区废水处理站进行设备检修时，主要构筑物内污水的排放；②厂区废水处理站由于停电等原因达不到设计指标运行时的排污。

处置措施：①拟建项目事故废水全部进入事故池暂存，待检修完毕后，重新处理达标排放；②当污水站主要处理构筑物发生重大故障时，应通知生产车间停止生产，以保证未经处理的废水不外排。

- 非正常工况的预防措施：①对厂区电源采用双回路设计，避免厂区出现断电情况引起的非正常排污；②加强日常操作的管理工作，定期进行安全检查，严格操作程序和监督管理，保障工作安全。

- 3.4.6 项目污染物汇总

拟建项目主要污染物产生、治理及排放汇总情况见下表。

表3.4-9  拟建项目污染物产排情况一览表

| 类别 |  | 污染物名称 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放形式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 废气量 | 万m³/a | 18658.6 | 0 | 18658.6 | 经SCR脱硝+单碱法脱硫除尘+湿电除尘处理后经过一根高45m、内经1.2m的排气筒P1有组织排放至大气环境 |
|  |  | SO2 | t/a | 20.93 | 14.651 | 6.279 |  |
|  |  | NOx | t/a | 83.422 | 66.738 | 16.684 |  |
|  |  | 烟尘 | t/a | 61.894 | 60.656 | 1.238 |  |
|  |  | 甲苯 | t/a | 0.27 | 0.054 | 0.172 | 经水喷淋处理后排放至大气环境 |
|  |  | 二甲苯 | t/a | 0.225 | 0.045 | 0.18 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | t/a | 96.686 | 29.006 | 67.68 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | t/a | 0.5 | 0 | 0.5 | 推广“泄漏检测与修复技术”、加强管理生产车间通风 |
|  |  | 甲苯 | t/a | 0.144 | 0 | 0.144 |  |
|  |  | 二甲苯 | t/a | 0.120 | 0 | 0.120 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | t/a | 7.52 | 0 | 7.52 |  |
| 废水 |  | 水量 | m³/a | 453556.1 | 0 | 453556.1 | 中信环境水务（昌邑）有限公司排放至堤河 |
|  |  | COD | t/a | 90.711 | 68.033 | 22.678 |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 9.071 | 6.803 | 2.268 |  |
| 固废 |  | 危险废物 | t/a | 0.7 | 0.7 | 0 | 厂内危废库暂存，委托具备危废处理资质单位处置 统一收集后外售 |
|  |  | 一般固废 | t/a | 1493 | 1493 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | 45 | 180 | 0 | 环卫部门定期清理 |

项目建成后，全厂污染物产生、治理及排放汇总情况见下表。

表3.4-10  全厂污染物产排情况一览表

| 类别 |  | 污染物名称 | 单位 | 现有工程排放总量 | 拟建项目总排放量 | 投产后全厂排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 甲苯 | t/a | 0 | 0.172 | 0.172 |
|  |  | 二甲苯 | t/a | 0 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | 非甲烷总烃 | t/a | 0 | 67.68 | 67.68 |
|  |  | SO2 | t/a | 3.85 | 6.279 | 10.129 |
|  |  | NOx | t/a | 7.71 | 16.684 | 24.394 |
|  |  | 烟尘 | t/a | 0.774 | 1.238 | 2.012 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | t/a | 0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 甲苯 | t/a | 0 | 0.144 | 0.144 |
|  |  | 二甲苯 | t/a | 0 | 0.120 | 0.120 |
|  |  | 非甲烷总烃 | t/a | 0 | 7.52 | 7.52 |
| 废水 |  | 水量 | m³/a | 97.62万 | 453556.1 | 142.98万 |
|  |  | COD | t/a | 195.24 | 22.678 | 217.918 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 19.524 | 2.268 | 21.792 |
| 固废 |  | 一般固废 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危险废物 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | 0 | 0 | 0 |

备注：表中废水量单位m3/a，其余单位均为t/a。

- 3.5 污染物总量控制达标分析

本项目废水分为生活废水、工艺废水、地面冲洗水、软水制备系统排放水等。经厂内污水处理站和园区污水处理厂处理后，COD、氨氮排放情况见下表。

表3.5-1  污染物排放情况一览表

| 分类 | 污染物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N |
| 废水进入项目区污水处理厂浓度(mg/L) | ≤200 | ≤20 |
| 项目区污水处理厂设计出水指标(mg/L) | ≤50 | ≤5 |
| 废水量453556.1m3/a |  |  |
| 排入园区污水处理厂的量（t/a） | ≤90.711 | ≤22.678 |
| 经项目区污水处理厂处理后排入堤河的量（t/a） | ≤22.678 | ≤2.268 |

拟建项目新上1台1250生物质导热油炉，采用SCR脱硝+单碱法脱硫除尘+湿电除尘，年消耗29900.3吨生物质燃料。

表3.5-2污染物排放情况表

| 污染源 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- |
|  | 排放量t/a | 排放量t/a |
| 导热油炉 | 6.279 | 16.684 |

- 3.6 公用工程

- 3.6.1 给水

1、自来水给水系统

该项目用水由尝一下应柳疃工业园区供给。项目区内建设有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。

根据项目要求，厂内用水分生产、生活、消防及其他用水。给水系统分为生产、生活、消防低压给水系统。生产、生活、消防低压给水系统采用合流制给水，即生产、生活、消防为同一给水系统，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。项目区内主供水管网为环形布置，供水管道采用d150 PE管，支供水管道采用枝状布置，支供水主管道采用d100 PE管。

2、消防供水系统

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006及生产车间的耐火等级、层高和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量25L/S，室内消防用水量10L/S，总消防用水量126m3/h，消防给水由自来水公司供应，生产生活消防用水为同一管网，火灾发生时其他用水户关闭用水，满足消防用水。

3、用水量

该项目用水包括生活用水、生产用水、循环水补水、道路绿化用水。

（1）生活用水

拟建项目需新增劳动人员300人，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)，用水量取50L·人/天，年工作时间均为300天，生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量3600m3/a（12m3/d）。

（2）生产用水

①纯棉印花用水量

纯棉印花布一天新鲜水用水量为66m³/万米，每天生产纯棉印花布的产量为6.67万米，纯棉印花布用水量为440.22m3/d，132066m³/a。

②化纤印花用水量

纯棉印花布一天新鲜水用水量为36m³/万米，每天生产纯棉印花布的产量为37.33万米，纯棉印花布用水量为1343.88m3/d，403164m³/a。

③中水用量

项目中水使用主要用于生产中水用水、脱硫除尘用水、循环冷却补充用水、冲洗用水、绿化用水，年使用量为1037.385m³/d，311215.5m³/a

综上，拟建项目新鲜用水总量为1895.22m³/d，中水用量为1037.385 m³/d。

2、排水

厂区分设生活污水、生产废水和雨水排水管网。屋面雨水经雨水排水立管有组织排入室外与项目区地面雨水汇流后，沿项目区道路顺地势采用自然漫流的方式排入雨水汇水口，通过项目区雨水管道排出厂外，就近排入城镇雨水管网。生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便污水，经区内生活污水管收集，经化粪池暂存后排入城市污水管网，送至污水处理厂综合处理；生产废水经废水管收集后进厂区内污水站处理后排入城市排水管网。

拟建项目水平衡见图3.5.1；在建项目水平衡见图3.5.2；拟建项目建成后，全厂水平衡情况见图3.5.3。

根据本项目实际生产统计，水量平衡见图4.2-6~4.2-8。

坯布

中水15.5

新鲜水66

1.1

0.5

定型

0.6

5

0.4

印花

W1 10.6

6

0.3

蒸化

0.8

2

0.5

水洗

10

W2 68

60

0.5

1.1

定型

0.6

78.6

打包入库

2

水

蒸汽

中水

图4.2-6 万米纯棉布水平衡图（t/万米布）

坯布

中水15

新鲜水36

4

原料带入0.7

W338

10

退煮漂

30

1.8

1.1

0.5

定型

0.6

5

W2 10.1

0.4

印花

6

1.1

0.5

定型

水

0.6

蒸汽

打包入库

中水

3

48.1

图4.2-7 万米分散化纤布水平衡图（t/万米布）

表4.2-2  印花生产线工艺水平衡表

| 品种 |  | 纯棉 | 分散化纤 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水量 | m3/万米布 | 15.5 | 15.7 |  |
|  | m3/d | 103.385 | 628 | 731.385 |
| 新鲜水量 | m3/万米布 | 66 | 36 |  |
|  | m3/d | 440.22 | 1440 | 1880.22 |
| 用汽量 | m3/万米布 | 2 | 3 |  |
|  | m3/d | 13.34 | 120 | 133.34 |
| 消耗量 | m3/万米布 | 4.9 | 6.6 |  |
|  | m3/d | 32.683 | 264 | 296.683 |
| 废水量 | m3/万米布 | 78.6 | 48.1 |  |
|  | m3/d | 524.262 | 1924 | 1511.887 |

注：分散化纤布11200万米/a、40万米/d；纯棉布2000万米/a、6.67万米/d，原料带水计入新鲜水量。

表4.2-3  拟建项目水平衡表（m3/d）

| 用水单元 | 用水量 |  |  | 损耗量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 中水 | 蒸汽 |  |  |
| 生活用水 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 生产用水 | 1880.22 | 731.385 | 133.34 | 296.683 | 2348.262 |
| 脱硫除尘水 | 0 | 100 | 0 | 5 | 95 |
| 循环冷却用水 | 0 | 140 | 0 | 200 | 40 |
| 冲洗用水 | 0 | 60 | 0 | 6 | 54 |
| 绿化用水 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 小计 | 1895.22 | 1037.385 | 133.34 | 516.683 | 2549.262 |
| 合计 | 3065.945 |  |  | 3065.945 |  |

40

绿化用水

循环冷却补充用水

脱硫除尘用水

5

100

95

6

6

140

冲洗水

6

54

60

生产用水

生活用水

厂

污

水

处

理

站

1880.22

15

新鲜水1895.22

3

12

296.683

731.385

2448.262

2348.262

100

1200

1037.385

2549.262

1511.887

蒸汽133.34

图4.2-8  水平衡图（m3/d）

图4.2-4 水平衡图  单位（t/a）

- 3.6.2 供电

拟建项目用电由市政供电，项目年用电量为800万kWh。项目厂区引35KV双回路供电，通过配电室变压器变为三相交流电，满足厂区生产和生活用电需求。

- 3.6.3 供热

项目生产过程中烘干工序采用电加热炉加热；办公室冬季取暖采用空调。

# 第4章 环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境现状调查与评价

- 4.1.1 地理区位

昌邑市地处山东半岛西北端，渤海莱州湾南畔，地理坐标为北纬36°25′-37°08′，东经119°13′-119°37′。东隔胶莱河与莱州市、平度市相望，西接潍坊市寒亭、坊子两区，南临安丘、高密两市，北濒渤海湾。市域南北长75km，东西宽处32.5km，窄处7.5km，总面积1578.7km2。

项目厂址位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区潍坊华宝纺织有限公司。

- 4.1.2 地形地貌

昌邑市位于华北台地的东南部，受构造、岩性、气候、河流、海洋等内外应力作用影响，全市地势自南向北逐渐降低。南部为低山丘陵区占24.64%；中部为平原区，占22.68%；北部为洼地海滩，占46.68%；海岸线长达35公里。地貌类型主要有：石埠镇以南为剥蚀残丘区，属泰沂山北麓剥蚀残丘，岩性以片岩、片麻岩、大理岩、砂页岩为主，上覆数米角砾亚沙土、亚粘土，土质瘠薄，贫水；石埠镇以北至夏店、柳疃区域，是以潍河为主形成的冲积平原，地势平缓，土层深厚，潜水较丰富，水质较好；自夏店、柳疃以北至渤海莱州湾，属海陆交互沉积平原，海拔在7米以下，地势平坦，为咸水区。

柳疃项目区区域主地貌单元为滨海平原，场区地形平坦，地面标高2.42m ~5.06m(1985国家高程基准，下同)，场区中多分布有纵横交错的水沟，沟深0.50m~1.50m宽，宽5m~11m。当地地表以下至2米地表土为亚砂土和亚粘土，2-8米为粉细砂，8-15米为亚粘土，15-20米为细沙，20-45米为亚粘土夹少量细中砂，45-90米为细砂层，49-72米为粘土夹砂，92米以下为岩石。水质矿化度在2g/L以上，无地下水淡水水源。区域内地形较平坦，地貌单一，场区内无活动断裂通过，拟建场地稳定，地下水对混凝土及钢结构具中等腐蚀性，适宜工程建设。

- 4.1.3 气候气象

项目所在地属华北暖温带沿海季风区，四季分明，气候温和，阳光充足，雨量适中。春季干旱多西南风，回暖快；夏季炎热多雨；秋季天高气爽，多晴好天气；冬季较寒冷，多东北风，少雨雪，易受季风、寒流的影响，气候变化突然。年均温度11.9，一月均温3.8℃，7月均温25.9℃。年均降水量660.1毫米，年均无霜期187天。沿海经济发展区区域气象情况如下：

多年平均气温11.9℃；多年极端最高气温(1961.6.2)40.4℃；多年极端最低气温(1972.2.8)-19.5℃；最热月为7 月，月平均气温25.9℃；最冷月为1月，月平均气温-3.8℃；多年平均最高气温18.1℃；多年平均最低气温6.7℃。

多年平均降水量628.6mm；年最大降水量(1964年)1412.2mm；月最大降水量(1974.7)470.2mm；一日降水量(1964.7.6)151.4mm。常风向(频率为15%)SSE；次常风向(频率为10%)SE；多年平均相对湿度69%；平均相对湿度83%。

- 4.1.4 地质构造

本项目位于鲁东迭台隆之胶北台拱西部，在大地构造单元上属中朝准地台(Ⅰ)鲁东迭台隆(Ⅱ)胶北台拱(Ⅲ)昌南断块(Ⅳ)区域上主要以断裂为主，褶皱构造不发育，断裂构造较发育，总体构造线为北东30°左右。项目厂址位于沂沭断裂带的昌邑-大店断层以西，区内地震动峰值加速度为0.15g，据国家地震局、建设部发布的《中国地震烈度区划图(1990)》，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度，设计地震分组为第一组，地震动反应谱特征周期0.35s(中硬场地)，区域内新构造活动不强烈，根据历史资料记载，厂区附近未发生过灾害地震，主要受外围地区地震影响，厂区处于区域地壳较稳定区。

- 4.1.5 水文地质特征

（一）地表水

昌邑市境内水网密布，共有大小河流三十多条，多为季节性河流。按流域分为三个水系：东为胶莱河水系，中为潍河水系，西为虞河水系。海岸线西起虞河口，东至胶莱河口，全长35km；海滩地势平坦，潮汐属非正规半日潮。潍河流经昌邑市市区东侧；自峡山水库入昌邑境，向北一直汇入渤海莱州湾，昌邑市境内河段长72km。虞河水系的夹沟河发源于坊子区涌泉乡，北流经寒亭区，从南逄乡单家埠入昌邑市境，至双台乡博乐埠汇入丰产河，再入虞河。全长30公里，流经昌邑市境18.6km。

柳疃项目区内外有潍河和堤河，潍河，古称潍水，属山东省大型河流之一。河道全长246公里，流经潍坊市六个县，在昌邑市下营镇西汇入渤海莱州湾。潍河纵贯昌邑市南北，全长78公里，流域面积300平方公里。堤河起源于市区北部王士义沟，自南向北经奎聚街道、柳疃镇、龙池镇流入渤海，全长23公里，流域面积119平方公里，现在堤河基本无自然水源，上游源头为城北污水处理厂排水。

项目区所在区域地下水总体流向为由西南向东北。地下卤水沿海岸带状分布，分潜水卤水层和承压卤水层。潜水卤水层藏于全新统海积相粉砂层中，面积51.19km2。卤水层厚度纵横交错分布较稳定，一般为7-11m，地下水位埋深0.7-2m。卤水浓度由南到北渐高，一般6-12.2波美度。

地表水系图见图5.1-1。

（二）地下水

昌邑市所在区域境内地下水储量约为15.42亿m3，由于地质构造和自然地理环境不同，境内地下水含量和水质差异极大，分为贫水区、富水区、咸水区三个区域：石埠镇以南地区多岩缝裂隙水，水量较少，属贫水区；市域中部平原为富水区，地下水含量丰富，水质良好，水层厚度大，浅水层一般深8-30m，单井出水量每小时40-110 m3；东起张家庄子，经刘庄、海眼、大院、张家车道、吴家庙、马渠、营子、徐林庄、角埠到肖家埠一线为淡咸水分界线，分界线以北沿海一带属咸水区，以南为淡水区。

柳疃项目区区域内属咸水区，咸水区地下水埋深极浅，矿化度一般在每升2g以上，矿化类型以氯化钠为主。目前人畜吃水、农田灌溉均不能使用。

（三）卤水

莱州湾南岸滨海地区蕴藏有丰富的地下卤水资源，是我国最大的海盐生产基地，目前盐田总面积达3.28万公顷，沿海地区有卤水井近7000眼，井深一般在40～70m之间，年开采地下卤水约9000万m3。由于长期持续大量开采，使卤水水位呈现持续下降状态，卤水浓度也逐年下降。卤水开采对咸—卤水入侵有一定的缓解作用。区域内普遍存在一层中更新统砂质粘土弱透水层，埋深一般40～70m，层厚约20m；其上有3层海侵层，依次对应于地质历史时期自晚更新世以来的3次海侵事件。沿海海积层剖面见图5.1-2。

图5.1-2   昌邑北部沿海海积层剖面图

在垂向上，由于区内地下水开采主要集中于200m深度以内，所以根据200m深度内水化学特征的不同将莱州湾南岸地下水化学环境分为全淡水区、淡—咸—淡水区、淡—咸水区、咸—淡水区、全咸水区5个类型。北部近海岸地下水化学环境特征受第四纪古地理环境、水文地质条件和地下水开采状况的制约，在水平方向上水化学场具有明显的分带性，从内陆到滨海呈现出淡水、微咸水、咸水直至卤水的变化规律，地下水化学类型由南往北变化规律为HCO3-型—HCO3-·Cl型—Cl-·SO42-型—Cl-型，矿化度从0.2g/L增加到220g/L。地下卤水分布于咸水区中部，呈东西带状分布，走向与海岸线近平行，卤水矿化度50～220g/L。区域的地下水类型见图3.1-3。

项目区位置

图5.1-3  地下水垂向水化学类型分区图

随着莱州湾南岸地区地表水、地下水开发利用程度的不断提高，地下水动力场发生了很大变化。上世纪80年代地下水位埋深一般1～6m，流向与地形坡降、地表水系流向基本一致，即由南往北排向莱州湾。近20年来山前冲洪积平原区地下水位大幅下降，水位埋深一般8～30m，最大水位下降幅度达20m以上，且在淡水区出现总面积约1493km2的水位负值漏斗，咸卤水区出现面积1047km2的卤水开采负值漏斗。地下水超采范围见图3.1-4。

地下水位降落漏斗的出现改变了全区地下水径流的方向。分析莱州湾南岸地层结构、咸水空间分布、地下水开采现状和地下水质监测资料，咸—卤水入侵深度主要位于80～100m以上。由于研究区分布有多层河流冲洪积砂层，颗粒粗、分布广、连续性较好，是咸卤水入侵的主要通道，各砂层间多以粘土、砂质粘土弱透水层相隔，所以入侵类型主要为水平向顺层入侵，局部地下水强采区可发生一定程度的越流入侵。卤水入侵范围见图5.1-5。

项目区位置

图5.1-4  地下水超采范围

项目区位置

图5.1-5   盐-卤水范围图

（四）水源地

根据《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市地表水环境保护功能区划方案的通知》（潍政办发[2003]14号），昌邑市水源地保护区名称为：昌邑市区第一水场、第二水场水源地保护区。一级保护区的范围：第一水场南至王潍公路南500米，西至西外环路，东至潍河河西引水渠，北至交通街；第二水场南至宋庄王阿村，西至潍河，东至营乍公路，北至围子镇韩家苍村东西路，面积51.2Km2。二级保护区的范围：潍河东、西大堤外500米以内区域。详见图3.1-6昌邑市水源地保护图。由图可知，本项目不在水源保护地范围内。

- 4.2 环境质量现状调查与评价

- 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

#### 4.2.1.1 环境空气质量达标区判定

2019年1月17日潍坊市环境保护局下发了《潍坊空气质量通报（第14期）》，根据通报数据，2018年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为51.2μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为94.3μg/m3 ；二氧化硫（SO2）平均浓度为19.9μg/m3；二氧化氮（NO2）平均浓度为 34.6μg/m3 ；重污染天数平均为9.7天，优良率平均为65.9%。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。潍坊市2018年PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在属于不达标区。

#### 4.2.1.2 大气环境质量现状监测与评价

采用昌邑一中大气自动监测点的2017年例行监测数据进行区域达标判断。

经分析，项目所在区域属于不达标区。达标分析见表4.2-1.。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度ug/m3 | 评价标准ug/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 59 | 35 | 168.6 | 不达标 |
|  | 日均值第95百分位数 | 145 | 75 | 193.3 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 102 | 70 | 145.7 | 不达标 |
|  | 日均值第95百分位数 | 226 | 150 | 150.7 | 不达标 |
| 二氧化硫 | 年平均质量浓度 | 25 | 60 | 41.7 | 达标 |
|  | 日均值第98百分位数 | 66 | 150 | 44.0 | 达标 |
| 二氧化氮 | 年平均质量浓度 | 29 | 40 | 72.5 | 达标 |
|  | 日均值第98百分位数 | 62 | 80 | 77.5 | 达标 |
| 一氧化碳 | 日均值第95百分位数 | 172 | 400 | 43.0 | 达标 |
| 臭氧 | 第90百分位数日最大 8 小时滑动平均值 | 72 | 160 | 45.0 | 达标 |

由上表可见，2017年昌邑一中例行监测点环境空气中 SO2、NO2、CO、O3年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数 24h 平均质量浓度不达标。

#### 4.2.1.3 监测布点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状引用昌邑一中大气自动监测点的2017年例行监测数据。本次环评中非甲烷总烃污染物环境质量现状数据引用《潍坊华宝纺织有限公司年产22万吨高档纺织原料项目》中的监测数据，该监测于 2018 年10月18日-2018年10月24日由潍坊市方正理化检测有限公司完成；甲苯、二甲苯环境质量现状数据使用潍坊市方正理化检测有限公司对本项目厂址检测数据，该检测于2019年1月12日-2019年1月18日完成。监测期间至本次环评期间，项目所在区域无新建项目，监测数据具有适用性。

根据项目周围地形特点和气象特点、评价等级、环境敏感目标分布，并结合项目大气污染物排放特点，采用以功能区布点为主，兼顾均匀性布点原则，在厂址周围评价区内布设 2 个环境空气现状监测点，具体监测点位见表 4.2-2、图 4.2.1。

表4.1-2  环境空气质量现状监测点一览表

| 序号 | 名称 | 方位和距厂界距离 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 马家庄村 | SE1476m | 了解厂区上风向敏感点的环境空气现状 |
| 2# | 厂址 | / | 了解厂址环境空气质量现状 |
| 3# | 老官庄村 | NW1730m | 了解厂区下风向敏感点的环境空气现状 |

#### 4.2.1.4监测项目和分析方法

常规项目：SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5；

特征污染物：甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

各监测项目均按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测方法》(第四版)和《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测，分析方法见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气现状监测分析方法一览表

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 小时值0.007mg/m³ 日均值0.004mg/m³ |
| 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 小时值0.005mg/m³ 日均值0.003mg/m³ |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 电子天平 BJT-YQ-039 | 0.010mg/m³ |
| TSP | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 电子天平 BJT-YQ-039 | 0.001mg/m³ |
| PM2.5 | 重量法 | HJ 618-2011 | 电子分析天平 BJT-YQ-075 | 0.010mg/m³ |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003）（第六篇，第一章，五（一）） | 气相色谱仪 BJT-YQ-001-01 | 0.04mg/m³ |
| 甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 气相色谱仪 BJT-YQ-001-02 | 0.0015mg/m³ |
| 二甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 气相色谱仪 BJT-YQ-001-02 | 0.0015mg/m³ |

#### 4.2.1.5监测频率

SO2、NO2监测小时浓度和日均浓度，TSP、PM10、PM2.5监测日均浓度。

甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测小时浓度。

连续监测7天。每天取样开始时间：02:00、08:00、14:00和20:00采样，时间为1小时。监测时同步测量风向、风速、气温、气压等气象参数。

#### 4.2.1.4监测结果

本次现状监测气象条件统计结果见表4.2-4，监测结果见表4.2-5。

表4.2-4  现状监测气象条件表

| 采样日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 大气压 （kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.18 | 02:00 | 6.3 | 102.8 | 北 | 3.2 | / | / |
|  | 08:00 | 11.1 | 102.5 | 北 | 3.0 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 15.0 | 102.2 | 北 | 2.7 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | 11.5 | 102.3 | 北 | 3.5 | / | / |
| 10.19 | 02:00 | 6.7 | 102.8 | 北 | 3.9 | / | / |
|  | 08:00 | 12.3 | 102.0 | 北 | 3.6 | 4 | 3 |
|  | 14:00 | 16.8 | 102.0 | 北 | 3.1 | 4 | 1 |
|  | 20:00 | 12.4 | 102.5 | 北 | 3.8 | / | / |
| 10.20 | 02:00 | 11.1 | 102.6 | 南 | 3.5 | / | / |
|  | 08:00 | 13.5 | 102.5 | 南 | 3.5 | 5 | 1 |
|  | 14:00 | 17.2 | 102.2 | 南 | 3.1 | 3 | 0 |
|  | 20:00 | 13.7 | 102.5 | 南 | 3.6 | / | / |
| 10.21 | 02:00 | 12.5 | 102.5 | 南 | 2.8 | / | / |
|  | 08:00 | 14.4 | 102.4 | 南 | 2.5 | 4 | 1 |
|  | 14:00 | 18.9 | 102.3 | 南 | 2.3 | 3 | 0 |
|  | 20:00 | 15.2 | 102.4 | 南 | 2.7 | / | / |
| 10.22 | 02:00 | 12.4 | 102.5 | 南 | 3.3 | / | / |
|  | 08:00 | 16.8 | 102.3 | 南 | 3.0 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 21.1 | 102.0 | 南 | 2.7 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | 16.5 | 102.3 | 南 | 3.4 | / | / |
| 10.23 | 02:00 | 9.4 | 102.6 | 北 | 3.6 | / | / |
|  | 08:00 | 13.5 | 102.2 | 北 | 3.3 | 4 | 1 |
|  | 14:00 | 17.5 | 102.0 | 北 | 3.1 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | 13.7 | 102.6 | 北 | 3.8 | / | / |
| 10.24 | 02:00 | 12.8 | 102.5 | 南 | 3.6 | / | / |
|  | 08:00 | 17.3 | 102.3 | 南 | 3.2 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 22.1 | 102.0 | 南 | 3.4 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | 18.6 | 102.3 | 南 | 3.0 | / | / |

续表4.2-4

| 采样日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 大气压 （kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12 | 02:00 | -1.2 | 102.8 | 西北 | 1.2 | / | / |
|  | 08:00 | 2.5 | 102.8 | 西北 | 1.3 | 4 | 2 |
|  | 14:00 | 4.5 | 102.7 | 西北 | 1.5 | 3 | 1 |
|  | 20:00 | 1.0 | 102.8 | 西北 | 1.2 | / | / |
| 01.13 | 02:00 | -3.5 | 102.8 | 西北 | 2.3 | / | / |
|  | 08:00 | -1.2 | 102.8 | 西北 | 2.2 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 3.5 | 102.7 | 西北 | 2.0 | 3 | 1 |
|  | 20:00 | -1.0 | 102.8 | 西北 | 2.0 | / | / |
| 01.14 | 02:00 | -3.2 | 102.8 | 西北 | 1.3 | / | / |
|  | 08:00 | -2.1 | 102.8 | 西北 | 1.4 | 4 | 2 |
|  | 14:00 | 2.5 | 102.7 | 西北 | 1.2 | 5 | 3 |
|  | 20:00 | -1.6 | 102.8 | 西北 | 1.5 | / | / |
| 01.15 | 02:00 | -5.8 | 102.8 | 西北 | 3.0 | / | / |
|  | 08:00 | -3.5 | 102.8 | 西北 | 3.2 | 3 | 1 |
|  | 14:00 | 1.2 | 102.7 | 西北 | 3.1 | 3 | 1 |
|  | 20:00 | -2.4 | 102.8 | 西北 | 3.0 | / | / |
| 01.16 | 02:00 | -5.6 | 102.8 | 西北 | 2.0 | / | / |
|  | 08:00 | -3.1 | 102.8 | 西北 | 2.3 | 3 | 1 |
|  | 14:00 | 1.0 | 102.7 | 西北 | 2.2 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | -2.3 | 102.8 | 西北 | 2.0 | / | / |
| 01.17 | 02:00 | -4.8 | 102.8 | 西南 | 1.2 | / | / |
|  | 08:00 | -1.8 | 102.8 | 西南 | 1.1 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 2.6 | 102.7 | 西南 | 1.3 | 3 | 1 |
|  | 20:00 | -1.5 | 102.8 | 西南 | 1.0 | / | / |
| 01.18 | 02:00 | -2.5 | 102.8 | 西南 | 2.0 | / | / |
|  | 08:00 | 1.6 | 102.8 | 西南 | 2.3 | 4 | 2 |
|  | 14:00 | 4.8 | 102.7 | 西南 | 2.1 | 3 | 1 |
|  | 20:00 | -1.3 | 102.8 | 西南 | 2.0 | / | / |

表4.2-4a  环境空气现状监测结果一览表(非甲烷总烃)  单位：mg/m3

| 检测因子 | 采样日期 |  | 采样时间 | 检测点位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1#马家庄村 | 3#老官庄村 |
| 非甲烷总烃 | 10.18 |  | 02:00 | 0.87 | 0.84 |
|  |  |  | 08:00 | 1.06 | 0.98 |
|  |  |  | 14:00 | 2.268 | 0.92 |
|  |  |  | 20:00 | 0.96 | 0.98 |
|  | 10.19 |  | 02:00 | 0.82 | 1.02 |
|  |  |  | 08:00 | 1.10 | 0.82 |
|  |  |  | 14:00 | 1.13 | 1.01 |
|  |  |  | 20:00 | 1.09 | 0.83 |
|  | 10.20 |  | 02:00 | 1.10 | 0.94 |
|  |  |  | 08:00 | 0.99 | 0.99 |
|  |  |  | 14:00 | 0.85 | 0.87 |
|  |  |  | 20:00 | 1.10 | 0.82 |
|  | 10.21 |  | 02:00 | 0.91 | 1.00 |
|  |  |  | 08:00 | 2.268 | 1.04 |
|  |  |  | 14:00 | 0.81 | 0.82 |
|  |  |  | 20:00 | 1.14 | 0.82 |
|  | 10.22 |  | 02:00 | 1.04 | 0.98 |
|  |  |  | 08:00 | 1.03 | 0.97 |
|  |  |  | 14:00 | 1.06 | 0.94 |
|  |  |  | 20:00 | 0.94 | 0.91 |
|  | 10.23 |  | 02:00 | 0.95 | 0.88 |
|  |  |  | 08:00 | 0.84 | 1.03 |
|  |  |  | 14:00 | 1.01 | 1.04 |
|  |  |  | 20:00 | 1.01 | 0.86 |
|  | 10.24 |  | 02:00 | 1.06 | 0.81 |
|  |  |  | 08:00 | 0.99 | 0.95 |
|  |  |  | 14:00 | 0.81 | 0.84 |
|  |  |  | 20:00 | 1.06 | 0.82 |
| 备注 |  | / |  |  |  |

表4.2-4b 环境空气现状监测结果一览表(甲苯、二甲苯)

| 检测点位 | 采样日期 |  | 采样时间 | 检测结果（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 甲苯 | 二甲苯 |
| 2#厂址 | 01.12 |  | 02:00 | ND | ND |
|  |  |  | 08:00 | ND | ND |
|  |  |  | 14:00 | ND | ND |
|  |  |  | 20:00 | ND | ND |
|  | 01.13 |  | 02:00 | ND | ND |
|  |  |  | 08:00 | ND | ND |
|  |  |  | 14:00 | ND | ND |
|  |  |  | 20:00 | ND | ND |
|  | 01.14 |  | 02:00 | ND | ND |
|  |  |  | 08:00 | ND | ND |
|  |  |  | 14:00 | ND | ND |
|  |  |  | 20:00 | ND | ND |
|  | 01.15 |  | 02:00 | ND | ND |
|  |  |  | 08:00 | ND | ND |
|  |  |  | 14:00 | ND | ND |
|  |  |  | 20:00 | ND | ND |
|  | 01.16 |  | 02:00 | ND | ND |
|  |  |  | 08:00 | ND | ND |
|  |  |  | 14:00 | ND | ND |
|  |  |  | 20:00 | ND | ND |
|  | 01.17 |  | 02:00 | ND | ND |
|  |  |  | 08:00 | ND | ND |
|  |  |  | 14:00 | ND | ND |
|  |  |  | 20:00 | ND | ND |
|  | 01.18 |  | 02:00 | ND | ND |
|  |  |  | 08:00 | ND | ND |
|  |  |  | 14:00 | ND | ND |
|  |  |  | 20:00 | ND | ND |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

#### 4.2.1.6环境空气质量现状评价

1、评价方法

采用浓度占标率进行评价。计算公式为：

式中：Pi —第i个污染物的最大浓度占标率，%；

Ci —第i个污染物的监测期间最大浓度，mg/m3；

Coi —第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

2、评价标准

环境空气质量评价标准详见表4.2-5。

表4.2-5  环境空气质量评价标准一览表

| 编号 | 污染因子 | 取值时间 | 浓度限值(mg/m3) | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 日平均 | 0.15 | (GB3095-2012)二级 |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| 2 | NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| 3 | PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
| 4 | PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | 环境标准值 |
| 6 | 甲苯 | 一次值 | 0.2 | (HJ2.2-2018)附录D |
| 7 | 二甲苯 | 一次值 | 0.2 |  |

3、评价结果

环境空气质量现状评价结果见表4.2-6。

表4.2-6  现状监测与评价结果表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度ug/m3 | 评价标准ug/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 59 | 35 | 168.6 | 不达标 |
|  | 日均值第95百分位数 | 145 | 75 | 193.3 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 102 | 70 | 145.7 | 不达标 |
|  | 日均值第95百分位数 | 226 | 150 | 150.7 | 不达标 |
| 二氧化硫 | 年平均质量浓度 | 25 | 60 | 41.7 | 达标 |
|  | 日均值第98百分位数 | 66 | 150 | 44.0 | 达标 |
| 二氧化氮 | 年平均质量浓度 | 29 | 40 | 72.5 | 达标 |
|  | 日均值第98百分位数 | 62 | 80 | 77.5 | 达标 |
| 一氧化碳 | 日均值第95百分位数 | 172 | 400 | 43.0 | 达标 |
| 臭氧 | 第90百分位数日最大 8 小时滑动平均值 | 72 | 160 | 45.0 | 达标 |

续表4.2-6

| 监测点位 | 监测项目 |  | 样本 数量 | 浓度范围mg/m3 |  | 占标率范围% |  | 平均浓度mg/m3 | 平均占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |  |  |  |
| 1#马家庄村 | 非甲烷总烃 | 小时值 | 28个 | 1.14 | 0.81 | 40.5 | 0.57 | 0.996 | 49.8 | 达标 |
| 2#厂址 | 甲苯 | 小时值 | 28个 | / | / | / | / | / | / | 达标 |
|  | 二甲苯 | 小时值 | 28个 | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 3#老官庄村 | 非甲烷总烃 | 小时值 | 28个 | 1.04 | 0.81 | 52.0 | 40.5 | 0.92 | 46.0 | 达标 |

由表中可以看出：二氧化硫、二氧化氮日均浓度及年均浓度均可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，一氧化碳、臭氧日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，PM2.5、PM10日均浓度及年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，超标原因为受区域环境影响；甲苯、二甲苯浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。非甲烷总烃小时浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(16297-1996)制定时选取的环境标准值(即一次浓度2.0mg/m3)；现状监测结果说明评价区环境空气质量较好，具有一定环境容量。

4.2.2地表水环境现状与评价

本次地表水监测引用《潍坊华宝纺织有限公司年产22万吨高档纺织原料项目》于2018.10.18-2018.10.19的监测数据以及本项目于2019.1.17-2019.18的监测数据。

#### 4.2.2.1监测布点

地表水环境质量现状监测共在堤河上设3个监测断面，监测断面设置情况见表4.2-7及图4.2.2。

表4.2-7  地表水环境质量现状监测断面布点

| 编号 | 河流 | 断面位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤河 | 柳疃工业园区污水处理厂排污口入堤河上游500 米 | 参照断面 |
| 2 | 堤河 | 柳疃工业园区污水处理厂排污口入堤河下游500 米 | 混合断面 |
| 3 | 堤河 | 柳疃工业园区污水处理厂排污口入堤河下游3000 米 | 削减断面 |

#### 4.2.2.2监测项目

pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、全盐量、总有机碳、可吸附有机卤化物、苯胺、六价铬、硫化物、阴离子表面活性剂共14项。监测时，同时测量各断面的水温、水深、流量、河宽、流速等水文参数。

监测时测定断面水的水温(℃)、河宽(m)、水深(m)、流速(m/s)、流量(m3/s)等水文参数与采样时间。

#### 4.2.2.3监测单位、时间和频率

监测单位和时间：潍坊市方正理化检测有限公司于2019年1月17日至2018年1月18日进行了监测。

频率：监测2d，每天采样2次，上午下午各1次。

#### 4.2.2.4监测分析方法

按国家环保局《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中推荐方法进行，详见表4.2-8。

表4.2-8  地表水监测分析方法一览表

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.1（pH值） |
| 化学需氧量（COD） | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 5mg/L |
| 总有机碳 | 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | HJ 501-2009 | 0.01mg/L |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 mg/L |
| 可吸附性有机卤素 | 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | 30μg/L |
| 苯胺 | 重氮耦合分光光度法 | GB/T 5750.8-2006 | 0.08 mg/L |
| 全盐量 | 重量法 | HJ/T 51-1999 | 10 mg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |

#### 4.2.2.5监测结果

地表水现状监测结果见表4.2-9。

表4.2-9-1  地表水质量现状监测期间水文参数

| 点位名称 | 采样日期 |  | 水温 ℃ | 河宽 m | 河深 m | 流速 m/s | 流量 m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口上游500m | 10.18 | 上午 | 15.0 | 21.00 | 1.70 | 静流 | / |
|  |  | 下午 | 15.2 | 21.00 | 1.70 | 静流 | / |
|  | 10.19 | 上午 | 15.5 | 21.00 | 1.70 | 静流 | / |
|  |  | 下午 | 15.3 | 21.00 | 1.70 | 静流 | / |
| 2#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游1000m | 10.18 | 上午 | 16.0 | 19.00 | 1.90 | 静流 | / |
|  |  | 下午 | 15.8 | 19.00 | 1.90 | 静流 | / |
|  | 10.19 | 上午 | 16.2 | 19.00 | 1.90 | 静流 | / |
|  |  | 下午 | 16.3 | 19.00 | 1.90 | 静流 | / |
| 3#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游3000m | 10.18 | 上午 | 15.0 | 23.00 | 1.50 | 静流 | / |
|  |  | 下午 | 15.2 | 23.00 | 1.50 | 静流 | / |
|  | 10.19 | 上午 | 15.1 | 23.00 | 1.50 | 静流 | / |
|  |  | 下午 | 15.2 | 23.00 | 1.50 | 静流 | / |

续表4.2-9-1

| 点位名称 | 采样日期 |  | 水温 ℃ | 河宽 m | 河深 m | 流速 m/s | 流量 m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口上游500m | 01.17 | 上午 | 2.0 | 17.0 | 0.50 | 0.20 | 1.19 |
|  |  | 下午 | 2.1 | 17.0 | 0.50 | 0.20 | 1.19 |
|  | 01.18 | 上午 | 2.1 | 17.0 | 0.50 | 0.20 | 1.19 |
|  |  | 下午 | 2.1 | 17.0 | 0.50 | 0.20 | 1.19 |
| 2#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游1000m | 01.17 | 上午 | 2.2 | 21.0 | 0.70 | 0.15 | 1.54 |
|  |  | 下午 | 2.1 | 21.0 | 0.70 | 0.15 | 1.54 |
|  | 01.18 | 上午 | 2.1 | 21.0 | 0.70 | 0.15 | 1.54 |
|  |  | 下午 | 2.1 | 21.0 | 0.70 | 0.15 | 1.54 |
| 3#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游3000m | 01.17 | 上午 | 2.0 | 26.0 | 0.90 | 0.08 | 1.31 |
|  |  | 下午 | 2.0 | 26.0 | 0.90 | 0.08 | 1.31 |
|  | 01.18 | 上午 | 2.0 | 26.0 | 0.90 | 0.08 | 1.31 |
|  |  | 下午 | 2.1 | 26.0 | 0.90 | 0.08 | 1.31 |

表4.2-9-2  地表水环境质量现状监测结果统计一览表（mg/L）

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口上游500m |  |  |  |
|  | 10.18 |  | 10.19 |  |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| pH（无量纲） | 7.54 | 7.34 | 7.13 | 7.28 |
| 化学需氧量（mg/L） | 32 | 39 | 38 | 30 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 8.3 | 9.2 | 7.9 | 8.6 |
| 氨氮（mg/L） | 1.45 | 1.38 | 1.52 | 1.61 |
| 总氮（mg/L） | 1.85 | 1.67 | 1.91 | 1.82 |
| 总磷（mg/L） | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 悬浮物（mg/L） | 52 | 50 | 47 | 53 |
| 总有机碳（mg/L） | 14.3 | 13.7 | 14.0 | 13.1 |
| 可吸附有机卤化物（μg/L） | 5.52×103 | 5.13×103 | 4.89×103 | 5.04×103 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 9.87×103 | 9.85×103 | 9.91×103 | 9.80×103 |
| 备注 | / |  |  |  |

续表7.1.4

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游1000m |  |  |  |
|  | 10.18 |  | 10.19 |  |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| pH（无量纲） | 7.42 | 7.33 | 7.40 | 7.38 |
| 化学需氧量（mg/L） | 39 | 35 | 31 | 34 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 9.2 | 9.8 | 9.5 | 9.3 |
| 氨氮（mg/L） | 1.39 | 1.43 | 1.55 | 1.48 |
| 总氮（mg/L） | 1.78 | 1.86 | 1.82 | 1.84 |
| 总磷（mg/L） | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| 悬浮物（mg/L） | 35 | 32 | 39 | 37 |
| 总有机碳（mg/L） | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.5 |
| 可吸附有机卤化物（μg/L） | 4.93×104 | 4.37×104 | 4.86×104 | 4.17×104 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 2.41×104 | 2.45×104 | 2.38×104 | 2.40×104 |
| 备注 | / |  |  |  |

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游3000m |  |  |  |
|  | 10.18 |  | 10.19 |  |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| pH（无量纲） | 7.48 | 7.55 | 7.41 | 7.60 |
| 化学需氧量（mg/L） | 28 | 35 | 37 | 33 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 8.1 | 8.9 | 8.5 | 8.4 |
| 氨氮（mg/L） | 1.22 | 1.35 | 1.28 | 1.38 |
| 总氮（mg/L） | 1.48 | 1.53 | 1.64 | 1.56 |
| 总磷（mg/L） | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| 悬浮物（mg/L） | 32 | 30 | 33 | 31 |
| 总有机碳（mg/L） | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 2.9 |
| 可吸附有机卤化物（μg/L） | 9.36×104 | 8.76×104 | 9.15×104 | 8.54×104 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 2.55×104 | 2.58×104 | 2.49×104 | 2.52×104 |
| 备注 | / |  |  |  |

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口上游500m |  |  |  |
|  | 01.17 |  | 01.18 |  |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 苯胺（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 硫化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.160 | 0.163 | 0.158 | 0.161 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游1000m |  |  |  |
|  | 01.17 |  | 01.18 |  |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 苯胺（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 硫化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.060 | 0.065 | 0.058 | 0.062 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3#柳疃工业园区污水处理厂排水入堤河口下游3000m |  |  |  |
|  | 01.17 |  | 01.18 |  |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 苯胺（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 硫化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.126 | 0.132 | 0.120 | 0.124 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |

#### 4.2.2.6地表水质量现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

1、评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

2、pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：

pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd——为评价标准中规定的pH值下限。

2、评价标准

地表水环境质量评价标准详见表4.2-10。

表4.2-10  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅴ类标准 |
| COD | ≤40 | mg/L |  |
| BOD5 | ≤10 | mg/L |  |
| 氨氮 | ≤2.0 | mg/L |  |
| 总氮 | ≤2.0 | mg/L |  |
| 总磷 | ≤0.4 | mg/L |  |
| 苯胺 | ≤0.1 | mg/L |  |
| 六价铬 | ≤0.1 | mg/L |  |
| 硫化物 | ≤1.0 | mg/L |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L |  |

3、评价结果

根据现状监测结果及评价标准，采用上述模式对各监测断面各污染物进行单项质量指数计算，结果见表4.2-11。

表4.2-11  地表水评价结果

| 监测点位 | 项目 | 浓度范围（mg/L） | 单因子指数范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排污口入堤河上游500米 | pH | 7.13-7.54 | 0.069-0.37 | 0 | 0 |
|  | COD | 30-39 | 0.75-0.975 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 7.9-9.2 | 0.79-0.92 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 1.38-1.61 | 0.69-0.805 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 1.67-1.91 | 0.835-0.955 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.07-0.09 | 0.175-0.225 | 0 | 0 |
|  | 苯胺 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.158-0.163 | 0.527-0.543 | 0 | 0 |
| 2#排污口入堤河下游1000米 | pH | 7.33-7.40 | 0.198-0.25 | 0 | 0 |
|  | COD | 31-39 | 0.775-0.975 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 9.2-9.8 | 0.92-0.98 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 1.39-1.55 | 0.695-0.775 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 1.78-1.86 | 0.89-0.93 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.07-0.10 | 0.175-0.25 | 0 | 0 |
|  | 苯胺 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.058-0.065 | 0.193-0.217 | 0 | 0 |
| 3#排污口入堤河下游3000米 | pH | 7.41-7.60 | 0.258-0.428 | 0 | 0 |
|  | COD | 28-37 | 0.7-0.925 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 8.1-8.9 | 0.81-0.89 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 1.22-1.38 | 0.61-0.69 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 1.48-1.64 | 1.48-1.64 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.05-0.07 | 0.125-0.175 | 0 | 0 |
|  | 苯胺 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | ND | / | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.120-0.132 | 0.527-0.543 | 0 | 0 |

由表中数据可知，评价河段各监测因子都可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅴ类标准要求。

4.2.3地下水现状监测与评价

本次地下水监测引用《潍坊华宝纺织有限公司年产22万吨高档纺织原料项目》中的监测数据，该监测于2018年10月18日潍坊市方正理化检测有限公司完成。

#### 4.2.3.1监测点位

根据地下水流向（自西南流向东北方向），在厂址及厂址周围共布设4个监测点，监测布点见表4.2-12和图4.2.1。

表4.2-12  地下水布点一览表

| 测点编号 | 测点位置 | 测点意义 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 前青村 | 了解厂址上游地下水水质 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、锑、Cl-、pH值、总硬度、全盐量、硫酸盐、耗氧量、氨氮、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、挥发性酚类、总大肠菌群。同时测量地下水水温、埋深、水深和水井功能（工业、居民饮用、农业灌溉） |
| 2# | 老官村 | 了解厂址下游地下水水质 |  |
| 3# | 郭家庄村 | 了解厂址下游地下水水质 |  |
| 4# | 太平庄 | 了解厂址下游地下水水质 |  |
| 5# | 渔尔堡 | 了解厂址下游地下水水质 |  |

表4.2-13  地下水监测井情况表

| 检测点位 | 采样日期 | 水温 (℃) | 井深 (m) | 埋深 (m) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#前青村 | 10.18 | 9.9 | 20.00 | 15.00 | 监测井 |
| 2#老官村 |  | 10.2 | 18.00 | 13.00 | 监测井 |
| 3#郭家庄村 |  | 9.3 | 20.00 | 15.00 | 监测井 |
| 4#太平庄 |  | 10.5 | 20.00 | 15.00 | 监测井 |
| 5#渔尔堡 |  | 8.8 | 19.00 | 15.00 | 监测井 |
| 6#马家庄村 |  | 9.4 | 17.00 | 14.00 | 监测井 |
| 7#徐家圈 |  | 10.2 | 20.00 | 15.00 | 监测井 |

续表4.2-13引用规划环评地下水监测井情况

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 水温（℃） | 井深（m） | 地下水埋深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-05-26 | 8#青乡 | 08:00 | 15.4 | 8.00 | 4.00 | 3.00 |
| 2018-05-26 | 9#灶户 | 09:00 | 15.2 | 10.00 | 6.00 | 1.00 |
| 2018-05-26 | 10#谭家庄 | 09:30 | 15.6 | 9.00 | 7.00 | 2.00 |

#### 4.2.3.2监测因子

根据工程排污特点及河流水质状况，监测项目选择：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、锑、Cl-、pH值、总硬度、全盐量、硫酸盐、耗氧量、氨氮、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、挥发性酚类、总大肠菌群。监测时同时测量各断面的水温、水深、流量、河宽、流速等水文参数。

#### 4.2.3.3监测时间及频次

本次环评委托潍坊方正理化检测有限公司于2018年10月18日进行了现状监测，监测1天，一次性采样分析。

#### 4.2.3.4监测分析方法

各项目因子均按照国家环保局颁发的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中推荐的方法进行监测，分析方法见下表。

表4.2-13  地下水监测分析方法

| 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 | 0.01（pH） |
| 氨氮 | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐氮 | GB/T 7480-1987水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | 0.02mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |
| 挥发性酚类 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L |
| 锑 | HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.2µg/L |
| 总硬度 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子选择电极法 | 0.02mg/L |
| 全盐量 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 | / |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性（碱性）高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 | / |
| 碳酸根 | DZ/T 0064.49-1993地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | 5mg/L |
| 重碳酸根 | DZ/T 0064.49-1993地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | 5mg/L |
| 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 铬酸钡分光光度法（热法） | 5mg/L |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 氯化物 硝酸银容量法 | 1.0mg/L |

#### 4.2.3.5监测结果

地下水现状监测结果见下表。

表6.1-3  地下水现状监测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.18 |  |  |  |  |
|  | 1#前青村 | 2#老官村 | 3#郭家庄村 | 4#太平庄 | 5#渔尔堡 |
| 钾(mg/L) | 4.67 | 3.36 | 2.89 | 3.87 | 1.36 |
| 钠(mg/L) | 62.4 | 34.0 | 28.8 | 63.3 | 61.0 |
| 钙(mg/L) | 57.6 | 97.4 | 88.2 | 64.3 | 60.5 |
| 镁(mg/L) | 38.7 | 33.6 | 28.6 | 37.1 | 76.2 |
| 碳酸根(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
| 重碳酸根(mg/L) | 117 | 153 | 193 | 179 | 152 |
| 锑(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯化物(mg/L) | 1.38×104 | 1.28×104 | 1.26×104 | 1.43×104 | 4.15×104 |
| pH（无量纲） | 7.61 | 7.55 | 7.94 | 8.02 | 7.32 |
| 总硬度(mg/L) | 8.02×103 | 7.62×103 | 9.35×103 | 8.87×103 | 9.83×103 |
| 全盐量(mg/L) | 2.86×104 | 2.79×104 | 3.87×104 | 4.15×104 | 5.36×104 |
| 硫酸盐(mg/L) | 1.98×103 | 2.45×103 | 2.79×103 | 2.16×103 | 4.35×103 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.589 | 0.947 | 1.36 | 0.725 | 1.05 |
| 氨氮(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝酸盐氮(mg/L) | 9.32 | 10.2 | 8.82 | 11.5 | 10.8 |
| 氟化物(mg/L) | 0.141 | 0.121 | 0.155 | 0.112 | 0.172 |
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.017 |
| 挥发酚(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |  |

#### 4.2.3.6地下水现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd——为评价标准中规定的pH值下限。

2、评价标准

地下水质量评价标准详见表4.2-14。

表4.2-14  地下水评价标准

| 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 总硬度 | ≤450 | 全盐量 | ≤1000 |
| 耗氧量 | ≤3.0 | 硝酸盐氮 | ≤20 |
| 氨 氮 | ≤0.2 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 氯化物 | ≤250 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 钠 | ≤200 | 锑 | ≤0.005 |

3、评价结果

据现状监测结果及评价标准，采用上述模式对各监测点位各污染物进行单项质量指数计算，结果见表4.2-15。

表4.2-15  地下水质量评价结果

| 评价项目 | 评价结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| pH | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.16 |
| 耗氧量 | 0.19 | 0.31 | 0.45 | 0.24 | 0.35 |
| 氨 氮 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氟化物 | 0.141 | 0.121 | 0.155 | 0.112 | 0.172 |
| 氯化物 | 55.2 | 51.2 | 50.4 | 57.2 | 166 |
| 总硬度 | 17.82 | 16.93 | 20.77 | 19.71 | 21.84 |
| 总大肠菌群 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全盐量 | 28.6 | 27.9 | 38.7 | 41.5 | 53.6 |
| 硝酸盐氮 | 0.466 | 0.51 | 0.441 | 0.575 | 0.54 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.65 | 0.85 |
| 硫酸盐 | 7.92 | 9.8 | 11.16 | 8.64 | 17.35 |
| 挥发酚 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 钠 | 0.312 | 0.17 | 0.144 | 0.3165 | 0.305 |
| 锑 | -- | -- | -- | -- | -- |

根据表4.2-15 可知，碳酸根、重碳酸根、钾、钙、镁无评价标准，作为了解本底值，不做评价；除卤水特征因子全盐量、氯化物、硫酸盐、总硬度外，其他各因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

4.2.4声环境现状调查与评价

本次环评引用潍坊优特检测服务有限公司于2018 年10月15日、16日验收监测报告进行了现状监测，监测两天，昼、夜各一次。

#### 4.2.4.1监测布点

在厂区四界外1m处布设4个监测点，监测布点情况见表4.2-16和见图4.2.3。

表4.2-16  噪声现状监测结果

| 监测点位 | 位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 了解项目东厂界噪声现状 |
| 2# | 南厂界 | 了解项目南厂界噪声现状 |
| 3# | 西厂界 | 了解项目南厂界噪声现状 |
| 4# | 北厂界 | 了解项目南厂界噪声现状 |

#### 4.2.4.2监测时间、频率及方法

本次环评引用潍坊优特检测服务有限公司于2018 年10月15日、16日验收监测报告进行了现状监测，监测两天，昼、夜各一次。

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中规定的方法进行，统计等效连续A声级。

#### 4.2.4.3监测结果

噪声现状监测结果见表4.2-17。

表4.2-17  噪声现状监测结果

| 监测 日期 | 监测 时间 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 2018.10.15 | 昼间 | Leq（A） | 57.2 | 54.8 | 59.4 | 52.4 |
|  | 夜间 |  | 48.2 | 45.9 | 49.2 | 43.9 |
| 2018.10.16 | 昼间 | Leq（A） | 56.3 | 55.5 | 58.4 | 52.5 |
|  | 夜间 |  | 47.4 | 46.1 | 49.6 | 44.6 |

#### 4.2.4.4声环境现状评价

1、评价标准

声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

2、评价方法

采用监测值与标准值比较的方法进行评价，噪声超标程度采用超标值表示，计算公式为：

式中：P——超标值，dB(A)；

Leq——测点等效声级，dB(A)；

Lb——噪声评价标准，dB(A)。

3、评价结果

噪声现状评价结果见表4.2-18。

表4.2-18  噪声现状评价结果

| 监测 日期 | 监测 时间 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 2018.10.15 | 昼间 | P值 | -2.8 | -5.2 | -0.6 | -7.6 |
|  | 夜间 |  | -1.8 | -4.1 | -0.8 | -6.1 |
| 2018.10.16 | 昼间 | P值 | -3.7 | -4.5 | -1.6 | -7.5 |
|  | 夜间 |  | -2.6 | -3.9 | -0.4 | -5.4 |

由上表可以看出，项目厂区厂界监测点位环境噪声均不超标，厂界声环境能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区要求。

4.2.5土壤环境现状调查与评价

本次土壤环境监测引用引用昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃工业园区规划环境影响报告书、《潍坊华宝纺织有限公司年产22万吨高档纺织原料项目》及本项目中的监测数据，该监测于2018.5.26、2018.10.18、2019.1.17由潍坊市方正理化检测有限公司完成。

#### 4.2.5.1监测布点

本次环评土壤环境质量现状监测布设1个监测点位，具体见表4.2-19。

表4.2-19  土壤现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 布点意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂区生产区 | 土壤本底值 |
| 2# | 公司南部厂区外北纬 119.4195；东经37.0092 | 土壤本底值 |

#### 4.2.5.2监测项目

本次评价监测项目确定为：石油烃、锑、苯胺、镉、铅、铜、铬、砷、汞、镍。

#### 4.2.5.3监测时间及频率

山东格林检测股份有限公司于2018年5月26日、潍坊市方正理化检测有限公司于2018.10.18、2019年1月17日，一次性采样分析。

#### 4.2.5.4分析方法

按《土壤环境质量标准》(GB15618-2018)中规定的方法进行，详见表4.2-20。

表4.2-20  土壤监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 电极法 | NY/T 1121.2-2006 | pH计 BJT-YQ-141-01 | 范围2-11 |
| 镉 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 电感耦合等离子体发射光谱仪BJT-YQ-254 | 0.01mg/L |
| 铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 BJT-YQ-254 | 0.5mg/kg |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 非色散原子荧光光度计 BJT-YQ-269 | 0.002mg/kg |
| 镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 BJT-YQ-254 | 0.4mg/kg |
| 铅 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 BJT-YQ-254 | 1.4mg/kg |
| 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 非色散原子荧光光度计 BJT-YQ-269 | 0.01mg/kg |
| 铜 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 BJT-YQ-254 | 0.4mg/kg |
| 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 | 0.25mg/kg |
| 锑 | 原子荧光法 | HJ 680-2013 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解 | 0.01mg/kg |
| 石油烃 | 气相色谱法 | 国家环境保护总局 2006 中国环境出版社 | 全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定 4-5 | / |

#### 4.2.5.5监测结果

地下水监测结果见表4.2-21。

表4.2-21  土壤现状监测结果一览表 （mg/kg）

| 检测因子 | 镉 | 铅 | 铜 | 铬 | 砷 | 镍 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测值 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.07 |
| 检测因子 | 苯胺 | 锑 | 石油烃 |  |  |  |  |
| 检测值 | ND | ND | ND |  |  |  |  |

备注：ND代表未检出

#### 4.2.5.6土壤环境现状评价

1、评价标准

执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中标准。详见表4.2-22。

表4.2-22  土壤评价标准一览表 （mg/kg）

| 序号 | 污染物名称 | 污染物浓度（mg/kg） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | （GB36600-2018） |
| 1 | 镉 | 65 | 172 |  |
| 2 | 铬 | 5.7 | 78 |  |
| 3 | 汞 | 38 | 82 |  |
| 4 | 镍 | 900 | 2000 |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |
| 6 | 砷 | 60 | 140 |  |
| 7 | 铜 | 18000 | 36000 |  |
| 8 | 苯胺 | 260 | 663 |  |
| 9 | 锑 | 180 | 360 |  |
| 10 | 石油烃 | 4500 | 9000 |  |

2、评价结果

根据监测结果可知：拟建项目所在场区土壤中污染物含量低于筛选值，土壤污染风险可以忽略。

# 第5章 环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析

拟建工程施工期由施工准备期和土建期组成，其中施工准备期进行三通一平；土建期进行基础开挖、管沟开挖、桩基夯筑、基础回填、地上建（构）筑物建设、设备安装等。施工期间各项施工活动对周围环境的影响主要有：机械噪声、扬尘、废水、交通影响等。

本项目厂区主要施工内容有地基平整、压实，主厂房及附属设施建设。

- 5.1.1 施工扬尘环境影响分析

施工期对大气环境产生影响的污染物主要是扬尘，包括物料装卸和运输、场地土石方开挖和运输、砼搅拌等过程中产生的粉尘；物料运输引起的道路扬尘；物料堆放期间因空气流动产生的二次扬尘。

扬尘使大气中悬浮微粒含量骤增，并随风迁移到其它地方，严重影响附近居民和过往行人的呼吸健康，也影响市容和景观。一般情况下，风起扬尘量与扬尘粒径和地面风速有关。当施工现场风速较大时，扬尘可能扩散至施工现场以外的区域，对施工工地附近的环境空气质量产生不利影响；运输扬尘一般在尘源道路两侧 30m 的范围，且因路而异，土路比水泥路 TSP 高 2~3 倍。

施工期对大气环境产生影响的还有施工机械和运输车辆燃烧柴油和汽油排放的废气，施工车辆的尾气排放要满足有关尾气排放要求。由于本次施工场地较集中，所以废气污染是小范围、短期的，采取必要的控制措施后，对环境空气影响不大。

根据《山东省扬尘污染防治管理办法》山东省人民政府令第 248 号，为了防治扬尘污染，保护和改善大气环境质量，保障人体健康，针对施工期主要环境空气影响因子，为最大限度地减轻工业场地施工对周围环境的影响程度，特提出以下防治对策：

- 防治场地水土流失，对遭受扰动的地表应及时平整、压实；

- 对场地裸露地表，进行定期洒水，保持土壤水分，抑制地表扬尘；

（3）对与施工有关的主要运输道路，要及时进行清扫，保持路面清洁，减轻路面起尘；

（4）对物料散装的运输车辆，要加盖蓬布，防止物料洒落造成扬尘污染；

（5）主要扬尘作业点，如砼搅拌站、水泥堆场等，应设在主施工场所和敏

感点的下风向，同时在其周围设置隔离围墙和拦风板，以有效防止扬尘的产生和进一步扩散；物料堆存应加盖蓬布。

- 5.1.2施工废水影响分析

（1）施工期用水

本期工程高峰施工作业时施工和生活用水共约 40m3/d，施工水源为用自来水。

（2）施工期废水排放

施工期产生的废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。

①生产废水

主要来源于工程前期土建施工的砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水。产生的污染物主要是砂石料中的泥浆和细砂，根据类比资料，砂石料冲洗水中的悬浮物浓度约为 2500~3000mg/L。

②生活污水

预计本项目施工期作业高峰人数为 200 人/d，施工期使用旱厕，无冲厕废水产生；施工人员生活污水主要为洗漱废水，产生量按 100L/d·人计，以此推算：生活污水日最大排放约 20m3/d，水质简单。

③废水影响分析

施工期生产废水含泥砂量较高，洗漱生活污水含有较高的 SS，若直接排入地表水体将会对其水质产生影响。

（4）施工废水的控制措施

①施工废水

在施工现场设置沉淀池，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，既提高了水重复利用率，又可做到废水不外排。

②施工生活污水

施工生活污水水质简单，设旱厕，用于当地村民施肥。

- 5.1.3施工噪声影响分析

根据项目特点，按建筑施工场界噪声限值，施工过程可分为土方、基础、结构3个阶段。这3个阶段所占施工时间比例不同，采用的施工机械不同，噪声污染程度不同，各阶段有其独特的噪声特性。

（1）土方工程阶段

项目土方工程阶段主要进行开挖和回填，主要噪声源是挖掘机和推土机。这类施工机械绝大部分是移动性声源，但位移区域较小。几种声源的声功率级范围在95~110dB(A)，噪声排放属间歇性排放，无明显的指向性。

（2）基础施工阶段

项目的建设不需要进行打桩，因此基础施工阶段的主要噪声是风镐、移动式空压机等。这些噪声源基本上是一些固定源，其噪声强度与土层结构有关，时间特征为周期性脉冲噪声。声功率级范围在90~115dB(A)。

（3）结构施工阶段

结构施工阶段的运输车辆噪声；结构施工一般辅助设备如电锯、砂轮机等，噪声多为机械撞击声。声功率级范围在95~110dB(A)。

建筑工程各施工设备运行中1米外的噪声强度见表5.1-1。

表5.1-1  主要施工机械噪声强度表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声功率级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 土方工程阶段 | 挖掘机、推土机等 | 95～110 |
| 基础施工阶段 | 风镐、移动式空压机等 | 90～115 |
| 结构施工阶段 | 振捣棒、运输车辆等 | 95～110 |

根据相关资料统计，施工期噪声的最大影响范围在220m以内，距离项目最近的大杨家庄子村需要重点保护，项目施工期要加强噪声控制，减轻对周围声环境的影响。

- 5.1.4施工固废影响分析

施工期间固体废物主要来源于建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾包括废弃木材、水泥残渣和安装工程的金属废料等；生活垃圾来源于施工作业人员生活过程遗弃的废弃物，其成分有厨余物、塑料、纸类以及砂土等。生活垃圾如不及时运走，会影响环境卫生。

工程建设期间，建设单位及工程承包单位应及时清理施工现场的生活垃圾和建筑垃圾，并与当地环卫部门联系，由其集中处理生活垃圾；建筑垃圾收集后分质处理，具有回收利用价值的建筑垃圾销于废品收购站，没有回收利用价值的，如土石块等回用于厂区地基的垫高。

另外，在施工过程中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系，经他们采取措施处理后方能继续施工。

- 5.1.5施工期生态环境影响分析

施工期土石方开挖、弃土弃渣、施工材料和设备的堆放等施工活动将使评价区内的植被全部遭受破坏，建筑物占地范围内的土壤在敷设地基后硬化，导致项目区的植被覆盖率急剧下降直至消失，原有生态系统不复存在。但项目场地目前为空地，地表裸露，无植被覆盖，且项目建成后将对厂区增加绿化建设。因此，工程施工对植物基本无不良影响，不会造成物种的灭绝。从对区域生态影响分析，项目建设不会带来区域生态影响。

由于施工项目区受人类干扰十分频繁，因此项目区野生动物较少。施工过程对这些动物的影响主要是：一是施工噪声会对动物造成干扰；二是开挖经过地区将切断某些动物的移动通道，进而影响物种的流动。但由于工程施工场地小，野生动物的迁移能力较强，对野生动物的影响不大。

施工期，随着建筑物基础开挖、土石方施工，项目区范围内的地表将遭受不同程度的破坏，使区域内的水土保持功能降低或丧失，表土层的破坏使土层松散可侵蚀性增强，在雨季会带来水土流失现象，水土流失很容易对区域生态环境造成不同程度的危害。

对本工程而言，施工规模较小，场地比较集中，地势较为平坦。施工期间对地表结构破坏面积和破坏程度较小，不管是对生态系统的破坏，还是对生物的影响都是微小的。工程建设中的开挖、填筑、取弃土虽然会造成一定的水土流失，但这种影响是暂时的。由于生态环境影响一般是可逆的，只要在施工期注意规划，施工后期及时复垦、绿化，一般其不利影响是可以得到有效控制的。因此整体来看，工程施工期对生态环境影响很小。

施工范围内没有少数民族居住地，无森林保护区，无文物古迹，无珍稀、濒危保护动植物，无水源保护区，无湿地、林场和草场，施工期对其无影响。

在工程设计时要尽可能保护当地生态环境。对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快恢复绿化。优化施工组织和制定严格的施工作业制度。工程施工尽可能缩短土石方的堆置时间，开挖的土石方必须严格限制在征借地范围内堆置，并采取草包填土维护、开挖截排水沟等临时性防护措施。土石运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止松散土石料的散落。使用低噪声设备和洒水防尘等环保措施，减少对周围动植物的影响。施工结束后，所有施工场地应拆除临时建筑物，清除建筑垃圾，尽可能的恢复绿化。

- 5.2 运营期环境影响预测与评价

- 5.2.1 环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1 污染气象特征分析

1、气象资料的适用性分析

昌邑气象站位于119°24′E，36°52′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与拟建项目周围基本一致，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。昌邑近20年（1997～2016年）年最大风速为12.9m/s（2005年），极端最高气温和极端最低气温分别为41.3℃（2009年）和-15.2℃（1998年），年最大降水量为728.3mm（2004年）；近20年其它主要气候统计资料见表5-2-1，昌邑近20年各风向频率见表5-2-2，图5-2-1为昌邑近20年风向频率玫瑰图。

图5.2-1  昌邑近20年（1997～2016年）风向频率玫瑰图

表5.2-1 昌邑气象站近20年（1997～2016年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 平均气温(℃) | -2.0 | 1.3 | 6.7 | 13.5 | 19.7 | 24.2 | 26.3 | 25.6 | 21.3 | 15.1 | 7.0 | 0.2 | 13.2 |
| 平均相对湿度(%) | 65 | 62 | 57 | 57 | 72 | 67 | 78 | 81 | 76 | 70 | 66 | 66 | 68 |
| 平均降水量(mm) | 5.9 | 8.7 | 16.5 | 33.2 | 48.3 | 73.5 | 150.4 | 142.7 | 51.7 | 19.9 | 15.1 | 7.5 | 573.4 |
| 平均日照时数(h) | 144.8 | 148.8 | 189.7 | 219.0 | 237.3 | 205.3 | 182.3 | 179.1 | 176.8 | 176.4 | 160.1 | 139.1 | 2158.6 |

表5.2-2 昌邑气象站近20年（1997～2016年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 4.5 | 4.2 | 8.0 | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 16.2 | 10.4 | 8.4 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 8.3 | 5.1 | 5.3 | 3.0 | 5.8 |
| 春季 | 5.0 | 4.0 | 7.9 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 19.4 | 10.9 | 9.2 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 6.3 | 4.3 | 4.0 | 2.6 | 4.3 |
| 夏季 | 3.8 | 4.4 | 7.4 | 3.7 | 4.8 | 7.4 | 22.8 | 13.4 | 9.4 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 5.5 |
| 秋季 | 4.7 | 4.8 | 8.6 | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 13.0 | 9.2 | 8.6 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 10.6 | 4.5 | 5.2 | 3.4 | 6.9 |
| 冬季 | 4.5 | 3.8 | 8.0 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 9.5 | 8.1 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 12.5 | 9.3 | 9.4 | 4.4 | 6.4 |

#### 5.2.1.2预测分析与评价

1、预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的AERSCREEN估算模型进行预测。预测时选择以下参数：城市、考虑地形、不考虑建筑物下洗、不考虑熏烟。

2、预测源强

拟建项目正常工况下以有组织排放为主，利用估算模式预测时主要废气污染源源强参数见下表。

表5.2-3  拟建项目主要废气污染源源强一览表（点源）

| 编号 | 污染物 | 废气量 m3/h | 源强 kg/h | 排气筒 |  | 废气出口温度（℃） | 参考标准（ug/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |
| P1 | SO2 | 25900 | 0.872 | 45 | 1.2 | 60 | 500 |
|  | NOx |  | 2.907 |  |  |  | 200 |
|  | 颗粒物 |  | 0.172 |  |  |  | 450 |
| P4-1 | 甲苯 | 15000 | 0.0045 | 15 | 0.8 | 25 | 200 |
|  | 二甲苯 |  | 0.00375 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.41 |  |  |  | 2000 |
| P4-2 | 甲苯 | 15000 | 0.0045 | 15 | 0.8 | 25 | 200 |
|  | 二甲苯 |  | 0.00375 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.41 |  |  |  | 2000 |
| P2-1 | 甲苯 | 15000 | 0.0045 | 15 | 0.8 | 25 | 200 |
|  | 二甲苯 |  | 0.00375 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.41 |  |  |  | 2000 |
| P2-2 | 甲苯 | 15000 | 0.0045 | 15 | 0.8 | 25 | 200 |
|  | 二甲苯 |  | 0.00375 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.41 |  |  |  | 2000 |
| P5-1 | 甲苯 | 15000 | 0.0045 | 15 | 0.8 | 25 | 200 |
|  | 二甲苯 |  | 0.00375 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.41 |  |  |  | 2000 |
| P5-2 | 甲苯 | 15000 | 0.0045 | 15 | 0.8 | 25 | 200 |
|  | 二甲苯 |  | 0.00375 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.41 |  |  |  | 2000 |

表5.2-4  拟建项目主要废气污染源源强一览表（面源）

| 产物车间 | 污染物 | 无组织废气排放量 |  | 面源 |  |  | 参考标准（ug/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |  |
| 4#车间 | 颗粒物 | 0.05 | 0.0069 | 136 | 139 | 8 | 450 |
|  | 甲苯 | 0.008 | 0.001 |  |  |  | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 |  |  |  | 2000 |
| 2#车间 | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 136 | 154 | 8 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 |  |  |  | 2000 |
| 5#车间 | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 160 | 154 | 8 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 |  |  |  | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 |  |  |  | 2000 |

3、预测因子

根据拟建项目特点，确定本次预测评价因子为SO2、NOx、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

4、预测结果及分析

根据AERSCREEN估算模型进行计算在最不利气象条件下有组织废气各污染物的最大落地浓度和距离及浓度占标率，其点源估算模式计算结果见表5.2-4。

表5.2-4  拟建项目点源污染源估算模式计算一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点 (m) | 占标率 (%) | 参考标准（ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | SO2 | 7.2228 | 52 | 1.44460E+000 | 500 |
|  | NOx | 18.881 | 52 | 9.44050E+000 | 200 |
|  | 颗粒物 | 1.40298 | 52 | 1.55900E-001 | 450 |
| P4-1 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | 2000 |
| P4-2 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | 2000 |
| P2-1 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | 2000 |
| P2-2 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | 2000 |
| P5-1 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | 2000 |
| P5-2 | 甲苯 | 0.61263 | 63 | 3.06300E-001 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.510688 | 63 | 2.55300E-001 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 191.959 | 63 | 9.59790E+000 | 2000 |

表5.2-5  拟建项目面源污染源估算模式计算一览表

| 产物车间 | 污染物因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 最大浓度落地点(m) | 参考标准（ug/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#车间 | 颗粒物 | 0.05 | 0.0069 | 101.99 | 450 |
|  | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 101.99 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 | 101.99 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 | 101.99 | 2000 |
| 2#车间 | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 101.99 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 | 101.99 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 | 101.99 | 2000 |
| 5#车间 | 甲苯 | 0.008 | 0.001 | 104 | 200 |
|  | 二甲苯 | 0.007 | 0.001 | 104 | 200 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 | 0.224 | 104 | 2000 |

5、污染源排放量核算

拟建项目废气污染物排放量（运行时间7200h）核算结果见表5.2-6。

表5.2-6大气污染源有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 mg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 核算排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | SO2 | 33.652 | 0.872 | 6.279 |
|  |  | NOx | 89.419 | 2.317 | 16.684 |
|  |  | 颗粒物 | 6.634 | 0.172 | 1.238 |
| 2 | P4-1 | 甲苯 | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 |
|  |  | 二甲苯 | 0.25 | 0.00375 | 0.027 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 94 | 1.41 | 10.152 |
| 3 | P4-2 | 甲苯 | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 |
|  |  | 二甲苯 | 0.25 | 0.00375 | 0.027 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 94 | 1.41 | 10.152 |
| 4 | P2-1 | 甲苯 | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 |
|  |  | 二甲苯 | 0.25 | 0.00375 | 0.027 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 94 | 1.41 | 10.152 |
| 5 | P2-2 | 甲苯 | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 |
|  |  | 二甲苯 | 0.25 | 0.00375 | 0.027 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 94 | 1.41 | 10.152 |
| 6 | P5-1 | 甲苯 | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 |
|  |  | 二甲苯 | 0.25 | 0.00375 | 0.027 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 94 | 1.41 | 10.152 |
| 7 | P5-2 | 甲苯 | 0.3 | 0.0045 | 0.0324 |
|  |  | 二甲苯 | 0.25 | 0.00375 | 0.027 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 94 | 1.41 | 10.152 |
| 有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | 6.279 |
|  |  | NOx |  |  | 16.684 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.238 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 0.1944 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.162 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 60.912 |

表5.2-7大气污染源无组织排放量核算表

| 产污环节 | 污染物名称 | 排放量t/a | 主要污染防治措施 | 污染源排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |
| 4#车间 | 颗粒物 | 0.05 | 加强通风；加强检查 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 | 1.0 |
|  | 甲苯 | 0.008 |  |  | 2.4 |
|  | 二甲苯 | 0.007 |  |  | 1.2 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 |  |  | 4.0 |
| 2#车间 | 甲苯 | 0.008 | 加强通风；加强检查 |  | 2.4 |
|  | 二甲苯 | 0.007 |  |  | 1.2 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 |  |  | 4.0 |
| 5#车间 | 甲苯 | 0.008 | 加强通风；加强检查 |  | 2.4 |
|  | 二甲苯 | 0.007 |  |  | 1.2 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.611 |  |  | 4.0 |
| 无组织污染物排放汇总 | 颗粒物 | 0.05 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 0.024 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 0.021 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 4.833 |  |  |  |

#### 5.2.1.3环境空气影响评价小结

1、项目选址及总图布置的合理性和可行性

根据大气环境影响预测结果，本项目选址及总图布置较合理。

2、污染源的排放强度与排放方式

根据大气环境影响预测结果，拟建项目污染源排放方案合理，预测浓度满足标准要求。

3、大气污染控制措施

目前采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放浓度满足标准要求，预测浓度满足环境功能区要求。

4、大气环境影响评价结论

结合项目选址、污染源的排放强度与排放方式、大气污染控

制措施等方面综合进行评价，拟建项目对环境空气影响较小；从环境空气影响的角度分析拟建项目是可行的。

- 5.2.2地表水环境影响分析

#### 5.2.2.1项目废水排放情况

拟建项目废水产生量453556.1m3/a，经厂内污水处理站处理后，满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2及其修改单中“间接排放”标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，通过市政污水管网排至昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002）》表1中一级A标准后排入堤河。拟建项目最终排入堤河的COD总量为22.678t/a、氨氮总量为2.268 t/a。

#### 5.2.2.2柳疃工业园区污水处理厂概况

昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃工业园区污水处理厂位于昌邑市柳疃镇北部，工业园国防路以北，灶户盐化有限公司以西。一期工程设计污水处理规模为1.5万m3/d，采用“格栅+混凝沉淀+水解酸化+多相组合膜生物反应器（MP-MBR）+接触消毒”处理工艺，目前已经建成并验收合格通过（环评批复：潍环审字[2013]51号；环保验收：潍环验[2015]12号）。随着近年来昌邑柳疃工业园区内各生产企业的不断入驻以及各生产单位规模的不断扩大，一期工程的污水处理能力已不能满足园区污水处理的需求，为此中信环境水务（昌邑）有限公司决定在现有的厂区内投资建设二期工程，设计污水处理规模为1.5万m3/d，处理工艺同一期。二期工程的废水收集范围仍然为昌邑柳疃工业园区产生的工业废水，污水主要为园区的印染废水和生活污水。二期工程建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，然后排入堤河。设计污水出水水质见表3.2-5，污水处理厂废水处理工艺见图5.2.1。

表5.2-8    二期工程进水水质表（mg/L）

| pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TN | TP | 色度（倍） | 苯胺类 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 500 | 400 | 50 | 500 | 60 | 10 | 400 | 5.0 | 1.0 |

目前，由于污水厂一期工程即可满足园区内废水处理规模，因此，污水厂二期工程没有运营。污水处理厂在线监测COD和氨氮的数据见表3.2-6。

图5.2.1    二期工程污水处理工艺流程图

表5.2-9  柳疃工业园区污水处理厂近期在线监测数据(单位：mg/L)

| 时间 | 化学需氧量浓度(mg/l) | 氨氮浓度(mg/l) | 废水排放量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.05.22 | 36.8 | 0.8 | 12520 |
| 2017.05.23 | 37.5 | 1.1 | 12207 |
| 2017.05.24 | 36.0 | 0.9 | 12344 |
| 2017.05.25 | 48.1 | 1.2 | 12225 |
| 2017.05.26 | 40.1 | 1.0 | 12214 |
| 2017.05.27 | 45.9 | 1.4 | 12266 |
| 2017.05.28 | 44.1 | 1.3 | 12360 |
| 2017.05.29 | 41.9 | 1.1 | 12443 |
| 2017.05.30 | 45.7 | 1.1 | 12367 |
| 2017.05.31 | 47.5 | 1.3 | 12485 |

由表5.2-6可知，柳疃工业园区污水处理厂运行稳定，出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，废水达标排放至堤河，最终汇入渤海。

因此，项目废水稳定达标排放且环境影响可以接受。

#### 5.2.2.3 项目废水排入柳疃工业园区污水处理厂可行性分析

1、市政污水管网

目前市政污水管网已铺设至项目区周围，拟建项目产生的废水经厂内处理后可顺利排至柳疃工业园区污水处理厂。

2、进水水质

拟建项目外排废水水质能够满足柳疃工业园区污水处理厂设计进口水质要求，不会对污水处理厂造成冲击。

3、水量

柳疃工业园区污水处理厂目前处理能力为3万m3/d，完全有能力处理拟建工程的废水。因此，从水量方面拟建项目废水进入柳疃工业园区污水处理厂进行处理是可行的。

综上，从市政污水管网的铺设、水质、水量三方面均能说明拟建项目的废水进入柳疃工业园区污水处理厂进行处理是可行的。

#### 5.2.2.4 地表水环境影响分析

拟建项目外排废水进入柳疃工业园区污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排往堤河，不直接排入外环境，对地表水环境影响较小。

#### 5.2.2.6 小结

企业必须严格落实“三同时”制度，确保废水处理设施正常运行，根据废水特征对主要污染物和特征污染物严格控制，确保所有污染物达标排放。

当出现事故性排放时，事故废水接入事故排放池，待污水处理设施恢复正常后，重新处理达标。因此，事故排放时的废水对污水处理厂基本无影响。

从水质来看，项目废水经过厂内污水处理站和柳疃工业园区污水处理厂处理后废水水质简单，最终排放水对堤河水质影响不大。

- 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域水文地质条件

昌邑市浅层地下水类型以松散岩类孔隙水为主，含水层为第四系松散沉积物。含水层结构因地层岩性分布部位以及埋藏条件不同，其水文地质特征也有明显差异。自南部山前至潍河冲积扇中部为淡水分布区，往北滨海平原下部有咸水体向淡水区侵入，将淡水分成浅层淡水（咸水体以上部分）与深层淡水（咸水体以下部分），咸水体顶底界面（即浅层淡水底界与深层淡水顶界）呈喇叭形向北展布；北部滨海平原至沿海地带深部均为咸水，部分地段赋存卤水。地下水总体流向为自西南向东北。

昌邑市所在区域境内地下水储量约为15.42 亿m³，由于地质构造和自然地理环境不同，境内地下水含量和水质差异极大，分为贫水区、富水区、咸水区三个区域：石埠经济发展区以南地区多岩缝裂隙水，水量较少，属贫水区；市域中部平原为富水区，地下水含量丰富，水质良好，水层厚度大，浅水层一般深8-30m，单井出水量每小时40-110m³；东起张家庄子，经刘庄、海眼、大院、张家车道、吴家庙、马渠、营子、徐林庄、角埠到肖家埠一线为淡咸水分界线，分界线以北沿海一带属咸水区，以南为淡水区。

地层主要为耕土、杂填土，第四系全新世（Q4）和更新世（Q3）冲洪积粉土、砂土和粉质粘土，分述如下：

①层耕土（Q4pd）:褐色，稍湿，松散，主要由粉土、粉质粘土组成，含植物根系，厚度:0.40～1.00m，平均0.80m;层底标高:4.30～6.00m。

①A层杂填土（Q4ml）：灰黑色，松散，湿，由生活垃圾组成，A具浓臭味，表层20cm含较多砖石块。29号孔揭露素填土，厚度1.80m。该层进行标准贯入试验14次，标贯实测击数4.0～11.0击，平均5.6击。厚度：1.80～6.40m，平均5.10m，层底标高：-0.50～2.90m。

②A层粉质粘土（Q4al+pl）：黄褐色，可塑，局部硬塑，含铁质氧化物。稍有光泽，干强度和韧性低。该层层位不稳定，厚度：0.50～3.10m，平均1.50m，层底标高：2.50～5.30m。

②层粉土（Q4al+pl）：黄褐色，稍湿-湿，中密-密实，含少量姜石及氧化铁条纹。摇振反应中等，干强度和韧性低。该层场区普遍分布，厚度:0.80～4.80m，平均2.20m,层底标高：1.00～4.00m。

③A层粉质粘土（Q4al+pl）：灰褐色，可塑，含铁质氧化物。稍有光泽，干强度和韧性低，局部为粘土。该层层位不稳定，厚度:0.60～4.60m，平均2.00m，层底标高：-0.90～3.10m。

③层粉砂（Q4al+pl）：黄褐色，稍湿，稍密-中密，局部松散。含云母，砂粒成分主要为长石、石英，局部为细砂。该层进行标准贯入试验18次，标贯实测击数8～19击，平均15击。该层场区普遍分布，厚度:0.90～3.80m，平均2.10m，层底标高：-0.60～1.50m。

④A层粉质粘土（Q4al+pl）：灰褐色，软塑，含少量贝壳碎片，有腥臭味，稍有光泽，干强度和韧性低。该层进行标贯试验3次，标贯实测击数3.5～5击，平均4.2击。该层层位不稳定，厚度:0.40～2.40m，平均1.40m，层底标高：-1.80～-0.10m。

④层中砂（Q4al+pl）：黄褐色，中密，稍湿。砂粒成分主要为长石、石英，局部夹粉土薄层。该层进行标准贯入试验12次，标贯实测击数16～23击，平均18.8击。该层场区普遍分布，厚度:0.40～2.60m，平均1.40m,层底标高：-1.80～0.10m。

⑤层粉质粘土（Q3al+pl）：灰褐色，可塑-硬塑，含少量贝壳碎片，局部富集。有腥臭味，稍有光泽，干强度和韧性低。该层场区普遍分布，厚度：0.20～2.60m，平均1.00m，层底标高:-2.50～-0.80m。⑥层粉土（Q3al+pl）：黄褐色，中密-密实，稍湿-湿，含姜石5-10%，d=1-2cm，摇振反应中等，干强度和韧性中等，局部夹粉质粘土薄层。该层场区普遍分布。揭露厚度：6.30～8.30m，平均7.50m；层底标高：-10.10～-8.70m。

⑦层粉质粘土（Q3al+pl）：黄褐色，可塑-硬塑。含姜石10%，d=2-3cm，稍有光泽，干强度和韧性中等。该层部分钻孔揭露到，揭露厚度1.50～2.60m。

⑧层中砂（Q4al+pl）:肉红色，密实，饱和。砂粒成分主要为长石、石英，级配较好。该层进行标准贯入试验7次，标贯实测击数35～40击，平均37.0击。该层只有20m钻孔揭露到，最大揭露厚度1.50m。

#### 5.2.3.2评价等级确定

1、项目类别

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为四类：根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A，本项目类别为“O119、纺织品制造、有洗毛、染整、脱胶工段；产生缫丝废水、精炼废水的”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类项目。

2、根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表5.2.10。

表5.2.10  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的引用水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的引用水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，项目不会对水源保护区造成影响。因此，本项目地下水环境不敏感。

3、按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表5.2.17，本项目不是地下储油库、危险废物填埋场项目，可以直接按照上述2个指标进行工作等级分级，评定结果为二级。

表5.2-17  建设项目评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、地下水环境影响评价范围为厂址为中心，面积为6km2。

#### 5.2.3.3地下水环境影响评价

运营期的环境影响应同时考虑正常工况和事故状态两种情况，主要影响因素一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是由于固体废物收集处经雨水淋溶污染地下水。

项目可能产生渗漏的主要环节见下表。

表5.2-18  项目可能产生渗漏的环节一览表

| 序号 | 主要环节 | 位置 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固废储存 | 储存区、危废库 | 雨水淋溶渗漏 |
| 2 | 雨水、污水收集 | 雨水、污水收集管道 | 废水下渗、雨污外排 |
| 3 | 事故水池内事故废水、污水处理系统 | 废水暂存、处理区 | 池体、池壁下渗 |

1、运营期正常工况下对地下水的影响

项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。正常工况下，雨水、污水管道防渗措施到位，生产废水渗入地下的量很小，对地下水影响很小。外排污水经污水管网送至园区污水处理厂深度处理后排入堤河，项目附近区域地下水质不会受地表水水质的影响。由于排放废水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准要求，废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。

厂区可能露天堆积的固体废物主要是生活垃圾。据有关资料，垃圾如不及时合理的处理，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固形物、总硬、氯化物和硝酸盐等含量增加。同时，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与黄土状土发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土的结构改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。

对于项目而言，产生的固体废物是否对当地地下水构成影响，关键在于固废和生活垃圾的管理措施是否到位，项目生活垃圾由小型垃圾桶收集，并已经与当地环卫部门签订协议，生活垃圾可以做到及时有效地运走。所有固废均与相应单位签订处置协议，并可以做到及时有效地运走。厂区固废临时堆放处和危废库做好防雨、防渗处理等就可基本解决固废污染当地地下水问题。

综上所述，项目在落实污水排污管线、固废临时堆放处、危废库等等场所的防渗措施的前提下对地下水水质影响不大。

2、原料、产品及固体废物对地下水水质的影响

本项目使用的原料和产生的废物，均具有一定的危险性。因此，建设单位对各储存场所、生产装置区均采取严格的防渗、防腐措施，并设置废水的导排和收集设施，可防止固废对周围地下水造成影响。

3、运营期事故状态下对地下水的影响：

项目事故状态下造成地下水污染环节主要包括：①污水管道破裂直接渗入地下，垃圾受水淋溶溢出渗入地下；这些废水溢到裸露地面上对地下水构成威胁。②火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

由以上分析可知，事故状态下，废水对地下水影响较大；因此，需要加强预防措施，加强管理，定期巡检，及时发现问题，并加强导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，事故状态下，废水对地下水的影响可以接受。

4、非正常工矿下对地下水环境影响分析

（一）预测模型概化

根据本项目实际情况并结合地下水流向，本次模拟设定主要污染源的位置为：污水处理站，预测事故状态下COD、氨氮在不同时段的扩散范围、超标范围、浓度变化等。本次预测将污染源概化为点源进行预测。

(2)预测指标

选择本项目主要排污指标COD、氨氮。

本次预测标准采用《地下水质量标准》Ⅲ类水标准，将COD浓度超过3mg/L，NH3-N浓度超过0.2mg/L 的范围定为超标范围。

(3)污染源强分析

通过分析场地安全环境保护措施等，确定事故发生7天内能得到有效控制。假如污水处理站出现了局部破裂，造成泄漏事故，泄漏量按照进水量86.49m3/d的5%计算，7天时间内处理完毕，渗漏水按照渗透的方式直接进入含水层，把渗漏的量看作全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响。

渗漏质量：

COD渗水质量为：3000mg/L×80.23m3/d×7d×5%=84.24kg

HN3-N渗水质量为：80mg/L×80.23m3/d×7d×5%=2.25kg

(4)模拟期

模拟期从假定渗漏时刻起，100d、1000d。

(5)预测范围评价

厂区东部、南部、西部及北部均为人为确定水文地质边界，评价区为厂址周围2.5km范围。

(6)预测方法

本项目地下水环境影响评价级别为Ⅱ级，预测方法可以采用数值法或者解析法进行，水文地质条件相对简单，故选择解析法进行预测。

当污水处理站废水发生渗漏时，不考虑包土的吸附作用和时间滞后问题，取污染物原始浓度沿地下水流水平、垂直方向进入到含水层进行预测，场区地下水位动态稳定，故事故状态下可概化为示踪剂瞬时(事故时)注入的一维稳定流动二维水动力弥散问题：瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源。

模型名称为：水溶质运移模型

公式如下：

式中： x，y—距污染物注入点的位置坐标，m；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

M—承压含水层的厚度，m

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

(7)预测参数的选取

mM—注入的示踪剂质量，COD32.7kg、氨氮0.87kg；

M—承压含水层的厚度，此处取平均含水层厚度，20m；

u—水流速度，m/d；根据包气带渗透系数（粉砂）为1.0~1.5m/d，取平均值1.25m/d。通过区域等水位线图整理计算出场区附近水力坡度约为5‰，因此地下水的渗透流速：

V=KI=1.25m/d×5/1000=6.25×10-3m/d，平均实际流速u=V/n=0.035m/d。

n—有效孔隙度，无量纲，是地下含水层中孔隙所占的比例，根据相关资料经验值，本区含水层有效孔隙度取n=0.18。

本项目由于存在对区内地下水水质产生污染的风险，污染物在水中运移过程会发生水动力弥散问题。弥散系数的确定一般以现场试验获取为宜，但弥散试验具有较大尺度效应，加之受时间紧张等客观条件限制，场区未进行弥散试验，本次参考大量与本区相似地区的相关试验文献，确定弥散参数选用DL=1.2m2/d，DT=0.12m2/d。

水文地质参数确定值见表5.2-19。

表5.2-19  水文地质参数确定值表

| 水文地质参数 | 承压含水层厚度 | 有效 孔隙度 | 纵向弥散系数 | 横向y方向的弥散系数 | 水流速度 | 包气带渗透系数 | 水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  | m2/d | m2/d | m/d | m/d | ‰ |
| 厂区 | 16 | 0.18 | 1.2 | 0.12 | 0.035 | 1.25 | 5 |

(8)模型预测结果

污水泄漏后COD预测结果见表5.2-20及图5.2-3、图5.2-4；氨氮预测结果见表5.2-5及图5.2-6、图5.2-7。

表5.2-20  污水泄漏COD超标范围预测表

| 预测时间 | 中心点距污染源距离（m） | 中心点浓度 （mg/L） | 运移距离 | 超标面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 3.5 | 19.05 | 67 | 594 |
| 1000d | 35 | 1.90 | 1950 | 0 |

图5.2-3  事故发生100d时下游轴向COD最大浓度变化曲线

图5.2-4  事故发生1000d时下游轴向COD最大浓度变化曲线

表5.2-21  污水泄漏氨氮超标范围预测表

| 预测时间 | 中心点距污染源距离（m） | 中心点浓度 （mg/L） | 运移距离 | 超标面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 3.5 | 0.51 | 67 | 288 |
| 1000d | 35 | 0.05 | 1950 | 0 |

图5.2-5  事故发生100d时下游轴向氨氮最大浓度变化曲线

图5.2-6  事故发生1000d时下游轴向氨氮最大浓度变化曲线

预测结果显示事故发生100d后，氨氮在含水层的最大浓度为0.51mg/L，污染物中心点距离污染源距离为3.5m，超标面积为288m2；1000d后，COD的最大浓度为0.05mg/L，此时泄露到外环境中COD浓度已降低至《地下水质量标准》Ⅲ类水标准，不超标。

根据预测结果可知，事故刚发生时，含水层中污染物的浓度较大，超标倍数较大，超标面积较小。随着时间的推移，由于受水流的紊动扩散和移流等作用的影响，污染物进入地下水体后在污染范围上不断扩散，并且扩散中心点沿水流逐渐向下游移动，污染物超标倍数降低，超标面积增大。经过一段时间后，污染物浓度开始降低，最终降低到允许范围内，超标面积逐渐减小至零。按本次假设事故源强进行计算，事故将造成场区及其下游一定范围一定时间内污染物超标。

由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。

#### 5.2.3.4地下水环境保护措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

1、源头控制措施

应对拟建项目产生污废水的各生产装置、污水处理设施、固废储存场所及其所经过的管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是在产生污废水的装置、污水处理设施、污水输送管道等周边，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

2、分区防治措施

防渗处理是防止地下水污染的重要环境保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。根据生产特点，结合场地实际情况，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐、防渗原则，结合拟建项目总平面布置情况，将拟建项目分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

重点污染防治区包括项目电泳涂装车间、雨淋车间、危废暂存库、污水处理站及污水管线，需采取防渗措施使其防渗系数达到 10 -10cm/s。

一般污染防治区包括污水处理站及附属设施等区域，其防渗系数应达到10 -7cm/s。

非污染防治区指地下水的影响相对较小，可按常规工程进行设计和建设。

建议重点污染防治区及一般污染防治区可采取的防渗措施见下表。

表5.2-22项目防渗措施一览表

| 主要环节 | 拟采取的防渗处理方案 |
| --- | --- |
| 污水处理站 | 1、参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)采取防渗措施，装置区地坪自下而上建设方案为：(1)基础层场底经平整、压实处理，并保证纵向、横向分别具有不小于2%的坡度。(2)防渗：非重点区采用1mm后的聚乙烯膜、1层膨润土防渗毯，其防渗系数将≤10-10cm/s，重点防渗区采用2层2mm后的聚乙烯膜、1层膨润土防渗毯，其渗透系数将≤10-12cm/s，能够满足防渗要求。 2、严格按照施工规范施工，保证施工质量，竣工后，作好渗水试验，确保装置区废水无渗漏。 |
| 固废 | 对生活垃圾等一般废物严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求制定防渗措施：①40mm厚细石砼；②素水泥砂浆结合层一道； ③200mm厚C15混凝土配双向筋；④150mm厚级配砂石垫层；⑤素土夯实； |
|  | 危废临时贮存区需采取以下措施：(1)基础层场底经平整、压实处理，并保证纵向、横向分别具有不小于2%的坡度。(2)防渗层：①场底防渗结构(从下往上)：粘土夯实基础，渗透系数≥1.0×10-5cm/s；GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，600g/m2；卵石导流层，厚度30cm，粒径16～32mm；按上细下粗铺设；无纺土工布，200g/m2；②边坡防渗结构(从下往上)：GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，600 kg/m2；厚袋装粘土层，30cm。 |
| 污水输送系统 | 管道采用耐腐蚀抗压管道，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口，装置区液体输送管道要求全部地上铺设。 |
| 管理措施 | ①在施工过程中，加强监督管理，施行防渗工程监理。对防渗质量以及施工质量进行严格检查，防渗工程施工完成后应对其进行验收，确保防渗工程达到预期效果，确保生产过程中无废水渗漏。②完善污、雨的收集设施，确保厂区内雨污水能够全部得到收集并处理。避免雨污水通过地表水体以及渗透作用进入地下水。③制定严格的检查制度，定期对厂区内废水输送管道以及主装置、罐区、固体废物储存场所、事故池以及各管道沟、地沟、收集池等区域进行检查，检查管道是否有裂纹及渗漏、地面是否有裂纹。 |
| 备注 | 严格按照施工规范施工，保证施工质量，竣工后，作好渗水试验，保证防渗设施捡漏系统的正常运行。 |

拟建项目地下水防渗分区情况见图5.2.3。

3、地下水污染监控

（1）监测井布设

为及时掌握项目区域地下水动态与水质变化趋势，应对项目区及周围地下水进行长期监测，做好监测预警工作，重点监测浅层地下水，孔深约10-20m。

在厂区内，特别是在主要生产车间和污水处理站、有毒原料储罐区、危险废物储存区等重点污染防治区、厂址区上游、下游等应至少设置3眼监测井，监测厂区内地下水水质情况。若在相应的位置己经存在地下水井，则可以利用己经存在的水井作为监测井。

监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。如果发生意外泄露污染物渗入地下水，由于本区地下水径流滞缓，可对监测井中的地下水人工抽取、形成小范围的降落漏斗，防止污染物向四周扩散，对于抽取的地下水送入污水处理厂处理。

（2）监测因子设置

根据《地下水质量标准》相关要求和全厂特征污染因子，确定监测项目为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、锑、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、全盐量、硫酸盐、耗氧量、氨氮、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、挥发性酚类、总大肠菌群。监测目的含水层为浅层地下水，监测孔应配置地下水水位监测装置和抽水装置，项目实施后可委托环境保护监测站监测。厂区内监测井应每月定期取样分析，上、下游应每季度定期取样监测分析，发现异常，应增大监测频率。

一旦发生紧急污染物外泄情况，对场区范围内以及周边布设的监测井进行紧急抽水，所抽取的地下水统一存放在储水池内。并进行水质化验分析，分析频率开始可以为每小时一次，随分析结果可逐渐延长分析时间。

#### 5.2.3.5地下水环境影响小结

现状监测与评价结果表明，碳酸根、重碳酸根、钾、钙、镁无评价标准，作为了解本底值，不做评价；除卤水特征因子全盐量、氯化物、硫酸盐、总硬度外，其他各因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

项目所有固废均能得到合理妥善处置，项目在落实装置区、污水处理设施、排污管线、事故水池、危废暂存库等场所的防渗措施的前提下对地下水水质影响不大。

当出现事故性排放时，事故排放的废水接入事故排放池，待污水处理设施恢复正常后，重新处理达标后排放。因此，事故排放时项目排放的废水对地下水的影响不大。

- 5.2.4声环境影响预测与评价

#### 5.2.4.1主要噪声源分析

1、噪声源强

主要噪声设备见下表。

表5.2-23  项目噪声源情况一览表

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源类型（偶发/频发） | 噪声源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 噪声值 |
| 4#车间 | 烧毛机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 高温溢流水洗机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 定型机 | 频发 | 类比法 | 80~90 |
|  | 圆网印花机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 平漂机 | 频发 | 类比法 | 80~90 |
|  | 水洗机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 蒸化机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 压光机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 码布机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
| 2#车间 | 平网印花机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 圆网印花机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 定型机 | 频发 | 类比法 | 80~90 |
|  | 水洗机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 蒸化机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 码布机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
| 5#车间 | 圆网印花机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 水洗机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 定型机 | 频发 | 类比法 | 80~90 |
|  | 蒸化机 | 频发 | 类比法 | 70~90 |
|  | 打卷机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |
|  | 码布机 | 频发 | 类比法 | 70~85 |

#### 5.2.4.2噪声治理措施

（1） 声源治理

在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的产品。

（2）主要设备的防噪措施

在噪声级较高的设备上加装消音、隔声装置；各种水泵及风机均采用减震基底，进、出口处采用软连接以降低管道噪声，在风机出口处安装消声器。

（3）厂房建筑设计中的防噪措施

车间采用双层窗，并选用性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内墙，水泵等大型设备采用独立基础，以减轻共振引起的噪声；厂房建设时，应尽量避免孔、洞、缝的存在，保证厂房的隔声效果。

（4）厂区总布置中的防噪措施

厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物独立布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

#### 5.2.4.3厂区噪声预测与评价

1、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(A.6)近似求出：

式中：

TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

也可按公式(A.7)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式(A.8)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式(A.9)计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式(A.10)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2、噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；M—等效室外声源个数。

3、预测值计算

按正文公式(2)计算。

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

#### 5.2.4.3预测结果及评价

根据以上模式，本项目建成后各监测点的噪声预测结果见下表。

表5.2-24  噪声影响预测结果

| 测点 | 昼间dB(A) |  |  |  | 夜间dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 增加值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 增加值 |
| 1# | 12.9 | 46.6 | 46.6 | 0 | 12.9 | 45.3 | 45.3 | 0 |
| 2# | 13.2 | 48.4 | 48.4 | 0 | 13.2 | 46.7 | 46.7 | 0 |
| 3# | 11.1 | 44.8 | 44.8 | 0 | 11.1 | 43.5 | 43.5 | 0 |
| 4# | 11.9 | 42.6 | 42.6 | 0 | 11.9 | 41.2 | 41.2 | 0 |

项目在营运期各厂界噪声影响评价结果见下表。

表5.2-25  各厂界及敏感点噪声影响预测评价结果

| 预测点 | 评价值dB(A) |  | 标准值dB(A) |  | 超标值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 46.6 | 45.3 | 60 | 50 | -13.4 | -4.7 |
| 2# | 48.4 | 46.7 |  |  | -11.6 | -3.3 |
| 3# | 44.8 | 43.5 |  |  | -15.2 | -6.5 |
| 4# | 42.6 | 41.2 |  |  | -17.4 | -8.8 |

由表可知，项目投产后对厂界声环境有一定的影响。经采取降噪措施后，厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准。总体来看，项目的选址、设备选型、布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，工程建成后厂界噪声可以达标排放。

- 5.2.5固体废物环境影响分析

#### 5.2.5.1固废源强

拟建项目固废按类别汇总见下表。

表5.2-26  固废汇总一览表

| 产生环节 | 污染物名称 | 主要成分 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印花布缝头 | 废布头 | 布料 | 一般固废 | 50 | 外售综合利用 |
| 导热油炉 | 炉渣 | 不燃的生物质 | 一般固废 | 440 | 外售至建材生产企业综合利用 |
|  | 除尘尘渣 | 烟尘 | 一般固废 | 1000 |  |
|  | 废导热油 | 矿物油 | HW08（900-249-08） | 0.5 | 委托处置 |
| 原料拆封 | 废外包装袋（桶） | 塑料、铁皮制品等 | 一般固废 | 3 | 厂家回收 |
|  | 废内包装袋 | 失效的染料或助剂 | HW49 （900-041-46） | 0.2 | 委托处置 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料等 | 一般固废 | 45 | 环卫处置 |
| 合计 |  |  | 危险废物 | 0.7 | 委托处置 |
|  |  |  | 一般固废 | 1493 | 综合利用 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 45 | 环卫处置 |

#### 5.2.5.2固废环境分析

拟建项目危险废物的存储依托现有危废暂存库，危废暂存库应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，落实好防渗、防腐和防泄漏措施。

1、危险废物的收集和贮存

（1）产生危险废物的车间，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往公司危险废物暂存场所。

公司须按照与有资质的单位所签订的协议，定期将危险废物交由危险废物处置中心处置。危险废物在暂存场所内不能存储1年以上。

（2）对于危险废物的收集及贮存，应根据危险废物的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险废物容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

（3）危险废物贮存设施要符合国家危险废物贮存场所的建设要求，危险废物贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。

（4）公司应设置专门危险废物处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险废物的收集、贮存及处置。

（5）按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

2、危险废物的转移及运输

（1）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

（2）确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

#### 5.2.5.3固废规范化管理措施

建设单位应根据《关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知》（环办〔2015〕99号）的要求，对危险废物产生、暂存和转移全过程进行规范化管理。

表5.2-27  危险废物产生单位规范化管理指标

| 项目 | 主要内容 | 达标标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、污染环境防治责任制度（《固体废物污染环境防治法》，以下简称《固体法》，第三十条） | 1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 | 建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。 |
|  |  | 执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物防治责任信息。 |
| 二、标识制度（《固体法》第五十二条） | 2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录A所示标签设置危险废物识别标志。 |
| 二、标识制度（《固体法》第五十二条） | 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）所示标签设置危险废物识别标志。 |
| 三、管理计划制度（《固体法》第五十三条） | 4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。 | 制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 |
|  | 5.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 | 报环保部门备案；及时申报了重大改变。 |
| 四、申报登记制度（《固体法》第五十三条） | 6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 | 如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 |
|  | 7.申报事项有重大改变的，应当及时申报。 | 及时申报了重大改变。 |
| 五、源头分类制度（《固体法》第五十八条） | 8.按照危险废物特性分类进行收集。 | 危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 |
| 六、转移联单制度（《固体法》第五十九条） | 9.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。 | 有获得环保部门批准的转移计划。 |
|  | 10.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 | 按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。 |
|  | 11.转移联单保存齐全。 | 截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 |
| 七、经营许可证制度（《固体法》第五十七条） | *12.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 | 除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 |
|  | 13.年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。 | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。 |
| 八、应急预案备案制度（《固体法》第六十二条） | 14.制定了意外事故的防范措施和应急预案。 | 有意外事故应急预案（综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案）。 |
| 八、应急预案备案制度（《固体法》第六十二条） | 15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 | 在当地环保部门备案。 |
|  | 16.按照预案要求每年组织应急演练。 | 按照预案要求每年组织应急演练。 |
| 九、业务培训（《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，环发〔2011〕19号第五条） | 17.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。 | 相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。 |
| 十、贮存设施管理（《固体法》第十三条、第五十八条） | 18.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。 | 有环评材料，并完成“三同时”验收。 |
|  | 19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 | 贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。 |
| 十、贮存设施管理（《固体法》第十三条、第五十八条） | 20.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；未将危险废物混入非危险废物中贮存。 | 做到分类贮存。 |
|  | 21.建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 | 有台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 |

综上分析，拟建项目在落实危废库规范化建设和管理的情况下，确保所产生的固废全部妥善安全处置，厂内固废对土壤环境影响不大。

#### 5.2.5.4小结

建议建设单位对废物进行“全过程管理”，即对废物的产生、运输、贮存、加工处理、最终处置实行监督管理。

综上所述，只要本项目严格按上述固废处置措施进行分类处理，并强化监督和管理，防止二次污染，项目产生的固废不会对周围环境产生较大影响。

- 5.2.6生态环境影响分析

#### 5.2.6.1生态环境影响评价概述

拟建项目为新建项目，在现有厂区预留发展空地内建设，其主要影响是由场地平整、土方挖掘等工程施工引起的。本章将对施工前项目所在区域的生态环境现状给出客观评价，并对施工期、营运期可能造成的生态影响提出可行的生态保护与恢复措施。

1、生态影响识别因子

为识别本项目对当地生态环境的影响性质和影响程度，便于有针对性地开展生态影响的评价工作，根据本工程的建设内容以及项目所在区域的生态现状及环境特点，对本工程的生态影响因子进行识别与筛选，见下表。

表5.2-28  环境生态影响识别与因子筛选矩阵

| 序号 | 影响因子 | 影响方式 | 影响时间 | 影响范围 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地利用 | 征地 | 长期 | 评价区 | 大 |
| 2 | 地貌变化 | 平整土地 | 长期 | 评价区 | 较大 |
| 3 | 生物量 | 清除植被、绿化 | 长期 | 评价区 | 较大 |
| 4 | 植被类型 | 清除植被，绿化 | 长期 | 评价区 | 较大 |
| 5 | 动物栖息 | 人类活动 | 长期 | 评价区及周围 | 较小 |
| 6 | 景观 | 项目区建设 | 长期 | 评价区及周围 | 较大 |
| 7 | 地下水涵养 | 不透水地面增加 | 长期 | 评价区 | 较大 |
| 8 | 水土流失 | 地貌变化，植被覆盖变化 | 短期、长期 | 评价区 | 较小 |

由表可见，工程施工期的影响主要是通过项目施工开挖扰动产生的，工程运营期的影响主要是通过项目区的人类活动扰动产生的，都属于直接影响，其中施工期的影响性质属于负面的，运营期主要表现为正面影响。

本项目对生态环境的影响首先表现为土地利用方式的改变、景观的变化，使植被类型和植被覆盖率发生变化，其次还会影响到一些动物如鸟类的栖息环境，其中对土地利用、景观等方面的影响尤为突出。

2、评价内容、范围及评价等级

①评价内容

根据项目建设对生态环境的影响情况，结合项目所在区域的生态环境特征，以及影响识别和评价因子的筛选结果，确定评价工作内容主要为主要包括土地利用、生物量和物种多样性、景观结构以及水土流失等。

②评价范围

本次生态环境影响评价范围为拟建项目总征地范围，评价范围面积约为0.08km2 。

③评价等级

拟建项目占地面积≤20km2 ，属于一般区域，环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）中对评价工作分级的规定见表10.1-1，本次评价定为三级评价。

表5.2-29  生态环境影响评价等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2∽20km2或长度50km∽100km | 面积≤20km2或长度≤100km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

#### 5.2.6.2生态环境现状调查

1、土地利用现状

评价区的土地利用现状主要为工业用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感区域。

2、动物资源现状

在长期和频繁的人类活动影响下，对土地资源的利用已达到了较高的程度，自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍场所。据调查，境内大型野生动物已经消失。目前常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类。家禽家畜，养殖种类有猪、牛、狗、鸡、鸭等传统种类。

3、水土流失

该区域水土流失的主要特点是时空分布不均匀。在时间分布上，强度侵蚀主要集中在降水丰富的夏秋季节；在空间分布上，土壤侵蚀强度随地形、植被覆盖的不同差别很大。

拟建项目区域内水土流失的类型主要是水力侵蚀，其次是风蚀。水力侵蚀主要在降水丰富的夏季，由于拟建项目的建设，周围植被覆盖率降低，随地表径流大，使得对农田的土壤侵蚀强度较大。另外，由于作物植被的显著季节性，冬春季节草主山区域的风蚀作用较明显。根据现状调查，评价区内植被良好，水土保持现状良好。

#### 5.2.6.3生态环境影响评价

1、生态系统完整性

原来的空地由于地表施工开挖被建（构）筑物取代，对野生动物产生明显不利影响，种群衰减，生态系统复杂性、稳定性降低。建设方通过采取各种水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本控制。

2、土地利用影响评价

厂区现状用地性质为工业用地，现状生物量很少，项目对土地利用影响较小。

3、生物多样性和生物量影响评价

评价区无珍稀濒危植物分布，无国家重点保护的野生动物，因此不会对珍稀濒危物种产生影响。

①对陆生植被的影响

对评价区可绿化的区域实行绿化，绿化要求一定的乔、灌、草的比例。因此植被的变化是：农田、人工林、草地等植被大部分消失，绿地从无到有再到增加。

②对动物的影响

本项目建设将一定程度上破坏动物的栖息地，但由于动物数量较少，且迁移能力强，因此项目建设对动物的生存影响较小。

③对生物量的影响

通过运营期土地复垦和绿化，植物物种量及生物量都会有所增加，其中厂区等区域的绿化和施工生产生活区土地复垦可补偿生物量。

# 第6章 环境风险评价

- 6.1 目的和重点

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，本期工程建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照国家环保部环发[2012]77 号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

- 6.2 评价依据

- 6.2.1 风险调查

#### 6.2.1.1 物质风险识别

拟建项目涉及的主要生产原料为化纤及各种燃料，供热由生物质导热油炉供给。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及附录B中重点关注的危险物质，本项目染料及助剂使用情况和储存见表6.2-1。

表6.2-1  厂区危险物质辨识结果

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 包装方式及规格 | 最大储存量 (t/a) | 年用量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染料 | 分散 | 纸箱，25公斤 | 50 | 2640 |
| 2 | 防染盐（间硝基苯磺酸钠） | 90% | 蛇皮袋，25公斤 | 30 | 660 |
| 3 | 小苏打（碳酸氢钠） | 99% | 蛇皮袋，25公斤 | 50 | 660 |
| 4 | 双氧水 | 27.5% | 罐装，20m³ | 40 | 200 |
| 5 | 生物酶（碱性果胶酶） | 301L | 蛇皮袋，25公斤 | 15 | 100 |
| 6 | 渗透剂（脂肪醇聚氧乙烯醚） | 工业级 | 塑料桶，50公斤 | 5 | 20 |
| 7 | 液碱 | 32% | 罐装，50m³ | 50 | 2000 |
| 8 | 泡花碱（硅酸钠） | 99% | 蛇皮袋，50公斤 | 5 | 20 |

其中，化学助剂主要成分及性质见下表。

表6.2-2  化学助剂的主要性质一栏表

| 原料 名称 | 主要化学成分 | 主要理化性质 | 危险特性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32%液碱 | 氢氧化钠 | 分子式：NaOH；分子量：40.01；危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品；外观与性状：白色透明液体；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；熔点(℃)：318.4；沸点(℃)：1390；相对密度(水=1)：1.85；饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃)。 | 与酸发生中和反应并放热。 | LD50：无资料；LC50：无资料。 |
| 27.5%双氧水 | 过氧化氢 | 分子式：H2O2；分子量：34.01；危险性类别：第5.1 类氧化剂；外观与性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。熔点(℃)：-2沸点(℃)：158；相对密度(水=1)：1.46；饱和蒸气压(kPa)：0.13(15.3℃)。 | 爆炸性强氧化剂。 | LD50：无资料；LC50：无资料。 |
| 泡花碱 | 硅酸钠 | 分子式：Na2SiO3；分子量：122.06；危险性类别：查无；外观与性状：无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末，能风化。溶解性：易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点(℃)：40～ 48。沸点(℃)：2355；相对密度(水=1)：2.33；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | LD50 (大鼠，经口)1280mg/kg(无结晶水)，LC50：无资料。 |
| 防染盐 | 间硝基苯磺酸钠 | 分子式：C6H4NO5S；分子量：202.16；危险性类别：查无；外观与性状：白色晶体。溶解性：在25℃水中溶解度为25g/100ml，在水溶液中逐斩分解。能溶于热稀乙醇。。熔点(℃)：70。沸点(℃)：查无；相对密度(水=1)：查无；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 与皮肤接触可能致敏。 | LD50（大鼠经口）11000mg/kg，LC50：无资料。 |
| 小苏打 | 碳酸氢钠 | 分子式:NaHCO3；分子量：84.01；危险性类别：查无；外观与性状：白色晶状晶体。溶解性：易溶于水，7.8g/100ml，18℃，不溶于乙醇。熔点(℃)：270℃分解。相对密度(水=1)：2.159；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 受热分解。未有特殊的燃烧爆炸特性。 | LD50：4220 mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料。 |
| 渗透剂 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 分子式: C12H25O.(C2H4O)n；分子量：1199.55；危险性类别：查无；外观与性状：无色透明液体白色膏状。溶解性：溶于水、乙醇、乙二醇等。熔点(℃)：41-45；沸点（℃）100。相对密度(水=1)：0.864；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 | 无严重危害 | LD50：无资料；LC50：无资料。 |

#### 6.2.1.2生产系统危险性识别

拟建项目行业类别为C17纺织业，主要生产工艺为漂白、染色、印花、轧光等，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，拟建项目不属于淘汰类落后生产工艺装备；企业无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表C.1中列出的工艺。

- 6.2.2 风险潜势确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（C.1）

式中：q 1 ，q 2 ，...，q n ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q 1 , Q 2 , ..., Q n ——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的风险物质，故本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

表6.2-6  评价工作级别确定依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

故拟建项目评价工作等级为简单分析。

- 6.3 环境敏感目标概况

拟建项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，周围环境敏感目标以附近居民为主，附近敏感目标分布情况见表6.3-1.

表6.3-1 主要环境敏感目标分布情况一览

| 项目 | 序号 | 名称 | 方位 | 距离(m) | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 老官村 | W | 2200 | 494 |
|  | 2 | 太平庄 | E | 1800 | 370 |
|  | 3 | 徐家圈 | E | 1400 | 400 |
|  | 4 | 新宅子 | ESE | 2000 | 711 |
|  | 5 | 北辛兴 | ESE | 2500 | 907 |
|  | 6 | 西营 | SSE | 2000 | 373 |
|  | 7 | 道岔 | SSE | 2200 | 374 |
|  | 8 | 刘家井 | SE | 2500 | 1160 |
|  | 9 | 潮海村 | SE | 2100 | 850 |
|  | 10 | 马家庄村 | SE | 1573 | 270 |
|  | 11 | 前青村 | SW | 2000 | 350 |
|  | 12 | 后青村 | SW | 2100 | 380 |
| 噪声 | 1 | - | - | - | - |
| 地表水 | 1 | 堤河 | W | 6800 | 纳污河 |
|  | 2 | 潍河 | E | 3200 | 附近河流 |
| 地下水 | 1 | 附近6km2浅层地下水 |  |  |  |

- 6.4 环境风险识别

拟建项目所涉及的风险物质及分布情况见表6.4-1。

表6.4-1 风险物质分布情况一览表

| 风险源 | 易发事故 | 主要扩散途径 | 主要危害的保护目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体原料 | 泄露、火灾 | 地表溢流、火灾燃烧废气、消防废水 | 土壤、厂内员工、地表水 |  |
| 染料、坯布存储 | 火灾 | 火灾后燃烧废气、消防废水 | 厂内员工等大气敏感目标 | 二次污染为主 |
| 污水站 | 因故障停止运转，污水外溢 | 不达标废水外排至园区污水处理厂 | 柳疃工业园区污水处理厂、地下水、地表水 |  |
| 危险化学品运输罐车 | 运输过程中发生倾覆泄漏事故 | 根据事故地点不同，可能沿地表溢流，甚至进入河流中 | 土壤、河流 |  |

- 6.5 环境风险分析

生产过程中双氧水储罐、液碱储罐、渗透剂桶由于员工操作不当发生泄漏可能进入下水管道、土壤和水体造成污染，并对生产设施具有一定的腐蚀性，纯棉布、化纤布保存或管理不当遇到明火、高热时出现火灾、爆炸事故，同时伴随着未完全燃烧的废气及消防废水造成的二次污染，对厂区职工和周围敏感点群众造成财产损失和人身伤害。

- 6.6 环境风险防范措施及应急要求

环境风险事故一般都是由安全事故的发生导致的二次污染，因此，从源头控制事故的发生是十分重要的。建设单位严格按照安全管理部门的要求，落实安全主体责任，在工程设计、运营管理等方面落实安全防范措施。

项目的选址、总图、设计、电气、消防、预警等安全防范措施属于安监部门和消防部门管理，本次评估不再对其进行分析。

企业应严格落实安监部门和消防部门的安全生产管理要求，从源头上防止安全事故的发生，从而减少由安全事故引发的环境风险事故。

### 6.6.1现有的环境风险防范措施

1、厂区现有建筑防火按照《建筑设计防火规范》GB 50016和《纺织工业企业设计防火规范》GB50565进行了设计。厂房均采用了防火结构。

2、制定了明火管理规定，包括厂区禁区禁止吸烟，厂区内严禁随便动火，严禁明火取暖。

3、为防止产生静电，为工作人员配备了棉布工作服，不得穿易产生静电的化纤工作服和塑料底鞋。

4、制定了门卫管理制度。外来出入人员、车辆、物品，应主动接受值班人员安全检查，值班人员有责任与权利执行。

5、在车间和生产岗位配备了必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

6、公司负责人不定期地对公司办公环境的安全实施监督检查，如有安全隐患，要及时整改，预防事故发生。

7、通过宣传教育，加强公司员工的防火、防盗意识，使员工充分认识安全的重要性。

8、员工应了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法、掌握火灾时扑救工作的知识和技能，及自救知识和技能。

9、任何人发现火险，都要及时、准确地向公司或消防机关报警，火警电话119，并积极投入参加扑救。

10、电器设备定期检修，并做好检修记录；及时更换老化或裸露的电线，及时拆除临时和废弃线路等；待接线头要包扎绝缘。

11、公司全体员工都应增强消防安全意识，并负有安全防火的责任和义务。

### 6.6.2环境风险防范措施

- 6.6.2.1 大气环境风险防范措施

项目大气环境污染主要来自废气处理设施出现故障导致废气污染物超标排放，厂区设施发生火灾造成的二次环境污染。污染物排放不仅造成大气环境的污染，同时对会对厂内及周围人群带来不良影响。因此，建设单位应该加强废气处理设施的日常管理，保证废气日常的达标排放，同时加强安全管理，避免火灾等安全事故的发生。

- 6.6.2.2水环境风险防范措施

本项目可能产生事故废水的环节包括液碱罐区泄露、仓库消防废水、污水处理站不达标废水。因此，厂区应在罐区、仓库区设置专门的事故废水收集管道，将事故废水集中收集，引至事故池，经厂区污水处理厂处理后再排放。

1、三级防控体系

厂区应设立完善的三级防控体系。

一级为围堰防控，在生产车间设置环形沟，并做必要的防渗措施。

二级为事故池防控，利用厂区现有3000m3的事故池，用于接收厂区的事故废水。

三级终极防控，从全厂角度考虑，作为终端控制措施，在厂区总排污口和雨水排放口设置切断阀，一旦事故废水进入厂区正常污水排放管道或雨水管道，立即切断厂区与外界雨污水受纳管网的联系，将事故废水控制在厂区内。

事故废水收集流程如下图6.6-1。

事故池

罐区泄漏物料

围堰

厂内污水处理站

消防废水和必须进入事故池的生产废水

柳疃工业园区污水处理厂

图6.6-1  事故废水收集处理体系图

此外，建设单位还应严格落实厂区的雨污分流措施，并在雨水和污水排放总口设置切断阀，作为厂区的三级防控。在发生事故时，立即切断厂区内管道与外部园区管网的联系，杜绝事故废水排出厂区。

2、事故池容积计算

参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)，三级防控事故池容积按以下公式确定：

V总=(V1+V2-V3)+V4+V5

V2=∑Q消·t消；V5=10q·f；q=qa/n

式中：V1—收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量，m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量m3；

q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

qa—年平均降雨量，取591.9 mm；

n—年平均降雨日数；取80天；

ƒ—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，取本次风险评价单元总面积2.0ha。

根据本次环评各参数取值：

V1=50m3，——取1个最大液体储罐（液碱罐）。

V2=486m3，——在装置区或仓储区一旦发生火灾时，最大消防用水量根据《纺织工程设计防火规范》（GB50565-2010）和《消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）》标准的要求进行计算；本厂区占地面积小于100hm2，总人数小于1.5万人，同一时间内火灾次数为1次，消防用水量考虑厂区消防用水量最大处，本次评价考虑4#生产车间；生产车间体积大于5000m³、小于20000m³，室外消火栓设计流量为25L/S，室内消火栓设计流量为20L/S，火灾延续时间按3h考虑，项目厂区一次最大消防废水量为486m³。

V3=5m3，——原料储存区围堰容积5m3、管道容积不计。

V4=306m3，污水处理站故障时的不达标废水量，依据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009），取值3h废水量约306m³。

V5=148m3。

则新建事故池的容积：V事故池=V1+V2-V3+V4+V5=50+486-5+306+148=985m3

事故水导排详见附图6.3-1。

3、事故水池容积的合理性

综上分析，本项目事故池容积应不小985m³，本项目现有应急事故池容积为3000m³，能够满足事故废水的收集需求。

- 6.7 应急预案

### 6.7.1 总则

1、编制目的

建立健全潍坊华宝纺织有限公司突发环境污染事故的应急机制，提高企业应对突发性环境事件的能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

2、编制依据

依据《国家突发性公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》及相关的法律、行政法规及其他要求，特制定本预案。

3、适用范围

本预案适用于潍坊华宝纺织有限公司管辖范围内所有发生或可能发生的环境污染事件预防及应急处置

### 6.7.2 组织指挥与职责

1、公司环境污染事故应急救援指挥领导小组

组  长：主抓环保的经理

成  员：污水处理工段长及各生产工段长；生产部，技术部、，行政部，市场部等部门领导组成。

2、应急救援系统

（1）指挥部

发生环境风险事故时，以指挥领导小组为基础，成立突发性环境污染事故应急救援指挥部，主抓环保的经理任总指挥，组织指挥全公司的应急救援工作。指挥部设在生产部。

下设环境应急救援办公室（设在环保部），办公室主任：由环保部部长兼任，日常工作由环保部兼管。

（2）环境事故应急专业队

通信联络队：由环保部、消防部、生产部、保卫部组成，每单位出1人，共4人。负责人：生产部部长。担负各队之间的联络和对外联系通信任务。

现场警戒队：由保卫部负责组成，共10人。负责人：保卫部部长。担负现场治安，交通指挥，设立警戒，指导群众疏散。

现场应急部置队：环保部、生产部和事故所在工段队员10人。负责人：环保部部长，负责事故发生后针对土壤、水、空气的检验、监测和处理工作，直至符合国家环境保护标准。

抢险抢修队：由生产部、环保部、保卫部，装卸部和电力、机修部组成，共80人。负责人：环保部、保卫部，装卸部，花草部部长，担负抢险抢修指挥协调。

医疗救护队：由通信联络队负责联系当地人民医院，要求其派出医疗救护队。

物资供应队：财务部，市场部，行政部组成，共9人。负责人：财务部，市场部，行政部部长。担负伤员生活必需品和抢救物资的供应任务。

运输队：装卸部组成，共10人。负责人：装卸部长，担负物资的运输任务。

### 6.7.3 预警体系

当发生危险化学品事故后，现场抢救指挥人员立即指定专人到事故发生部位100米以外的道路上进行指挥、阻拦、警戒，防止非抢救人员进入危险区。保卫部在接到报警后或接到公司事故指挥领导小组的指令后，立即安排最近的当班保卫到达事故发生部位的100米以外道路上进行警戒，防止非抢救人员进入危险区。

当发生重大事故时，保卫部、生产部、环保部、消防部等部门必须配合当地专业部门及消防队等，对公司区及周边进行隔离。

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级。

Ⅰ级：完全紧急状态（事故范围大，难以控制，如超出了本单位的范围，使临近的单位受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量，如政府派专家、资源进行支援的事故。）

Ⅱ级：有限的紧急状态（较大范围的事故，如限制在单位内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。）

Ⅲ级：潜在的紧急状态（某个事故或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助，除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。）

### 6.7.4应急响应

1、分级响应机制

公司级预案响应条件：

（1）液碱储罐发生泄漏。

（2）威胁事故所在工段以外部位。

（3）重大的废水、废气和废渣污染事故。

（4）由于火灾、爆炸引发重大环境污染等恶性事故。

（5）事故所在工段领导向公司指挥领导小组请求支援。

（6）毗邻企业紧急求援，上级机关、政府等紧急通知应急部置指挥领导小组，要求启动。

工段级预案响应条件：

（1）威胁事故所在岗位以外部位。

（2）出现较轻废水、废气和废渣污染事故。

（3）由于火灾、爆炸引起的一般环境污染等事故。

（4）公司应急部置指挥领导小组指令启动。

（5）毗邻工段紧急请求支援。

2、应急响应程序

在发生火灾、爆炸、有害物泄漏等灾害事故后，发生事故的工段段长要按照工段事故预案的要求，组织消防队员进行初期救援，同时，指定专人通知并带领其他人，通过安全疏散通道迅速撤离危险区，集合地点为工段调度室，由工段调度负责组织进行点名；当事故扩大，威胁扑救人员安全，现场抢救指挥人员可视情况组织义务消防队员后撤。

当发生重大事故时，现场抢救指挥人员可指挥现场各类人员紧急疏散和撤离，集合点名地点为公司办公楼下。

当事故扩大，威胁到周边居民区时，现场总指挥应立即报请当地政府，同时，安排保卫部、环保部、生产部等配合消防队，组织居民紧急疏散、撤离。

在进行人员紧急疏散、撤离时，必须向上风向撤离，要从远离危险释放源方位撤离。在紧急撤离时，指挥人员和维护人员必须维持好秩序，不断地向疏散人员进行喊话，稳定其情绪，避免出现恐慌，防止乱冲乱撞、互相踩踏、倒行、横行等现象，做好扶老携幼、伤员优先，疏散人员时要为挡抢险人员、运送抢险物资、消防车、救护车让道。

### 6.7.5 应急处置措施

按照在发生突发危险事故后，应根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取的处理措施，严格执行岗位操作规程中关于异常情况识别和处理的要求，并按照所在单位的工段级事故应急处置预案组织进行事故初期抢险救援。

对于常见的异常情况处置参见以下要求：

泄漏：必须按照尽快截断危险物质来源，可以关闭相关阀门，减少泄漏。同时，严控各种火源，必要时断电，严防起火。对泄漏出物质采用围堵、吸附、中和等方式进行安全处理，防止危害扩大，或进入其它岗位或下水系统，造成环境污染。

火灾：如发生初期火灾，可以充分利用岗位配置的灭火器材或消水栓等进行扑救。要注意灭火剂必须适合所灭火源，注意防范触电。灭火人员必须保证自身和他人安全。

爆炸：如发生爆炸，首先确定爆炸设备、部位、可能伤害人员，并摸清是否可能发生次生爆炸、是否发生火灾。要尽快采取措施关闭爆炸部位相关的物料管路，切断危险物质的补给。

### 6.7.6 应急监测

1、大气应急环境监测方案

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，如发生环保设备故障选择甲苯、二甲苯、VOCs等作为监测因子，如发生火灾事故则选择CO、NOx等作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下，每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：应视当时风向风速情况，在下风向100m、200m、500m、1000m处设置监测点位。

分析方法具体参考《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》(1996，中国环境科学出版社，万本太)，鉴于突发性污染事故存在众多不确定性，故应急监测布点应根据事故性质、类别、大小、当时风向风速等情况具体对待。

2、地表水环境应急环境监测方案

监测因子为：根据事故风险特征污染物选择适当的监测因子。事故则选择pH、COD、SS、苯胺、六价铬等作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

监测点布设：厂区污水处理站出口、柳疃工业园区污水处理厂进口、柳疃工业园区污水处理厂出口。

### 6.7.7 安全防护

参加侦毒、检测、抢险、救援人员必须采取必要的个人防护措施，方可进入事故现场，必须确保人员安全健康；对不明物质大量泄漏时，必须穿戴齐全正压呼吸器等防护器具，进行堵漏、截断、关闭、安全处理后，达到安全条件后，方可进行下一步操作。

### 6.7.8 应急终止

当只启动工段级突发性环境污染事故应急处置预案时，在点清人员，全部伤员送往医院救治，泄漏的危险化学品全部完成处理，并做好废水等处理工作并监测合格后，由预案启动人（即现场救援总指挥）宣布事故应急关闭。

当启动公司级突发性环境污染事故应急处置预案时，在完成事故现场救援，并做好废水、废气和废渣等处理工作处理后，公司应急救援指挥领导小组成员进行讨论后，由公司级预案启动人（即现场救援总指挥）宣布事故应急救援关闭，并安排生产部分别通知各成员单位关闭其相应的应急救援，并由保卫部组织撤除隔离警戒措施。在接到公司级事故应急救援关闭后，由工段预案启动人（即现场救援总指挥）宣布工段级事故应急救援关闭，并安排当班调度通知各岗位和各职能人员。

对于上级机关指令紧急启动的事故应急救援，在接到上级关闭指令后，由公司级预案启动人（即现场救援总指挥）宣布公司级事故应急救援关闭，安排生产技术部分别通知各相关单位关闭其应急救援。

### 6.7.9 应急保障

1、资金保障

公司财务部负责筹措突发环境污染事故所需的资金，根据应急指挥部的指令及时支出响应款项，保证环境应急事件的应急需要。

2、装备保障

（1）监测装备

环保部配备所有应急监测所需仪器设备，公司应具备特殊污染物的监测能力。

（2）安全装备

保卫部配备专用防毒面具30套，全密闭正压呼吸器四套，便携式防爆检测仪一部。

（3）消防设备

公司应根据《纺织工程设计防火规范》（GB50565-2010）的规定，配备足够的消防设备，包括各消火栓、水带、水枪、灭火器材、砂袋等器材。

消防保卫中心、各工段保修组根据可能出现的危险情况，配置堵漏、断盘、堵孔等器材和设施，专门放置、专人维护。

3、通信保障

参加应急救援处置的所有成员必须配备移动通讯工具并部开机状态，确保本预案启动时环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

### 6.7.10 后期处理

生产部和技术部组织有关专家对污染事故造成的损害进行评估，提出补偿建议并对善后工作进行妥善处理。

### 6.7.11 应急演练及应急技术培训

对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构应定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。

每一次演练后，企业应核对事故应急处理预案规定的内容是否都被检查，并找出不足和缺点。检查主要包括下列内容：

（1）事故期间通讯系统是否能运作；

（2）人员是否能安全撤离；

（3）应急服务机构能否及时参与事故抢救；

（4）能否有效控制事故进一步扩大；

（5）企业应根据演习中的问题提出解决方案，并及时修定应急预案；

（6）企业应在危险设施和危险源发生变化时及时修改事故应急处理预案，并把对事故应急处理预案的修改情况及时通知所有与事故应急处理预案有关的人员。

- 6.8 小结

本项目的主要的风险物质是双氧水和液碱，厂内危险化学品未构成重大风险源。主要的风险事故包括：液体化学品泄漏、消防废水收集不当引起的水环境污染事故；厂区火灾燃烧产物扩散引起环境空气污染事故。厂区内建设了完善的三级防控体系，严格按照已备案的突发环境事件风险应急预案，落实环境风险防范措施和应急设施，定期开展环境风险应急演练，项目的环境风险水平是可以接受的。

# 第7章 污染防治措施经济技术论证

- 7.1 废气治理措施技术经济论证

- 7.1.1废气治理措施

（1）4#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P4-1和P4-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放。（2）2#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P2-1和P2-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放。（3）5#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P5-1和P5-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放。（4）生物质导热油炉废气通过一套“SCR脱硝+单碱法除尘+湿电除尘”处理系统处理，处理后的废气经过一根（H=45m，φ=1.2m）排气筒P1高空排放。

- 7.1.2 SCR脱硝+单碱法除尘+湿电除尘

SCR脱硝技术原理为：在催化剂作用下，向温度约350～400℃的烟气中喷入氨水，NH3与烟气均匀混合后一起通过一个填充了催化剂(如V2O5-TiO2)的反应器，NOx与NH3在其中发生还原反应，生成N2和H2O。本项目SCR脱硝工序采用氨水作为还原剂。

湿式电除尘器通常简称WESP，与干式电除尘器的除尘基本原理相同，要经历荷电、收集和清灰三个阶段，具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工期短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。

单碱法脱硫技术原理为：单碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。

- 7.1.3 水喷淋净化器工作原理

水喷淋净化器工作原理为：换热降温的废气进入净化器，在导流区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区，废气在喷淋区与高压水雾紊流接触，废气中的醇、酯类等物质被水雾捕集后经净化器底部排水口。经喷淋净化后的废气由喷淋区进入脱水区，脱水后的废气由15m高排气筒排空。

- 7.1.4废气处理设施投资

项目废气净化设施总投资约需8万元。治理措施投入运行后主要的运行费主要为电的消耗，项目废气治理措施运行费用约为3万元/年，是企业可以接受的，此类费用已经纳入企业年环保经费预算中，因此经济上是合理的。

- 7.2 废水治理措施技术经济论证

- 7.2.1废水处理措施

1、染整废水的特点

纺织染整工业污水排放量大，加工过程中主要污染源是印花花布水洗，花布水洗废水一般呈中性或弱酸性，混合废水由于添加了碱等助剂而呈碱性。花布水洗废水BOD/COD＜0.4，属于易生物降解的废水。但花布水洗的色度很高，如果直接与其它低色度废水混合，会导致混合后废水色度较高，不易处理，因此需进一步讨论脱色工艺的选择。

2、脱色工艺的选择

1、混凝法

混凝剂多以铝盐和铁盐为主，其中絮凝剂以非离子和阴离子聚丙烯酰胺为主。混凝剂聚合氯化铝（PAC）的架桥吸附性能较好，但较硫酸亚铁的价格要高。

近年来，国外采用高分子混凝剂者日益增加，且有取代无机混凝剂之势，但在国内因价格原因，使用高分子混凝剂者不多见。此法的主要优点是工艺流程简单、操作管理方便、设备投资省、占地面积少；缺点是处理效果差。对于水量大于1000m3/d 的印染废水国内不提倡使用此方法作为单一的处理工艺。

2、氧化法

这种方法在国外应用较多，此方法对多数染料能获得良好的脱色效果，但对硫化、还原、分散染料等不溶于水或疏水性染料脱色效果较差。从国内外已运行经验和结果来看，该法脱色效果好，但耗电量大，且又由于投资过高，大规模推广应用有诸多不宜。

3、电解法

电解法对于含酸性染料的染整废水有较好的处理效果，脱色率为50~70%，但对颜色深、CODcr 高的废水处理效果较差，如采用微电解方法，则存在填料的钝化、板结、水流短路等现象，反应不完全使处理效果降低等明显的缺点，并且给设施的维护检修带来了十分不便，同时如采用高活性填料时还存在一次投资太大，制造困难等问题。

3、废水处理工艺可行性

本工程中，根据水量及水质数据，考虑先加药沉淀对该废水进行预处理并对该废水的水质水量进行均质之后再进入两段式生化处理系统，在进入好氧系统之前先对进行水解酸化来提高废水的可生化性，然后进入二级好氧池进行进一步好氧生化处理。

为保证好氧处理系统处理的稳定性我们选取了两段式——AB 法为主的生化处理工艺，出水再经过加药沉淀去除部分COD 和大部分SS 后，就可以达标排放了，这样不仅使“加药预处理＋水解酸化+AB 法”处理工艺相得益彰，更使整个系统能安全、稳定、可靠的运行。

图7.2-1废水处理工艺流程示意图

PAM

初次沉淀池污泥

中间沉淀池污泥       污泥浓缩池      带式压滤机      滤饼外运

A/B段剩余污泥

图7.2-2 污泥处置工艺流程示意图

4、工艺流程说明

车间废水经过筛网去除大块悬浮物后进入调节集水池，以调节废水的水质水量，为防止其沉淀在调节集水池内安装潜水搅拌机。然后废水依次加入FeCl2、PAM、（NaOH备用）等药剂并经过曝气反应后自流入初次沉淀池沉淀大部分染化料及杂物。然后废水自流进入水解酸化池，在池内增加水下搅拌器，使池内污泥与污水充分接触。通过水解酸化作用，可以将不溶性有机物水解成溶解性有机物、大分子物质分解成小分子物质，使污水更适宜于后续的好氧生化处理。出水进入中间沉淀池进行污泥沉淀后废水自流进入A/B系统进行好氧生物处理，以最大程度地去除废水中的有机污染物，在废水进入B段沉淀池前再少许加入PAC，以使出水澄清后达标排放。

初次沉淀池和中间沉淀池污泥和A/B段的剩余污泥进入污泥浓缩池、浓缩后，用泵提升进入带式压滤机脱水处理,带式压滤机滤液回流到调节集水池。

所有泥饼和栅渣均外运填埋处理。

5、各处理单元设计处理指标及实际处理效果

各处理单元设计处理指标及实际处理效果见表11.1-1。

表11.1-1  各处理单元设计处理指标及处理效果  (单位：mg/L)

| 项 目 数 据 单 元 |  | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | 色度 （倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加药反应池 /初次沉淀池 | 平均 进水 | 1900 | 700 | 750 | 200 |
|  | 出水 | 1235 | 630 | 250 | 100 |
|  | 去除率 | 35% | 10％ | 67％ | 50％ |
| 水解酸化池 /中间沉淀池 | 出水 | 988 | 536 | 120 | 80 |
|  | 去除率 | 20％ | 15％ | 50％ | 20％ |
| A段曝气池 /A段沉淀池 | 出水 | 200 | 80 | 100 | 60 |
|  | 去除率 | 80％ | 85％ | 10％ | 25％ |
| B段曝气池 /B段沉淀池 | 出水 | 50 | 10 | 10 | 50 |
|  | 去除率 | 75％ | 87.5％ | 90％ | 20％ |
| 总去除率 |  | 97.4％ | 98.6％ | 98.7％ | 75％ |

- 7.2.1废水处理设施投资

从运行处理情况看，吨水平均运行费用在3元左右（含电费、药剂费、工资等）。

综上所述，公司污水处理设施工艺设计合理，运行效果稳定，出水可稳定达标，技术上是可靠的；设施运行费用合理，企业可以接受。

- 7.3 其它治理措施技术经济论证

- 7.3.1噪声

从污染源分析可知，该项目的噪声源主要是印花机、空气压缩机、污水泵、原辅料及产品的交通运输车辆等，它们运行时的噪声源强声级在80～95分贝之间。

噪声防治拟采用下列措施：

(1) 生产车间、辅助车间、公用工程均应按低噪声要求进行设计；

(2) 项目噪声设备均选用低噪声设备；

(3) 对于空压机噪声，项目拟将空压机设置在专门的房内，对内墙敷设吸声消声材料，并对空压机、冷冻机底座采取减振措施；

(4) 辅助车间强噪声设备不设窗户，用隔声门隔音；

(5) 为经常工作在噪声较大的环境里的工作人员配戴耳塞；

(6) 在厂内道路两侧、建筑物周围的空地上，搞好绿化，多种植些阔叶树木，改善厂内环境、降低噪声的影响。

总体来看，噪声控制措施采取的方法比较多，但由于该项目的噪声设备属于常见噪声源，采用的控制措施是成熟和定型的，从技术角度讲是可靠的，经济上是合理的。

- 7.3.2固体废物

拟建项目固体废物产生及治理情况见下表。

表7.3-1  固废产生、治理及排放汇总一览表

| 产生环节 | 污染物名称 | 主要成分 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印花布缝头 | 废布头 | 布料 | 一般固废 | 50 | 外售综合利用 |
| 导热油炉 | 炉渣 | 不燃的生物质 | 一般固废 | 440 | 外售至建材生产企业综合利用 |
|  | 除尘尘渣 | 烟尘 | 一般固废 | 1000 |  |
|  | 废导热油 | 矿物油 | HW08（900-249-08） | 0.5 | 委托处置 |
| 原料拆封 | 废外包装袋（桶） | 塑料、铁皮制品等 | 一般固废 | 3 | 厂家回收 |
|  | 废内包装袋 | 失效的染料或助剂 | HW49 （900-041-46） | 0.2 | 委托处置 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料等 | 一般固废 | 45 | 环卫处置 |
| 合计 |  |  | 危险废物 | 0.7 | 委托处置 |
|  |  |  | 一般固废 | 1493 | 综合利用 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 45 | 环卫处置 |

危险废物在厂内暂存时需要按照以下措施执行：

①建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作；②建立专门的危险废物暂存库，危险废物暂存库必须建设于地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；并按国家规定设置统一识别标志；③采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物；④在收集、运输、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施(如液体使用棉纱收集，收集使用棉纱也作为危险废物收集)，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24小时内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理；⑤收集、运输、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向危险废物处置公司提供安全保护要求的文字说明；⑥危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志；⑦收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用；⑧运输过程由危险废物处置公司负责安全防范，此项责任在合同中应明确；⑨危险废物的贮存应配备符合储存需要的管理人员和技术人员；在储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态；危险废物出入库，必须进行核查登记，并定期检查；贮存仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，对储存设备和安全设施应当定期检测。

建设单位必须按本环评提及的相关措施收集和储存本项目产生的危险废物，并在收集和储存至一定程度后及时交给有资质单位处理。

拟建项目产生的固体废物均能得到合理妥善的处理处置，不会对周边环境造成明显影响。

- 7.4 环保投资

拟建项目环保设备设施投资情况见下表。

表7.4-1 	拟建项目环保投资、费用估算一览表

| 分类 | 措施名称 | 主要内容 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水收集、污水处理 | 雨水管网、污水管网 | 5 |
| 废气 | 废气净化措施 | 废气净化设备配套集气罩、风管、风机、排气筒等 | 8 |
| 噪声 | 隔声、消声、减振等措施 | 选用低噪声设备，对风机等高噪声设备加装消声与隔声装置，并加强设备维护工作，以减少设备非正常运转噪声等 | 3 |
| 固废 | 一般固废 | 垃圾收集及清运 | 1 |
|  | 危险废物 | 危险废物运输及处置 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |

拟建项目环保投资20万元，占总投资的10%，在企业可接受范围内。

# 第8章 环境经济损益分析

经济损益分析是环评工作的一项重要内容，其主要内容是衡量建设项目要投入的环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。

- 8.1 环保投资估算

拟建项目环保设备设施投资主要有以下几个方面：废水收集及处理系统、废气收集及处理系统、消声防噪措施、绿化等，详见下表。

表 8.1-1 	拟建项目环保投资、费用估算表

| 分类 | 措施名称 | 主要内容 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水收集、污水处理 | 雨水管网、污水管网 | 5 |
| 废气 | 废气净化措施 | 废气净化设备配套集气罩、风管、风机、排气筒等 | 8 |
| 噪声 | 隔声、消声、减振等措施 | 选用低噪声设备，对风机等高噪声设备加装消声与隔声装置，并加强设备维护工作，以减少设备非正常运转噪声等 | 3 |
| 固废 | 一般固废 | 垃圾收集及清运 | 1 |
|  | 危险废物 | 危险废物运输及处置 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |

拟建项目污水处理站、危废库、事故池等环保设施依托现有，其余环保投资20万元，占总投资的10%。通过一系列的环保投资和环保工程建设，从而实现对项目生产全过程各污染环节的控制，确保各主要污染物达标排放，满足环保要求，投资相对比较合理。

- 8.2 损益分析

- 8.2.1建设期环境经济损失

拟建项目建设期环境致损因子是作用于这一段时间的暂时性环境致损因子。这一部分致损因子及其作用主要包括以下几个部分：

一是施工占用土地，破坏自然景观；二是施工阶段的噪声影响附近地区群众的正常生活；三是施工期丢弃的各种废弃物影响当地景观；四是施工扬尘对局部大气环境有不利影响；五是施工期间的生产及生活废污水排放对局部水环境产生不利影响；六是工程施工造成的局部的水土流失和生态破坏。

- 8.2.2运营期环境经济损失

工程厂址占用土地对于农业生产及居民生活具有永久性的影响。拟建项目的环境空气污染物、噪声的排放对周围环境的影响虽然能够满足有关排放标准的要求，但还是改变了周围的环境状况。

污染对环境的直接影响之一就是使环境质量下降，这是不可避免的。环境是有价值的，环境质量下降就意味着环境价值的损失。这种损失的货币值可以用恢复费用法来估算，即用将环境质量恢复到原来状况所需花费的货币总值来表示。如果我们知道对某种污染物去除达到某一较高标准的单位治理成本，及污染物的产生量，就可以近似的估算出削除该污染物的费用，将所有污染物和处理费用加合，就可以得到热电厂污染造成的环境质量损失的货币估算值。由于目前没有相关的数据，因此拟建项目带来的环境经济损失比较难定量。

- 8.2.3环保投资效益分析

（1）本项目实现生产废气达标排放，减轻了对周围人群的影响；

（2）项目生产废水经厂内污水站处理达标后与生活污水一起排入市政污水管网，进柳疃工业园区污水处理厂深度处理，达一级A标准后排入堤河，实现达标排放；

（3）噪声污染防治设施的建设可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用；

（4）生产过程中产生的固体废物妥善处理后，既减轻了建设项目对环境的影响，又可形成环境效益与经济效益的良性循环；

（5）树木花草不仅能美化厂区环境，而且还有产氧、滞尘、调节气温、吸收有毒有害气体、降噪等多种功能。绿化工作做得好，可增加厂区景观，给厂区形成防护屏障，净化美化人们的生活环境。也可以有利保护厂区附近居民的身体健康和环境安全。

本项目环保投资的效益是显著的，减少了排污，保护了环境和周围人群的健康，较好地体现了环保投资的环保效益。

- 8.2.4社会效益分析

拟建项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，项目建成后进一步完善了该地区产业结构，促进区域经济的健康发展。本项目建设提高了产品水平，对促进区域内其它相关产业链的发展将起到积极的推动作用，并可进一步改善该地区投资环境，促进区域社会经济快速发展。

综上所述，拟建工程的建设在采取必要的环保措施，进行一定的环保投资后，可以在促进经济和社会发展的同时，减轻对周围环境的影响，还可以创造一定的经济效益和稳定社会环境、使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。

# 第9章 环境管理和监测计划

- 9.1 环境管理概述

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段。限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。

- 9.1.1环境管理机构

为加强环境保护工作，该厂设置专门的环境管理机构和监测机构，以对厂内的环境问题进行管理和监测。根据本项目的生产规模和特点，设置环保部及监测分析室。环保部负责全公司的环境管理工作。监测分析室负责厂内各污染项目的监测工作，同时从事监测数据的统计和整理工作，以防污染事故的发生。在行政职能上，监测分析室隶属环保部的指挥。

- 9.1.2环境管理内容

1、环保部

负责企业日常环境管理工作，主要职责由以下几项内容组成：

（1）协助领导贯彻执行环境保护法律法规和标准；

（2）组织制定企业环保规划和年度计划，并组织实施，监督执行；

（3）负责环保知识的宣传教育和新技术推广，推进清洁生产新工艺；

（4）定期检查环保设施运转情况，发现问题及时提出整改措施与建议；

（5）掌握企业污染状况，建立污染源档案和环保统计；

（6）按照上级环保主管部门要求，制定环保监测计划，并组织、协调完成监测任务；

（7）制定环境管理制度和操作规程，组织和协调废水、废气处理设施和环境监测工作的正常运行；

（8）参与企业环保工程设施的论证和设计，监督设施的安装调试，落实“三同时”制度。

2、监测分析室

（1）参与工程环保设施的竣工验收工作。一旦发生事故及时汇报，并协调有关部门采取相应措施；

（2）定期监测各排污环节排放的污染物是否符合国家、省、市的排放标准；

（3）建立监测、分析数据统计档案和填写原始环境报告；

（4）完成监测计划，搞好监测仪器的维护保养及校验。

- 9.1.3加强环境管理的对策

为使公司的环境管理落到实处，将制定以下的对策：

（1）规范各种环境管理规章制度

公司应将各种环境管理规章制度下发到车间，组织全体员工学习和贯彻执行。这些规章制度包括：

① 国家的环境保护法律、法规。达到国家规定的环境保护要求是实现环境管理的最低要求。

② 车间有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：污染物排放控制标准；生产工艺、设备的环境技术管理规程；环境保护设备的操作规程等。

③ 车间环境保护责任制：各类人员的环境保护工作范围，应负的责任，以及相应的权利。

（2）依靠技术进步，改革工艺，减少排污。公司要不断研究采用无污染或少污染的生产工艺技术，把污染消灭在生产过程中，结合技术改造，不断提高资源和能源的利用率，降低能耗及水耗，提高回收利用率，减少废物排放量。

（3）加强对污染防治措施的管理，不断提高污染防治的技术水平，使现有的污染防治措施充分发挥作用，减少污染物排放总量。

（4）加强监测，定期如实地总结监测数据，分析环保问题所在，及时向工厂主管领导汇报并及时解决。

- 9.2 环境监测计划

- 9.2.1监测机构

建议设置专门环境管理及监测机构，配备专职环保管理及监测人员，进行日常的环境管理和监测工作。

- 9.2.2环境监测计划

公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理的运行情况、污水处理的运行情况、厂界噪声的达标性。若自行监测有困难，可委托有关监测单位监测。

项目应按照监测要求配备监测仪器，“三同时”验收监测及应急计划见下表。

表9.2-1  环境监测计划一览表

| 监测 类别 | 监测 内容 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 监测 | 有组织废气 | 排气筒P1排放口 | SO2、NOx、颗粒物 | 在线监测 |
|  |  | 排气筒P4-1排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃每季度一次；甲苯、二甲苯每季度监测一次 |
|  |  | 排气筒P4-2排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 排气筒P2-1排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 排气筒P2-2排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 排气筒P5-1排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 排气筒P5-2排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 每半年一次 |
|  | 废水 | 废水总排放口 | 流量、PH、CODcr、氨氮 | 在线监测 |
|  |  |  | 色度、悬浮物 | 每日一次 |
|  |  |  | BOD5 | 每周一次 |
|  |  |  | 总磷、总氮 | 每月一次 |
|  |  |  | 苯胺类、硫化物、总锑 | 每季一次 |
|  |  |  | LAS、全盐量 | 每半年一次 |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 每季度一次，昼夜各测一次 |
|  | 固废 | 固废暂存场所 | 统计种类、产生量、处理方式及去向。 | 每月一次 |
| 应急 监测 | 地表水 | 厂区排污口、堤河 | pH值、COD、石油类、SS、 氨氮等 | 事故发生时随时监测 |
|  | 空气 | 厂界下风向关心点 | 二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、H2S、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等 |  |

- 9.2.3主要监测仪器的配备

厂内环境监测站应配有监测仪器，详见下表。

表9.2-2  环境监测站监测仪器基本配置一览表

| 序号 | 仪器(设备)名称 | 数量(台套) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 1 | 称量 |
| 2 | COD恒温加热器 | 1 | COD |
| 3 | 分光光度计 | 1 | 比色 |
| 4 | 酸度计 | 1 | pH |
| 5 | 干燥箱 | 1 | 干燥 |
| 6 | 大气采样器 | 1 | 采样 |
| 7 | PM10采样泵 | 1 | 采样 |
| 8 | 声级计 | 2 | 噪声 |
| 9 | 便携式流速流量计 | 1 | 流量 |
| 10 | 冰箱 | 1 | 保存 |

- 9.3 排污许可及自行监测

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版），该项目适用于“十七、纺织业-含染色工序”实行重点管理行业技术规范，实施时限2017年。该项目应按照名录规定，拟建项目应在通过环境影响评价审批后，投入生产前申请排污许可证。

为及时掌握建设单位污染物排放情况及其对周边环境质量的影响等情况，建设单位应根据排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业（HJ 879-2017）相关要求开展自行监测。排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作，并按照最新监测方案开展监测活动。同时，排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求最好监测质量保证与质量控制；做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

- 9.4 排污口规范化管理

排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是是是污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

- 9.4.1 基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将废水排放口和废气排气筒作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

- 9.4.2 排污口技术要求

1、排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470 号文件、原国家环境保护总局环发〔1999〕24 号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《污染源监测技术规范》中的相关规定以及近期山东省环保厅颁布的环境监测管理的等相关要求，进行规范化管理。

2、废气排放口要求

在废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，采样口直径不小于 40mm。设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

3、污水排放口要求

污水采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在厂区总排口处。

4、固体废物储存场要求

生活垃圾、一般工业固废和危险废物必须设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，设置环境保护图形标志和警示标志。

5、原料堆场地须有防洪、防流失、防尘和防灭火措施。

- 9.4.3 排污口立标管理

拟建项目建成后应按照 《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2）以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定执行。

1、排污口或采样点在厂界附近或厂界外的，排污口标志牌应当就近在排污口或采样点附近醒目处设置。

2、排污口及采样点采用全开放性或半开放性通道与厂区外界相连通的，排污口标志牌应当设置在厂界外通道入口醒目处；通道长度超过50m的，应当在通道入口醒目处和近排污口处各设置一处标志牌。

3、排污口标志牌的形状一般采取矩形，长度应当不小于600mm，宽度应当不小于300mm，标志牌上缘距离地面2m。

4、排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应当满足《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1）及《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）的有关要求。

5、排污口标志牌辅助标志的内容依次为：××排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、××环境保护局监制、监督举报电话等字样。

6、排污口的图形标志和辅助标志应当在标志牌上单面显示，且易于被公众和环保执法人员发现和识别。

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 一般固体废物 |

图9.4.1  环境保护图形标志—排放口（源）

环境保护图形标志—排放口（源）的形状及颜色见表9.4-1。

表9.4-1  标志的形状及颜色说明

| 类别 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

7、实施与监督

排污单位应将用于环境信息公开的相关设施纳入本单位设施范围进行建设、管理和维护，任何单位不得擅自拆除、移动和涂改。

排污口及采样点、生物指示池、标志牌等设施，应在所在地环境保护行政主管部门备案，并接受社会监督。

排污口及采样点位置、污染物种类、排放去向、排放标准等信息有所变化时，应报请所在地环境保护行政主管部门批准后进行变更。

- 9.4.4 排污口建档管理

1、各级环保部门和排污单位均需使用由国家环境保护局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求认真填写有关内容。
　　2、登记证与标志牌配套使用，由各地环境保护部门签发给有关排污单位。登记证的一览表中的标志牌编号及登记卡上标志牌的编号应与标志牌辅助标志上的编号相一致。编号形式统一规定如下：
　　污水WS－×××× 噪声ZS－×××××
　　废气FQ－×××× 固体废物GF－×××××
　　编号的前两个字母为类别代号，后五位为排污口顺序编号。排污口的顺序编号数字由各地环境保护部门自行规定。
   3、各地环境保护部门根据登记证的内容建立排污口管理档案，如：排污单位名称，排污口性质及编号，排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

- 9.5 信息公开

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）要求，本项目信息公开内容如下：

1、建设单位应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告；

2、企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

3、企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（3）自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每 2 小时均值，废气自动监测设备为每 1 小时均值；

（4）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

# 第10章 结论与建议

- 10.1 评价结论

- 10.1.1 工程基本情况

潍坊华宝纺织有限公司年产13200万米印花布项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，本项目于2014年1月建成投产，于2014年3月由昌邑市环境保护局进行行政处罚，责令本项目：1、立即停产，补办环评手续；2、罚款伍万元。公司于2014年3月上交罚款，并开展环评补办工作。项目全厂占地面积548600m2，主要建设4#、2#、5#印染车间，总建筑面积62000m2，项目总投资200万元，其中环保投资20万元。项目厂区共配套烧毛机、圆网印花机、平网印花机、蒸化机、定型机等设备83台（套），项目建成后可达到纯棉印花产品2000万米/a（约6000t/a），分散化纤印花产品11200万米/a（约25760t/a）的生产能力。

- 10.1.2 政策的符合性

拟建项目不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）“鼓励类、限制类、淘汰类”之列，属于国家允许类的产业，符合国家产业政策的要求。

- 10.1.3 规划及规划环评符合性

拟建项目位于昌邑市滨海经济开发区柳疃项目区，该项目所在地块用地性质为工业用地，符合土地利用性质及用地规划要求。

- 10.1.4 污染分析

1、废气

（1）4#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P4-1和P4-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准（40mg/m3、70mg/m3、120mg/m3）。

（2）2#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P2-1和P2-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准（40mg/m3、70mg/m3、120mg/m3）。

（3）5#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P5-1和P5-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准（40mg/m3、70mg/m3、120mg/m3）。

（4）生物质导热油炉废气通过一套“SCR脱硝+单碱法除尘+湿电除尘”处理系统处理，处理后的废气经过一根（H=45m，φ=1.2m）排气筒P1高空排放，SO2、NOx、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点区域执行限值要求。

2、废水

项目生产废水经污水管网收集后进厂内污水处理站处理后，满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2直接排放标准，项目年排昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂COD量90.711t/a、氨氮量9.071t/a，经昌邑滨海（下营）经济开发区柳疃项目区污水处理厂处理后排入堤河，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，项目排堤河COD量22.678t/a、氨氮量2.268t/a。该总量已经分配至污水处理厂，拟建项目不需要重新申请总量指标。

3、固废

拟建项目固体废物包括一般固废、危险废物和生活垃圾。

本项目废布头属于一般固废，集中收集后外售综合利用。

本项目其他原料外包装，集中收集后由厂家回收重复利用。

本项目沾染染料的废包装袋和包装桶属于危险废物，集中暂存在厂内危废暂存库内，委托潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司进行处理。

项目污水处理站污泥属于一般固废，经处理满足垃圾填埋场入场标准后，和生活垃圾一起委托环卫统一清运。

综上所述，拟建项目严格按照国家、省有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物均得到有效处置，不会对环境构成二次污染。

4、噪声

拟建项目投产后噪声主要来源于生产车间的烧毛机、圆网印花机、平网印花机、蒸化机、定型机等，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的产品。同时对主要产噪音设备做减震处理，车间安装了隔声窗，风机配套了隔声罩。根据项目厂界噪声监测数据，项目运行过程中厂界噪声值在昼夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区的标准要求。

- 10.1.5 环境质量现状

1、环境空气质量状况

2019年1月17日潍坊市环境保护局下发了《潍坊空气质量通报（第14期）》，根据通报数据，2018年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为51.2μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为94.3μg/m3；二氧化硫（SO2）平均浓度为19.9μg/m3；二氧化氮（NO2）平均浓度为34.6μg/m3；重污染天数平均为9.7天，优良率平均为65.9%。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ663-2013)规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。潍坊市2018年PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，年评价不达标，项目所在属于不达标区。

2、地表水质量状况

评价河段各监测因子都可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅴ类标准要求。

3、地下水质量状况

除卤水特征因子全盐量、氯化物、硫酸盐、总硬度外，其他各因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

4、噪声质量状况

现状监测与评价结果表明，环境噪声均不超标，厂界声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区要求。

- 10.1.6 环境影响分析

1、环境空气

根据大气环境影响预测结果可知，拟建项目排气筒及无组织排放的废气中预测因子的最大占标率均小于10%，无组织排放厂界浓度可以满足相应的标准要求，项目建设不降低环境敏感区的功能类别，项目建成后对周围环境空气的影响不大。项目评价区内环境空气质量较好，具有一定的环境容量。企业通过加强各项污染防治措施的管理，项目建设从环境空气影响角度看是可行的。

2、地表水

拟建项目排放的废水经过厂区污水处理站处理和柳疃工业园区污水处理厂处理后，最终排放对堤河水质影响不大。因此，本项目的建设对地表水环境的影响很小，从地表水环境影响角度看是可行的。

3、地下水

拟建项目一般固废可做到及时有效处理。危险废物均与有相应资质的单位签订处置协议，并可以做到及时有效地运走。厂区固废临时堆放处、危废暂存库做好防雨、防渗处理等就可基本解决固废污染当地地下水问题，项目装置区、污水处理设施等防渗措施基本完善。项目在落实排污管线、事故水池、危废暂存库等场所的防渗措施的前提下对地下水水质影响不大。

4、声环境

拟建项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区排放限值要求，声环境评价敏感点声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区要求。总体来看，本项目的选址、设备选型、布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，项目建设对周围声环境和敏感目标影响不大。

- 10.1.7 环境风险

拟建项目不存在重大风险源，项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的处理措施，只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，本项目可以在设计年限内平稳安全地运行。从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。公司结合风险管理及安全管理要求制定有完善的管理办法和应急计划，在发生事故时能及时采取有效措施减缓事故风险和避免环境影响。由此可知，本项目的环境风险是可以接受的。

- 10.1.8 总量控制

拟建项目废水排水量为453556.1m3/a，经柳疃工业园区污水处理厂处理后排河指标COD为22.678t/a、氨氮为2.268t/a。拟建项目新上1台1250万大卡/h，采用SCR脱硝+单碱法脱硫除尘+湿电除尘，年消耗29900.3吨生物质燃料，排放SO2、NOx的量为6.279t/a，16.684t/a。

故拟建项目需申请COD为22.678t/a、氨氮为2.268t/a，SO2为6.279t/a、NOx为16.684t/a。

- 10.1.9 环境经济损益分析

拟建项目环保投资得到落实后，污染物排放量减少，对周围环境和人群影响减小，项目环保投资的环境效益是显着的。项目建设可有效带动当地的经济发展，提高就业率。

| 分类 | 污染物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N |
| 废水进入项目区污水处理厂浓度(mg/L) | ≤200 | ≤20 |
| 项目区污水处理厂设计出水指标(mg/L) | ≤50 | ≤5 |
| 废水量453556.1m3/a |  |  |
| 排入园区污水处理厂的量（t/a） | ≤90.711 | ≤22.678 |
| 经项目区污水处理厂处理后排入堤河的量（t/a） | ≤22.678 | ≤2.268 |

- 10.1.10 厂址选择及平面布置

拟建项目符合国家有关产业政策和当地发展规划、土地利用规划的有关规定；从地理位置、有关规划和环境影响等方面分析，工程的厂址基本选择合理。

- 10.1.11 总体结论

综上所述，拟建项目符合国家产业政策、山东省环保政策，符合区域规划的要求，选址合理。三废治理措施可靠；污染物排放达到国家标准；对环境空气、水环境和声环境的影响较小；环境风险影响可以控制在可接受的程度。拟建项目在落实好本报告提出的各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

- 10.2 措施与建议

- 10.2.1 主要环保措施

工程主要环保措施详见表10.2-1。

表10.2-1  工程主要环保措施一览表

| 污染物 | 措施内容 | 防治效果 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | （1）实行雨污分流；设置雨水、污水两套排水系统。 （2）项目生产废水经厂内污水管网收集后，经厂区污水处理站处理，部分回用于生产，多余部分排入柳疃工业园区污水处理厂进行深度处理，经柳疃工业园区深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入堤河。 （3）所有废水收集管道和处理设施须采取严格的防渗措施，防止废水下渗污染地下水。 | 满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2直接排放标准。 |
| 废气 | （1）4#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P4-1和P4-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放。（2）2#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P2-1和P2-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放。（3）5#车间设置两套尾气净化系统，收集处理定型机和蒸化机尾气，采用喷淋洗涤工艺，排气筒风机风量15000m3/h，废气处理系统收集效率按90%，分别由2根排气筒P5-1和P5-2排放（H=15m，φ=0.8m）高空排放。（4）生物质导热油炉废气通过一套“SCR脱硝+单碱法除尘+湿电除尘”处理系统处理，处理后的废气经过一根（H=45m，φ=1.2m）排气筒P1高空排放。 | 排气筒P4-1、P4-2、P2-1、P2-2、P5-1、P5-2排放甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2二级标准（40mg/m3、70mg/m3、120mg/m3）；排气筒P1排放SO2、NOx、颗粒物可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点区域执行限值要求。 |
| 固废 | 生活垃圾在厂内设置垃圾收集桶，集中收集后由当地环卫部门负责清运处置。厂区内危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并应执行危废申报登记和转移联单制度。加强对各类危险废物的暂存、运输及处置环节的全过程环境管理，建立台账明细记录，统计其产量、去向，防止造成二次污染。 | 危险废物贮存符合(GB18597-2001)要求。固废全部得到妥善处置。 |
| 噪声 | 在设备选型上选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口装消音器；设置隔音机房；操作间作吸音、隔音处理等。 | 厂界噪声满足(GB12348-2008)中2类功能区的标准要求。 |
| 环境 风险 | （1）危废库和化学品库设置围堰，并设置导排沟与事故水池连通，事故水池总容积3000m3，保证事故状态下污染物不直接外泄。 （2）项目区内一般区域采用水泥硬化地面，生产车间、污水处理设施、化学品库和危废暂存库等应采取重点防渗。 （3）在厂区总排污口与市政污水管网之间设置切断设施。 （4）编制环境风险应急预案，厂区储备必要的急救物品，在事故时进行必要的现场救助。 | 事故废料和废水收集后处理，不直接排入外环境。环境风险处在可控制范围内。 |
| 环境 管理 | （1）进一步完善环境管理部门及监测机构，明确职责分工，购置必要的日常环境监测仪器和应急监测装备。 （2）做好排污口规范化管理和环境监测计划。 （3）按照规定时限申请环保验收。 | 符合国家及地方环保部门的各项法律法规。 |

- 10.2.2 建议

1、积极、不断地改进生产工艺，提高设备水平。开展清洁生产审计以及环境管理体系认证。

2、确保全厂各环保设施的正常运行是减少全厂污染物排放的根本保证，必须切实加强环保设施管理和生产管理，保证生产的正常运行，避免废水、废气非正常排放对环境造成影响，使优良的环保设施发挥其真正的环保效益。

3、不断追求先进生产工艺，严格控制原料中各有毒有害化学物料的使用和贮存，加强生产工艺控制和物流管理，减少和杜绝跑、冒、滴、漏的发生，严格按规程操作，防止生产事故发生，保证生产有效平稳地进行。

4、加强安全管理，设置专职安全员，对全厂职工定期进行安全教育、培训及考核，建立安全生产规章制度，严格执行安全操作规程，厂里要制定周密的事故防范和应急、救护措施，减少事故的危害。定期对设备、管道、贮存容器等进行检修，对生产中易出现的事故环节和设备进行腐蚀程度监测，严禁带故障生产。

5、按照相关名录规定，在实施时限内申请排污许可证。

6、公司除加强自身环境监测管理外，还应积极配合地方环保部门做好监督工作。